电控技术面试指南

目录

面试准备

如何做自我介绍

一个项目要准备到什么程度

如何写招聘软件的打招呼用语

使用说明

- 第一部分　PMSM与电机控制基础

- 第二部分　控制、硬件与工程实现

- 第三部分　定量分析与综合场景

- 第四部分　进阶控制与岗位专项

- 第五部分　工程落地与专项问题

- 第六部分　代码题

如何做自我介绍

自我介绍的作用是让面试官在较短时间内知道：你主要做什么、真正做过什么以及接下来可以从哪里深入。内容围绕应聘岗位筛选，简历已经写清的经历不必逐条复述。

建议准备60—90秒，可以按四部分组织：

- 身份与方向：学校或公司、专业或工作方向、目标岗位；

- 技术主线：长期投入的方向，例如PMSM控制、无感、伺服、关节模组或嵌入式驱动（可针对具体公司做针对性的修正）；

- 代表项目：项目目标、个人职责、核心实现、难点和最终结果；

- 追问入口：说明最熟悉的两项内容，让面试官知道后面可以从哪里继续问。

代表项目只需要讲清五件事：产品解决什么问题、本人负责什么、方案怎么实现、处理过什么异常、最后达到什么结果。本人主导、独立实现、参与联调和使用团队已有模块要按真实情况说明。

项目结果暂时没有完整量化数据时，可以说明测试方法、观察波形和目前验证范围，结论与实际进度保持一致。

自我介绍里保留两个技术入口即可，要求与岗位相关、确实做过，并且能够继续回答原理、实现、参数和验证。

应届生模板

面试官您好，我叫[姓名]，目前是[学校][专业][学历]，主要方向是【PMSM控制和嵌入式驱动】。有过【X】段实习经历，在【XX】公司担任【XX职位】，主要做的项目是【背景、责任、成果】，研究生阶段做过[项目名称]，项目目标是[应用目标或指标]，我主要负责[个人模块]，使用[MCU、驱动平台和编码器]完成了[核心功能]。这次应聘贵司的[岗位名称]，我觉得我的优势在于我的【实习/项目/研究】经历和岗位高度匹配，并且我【动手能力强/基础扎实】，有信心能够胜任这个岗位的工作。

有工作经验模板

面试官您好，我有[年限]年的电机控制或驱动开发经验，主要负责[产品方向]。最近在[项目或产品]中承担[模块和职责]，系统采用[核心方案]，主要指标是[关键指标]。其中比较有代表性的问题是[技术难点]，通过[关键动作]完成定位和修改，结果是[量化结果或验证结论]。这次应聘贵司的[岗位名称]，我觉得我的优势在于我的【实习/项目/研究】经历和岗位高度匹配，并且我【动手能力强/基础扎实】，有信心能够胜任这个岗位的工作。

一个项目要准备到什么程度

面试的第一关是检验你是否真的做过简历上的项目，如果这一关你直接卡壳或者明显错误，那整个印象就会大打折扣。

项目准备完成的标准，是简历中写到的内容都能继续展开，包括硬件配置、控制算法、软件实现和测试结果能够互相对应。

1. 项目背景与目标

要能说明产品用在什么场景、控制什么电机、解决什么问题，以及项目处于样机、交付还是量产阶段。

2. 硬件与系统配置

需要记清项目对应的MCU型号、主频、PWM和ADC资源；电机类型、功率、极对数、转速、转矩及主要参数；母线电压、功率器件、栅极驱动和电流采样方案；编码器型号、分辨率、接口、更新周期和安装位置；PWM频率、ADC触发位置和各控制环周期；CAN、SPI、UART、RS485或EtherCAT等通信方式。包括项目中真正使用过的器件、引脚、频率和配置要能准确说出来。

3. 软件架构

要能够画出完整框图，并沿信号流说明电流和位置怎样采集（这个是重点中的重点，据我所知，一半以上的都会问，必须非常熟悉），数据经过哪些换算，FOC在哪个中断执行，电流环、速度环和位置环怎样分频，最终如何更新PWM。

状态机、保护、通信、参数和日志之间是什么关系，每个本人负责模块的输入、输出、执行周期和异常处理也要准备清楚。

4. 算法原理与实现过程

简历中写到的算法，要能说明为什么采用、解决什么问题、从输入到输出经过哪些计算、关键公式和参数代表什么、连续算法怎样离散并写进程序，以及限幅、积分饱和、滤波和延迟怎样处理。

参数是根据模型计算、系统辨识还是台架整定得到，也要能够说明。推导不需要逐行背诵，但要能从基础模型得到主要结论，并说清结论怎样进入代码。

5. 上机调试过程

要能讲清第一次上电后的验证顺序，例如先检查电源和保护，再标定电流零偏，确认相序、采样极性、编码器方向和电角度零位，随后依次闭合电流环、速度环和位置环。

至少准备一个本人处理过的问题，包括现场现象、保存的数据、最初判断、对照试验、最终修改和复测结果。

6. 测试方法与实际结果

项目结论要有测试依据。需要记住使用什么仪器、测试条件是什么、采集哪些信号，以及最终得到什么结果。

例如测试电流环带宽时采用什么激励，测试最高转速时母线和负载是多少，温升测试的环境温度、运行时间和任务周期是什么。

7. 个人职责与项目边界

主导设计、独立实现、参与联调和使用团队已有方案要按真实情况说明。项目目前还有哪些限制、哪些工况没有充分验证，也要提前整理清楚。

每个项目可以准备一张项目参数表和一张问题复盘表。参数表记录硬件、软件、算法和控制周期；问题复盘表记录现象、数据、排查、修改和验证。

如何写招聘软件的打招呼用语

招聘方需要在一段话里看到技术方向、相关经历、代表项目、个人职责和落地结果。最有分量的经历放在前面，第二段经历补充算法深度或岗位相关性，最后归纳与岗位直接相关的能力。

[技术方向和学历]，有[X段相关实习或项目经历]。在[公司或项目A]负责[控制对象和个人职责]，完成[实机、指标或量产结果]；此前在[公司或项目B]负责[专项工作]，处理过[关键算法或工程问题]。熟悉[岗位相关技术链路]，具备从[起点]到[结果]的完整经验。对贵司[岗位名称]感兴趣，期待交流。

举例：

电机控制方向硕士（双非这么写，有学历就写最高学历），两段电控实习经历。在xxx负责xxx电机控制算法并完成量产落地；此前在xxx负责机器人关节伺服的高精度力控，完成xx算法（比如参数辨识和转矩脉动抑制），并参与xxx项目。熟悉FOC从底层配置到应用层联调，具备算法设计、实机调试和量产落地经验。对贵司职位很感兴趣，期待交流。

字数受限时，优先保留方向、最有分量的项目、个人职责和结果，别写什么性格评价、课程和重复工具名称。投无感岗突出观测器、PLL和启动切换；投伺服或关节岗突出辨识、补偿、力矩控制和机械问题，每个字都要斟酌，每个字都非常重要。

本手册使用说明

这份手册面向电机控制算法、伺服驱动、无感控制、机器人关节模组和嵌入式驱动岗位，内容以PMSM控制为主线。

技术面试通常分为四部分：确认项目真实性、检查基础是否扎实、根据岗位继续深入、考察工程问题和项目判断能力。

准备时先熟练掌握基础部分，再根据目标岗位选择进阶和专项内容。基础题需要表达准确、简洁；

当然，题目这么多我不会让你一字不落的背下来，重点是，你掌握了这些，基本上不管问到什么问题你都能有话说，不至于卡壳，（一个非常重要的面试技巧就是，即使面试官问的你不太会，或者只会一点，但是只要你脑子里有东西，你就能够把问题绕到你能说的地方来，不至于冷场，这里的问题基本上每个部分都涵盖了，不说多么深入，但是至少能够让面试官觉得你是有点东西的。）

控制和工程题要把因果关系讲完整；涉及个人项目时，替换成自己真正使用过的参数、平台和调试经历。

项目深挖可以按现象、数据、判断、验证、修改、复测整理，每个项目至少准备一到两个真实问题。

这份文件对付费的会员会长期更新、修正且持续推送，每个会员有专属的授权码，只要我发现被分享或者专卖，一定会追责到底，并且你最好希望以后找工作的时候别遇到我认识的人。

第一部分　PMSM控制基础

1. 电动机和发电机的基本原理是什么？常见电机怎么分类，又各自有什么特点？

▲ 面试回答

电机的基本原理主要涉及安培力和法拉第电磁感应。

作为电动机运行时，定子绕组通入电流以后，载流导体在磁场中受到电磁力，多根导体产生的电磁力共同形成转矩，推动转子和负载旋转，完成电能到机械能的转换。

作为发电机运行时，外部机械系统带动转子旋转，绕组中的磁链发生变化并产生感应电动势。如果外部回路形成电流，电能可以送回直流母线、制动电阻或其他负载，完成机械能到电能的转换。同一台PMSM在驱动和回馈制动过程中，就会在这两种状态之间切换。

按照结构和工作原理，常见电机可以简单分为：

- 直流有刷电机：依靠电刷和换向器完成机械换向，控制简单，但电刷会磨损；

- 异步电机：转子与定子旋转磁场之间需要存在转差，转子才能感应出电流并产生转矩；

- 同步电机：稳定运行时转子磁场与定子旋转磁场保持同步，PMSM就属于这一类；

- 步进电机：定子磁场按固定步距变化，转子逐步跟随，常用于低速定位。

PMSM使用永磁体建立转子磁场，没有电刷和转子励磁铜耗，通常具有较高的功率密度、效率和可靠性。配合编码器和FOC以后，可以通过Iq快速调节电磁转矩，并建立电流、速度和位置三环，所以比较适合伺服和机器人关节对小体积、大转矩、快速响应、低速平稳和高定位精度的要求。

2. 机械角度、电角度和极对数是什么关系？编码器角度怎么转换成FOC使用的电角度？

▲ 面试回答

机械角度描述转子在物理空间中实际转过的位置。转子旋转一整圈，对应360°机械角度，也就是2π机械弧度，这个角度可以直接由编码器测得。

电角度描述转子磁场在一个电周期内的位置。电机有p个极对时，转子每旋转一圈机械角度，磁场会经历p个电周期，因此两者的基本关系是：

θe= p·θm

实际FOC中还要考虑编码器方向和磁极零位，所以程序通常写成：

θe= sdir·p·θm+ θoffset

其中direction用于统一编码器正方向与电机正方向，θoffset表示编码器机械零位与转子d轴之间的偏置。计算完成后，再把电角度限制到0～2π，用于Park变换、反Park变换和角度相关的前馈计算。

极对数配置错误时，计算电角度与真实转子磁场的偏差会随着转子转动不断变化，电流可能出现周期性振荡，电机也难以稳定输出转矩。零位偏置错误时，Id和Iq会发生串轴，同样的电流产生的有效转矩下降，严重时还会出现反转或过流。因此极对数、方向和零位需要分别校准。

3. PMSM的电磁转矩由哪几部分构成？SPMSM和IPMSM在结构和转矩特性上有什么区别？

▲ 回答思路

从完整转矩方程出发，再把转子结构、电感差和两部分转矩对应起来。这样既能解释SPMSM为什么常用Id=0，也能说明IPMSM为什么可以使用MTPA。

▲ 面试回答

PMSM的电磁转矩主要由永磁转矩和磁阻转矩组成。在常见的功率不变坐标变换、相电流峰值定义下，转矩方程可以写成：

Te=32·p·ψf·Iq+ Ld-Lq·Id·Iq

其中p是极对数，ψf是永磁磁链，Ld、Lq分别是d、q轴电感。第一项ψf·Iq是永磁转矩，第二项(Ld−Lq)·Id·Iq是磁阻转矩。

SPMSM的磁钢安装在转子表面，气隙相对均匀，d、q轴磁路差异较小，因此通常有Ld≈Lq。这样磁阻转矩项接近零，电磁转矩主要由永磁磁链和Iq产生。基速以下如果暂时忽略损耗优化和磁饱和，Id一般给0，Iq直接控制转矩。

IPMSM的磁钢嵌在转子铁芯内部，d、q轴磁路不对称，通常有Lq>Ld。在正转矩、Iq为正的常用符号约定下，给定适量负Id以后，(Ld−Lq)与Id都为负，磁阻转矩项为正，可以与永磁转矩叠加。

因此，IPMSM可以通过MTPA在相同电流下得到更大的转矩，或者在相同转矩下减小电流和铜耗。它的凸极性还会影响弱磁和MTPV控制。实际电机的Ld、Lq和ψf会随电流、温度、磁饱和及交叉饱和变化，高性能控制通常会使用参数地图或查表，而不是一直使用固定参数。

4. 反电动势常数Ke和转矩常数Kt分别表示什么？两者怎么换算？

▲ 面试回答

Ke描述转速与反电动势之间的关系，Kt描述电流与电磁转矩之间的关系。理想电机中，电磁功率与机械功率相等：E·I=T·ω。如果电压、电流和角速度采用完全一致的标量定义，Ke使用V/(rad/s)，Kt使用N·m/A，两者可以得到相同的数值。

实际数据手册的口径往往不同。Ke可能采用线电压有效值、相电压峰值或V/krpm，Kt可能按相电流有效值、峰值或Iq定义。换算时要先确认线量和相量、峰值和有效值，再把r/min换成rad/s；使用电角速度时还要处理极对数。完成这些统一后，再根据能量关系或所用的PMSM转矩方程计算Kt。

所以看到Ke和Kt数值对不上时，先查参数定义。直接套一个固定除数，很容易差√2、√3或极对数。

5. Clarke变换和Park变换有什么作用？dq轴方程怎么解耦？

▲ 回答思路

Clarke变换把三相量投影到静止两相坐标系，Park变换再转到与转子同步的坐标系。得到dq模型以后，利用已知的转速、电流和电机参数补偿交叉耦合与反电动势。

▲ 面试回答

Clarke变换把满足Ia+Ib+Ic=0的三相电流变成静止αβ坐标系中的两个正交分量，信息没有丢失。变换以后Iα、Iβ仍是交流量。Park变换再利用转子电角度旋转坐标系，使d轴对准转子磁链。稳态时Id、Iq接近直流量，可以分别用PI控制。

按照常见符号约定，PMSM的dq轴电压方程为：

Vd=R·Id+Ld·dIddt-ωe·Lq·Iq

Vq=R·Iq+Lq·dIqdt+ωe·Ld·Id+ωe·ψf

d轴方程中的−ωeLqIq表示q轴电流会影响d轴电压；q轴方程中的ωeLdId是交叉耦合项，ωeψf是永磁体产生的反电动势。按照这组方程，可以把电压指令写成：

Vd*=Vd,PI-ωe·Lq·Iq

Vq*=Vq,PI+ωe·Ld·Id+ωe·ψf

这样处理后，PI主要面对R和L构成的电流对象，Id、Iq之间的动态影响会减小。低速、小电流时耦合项不大，解耦前后差别可能不明显；转速和电流升高以后，耦合电压和反电动势占比增加，前馈的作用会更明显。

但是实机中R、Ld、Lq、ψf和ωe都可能存在误差，死区、采样延迟和电压限幅也无法由理想模型补掉，所以前馈只能减小已知耦合，剩余误差还要由PI修正。补偿符号必须与Clarke/Park矩阵、电角度方向和电压定义保持一致，上机时可以通过正反转及Id、Iq阶跃检查。

6. 星形和三角形接法有什么区别？线电压、相电压、线电流和相电流是什么关系？

▲ 面试回答

星形接法把三相绕组的一端连接在一起形成中性点，另外三端接到U、V、W。三角形接法把三相绕组首尾相连，三个连接点再分别接到U、V、W。

在三相对称条件下，星形接法满足：

Uline=3·Uphase, Iline=Iphase

三角形接法满足：

Uline=Uphase, Iline=3·Iphase

因此，在相同线电压下，三角形接法的每相绕组承受完整线电压，星形接法每相只承受线电压的1/√3。对同一套绕组来说，三角形接法更容易获得较大的相电流和低速转矩，星形接法更适合较高电压、较小电流的运行条件。

实际改接前必须核对绕组额定相电压。原本按星形额定电压设计的电机，如果直接改成三角形后仍使用相同线电压，每相绕组电压会提高√3倍，可能出现磁饱和、过流和发热。接法变化后，从电机端看到的反电动势常数、转矩常数、相电阻和相电感口径也要重新确认，控制器中的参数和限幅不能直接照搬。

从结构上看，星形接法是三相绕组末端连接成中性点，三个始端引出；三角形接法是三相绕组首尾相连，三个连接点引出。电机端只有三根线时，线间电阻和模型相电阻的换算也会因接法不同而变化。

同一套绕组改接后的基速和电流能力还取决于母线、匝数、限流和热条件。三角形接法对反电动势谐波和环流更敏感，改接后应重新测空载电流、参数和温升。

7. MTPA主要适用于哪类PMSM？它的基本思想是什么？

▲ 回答思路

从转矩方程说明IPMSM怎样利用磁阻转矩，再把目标落到Id、Iq分配和实际实现上。

▲ 面试回答

MTPA是最大转矩电流比控制，目标是在相同电流下获得更大转矩，或者在相同转矩下减小电流，从而降低铜耗并释放电流余量。

PMSM转矩由永磁转矩和磁阻转矩组成：

Te=32·p·ψf·Iq+Ld-Lq·Id·Iq

理想SPMSM有Ld≈Lq，磁阻转矩很小，忽略损耗和饱和时，MTPA结果通常接近Id=0。IPMSM一般有Lq>Ld，正Iq条件下给适量负Id，可以得到正向磁阻转矩。同样的定子电流重新分配到d、q轴后，总转矩会增加。

实现时可以根据转矩方程推导Id、Iq关系，也可以离线计算后做成查表。高电流区的Ld、Lq会受到饱和和交叉饱和影响，磁链也会随温度变化，所以高性能控制通常根据实测参数地图生成MTPA表。

负Id会占用总电流额度，并增加退磁风险。验证时可以在相同转矩和转速下比较不同Id、Iq组合的电流RMS、输入功率和温升，确认优化是否真正改善整机效率。

8. SVPWM的原理是什么？与SPWM相比，电压利用率提高了多少？

▲ 面试回答

三相两电平逆变器共有八种开关状态，其中六个状态形成非零电压矢量，两个状态形成零矢量。SVPWM先根据Vα、Vβ判断参考矢量所在扇区，再计算相邻两个有效矢量的作用时间，剩余时间分配给零矢量。一个PWM周期内按合适顺序切换这些矢量，平均效果就等于目标电压。

在线性调制区内，SPWM能够输出的相电压基波峰值通常为Vdc/2，SVPWM能够达到Vdc/√3，因此最大基波输出能力提高：

23-1×100%≈15.47%

这个比例比较的是相同母线电压下的基波输出能力。同时SVPWM还便于统一安排开关顺序、零矢量和ADC采样窗口。进入过调制区后输出电压还能增加，但低次谐波和波形畸变也会增大。

9. 什么是死区时间？它会带来哪些影响？一般怎么补偿？

▲ 面试回答

同一桥臂的上下MOS管不能同时导通。一个器件关断后，要等待一小段时间再开通另一个器件，这段时间就是死区。死区太短可能造成桥臂直通，太长则会增大实际输出电压和指令电压之间的偏差。

死区期间，相电流通过体二极管或MOS管反向导通通道续流，桥臂中点电压由电流方向决定，因此会产生相电压畸变、电流过零失真、低速转矩脉动和噪声。

补偿分两步。第一步判断Ia、Ib、Ic方向：大于正阈值Ih时判正，小于−Ih时判负，落在滞环内则保持上一次可靠方向。Ih要高于零点噪声和零偏波动，同时不能大到真实电流已经换向，程序仍保留旧方向。

第二步按电流方向施加补偿。理想死区误差量级可估为Vdead≈Vdc·tdead/Tpwm。按照常见定义，实际误差近似为−sign(i)·Vdead，可在三相电压进入SVPWM前加入sign(i)·Vdead，也可以使用占空比补偿Δd≈tdead/Tpwm。具体符号要通过正反向小电流试验确认。

实际误差还包含器件压降、开通关断延迟和温度变化。可以在低速轻载下逐步标定，观察过零畸变、Id/Iq纹波和转矩脉动，最后做成与母线电压、电流或温度相关的分段补偿，并对补偿后的电压和占空比限幅。

10. 为什么要做PWM和ADC同步采样？

▲ 面试回答

逆变器每次开关都会带来电流纹波、尖峰和共模干扰。ADC自由运行时，每次采样落在PWM周期中的位置不同，采到的纹波相位也不同，反馈中会出现随机抖动和拍频。

同步采样把ADC触发固定在相对平稳的位置。中心对齐PWM通常把采样点安排在计数峰值或谷值附近，同时避开开关沿，等待开关瞬态衰减和运放、RC输出稳定，并保证ADC采样保持电容有足够采集时间。单电阻和下桥臂采样还要确认当前开关状态存在有效重构窗口。

采样完成以后，ADC转换、FOC计算和PWM装载也要在规定时间内结束。模拟链路决定电流能不能采准，数字链路决定新占空比能不能按时生效，两段时间都要计算。

验证时可以同时观察门极信号、运放输出、ADC触发脉冲和原始码值。触发点靠近开关沿时通常会出现周期性毛刺；移动到稳定窗口后，三相电流以及Id、Iq抖动应明显减小。

11. 电流环和速度环的模型怎么建立？为什么常把电流对象看成一阶环节、速度对象看成积分环节？

▲ 回答思路

绕组电压决定电流变化，电磁转矩再通过机械方程改变转速。电流环闭合以后，可以把它作为速度环中的快速转矩环节继续分析。

▲ 面试回答

锁住转子并暂时忽略dq耦合和反电动势，单轴电流方程为：

L·didt+R·i=u

因此电压到电流的对象是1/(Ls+R)，极点位于−R/L，电气时间常数为L/R，所以是典型的一阶环节。实机还包含ADC采样、计算、PWM更新、零阶保持和电压限幅，这些延迟会限制可实现带宽。

机械部分满足：

J·dωdt+B·ω=Kt·Iq-TL

Iq到转速的对象为Kt/(Js+B)。黏性阻尼B较小时，工作频段内主要由Js决定，因此常近似为积分环节。负载转矩直接作用在机械侧，转速下降后，速度PI提高Iq_ref，电流环建立转矩，转速再恢复。

电流环带宽明显高于速度环时，可以把闭合后的电流环近似成快速转矩环节。加入速度PI以后，速度闭环一般为二阶系统；其中一个极点明显更快时，响应才会接近一阶。内外环带宽靠得太近时，电流环极点和控制延迟都不能省略。

若把电流闭环近似为Gi(s)=ωci/(s+ωci)，速度环完整对象为Gi(s)·Kt/(Js+B)。只有ωci远高于速度环交越频率时，Gi在外环频段内才接近1。模型用于整定后，还要用电流扫频、速度阶跃和负载阶跃验证；固定频率啸叫也可能来自机械模态。

12. 异步电机的同步转速、转差率和电磁转矩是什么关系？

▲ 面试回答

异步电机定子旋转磁场的同步转速为：

ns=60fp

其中f是定子电频率，p是极对数。转差率定义为s=(ns−nr)/ns。转子与同步磁场存在速度差以后，转子导体中才会感应出电流并产生电磁转矩。

在正常的小转差运行区，转矩大致随转差率增加而增大；达到临界转差率后，电磁转矩达到最大值，再继续增加转差，转矩反而下降。启动时转子转速为零，转差率接近1。转矩曲线的具体形状还与转子电阻、漏感和定子电压有关。

负载增加时，转速先下降，转差率增大，转子感应电流和电磁转矩随之增加，直到与负载重新平衡。负载超过最大转矩后，转速会继续下降并进入失速。PMSM稳定运行时转子磁场与定子旋转磁场同步，负载变化主要表现为功角和Iq变化，没有异步电机这种持续转差。

13. PMSM怎么做弱磁？MTPA、弱磁和MTPV分别在什么时候使用？

▲ 回答思路

基速以下主要受转矩和电流约束，转速升高后逐渐碰到电压上限。MTPA、弱磁和MTPV分别对应这些约束下不同的电流分配目标。

▲ 面试回答

PMSM转速升高以后，反电动势随电角速度增加，dq电压矢量逐渐接近逆变器能够提供的上限。电压用满后继续提高转速，电流环会失去调节余量。弱磁通过注入负Id，削弱d轴合成磁链，降低反电动势和q轴电压需求。

基速以下一般使用MTPA，在给定转矩下减小电流。理想SPMSM的结果接近Id=0，IPMSM则利用适量负Id产生磁阻转矩。

进入电压受限区后转为弱磁控制。常见做法是根据电压利用率或Vd、Vq幅值与电压上限的误差，由弱磁调节器给出负Id。总电流满足Id²+Iq²≤Imax²，负Id增大后会挤占Iq空间，因此高速转矩逐渐下降，通常进入恒功率区。

转速进一步升高，电压圆和电流圆同时限制工作点时，可以使用MTPV，在有限电压下尽量获得更大的转矩。三种模式的切换要处理Id、Iq斜坡、限幅和PI积分状态。实际项目通常按电压余量切换，同时保留进入和退出回差，避免在边界附近来回跳变。

14. PI控制器在代码里怎么实现？怎么离散化？

▲ 面试回答

连续PI可以写成：

ut=Kp·et+Ki∫etdt

采用固定控制周期Ts离散后，常见位置式写法为：

Ik=Ik-1+Ki·Ts·ek

uk=Kp·ek+Ik

程序需要保存积分状态，并明确参数表中的Ki是连续增益，还是已经乘过Ts的离散系数KiTs。控制周期变化时，离散积分系数和抗饱和系数都要重新计算，比例项通常不直接乘Ts。

输出超过电压、电流或转矩上限后要先限幅，同时处理积分饱和。可以对积分状态限幅，也可以在输出到达上限且误差继续推动饱和时暂停积分；反算方法则用限幅前后输出差值把积分拉回。

模式切换时还要处理积分继承。新控制器可以根据当前输出和比例项反算积分初值，使接管前后控制量连续。完整代码题统一放在最后，这里保留离散化、状态和限幅逻辑。

15. 温升会对电机控制产生哪些影响？

▲ 面试回答

最直接的变化是绕组电阻增大。铜的电阻温度系数约为0.0039/℃，温度升高后，同样电流需要更大的电阻压降，铜耗也会增加。程序仍使用冷态电阻时，电阻前馈、PI零点配置以及依赖电压模型的低速观测都会出现偏差。

永磁体磁链通常随温度升高而下降，反电动势常数和转矩常数也会减小。同样Iq产生的转矩降低，持续高温和过大的负Id还会增加不可逆退磁风险，具体边界要按磁钢材料和电机数据确定。

功率器件的Rds(on)、导通压降和漏电会随结温变化，损耗和温升可能互相加强。采样电阻、运放、编码器和母线测量也会产生零偏或增益漂移。

控制器通常需要温度采集、分级降额和停机保护；高性能系统还会根据温度修正电阻、磁链、转矩常数和电流上限。验证时要覆盖冷机、热机、连续负载和峰值工作制，确认电流、转矩、观测器和保护阈值在整个温度范围内都能正常工作。

16. 六步换相和FOC分别适合什么场景？各有什么优缺点？

▲ 面试回答

六步换相通常根据Hall状态或反电动势过零点，每60°电角度切换一次导通组合，任一时刻主要由两相通电，形成阶梯状旋转磁场。它的逻辑简单、计算量小，对MCU和位置分辨率要求不高，适合风机、水泵、电动工具、电动自行车等成本敏感、低速和转矩脉动要求不高的场景。

六步换相的问题主要出现在换相附近。电流无法瞬间完成换相时，会产生转矩缺口、噪声和振动；Hall只能给出粗略扇区，低速平稳性和精确位置控制也受限制。使用反电动势无感时，启动和低速阶段还需要额外处理。

FOC通过Clarke、Park变换把三相电流变成Id、Iq，再用电流PI和SVPWM控制三相电压。它可以独立调节磁链和转矩，电流波形更平滑，低速、动态响应、效率优化以及速度和位置三环更容易做好，适合伺服、机器人、新能源汽车和高性能压缩机。

FOC需要准确的电流和电角度，算法、标定和调试工作更多，对采样时序和MCU算力也有要求。角度可以来自编码器，也可以来自Hall插值或无感观测器，并非所有FOC都必须使用高精度编码器。最终要根据转矩脉动、噪声、最低转速、成本和控制精度选方案。

六步换相与反电动势波形是否匹配也很关键。梯形反电动势配合120°方波电流时，理论转矩可以较平坦；正弦PMSM直接六步驱动时，换相与谐波转矩通常更明显。两种方案也可以分阶段使用，但切换时需要保持角度、电流和占空比连续。

17. Hall、编码器和无感控制分别适合什么场景？项目里怎么选？

▲ 面试回答

无感控制通过电压、电流和电机模型估算转子位置，省去了传感器、线束和安装结构，适合风机、水泵、压缩机和高速旋转设备。它的主要难点在零低速和带载启动，基于反电动势的方案在低速时信号太小，还会受到死区、零偏和参数误差影响。

Hall传感器成本低、结构简单，上电即可得到转子所在的电角度扇区，适合六步换相和对位置精度要求不高的驱动。Hall通常每60°电角度变化一次，直接用于低速FOC时角度分辨率不足，需要插值或观测器补充。

编码器适合高精度速度、位置和转矩控制。增量式编码器分辨率高、接口直接，但断电后通常需要回零或通过Z相信号建立参考位置；绝对值编码器上电即可得到位置，更适合机器人关节、多轴设备和不允许丢失位置的系统。光学编码器精度高但对污染敏感，磁编码器对油污、灰尘和振动的适应性通常更好。

项目选型主要看零速带载、最低转速、位置精度、启动成功率、成本、安装环境和安全要求。回答时还要说清实际使用过的编码器型号、分辨率、接口和零位处理方式。

18. 电机驱动器在EMI、接地和保护方面要注意哪些问题？

▲ 回答思路

EMI控制干扰源和耦合路径，接地保证高频与大电流回流不穿过采样参考，保护则按照故障速度分层处理。

▲ 面试回答

EMI的主要来源是逆变器开关产生的高dv/dt和di/dt。布局时要缩小母线电容、上下桥臂和功率回路形成的高频环路，栅极驱动回路也要短。再根据Vds、Vgs和相电流波形调整栅极电阻、吸收网络、共模电感和输入输出滤波，电机线较长时还要考虑屏蔽、反射过压和轴承电流。

接地要从回流路径出发。母线大电流、栅极驱动、采样电阻、模拟前端和MCU各自的回流路径要清楚，采样电阻使用Kelvin连接，模拟参考不能和桥臂脉冲电流共用一段铜皮。多层板通常保留连续参考平面，再通过器件布局和回流控制把功率噪声限制在局部，不能机械地把地平面随意割裂。

保护分为硬件快速保护和软件管理。短路、直通和严重过流由比较器、驱动器保护或定时器Break直接关闭PWM；母线过欠压、持续过载、堵转、过温、编码器和通信故障由软件判断。每种故障都要定义阈值、消抖、动作、锁存和恢复条件，并验证关断PWM以后回馈能量和机械负载仍处于安全状态。

19. 电机空载时容易抖，带一点负载反而平稳，可能是什么原因？

▲ 面试回答

空载时需要的平均转矩很小，齿槽转矩、死区误差、电流零偏和编码器量化产生的扰动会占得更明显。速度PI为了修正很小的速度误差不断改变Iq_ref，电机可能在正、反向小转矩之间来回调整，表现为低速抖动。

加上一点负载后，负载惯量会减小同样扰动转矩造成的角加速度波动，摩擦或黏性负载也可能增加阻尼。持续的单向转矩还能减少齿隙反复换向和静摩擦粘滑，因此某些系统会变得更平稳。

这种现象不代表带载普遍更稳定。负载增加后，速度环对象、机械共振和可用转矩都会变化，超过电流能力时反而更容易失速或振荡。可以对比空载和带载时的速度、Iq_ref、实际Iq及位置误差，判断改善来自惯量、阻尼、预紧还是控制参数不匹配。

20. SPMSM和IPMSM的弱磁原理有什么区别？

▲ 面试回答

两类PMSM弱磁的共同做法都是注入负Id，减小d轴合成磁链，从而降低高速反电动势和电压需求。总电流受到限制后，负Id增加会挤占Iq空间，所以弱磁越深，可用转矩通常越小。

SPMSM有Ld≈Lq，负Id主要用于削弱永磁磁链，基本不能产生额外磁阻转矩。为了获得足够弱磁量，需要消耗较多d轴电流，同时还要考虑表贴磁钢的退磁风险和高速机械强度，恒功率扩速范围通常有限。

IPMSM具有明显凸极性。适量负Id在弱磁的同时还能与Iq产生正向磁阻转矩，弱磁区的转矩能力和电流利用率通常更好；磁钢埋在转子内部，高速机械强度也更容易设计。因此IPMSM常用于需要宽恒功率调速范围的牵引和伺服系统。

实际弱磁能力仍取决于ψf、Ld、Lq、电流上限、电压上限、磁饱和和退磁边界。同为IPMSM，不同磁路设计的高速能力也可能差很多，最终要用电压圆、电流圆和实测参数图判断。

弱磁还受到电流圆Id²+Iq²≤Imax²约束。负Id增加会挤占Iq，因此转矩逐步下降；控制器一般根据调制比或电压误差调节负Id，并设置进入和退出回差。SPMSM还要检查特征电流ψf/Ld，IPMSM则要考虑电感饱和后轨迹偏移。

21. 现场画出完整的FOC框图，并说明为什么要用FOC。

▲ 回答思路

沿着电流采样、坐标变换、电流调节、调制和电机反馈画完整闭环，再说明三相交流量经过磁场定向以后为什么更容易控制。

▲ 面试回答

FOC框图的主信号链可以画成：

Ia、Ib、Ic采样 → Clarke变换 → Iα、Iβ → Park变换 → Id、Iq → 电流PI → Vd、Vq → 反Park变换 → Vα、Vβ → SVPWM → 三相逆变器 → PMSM

Park变换需要转子电角度，角度可以来自编码器、Hall插值或无感观测器。速度环根据速度给定和实际速度产生Iq_ref，位置环再向速度环给出速度指令。Id_ref则根据电机和工况确定，SPMSM基速以下通常为0，IPMSM可能来自MTPA，高速区来自弱磁或MTPV。

三相电流是随时间变化并互相耦合的交流量，直接设计控制器比较困难。Clarke变换先把三相量投影到静止αβ坐标系，Park变换再把坐标系转到与转子磁场同步的位置。稳态时Id、Iq变成接近恒定的直流量，其中Id主要影响磁链，Iq主要影响转矩，可以分别用两个PI控制。

电流PI输出Vd、Vq后，还可以加入交叉耦合和反电动势前馈。经过反Park和SVPWM，电压指令最终转换成三相占空比。FOC通过这套变换把交流电机的磁链和转矩通道分开，能够实现快速转矩响应、低速平稳运行、效率优化以及速度和位置闭环。

现场画图时还应补上母线电压限幅、电流限幅、保护和角度反馈。只画坐标变换和两个PI，没有把采样、逆变器与电机闭环画出来，框图是不完整的。

22. 举一个能够降低电机控制成本的方案，并说明它的代价。

▲ 回答思路

取消位置传感器，同时把双、三电阻采样改为单电阻采样。硬件成本下降以后，启动、观测和电流重构的难度会转移到软件。同时会牺牲控制精度。

▲ 面试回答

一个比较典型的方案是采用单电阻采样的无感FOC。无感控制取消编码器或Hall及其线束、接插件和安装结构，单电阻采样则只在直流母线负端放置一个采样电阻和一路放大电路，相比两路或三路采样可以减少采样器件、运放通道和ADC资源。

硬件简化后，软件需要承担两部分工作。第一部分是无感位置估算。中高速可以使用反电动势观测器和PLL，启动及低速还要处理预定位、开环加速、闭环接管、失锁和重启。产品要求零速带载时，普通反电动势法通常不够，还可能需要高频注入或保留位置传感器。

第二部分是单电阻电流重构。母线电流在不同开关状态下对应不同相电流，软件需要在一个PWM周期内选择有效窗口采样两次，再重构三相电流。占空比接近、零矢量过长或调制边界附近可能没有足够采样窗口，需要调整开关序列、移动采样点或对无效数据做预测和保持。

因此，这个方案适合成本敏感、零低速性能要求不高、产量足以覆盖软件投入的风机、水泵、家电和电动工具。BOM下降的同时，MCU算力、开发周期、参数标定和边界测试都会增加。最终要比较整机成本、启动成功率、噪声和售后风险，不能只看少了几个器件。

23. 面对不同类型的电机，控制方案怎么选？

▲ 面试回答

有刷直流电机结构和控制简单，只要求单向调速时可以用单管PWM；需要正反转、滑行和制动时使用H桥。它成本低，但电刷和换向器会磨损，也会产生电磁噪声。

异步电机坚固、成本低，风机和泵类可以使用V/f控制；机床主轴、起重和高动态变频器则采用异步电机矢量控制，通过磁链和转矩解耦提高低速及动态性能。

BLDC和PMSM都需要电子换向。成本和动态要求不高时可以用Hall或反电动势六步换相；要求低速平稳、低噪声、快速转矩和位置控制时使用FOC，并根据需求选择编码器或无感观测器。

步进电机适合低速定位和开环脉冲控制，系统简单，但高速、过载或共振时可能失步。不能接受失步时可以增加编码器做闭环，或者直接选择伺服系统。

选方案时要把转矩—转速范围、定位精度、动态响应、效率、噪声、成本、体积和工作环境放在一起。电机、反馈、逆变器和算法是同一套系统，任何一项能力不足都会限制最终性能。

电源和安全同样会改变方案。电池系统要考虑峰值电流与回馈，工业变频器要考虑制动单元，垂直轴还需要抱闸和掉电安全。（面试时可以挑最熟悉的两三类电机深入比较，其他类型保留横向理解。）

24. 什么情况下开环控制就够用，什么情况下必须闭环？

▲ 面试回答

负载稳定、对象容易预测，而且对速度、位置或转矩精度要求不高时，开环控制通常就够用。例如普通风机只需要大致调速，可以根据电压或频率运行；步进电机在负载和加速度留有足够余量时，也可以按脉冲开环定位。

要求输出准确跟随指令时，需要引入反馈。机器人关节必须知道实际位置，伺服速度受到负载变化后也要自动恢复；电流环则通过采样实际电流，使电磁转矩不受母线电压和绕组参数变化直接支配。

外部扰动、参数温漂和安全风险同样会决定是否闭环。即使控制精度不高，只要堵转、超速或位置失控可能损坏设备，也需要电流、速度或位置监测。闭环增加传感器、计算和调试成本，换来的是误差修正、抗扰和故障可观测能力。

25. V/f和I/f控制是什么原理？两者有什么区别？

▲ 回答思路

V/f直接给定电压幅值和频率，I/f增加电流闭环，直接控制启动电流和转矩。两者都可以开环建立旋转磁场，但主要应用对象和动态能力不同。

▲ 面试回答

V/f主要用于异步电机标量调速。电机气隙磁链大致与电压和频率之比有关，因此改变输出频率时，同时按比例调整电压，使V/f基本保持恒定。它不直接控制电流相位和转矩，结构简单、成本低，适合风机和泵类；低频时电阻压降占比增大，还需要电压提升补偿，否则磁链和转矩能力会下降。

I/f常用于PMSM无感启动。控制器给定旋转电角度和角频率，电流环跟踪设定的Id、Iq或电流幅值。相比直接给电压，它能够限制启动电流，并更直接地控制电磁转矩，对母线变化和负载扰动的适应性更好。

I/f阶段的角度仍由给定频率积分得到，没有使用真实转子位置闭环。频率斜坡过快时转子可能跟不上并失步，电流给定过小则无法克服负载，过大又会增加铜耗和启动冲击。实际应用需要一起设计电流、频率和加速度斜坡，并在反电动势观测器可信后平滑接入无感FOC。

所以V/f控制的是电压—频率关系，I/f在旋转角度开环的基础上闭合了电流环。I/f更接近FOC启动阶段，但位置和速度仍未真正闭环。

26. 气隙磁通和转矩电流精准解耦有什么意义？（交流电机）

▲ 面试回答

交流电机的三相电流既影响磁场，也影响转矩，直接控制时是一个多变量耦合对象。FOC把电流变换到转子同步坐标系后，Id主要对应磁链方向，Iq主要对应转矩方向，控制器可以分别调节两个分量。

对转矩通道来说，解耦后Iq与电磁转矩之间更接近线性关系。速度环或力矩指令改变Iq_ref时，电流环能够快速建立所需转矩，不需要同时重新寻找磁链状态，这是伺服快速动态的基础。

对磁链通道来说，Id可以独立参与MTPA、弱磁和MTPV。基速以下可以优化同转矩下的电流，高速区可以注入负Id降低反电动势。没有明确的磁链通道，这些工作点很难平滑规划。

从控制器设计看，解耦把复杂对象近似成两个单输入单输出的RL环节，可以使用成熟的PI方法整定。实机解耦不会完全理想，参数误差、死区和延迟仍会留下残差，但前馈先消除主要已知项，反馈只需要处理剩余误差，动态和稳定裕度都会更容易做好。

27. 做电机控制时，理论模型和实机调试怎么结合？

▲ 回答思路

模型给出控制结构、参数初值和风险参考，实机数据再修正参数、延迟和非线性。两边使用同一套单位、采样周期和限幅条件，才能真正比较。

▲ 面试回答

新算法可以先在MATLAB/Simulink中建立电机、逆变器、负载和控制器模型，检查坐标方向、控制逻辑和参数大致范围。电流PI可以从R、L和目标带宽得到初值，速度环根据惯量和转矩常数估算，MTPA和弱磁轨迹也可以先在仿真中检查。

移植到实机后，先验证电流零偏和增益、母线电压、相序、编码器方向、电角度零位以及PWM/ADC时序。随后用示波器、上位机和周期计数器比较PWM、三相电流、Id/Iq、Vd/Vq、角度、速度和执行时间。仿真与实测不一致时，主要检查三类差异：热态电阻、饱和电感和惯量等参数变化；采样、计算、PWM和滤波延迟；死区、器件压降、摩擦、间隙和限幅等非线性。

定位后把关键因素补进模型或控制器，再回到相同工况复测。理论负责解释和预测，实机负责暴露遗漏并验证改动，两者通过数据不断迭代。

28. BLDC和PMSM有什么联系和区别？

▲ 面试回答

BLDC和PMSM都使用永磁转子，定子由多相绕组产生旋转磁场，运行时都依赖电子换向。从大类上看，它们都属于永磁同步电机，主要差别在反电动势设计、目标电流波形和常用控制方式。

传统BLDC通常按梯形反电动势设计，配合120°六步换相和近似方波电流，希望导通区内获得较稳定的转矩。实现简单、成本低，但换相过程容易产生转矩脉动、电流尖峰和噪声。但是现在其实BLDC的反电动势波形也几乎都是正弦波了，所以二者其实差别很小。

PMSM通常按正弦反电动势设计，配合正弦电流、FOC和SVPWM。电流和磁场关系更容易精确控制，低速平稳性、效率、动态响应和位置控制能力更好，但对电流采样、转子角度、MCU和参数标定要求更高。

实际产品的边界并不绝对。有些标为BLDC的电机也可以使用FOC，有些PMSM也能六步驱动。电流波形与反电动势越匹配，转矩脉动和铜耗通常越小，控制方法最终要根据电机波形和产品指标选择。

29. 你用过哪些电机控制开发工具？分别用来做什么？

▲ 面试回答

这道题要按真实项目回答，工具名称应当能够对应到具体工作。算法设计和建模常用MATLAB/Simulink，用来搭建PMSM、逆变器和机械负载模型，验证FOC、MTPA、弱磁以及PI参数。

嵌入式代码主要使用C语言，开发环境可能是Keil、IAR、STM32CubeIDE、TI CCS或其他厂商工具。CubeMX等配置工具可以生成时钟、GPIO、PWM和ADC初始化，但控制时序、触发关系和异常处理仍要在代码中核对。

J-Link、ST-Link等调试器用于下载、断点、寄存器和内存检查；J-Scope、RTT或自研上位机用于实时查看Id、Iq、速度、角度和限幅状态。示波器、差分探头、电流探头、逻辑分析仪和功率分析仪则用于验证门极波形、母线、相电流、采样时序、通信和效率。

如果项目使用自动代码生成，还要说明模型接口、采样周期、生成代码与手写底层怎样衔接，以及是否做过数值和执行时间验证。只列一串软件名称，没有说明解决过什么问题，无法体现实际使用深度。

30. 电机和驱动器的温度怎么监测和管理？

▲ 面试回答

温度管理先要获得可信的测量。电机可以在定子绕组、端部或壳体放置NTC、PT100等传感器；驱动板通常在MOSFET、栅极驱动器或母线电容附近布置测温点。壳温与绕组热点之间存在热阻和延迟，对要求较高的系统还可以结合电流、铜耗和热模型估算内部温度。

NTC通常通过分压接入ADC，再用查表或Steinhart-Hart等公式换算温度。软件要检查传感器开路、短路、跳变和超出物理范围，传感器位置还应通过热像仪或热电偶验证，确认它能够反映真正的热点。

控制策略一般分为预警、降额和停机。接近连续工作边界时逐步降低Iq或转矩上限，达到停机阈值后关闭PWM并锁存故障；温度下降后还要设置恢复回差，避免反复启停。阈值根据绕组绝缘、磁钢退磁、功率器件结温和传感器位置确定，不能直接套用固定温度。

硬件上再通过散热器、铺铜和散热过孔、风道、风冷或液冷降低热阻。最终按实际任务循环做热稳态、峰值持续时间、堵转和高环境温度测试，确认连续转矩与降额曲线一致。

31. 电机控制MCU怎么选？项目里使用的型号和关键配置是什么？

▲ 面试回答

选MCU先看控制周期内能否完成最坏情况下的计算。除了主频，还要看FPU、乘加指令、CORDIC或三角函数加速单元，以及Flash、RAM和DMA资源。算力应以实际FOC中断执行时间和占用率为准，不能只比较MHz。

电机控制专用外设更关键。PWM定时器需要支持中心对齐、互补输出、可编程死区和硬件Break；ADC需要足够通道、采样速度和定时器同步触发；位置反馈可能需要QEP、SPI、BiSS或Resolver接口；整机还会使用CAN、CAN FD、UART和安全相关输入。

存储空间要覆盖算法、通信协议、参数表、Bootloader和日志缓冲。MTPA、磁链图和故障记录会增加Flash与RAM需求；多电机控制还要检查定时器、ADC和DMA能否独立安排。

项目回答中要说出实际MCU型号、主频、PWM频率、ADC时钟、控制中断占用率及关键外设。例如使用STM32G4、H7或TI C2000时，需要说明为何选择它、哪些硬件资源真正用上，以及剩余算力和引脚是否满足量产扩展。成本、供货、开发工具和团队经验也会影响最终选型。

算力评估应使用最坏执行时间。三角函数、观测器、通信抢占和Flash等待都会影响控制周期；多轴系统还要考虑ADC、DMA和总线冲突。外设触发链也要完整，例如PWM能否硬件触发ADC、比较器能否直连Break、编码器定时器位宽是否足够。

32. CAN、SPI、UART和I²C有什么区别？在电机控制系统里分别用在哪里？

▲ 面试回答

SPI是同步、全双工的板级接口，常用SCLK、MOSI、MISO和CS。协议简单、速度高，适合磁编码器、外部ADC、栅极驱动器和存储器。多个器件可以独立片选，支持级联的器件也可以组成菊花链，但传输距离短，对时序和信号完整性要求较高。

I²C使用SCL和SDA两根线，通过地址连接多个低速器件，适合温度传感器、EEPROM和配置芯片。它节省引脚，但上拉电阻、总线电容、时钟拉伸和设备锁死都要处理。

UART是异步点对点接口，双方约定波特率，常用于调试串口、Bootloader、上位机和外部模块。UART本身没有完整的数据帧、仲裁和错误恢复，应用层通常增加帧头、长度、CRC和超时。

CAN使用差分物理层，支持多节点仲裁、帧校验和错误处理，抗干扰能力较强，适合控制器之间的指令、状态和故障通信。实际设计还要计算总线利用率、报文优先级、终端匹配和超时策略，不能只比较标称速率。

33. 电机控制系统的可靠性设计包括哪些内容？

▲ 回答思路

从硬件裕量与保护、软件故障处理、EMC和热环境三个层面回答，最后落到故障注入和长期运行验证。

▲ 面试回答

硬件侧先校核功率器件、电容、采样电阻、连接器和电机绝缘的电压、电流、结温及寿命余量。短路和严重过流使用比较器、驱动器保护或定时器Break快速关断；母线过欠压、过温和电源异常也要有独立检测。PCB布局要缩小高频功率环路，采样使用Kelvin连接，并控制门极驱动和信号回流路径。

软件需要持续监测母线、电流、温度、编码器、通信和控制器状态。故障发生后，状态机要明确关闭PWM、制动、锁存、上报和重新使能条件。看门狗、栈监控、NaN检查、数组边界和任务超时用于处理程序异常；参数区还要有范围检查、版本号、CRC和恢复默认值。

EMC方面要验证传导、辐射、ESD、EFT和电源跌落；热设计则通过损耗计算、热仿真和最差工况试验确认散热器、风道及降额曲线。电机动力线和编码器线的屏蔽、接地和连接方式也会直接影响现场可靠性。

最终通过冷热循环、长时间运行、堵转、过载、断传感器、通信中断和掉电重启等故障注入检查保护链。日志应保留故障前后的关键变量，系统出现偶发问题时才能复现和定位。

34. 电机控制中有哪些关键频率和周期？它们分别影响什么？

▲ 回答思路

从PWM向外看：ADC采样和电流环通常跟随PWM，速度环、位置环、状态机和通信逐级降频。每个闭环带宽都要低于更新频率，并为采样、计算和滤波延迟留出裕量。

▲ 面试回答

PWM频率决定功率器件的开关周期。频率提高后，单周期电流纹波通常减小，可闻噪声也可能改善，但MOSFET开关损耗、驱动损耗和温升会增加，死区在周期中的占比也会变大。

ADC采样和电流环常在每个PWM周期执行一次或两次。采样点要避开开关沿，FOC计算必须赶在下一次PWM装载前完成。电流环带宽受到电机R、L、电压能力及采样到PWM生效总延迟限制，不能只根据奈奎斯特频率取到更新频率的一半。

速度环通常按若干个电流周期执行一次，位置环和状态机还能继续降频。编码器更新率和速度计算周期要与分辨率匹配，周期太短时低速可能长时间读不到新计数；周期太长又会增加速度反馈延迟。

通信、日志和参数管理的频率根据实时性和总线带宽确定。数字滤波器的截止频率、观测器带宽和PLL带宽也要与控制周期对应。只要修改任务周期，PI积分系数、滤波系数、速度换算和超时计数都要一起检查。

35. 常用的控制系统稳定性判断方法有哪些？

▲ 面试回答

在线性连续系统中，闭环极点全部位于s平面左半平面时，系统渐近稳定。Routh判据可以根据特征多项式判断右半平面极点数量，根轨迹则能观察控制器增益变化时闭环极点怎样移动。

数字控制系统要看z平面，闭环极点需要位于单位圆内。采样周期、计算延迟和离散方法会改变极点位置，因此连续模型稳定并不能直接证明离散代码稳定。

频域中常用Nyquist判据和Bode图。Bode图主要看0 dB交越频率、相位裕度和增益裕度。相位裕度反映交越频率处距离−180°还有多少余量，增益裕度反映相位到−180°时增益还能增加多少。具体目标与对象、噪声、延迟和动态要求有关，不能把某个固定数值当作所有系统的合格线。

上机还要用小幅阶跃和扫频验证带宽、超调、调节时间和共振峰。电压限幅、积分饱和、死区和机械间隙会破坏线性假设，所以大阶跃、负载突变和边界工况仍需要单独测试。

36. 异步电机负载增加时，转差率和输出转矩怎么变化？

▲ 面试回答

异步电机稳定运行时，负载转矩增加会先让转速下降，转差率随之增大。转子与同步磁场的相对速度提高后，转子感应电动势和电流增大，电磁转矩也会上升，直到与新的负载重新平衡。

在0到临界转差率之间，转矩大致随转差率增加而增大，这一段是常用稳定运行区。达到临界转差率后，电机输出最大转矩；继续增加负载，转差率进一步增大，电磁转矩反而下降，电机就可能快速减速并堵转。

最大转矩大小主要受电压和漏抗影响，临界转差率则与转子电阻有关。提高转子电阻可以把最大转矩点移向更大转差率，改善启动转矩，但会增加转子铜耗。这一题重点补充负载变化时的动态过程。

37. 上位机和下位机有什么区别？电机调试时分别负责什么？

▲ 面试回答

下位机直接连接电机、逆变器和传感器，通常由MCU或DSP实现。它负责ADC采样、FOC、电流环、速度环、PWM更新、状态机和故障保护，核心要求是实时性和确定性。即使上位机断开，下位机也要能够独立进入安全状态。

上位机一般运行在PC、工控机或触摸屏上，负责指令下发、参数配置、波形显示、数据记录、程序升级和自动测试。它的计算、显示和存储能力更强，但普通操作系统不保证PWM周期级的硬实时性，因此不参与高速闭环。

两者通过CAN、UART、USB或以太网通信。协议要定义单位、缩放、刷新率、超时和版本。调试时上位机选择观察变量并保存数据，下位机按固定周期采集和发送；发生故障时，下位机先完成保护，再上报故障码和故障前后的关键数据。

38. PI控制器怎么做抗积分饱和？代码里有哪些注意事项？

▲ 面试回答

当电压、电流或转矩指令达到物理上限后，误差可能仍然存在。如果积分项继续累加，退出限幅时需要很长时间释放，系统会出现超调大、恢复慢甚至反向冲击。

最简单的方法是限制积分状态，但积分上下限要和最终输出、比例项及前馈项对应。条件积分则在输出已经饱和、误差仍推动输出继续增大时暂停积分；误差有助于退出饱和时继续积分。

反算抗饱和使用限幅后输出与未限幅输出的差值修正积分状态，常在积分更新中加入Kaw·(usat−u)。Kaw过小，积分拉回太慢；过大则可能引入抖动或额外极点。

代码还要明确Ki是否已经乘过采样周期，选择足够范围的数据类型，并处理模式切换时的积分继承。新模式接管时，可以根据当前输出和比例项反算积分初值；故障停机时则按状态机要求冻结或清零。输出限幅、积分更新和前馈叠加的顺序应固定。

积分限幅不能简单等同于最终输出限幅，因为比例项和前馈会随工况变化。调试时应同时记录未限幅输出、限幅后输出、积分状态和误差，区分积分饱和与对象阻尼不足。定点实现要检查累加位宽，浮点实现则检查NaN和Inf。

39. 电机控制开发中常用哪些编程语言和工具？

▲ 面试回答

C语言通常承担底层驱动、中断、FOC和通信协议等实时固件。复杂软件架构也可以使用受控的C++子集封装电机、传感器和控制器，但要谨慎使用动态内存、异常和运行时开销较大的特性。

MATLAB/Simulink用于建模、控制器设计和算法仿真；Python或MATLAB脚本适合处理测试数据、生成参数表、自动化测试和开发上位机。是否使用自动代码生成，要继续说明模型接口、采样周期、底层驱动衔接和生成代码验证。

IDE、编译器和下载工具要按真实项目回答，例如Keil、IAR、STM32CubeIDE、TI CCS、J-Link或ST-Link。实时变量可以通过RTT、SWO、J-Scope或自研上位机观察，PWM和采样时序仍需要示波器、电流探头和逻辑分析仪验证。

回答重点是实际使用过程：用什么语言写了哪些模块，用什么工具发现过什么问题，以及算法仿真、嵌入式实现和实测数据是否能对应。

40. 电机控制系统通常怎么调试和排查故障？

▲ 回答思路

按上电前检查、基础模块、逐级闭环推进。出现异常时先保存数据并稳定复现，再把采样、角度、功率级、控制器和机械负载分开。

▲ 面试回答

上电前先检查电源和地是否短路，核对功率器件方向、栅极电阻、采样电阻和关键焊点。第一次上电使用限流电源或较低母线，PWM保持关闭，先确认各路电源、参考电压、驱动故障和温度信号正常。

基础模块调试时，用示波器检查PWM频率、互补关系、死区和Break功能；静止条件下标定电流零偏和增益，手动转动电机检查编码器方向、极对数和角度连续性。随后用小电压或小电流验证U、V、W相序和电角度零位。

闭环按照电流、速度、位置的顺序逐级打开。电流环先用受限阶跃检查Id、Iq、Vd/Vq和电压限幅；速度环再看转速、Iq_ref和实际Iq；最后闭合位置环并检查到点超调、量化和机械共振。

故障出现后，保存母线、电流、角度、速度、占空比、积分和故障标志，保证数据覆盖故障前后。一次只改变一个主要变量，通过对照试验缩小范围。修改后回到原工况复测，并增加相邻的母线、负载、温度和正反转条件，确认问题没有转移到其他边界。

41. 结合项目介绍一下电机控制软件架构和模块划分。

▲ 回答思路

结合真实项目说明模块、接口和周期。中断、状态机、通信、参数和保护之间怎样配合来展开。

▲ 面试回答

常见架构可以分为硬件驱动、信号处理、控制算法、运行管理和通信。硬件层封装PWM、ADC、DMA、编码器、CAN和故障引脚；信号处理完成电流零偏、单位换算、角度处理和速度计算；控制算法包括坐标变换、电流环、外环及SVPWM。

实时性最高的内容放在PWM或ADC同步中断中。中断读取本周期采样值，完成FOC并装载新占空比。通信解析、Flash写入和大段日志放到低频任务，避免高速中断执行时间不可控。

状态机管理初始化、自检、待机、启动、运行、停机和故障恢复，决定何时允许PWM、何时清积分以及不同控制模式怎样接管参考值。保护模块同时接收硬件Trip和软件过流、过温、堵转及传感器故障，严重故障可以直接关断功率级。

参数管理要处理默认值、范围、版本、CRC和硬件兼容，通信模块则通过明确接口修改参数和下发命令，不能绕过状态机直接操作PWM。项目回答还要说明本人负责哪些模块、实际执行周期、CPU占用及一次真实的架构调整。

42. 怎样提高电机控制系统的性能和效率？（这里主要是针对社招，可以多结合项目回答）

▲ 回答思路

先量化控制性能和损耗分布，再确定优化对象。性能主要看带宽、误差和扰动恢复，效率主要看电机、逆变器和机械侧损耗。

▲ 面试回答

控制性能要从基础底层开始。电流采样、角度零位和PWM时序准确后，电流环才能提高带宽；速度和位置环再根据惯量、摩擦和机械共振整定。轨迹跟踪可以加入速度、加速度前馈，负载扰动则更多依靠反馈带宽和扰动补偿。

效率方面先分清铜耗、铁耗、机械损耗、MOS导通损耗和开关损耗。IPMSM可以用MTPA降低同转矩下的电流；弱磁区合理分配Id、Iq，避免负Id过大；死区和角度补偿准确后，也能减少畸变电流和无效转矩。

PWM频率要在电流纹波、噪声、开关损耗和计算时间之间取值。部分工况可以采用DPWM减少开关次数，但要检查电流谐波、采样窗口和噪声。代码优化则通过测量最坏执行时间确定热点，使用硬件FPU、CORDIC、查表或预计算。

验证时固定母线、转速、转矩和温度，记录输入功率、机械输出功率、电流RMS、器件温度、跟踪误差和扰动恢复时间。优化需要说明在哪些工况改善、代价是什么，并检查其他工况是否退化。

43. 什么是机电一体化？一套机电一体化系统由哪些部分组成？

▲ 面试回答

机电一体化是把机械结构、传感器、功率驱动、控制器和软件作为同一个系统联合设计。电机控制器只负责其中一部分，最终性能还会受到传动机构、安装刚度、传感器位置和负载特性影响。

典型系统包括执行机构、传感检测、功率驱动和控制核心。执行机构由电机、减速器、丝杠、皮带或连杆组成，负责产生力和运动；传感器测量位置、速度、电流、力和温度；功率驱动把直流母线能量转换成电机需要的电压和电流；MCU、DSP或PLC运行控制算法和状态机。

系统还需要通信、人机界面、电源和安全保护。各部分参数必须互相对应，例如减速比同时影响输出转矩、速度、反射惯量和编码器分辨率，机械刚度与间隙会限制速度环和位置环带宽，连续电流又受电机和驱动器热设计限制。

44. 伺服系统和步进电机在结构与控制上有什么区别？

▲ 面试回答

伺服描述的是一套闭环运动控制系统，常见执行电机是PMSM。系统配有编码器，通过电流环、速度环和位置环控制转矩、速度与位置，负载变化或出现误差后能够根据反馈自动修正。

步进电机通过定子绕组按固定顺序通电，让转子跟随磁场一步一步转动。常见控制方式是脉冲加方向，脉冲数对应目标位移，脉冲频率对应目标速度。开环系统只记录发出了多少脉冲，负载过大、加速度过高或发生共振时可能失步。

伺服适合高速、高动态、宽调速和高精度定位，代价是编码器、驱动器和参数整定更复杂。步进适合速度不高、负载可预测、成本敏感的定位机构，低速保持转矩较大，但高速转矩下降明显，也容易振动和发热。

步进电机也可以增加编码器做闭环，但闭环只能发现和修正位置误差，电机本身的转矩—转速特性不会因此消失。选型时要根据速度、负载惯量、定位精度、噪声和失步后果判断。

45. 直流有刷电机怎么控制？运行和停止时H桥MOS管分别是什么状态？

▲ 面试回答

直流有刷电机通常使用四个MOS管组成H桥。把左桥臂上、下管记为Q1、Q2，右桥臂上、下管记为Q3、Q4，电机接在两个桥臂中点之间。

正转时导通Q1和Q4，电流从母线正端经过Q1、电机和Q4流向地；反转时导通Q3和Q2，电流方向相反。调速时可以让高边或低边器件工作在PWM状态，关断阶段要根据所选调制方式给电枢电流提供续流路径。

滑行时四个MOS管全部关断，电机靠机械摩擦和负载阻力减速。动态制动可以关断两个高边并同时导通Q2、Q4，把电机两端接到同一低电位，电机回馈电流在低侧回路中衰减并产生制动转矩；部分拓扑也可以使用两个高边短接制动。

同一桥臂上下管不能同时导通，切换时需要死区。高速运行时直接反向驱动会产生很大电流，正反转通常先制动或限制电流，再建立反向转矩。

46. 介绍一下SPI通信。独立片选和菊花链有什么区别？

▲ 面试回答

SPI是同步、全双工的主从串行接口，常用SCLK、MOSI、MISO和CS四类信号。主机产生时钟，CPOL决定时钟空闲电平，CPHA决定数据在哪个边沿采样。通信前要确认模式、位宽、最高时钟、片选建立与保持时间。

独立片选拓扑中，多个从设备共用SCLK、MOSI和MISO，每个器件使用单独CS。主机拉低哪个CS，就与哪个器件通信。它寻址直接，单个器件故障通常不会影响其他器件，但从设备多时会占用较多IO。

菊花链把前一级串行输出接到后一级输入，多个器件共用CS和SCLK。主机一次移入或移出整条链的数据，再统一锁存，适合支持级联的栅极驱动器、ADC和移位器件。它能节省片选线，也方便多个器件同步更新。

菊花链的帧长和延迟会随节点数增加，器件顺序必须固定，中间节点或链路故障可能影响后续全部设备。普通SPI器件未必支持菊花链，必须按芯片协议连接。

47. PID中的P、I、D分别有什么作用？参数一般怎么调？（可以就电流环和速度环整定进一步展开）

▲ 面试回答

P根据当前误差直接产生控制量。Kp增大后响应通常更快、刚度更高，但过大可能增加超调、噪声和振荡。I对误差累积，用来消除恒定扰动造成的稳态误差；积分过强会增加超调，并在输出限幅时产生饱和。D根据误差变化率提供阻尼，可以抑制快速变化，但对测量噪声敏感，通常需要滤波。

手动调参时可以先关闭或压低积分和微分，从较小Kp开始增加，观察阶跃的上升、振荡和噪声。比例作用达到需要的响应后，再逐步增加Ki，让静差在允许时间内消除，同时检查超调和限幅恢复。确实需要D时再加入较小微分，并确认高频噪声没有被明显放大。

电机电流环和速度环很多时候使用PI。电流对象可以根据R、L和目标带宽计算初值，速度环则结合惯量、转矩常数和内环带宽整定。最终要在正反转、负载突变、不同母线和温度下验证，不能只依赖一次空载阶跃。

微分项实际常对测量值做微分并增加低通，避免给定阶跃产生微分冲击。采样周期变化时积分与微分离散系数都要重算，输出饱和还要加入抗积分饱和。PID参数最终应通过上升、超调、调节时间、稳态误差、控制量峰值和噪声评价。

48. 中断占用率怎么计算？所有任务都放在中断里会发生什么？

▲ 面试回答

周期中断的占用率可以用最坏执行时间除以中断周期计算。例如20 kHz电流环周期为50 μs，中断最长执行15 μs，占用率就是30%。多个中断还要考虑优先级、抢占和最坏同时到达，平均执行时间不能代表最坏情况。

中断响应快、触发时刻确定，适合ADC采样、FOC、PWM更新和硬件故障处理。代价是进入退出存在上下文开销，共享变量还要处理原子性和竞态；中断过长会增加其他任务的延迟和抖动，嵌套过深也会增加栈占用。

如果通信解析、Flash写入、日志和状态机都放进高速中断，低优先级任务和主循环很难获得运行时间。一次串口等待或Flash擦写就可能让控制中断超过周期，造成PWM更新延迟、通信丢包甚至看门狗复位。

高速中断只保留本周期必须完成的采样、控制和更新，数据搬运尽量使用DMA，通信和日志放到任务层。可以在中断入口和出口翻转GPIO，用示波器测最坏执行时间和抖动。

49. 系统超调比较大时，参数怎么调？

▲ 面试回答

先确认超调来自哪一层。实际Iq振荡而Iq_ref平稳，问题更多在电流环、采样或电压限幅；实际Iq已经跟随，速度仍超调，则重点检查速度环；位置给定阶跃导致速度指令过大，还要看位置环和轨迹规划。

如果响应已经足够快，可以适当降低Kp或Ki，提高阻尼。加速阶段积分积得太多时，优先检查输出限幅和抗饱和，再减小Ki。给定本身过陡时，可以增加斜坡、指令滤波或两自由度结构，减少给定突变造成的超调，而不必把抗扰带宽一起大幅降低。

调参时同时观察给定、反馈、误差、控制器输出、积分状态和限幅标志，每次只改一个主要参数。若振荡频率基本固定，调整PI只能改变幅值，可能已经碰到机械共振，需要扫频、陷波或结构处理。

50. PID有哪些优缺点？什么情况下会考虑其他控制算法？

▲ 面试回答

PID结构简单、计算量小、参数作用直观，对模型精度要求不高。电机的电流、速度和位置环使用PI或PID，再配合前馈、解耦、滤波和限幅，已经能够满足大量产品需求。

它的局限主要出现在多变量强耦合、约束明显、延迟较大或参数变化范围很宽的系统中。普通PID不会主动预测未来状态，也不能直接处理电压、电流和轨迹约束；面对机械共振、摩擦、间隙和宽工况变化时，一组固定参数可能难以兼顾全部性能。

考虑状态反馈、扰动观测器、MPC、自适应或其他算法时，先明确现有PID无法满足的指标，例如跟踪误差、抗扰时间、约束处理或参数变化。新算法还要评估模型依赖、计算时间、存储、标定、故障退化和量产维护。

替换前可以在相同工况下与调好的PID做对照，比较带宽、误差、峰值控制量、CPU占用和边界稳定性。性能提升能够稳定复现，且硬件和开发成本可接受，换算法才有价值。

第二部分　控制、硬件与工程实现

51. 现场画出Buck和Boost的基本拓扑，并说明两种开关状态下的电流路径。

▲ 面试回答

Buck是降压变换器，基本结构为Vin、高边开关S、开关节点、串联电感L、输出电容C和负载，开关节点到地还需要续流二极管或同步MOS管。现场画图时，二极管方向、开关节点和电感位置必须正确。

S导通时，电流路径是Vin→S→L→C与负载→地。输入同时给负载供能并使电感电流上升，电感储能。S关断时，电感电流不能突变，开关节点电压下降，电流通过续流二极管或同步下管形成L→负载与C→续流器件→L的回路，电感释放能量。

连续导通、器件理想时，电感一周期平均电压为零，可以得到：

Vout=D·Vin

Boost是升压变换器，Vin先串联电感L，电感后的开关节点一端通过低边MOS接地，另一端通过二极管或同步管接到输出电容和负载。

MOS导通时，电流路径为Vin→L→MOS→地，电感充能，输出主要由电容供电。MOS关断时，电感为了维持电流使开关节点电压升高，路径变为Vin→L→二极管→C与负载，输入和电感共同向输出供能。理想连续导通时：

Vout=Vin1-D

实际电路还要考虑电感纹波、器件压降、二极管反向恢复、MOS开关损耗和电容ESR。同步整流能降低损耗，但需要处理死区和反向电流。

52. 电机控制系统长时间运行时，怎样保证稳定性和可靠性？

▲ 回答思路

长时间运行问题包括参数漂移、传感器漂移、软件状态累积、器件老化和热应力。参数自适应只是其中一项，完整方案还需要校准、监控、保护、日志和恢复。

▲ 面试回答

电机持续运行后，绕组电阻、永磁磁链、功率器件压降和机械摩擦会随温度变化。控制器可以根据温度修正R、ψf、转矩常数和电流上限；要求更高时再使用RLS等在线辨识。但在线辨识必须保证数据有足够激励，并限制参数范围与更新速度，电压饱和、低速不可观或传感器异常时应暂停更新。

电流零偏可在上电且PWM关闭时多次采样取平均，也可以在确认无电流的停机窗口重新校准。运行中监控Ia+Ib+Ic、相电流增益一致性、编码器角度连续性、速度与位置合理性，能够发现传感器温漂、断线和数据冻结。

软件侧要防止状态长期积累。PI积分、滤波状态和观测器状态都需要限幅与异常复位；看门狗负责程序跑飞，任务监控负责发现控制中断超时和低频任务饿死。关键运算检查NaN、Inf、数组边界和除零，通信命令与参数写入要做范围、权限和状态检查。

参数区需要版本号、CRC、硬件兼容和默认恢复，Flash擦写次数也要管理。故障发生后，状态机明确PWM关闭、制动、锁存、上报和重新使能条件，不能简单复位后自动带载重启。

验证包括长时间满载、冷热循环、反复启停、掉电重启、通信中断、传感器断开、参数区损坏和看门狗复位。日志应保存复位原因、故障码及故障前后的母线、电流、角度、速度、温度和控制状态。

53. FOC中断频率怎么设计？频率提高或降低会带来什么影响？

▲ 面试回答

FOC一般由PWM或ADC同步触发，每个PWM周期执行一次，有些平台一个周期执行两次。频率选取受到电机电气时间常数、目标电流环带宽、电流纹波、器件损耗、采样窗口和MCU算力共同限制。

提高频率后，电压矢量单次作用时间缩短，电流纹波和转矩脉动通常减小，可实现的电流环带宽也可能提高。开关频率超过主要可听范围后，噪声体验可能改善，但机械和调制谐波仍可能落在可听频段。

代价是MOS或IGBT开关损耗、栅极驱动功耗和温升增加。周期缩短后，固定死区与消隐时间占比变大，低侧采样有效窗口减少；ADC转换、角度读取、FOC、通信和诊断都要在更短时间内完成。

频率设计可以按下面的顺序进行：

1. 根据Vdc、电感、占空比和允许纹波估算最低频率；

2.根据目标带宽和总延迟检查可实现的交越频率；

3.测量FOC最坏执行时间、ADC序列和PWM装载点，确定实时性上限；

4.根据器件Eon/Eoff、Qg和热阻估算开关及驱动损耗；

- 在候选频率下实测电流纹波、Vds/Vgs、温升、效率和频响。

频率没有统一答案。低电感小功率伺服可能需要20 kHz以上，大功率系统可能为了开关损耗选择更低频率，最终以器件、噪声和控制指标闭环决定。

54. 什么是直流母线电压利用率？SPWM和SVPWM有什么差别？

▲ 面试回答

电压利用率表示给定直流母线Vdc时，逆变器能够合成多大的交流基波电压。PMSM高速运行时反电动势增大，输出电压越接近上限，电流环可调余量越小，因此电压利用率会直接影响基速和弱磁范围。

SPWM把三相正弦参考分别与三角载波比较。在线性调制区内，最大相电压基波峰值为：

Uphase,peak=Vdc2

对应线电压基波有效值：

Uline,rms=32·Vdc2≈0.612Vdc

SVPWM把三相逆变器看成一个空间电压矢量，通过两个相邻有效矢量和零矢量合成参考电压。其线性区最大相电压基波峰值为：

Uphase,peak=Vdc3

对应线电压基波有效值约为0.707Vdc。因此相同母线下，SVPWM比SPWM提高约15.47%的最大基波输出能力。

在比较时必须统一相电压或线电压、峰值或有效值。SVPWM还便于安排开关顺序和采样窗口。进入过调制后电压输出可以继续增加，最终接近六步波，但低次谐波、转矩脉动和控制非线性也会增加。

55. 除了Id=0，PMSM还有哪些电流分配策略？

▲ 面试回答

Id=0是SPMSM基速以下最常见的策略。理想SPMSM有Ld≈Lq，磁阻转矩接近零，定子电流全部分配到Iq时，给定电流能够产生较大永磁转矩。

IPMSM基速以下通常使用MTPA。由于Lq>Ld，正Iq配合适量负Id可以产生正向磁阻转矩。MTPA寻找满足目标转矩的最小电流幅值，降低I²R铜耗并提高电流利用率。实现可以使用解析公式、查表或参数图，磁饱和明显时查表更准确。

转速升高后，反电动势接近逆变器电压上限，需要弱磁控制。负Id削弱合成磁链，为Vq和Iq留出电压空间。总电流受Id²+Iq²≤Imax²约束，负Id增大后会挤占转矩电流，所以高速转矩逐渐下降。

更高转速下，电压圆和电流圆同时限制工作点，可使用MTPV，在有限电压下取得较大转矩。还有以最低总损耗或最高整机效率为目标的控制，它会同时考虑铜耗、铁耗和逆变器损耗，得到的Id、Iq轨迹可能与纯MTPA不同。

这些策略需要平滑切换，处理Id/Iq限幅、电压调节器和PI积分状态，并验证退磁边界、温升和高速稳定性。

56. 控制算法计算量太大时怎么降阶？降阶后怎样验证？

▲ 面试回答

降阶是保留控制频段内主要动态，简化对结果影响较小或响应明显更快的状态。开始前可以先用周期计数器或GPIO测量各模块时间，找出高阶观测器、矩阵运算、迭代、三角函数和滤波中的真正热点。

电机串级控制利用了时间尺度分离。电流环比速度环快很多时，设计速度环可以把闭合电流环近似为单位增益或一阶快速转矩环节，速度对象主要保留惯量和阻尼。带宽靠得太近时，这个近似不成立，内环极点和延迟必须保留。

其他方法包括只估计无法测量的状态、把固定矩阵和重复系数预先计算、用查表替代在线非线性求解、限制迭代次数，以及用上周期结果作为优化初值。删去状态前要说明它在目标频段的物理影响。

降阶后先用同一输入离线比较完整和简化算法的输出、相位及内部状态，再在仿真中加入噪声、参数偏差、限幅和故障。实机上可并行运行两套算法，不让新算法接管闭环，记录差异和最坏执行时间。

最终不仅看平均误差，还要看最坏误差、稳定裕度、边界工况和故障判断。计算量下降但关键动态或稳定性退化，降阶就没有达到目的。

57. FOC和直接转矩控制有什么区别？负载突变时谁的响应更快？

▲ 面试回答

FOC通过Clarke和Park变换得到Id、Iq，用电流PI计算Vd、Vq，再经过反变换和SVPWM输出三相电压。它的开关频率固定，电流波形平滑，便于构建电流、速度和位置三环，也容易加入MTPA、弱磁和电压限幅。

传统DTC在静止坐标系估算定子磁链和转矩，通过两个滞环比较器判断误差，再用开关表直接选择下一电压矢量。中间没有电流PI和连续调制，负载突变后可以在很短路径内改变转矩，因此传统滞环DTC的瞬态转矩响应通常更直接。

它的代价是开关频率随工况变化，稳态时电压矢量在有限几个状态之间跳变，磁链、转矩和电流纹波较大。低速时定子电阻压降在磁链模型中占比增加，参数误差也更明显。FOC通过连续电压指令和SVPWM获得更好的调制精度、谐波和噪声表现。

现代DTC可以加入SVPWM和预测控制，FOC也能通过高带宽电流环和前馈获得很快响应。实际结果取决于采样、估算、开关频率、电压余量和控制器整定，不能简单认为任何DTC都一定快于FOC。

58. 电流环Kp、Ki分别有什么作用？它们怎样影响带宽？

▲ 回答思路

电流对象为1/(Ls+R)，PI同时改变开环增益和零点位置。Kp、Ki要放在同一套目标带宽和相位裕度下分析。

▲ 面试回答

Kp根据当前电流误差立即输出电压。增大Kp会抬高开环中高频增益，交越频率通常上升，电流响应更快；同时采样噪声、PWM量化和未建模高频动态会被放大，总延迟造成的相位滞后也更危险。

Ki提高低频增益，使直流指令和恒定扰动能够无静差跟踪。Ki太小，电阻压降或前馈误差需要很长时间才能消除；Ki太大，PI零点位置改变，积分在电压饱和期间也更容易累积，表现为超调和恢复慢。

对RL对象，常把PI零点放在对象极点附近：

KiKp=RL

再根据目标交越频率ωc选择：

Kp=Lωc, Ki=Rωc

这说明提高目标带宽时Kp、Ki通常一起变化。热态R和饱和L变化后，零点匹配会偏离；ADC、计算、PWM和滤波延迟还会限制ωc。参数算出后，应通过小信号扫频和阶跃检查实际带宽、相位裕度、噪声、超调和限幅。

59. 无感FOC中，反正切和PLL提取角度有什么区别？PLL参数怎么确定？

▲ 回答思路

反正切从Eα、Eβ直接计算相位，PLL通过相位误差闭环跟踪。需要讲清反正切前处理、PLL结构、参数推导和实机验证。

▲ 面试回答

反正切法使用atan2计算反电动势矢量角度，再根据反电动势与转子磁链的固定相位关系得到电角度。但它没有额外跟踪环，动态直接；反电动势幅值较小时，Eα、Eβ中的偏置和噪声会转化为明显角度抖动。

计算前要去掉直流偏置和滑模抖振，检查α、β轴增益是否一致，确认atan2参数顺序、坐标方向和固定相位补偿。角度跨越±π时进行连续化。低通滤波虽然能压噪声，却会产生随电频率增大的相位滞后，需要补偿或在设计中计算。

PLL把估算反电动势变换到内部估算坐标系，使一个正交分量作为相位误差。PI输出估算电角速度，再积分得到角度：

相位误差→PI→ω̂e→积分→θ̂e

闭环结构能够抑制高频噪声，并连续输出速度。带宽太低时，加减速和负载突变会出现相位滞后；带宽太高时，观测器噪声、死区残差和电流纹波会进入角度与Iq。

相位检测器已经归一化且增益为1时，小信号特征式近似为：

s2+Kp·s+Ki=0

给定自然频率ωn和阻尼比ζ，可以取Kp=2ζωn，Ki=ωn²。检测器包含反电动势幅值或其他比例增益时，Kp、Ki需要除以该增益；离散实现还要确认Ki是否已乘采样周期。

参数初值算出后，用编码器角度对比稳态角差、速度纹波和相位延迟，再做加减速、负载突变、下·正反转和不同母线测试。角度噪声大时先检查观测器与滤波，动态滞后明显时再调整PLL带宽。

60. 无感FOC一般在什么条件下从开环切到观测器？为什么低速时观测器容易失效？

▲ 回答思路

切换区间由可观测性决定。低速失效要从反电动势幅值、信噪比、模型参数和逆变器非线性四方面解释，再说明切换依据和退出方法。

▲ 面试回答

低速时反电动势E≈ωeψf很小，ADC量化、PWM开关噪声和电流零偏的相对占比上升。观测器使用电压方程减去R·I和L·di/dt得到反电动势，低速下R·I可能与E同量级，同时逆变器死区、MOS压降、母线测量和最小脉宽造成的实际电压误差，在低电压指令区同样占比较大，所以这类观测器在低速时容易观测失效，一般在转速起来之后，反电动势的量级能够明显高于其他项，转速观测稳定后，才开始接入观测区闭环。
开环加速期间转子还可能落后于给定角度，负载越大，开环角度和真实角度的偏差越难控制。

切换到观测器时还需要看看：估算速度达到允许范围且方向正确；反电动势或观测量幅值高于噪声门限；开环角度与观测角度的最短差值足够小；PLL相位误差和速度波动持续一段锁定时间。

满足条件后用渐变权重或角度偏置把两路角度平滑对齐，并保持Iq_ref、限幅和PI积分连续。角度差、速度差或可信度再次超限时，应退回受控减速或重新启动，避免错误角度直接造成反转和过流。

61. 高频注入是什么原理？零速带载启动一般怎么实现？（简历上有的最好是把自己熟悉算法的公式背下来，可能会要求推导）

▲ 面试回答

高频注入不依赖旋转产生的反电动势，利用电机高频阻抗随转子方向变化的特性。在基波电压上叠加高频旋转或脉振信号，再从高频电流响应中解调出位置误差。

IPMSM通常有明显凸极性，d、q轴高频电感不同，位置调制信号较强。SPMSM虽然Ld≈Lq，也可能利用磁饱和形成的凸极性估计位置，但效果更依赖电机磁路和注入工作点。

实现的方法是：生成高频注入电压、同步采样相电流、提取高频分量、同步解调、低通滤波、形成位置误差，再由跟踪器得到角度。注入频率要高于基波控制带宽，并与PWM和采样频率留出距离；幅值过小信噪比不足，过大会增加噪声、铁耗和转矩脉动。

高频响应通常只能先得到磁轴方向，还要做N/S极性辨识，避免角度相差180°。可以施加正负短脉冲，利用磁饱和或电流响应差异判断磁极。角度和极性确认后闭合电流环，给受限Iq建立启动转矩。

转速升高、反电动势观测器稳定后，再把角度平滑切换到中高速观测器。零速带载的验证则要覆盖多个初始角度、正反向负载、温度和母线条件，记录峰值电流、反转、角度误差、启动时间和成功率，不使用脱离项目的固定时间结论。

62.你的 PI参数是根据模型算出来的，还是在台架上调出来的？

（三环整定非常重要，基本是必考的，这里篇幅限制不详细展开，网上有很多详细的推导，懒得找的可以让AI从头到尾给你梳理一遍，大部分面试官会从这个问题展开，重点考察是否能够从频域、时域来分析整定的性能，以及后续整定的方向）

▲ 面试回答

实际项目通常是模型计算与台架调试结合。模型负责给出结构、初值和稳定边界，台架负责修正参数误差、延迟和非线性，重点是根据调试的结果不断进行扫频，得到参数对应的带宽以及相位裕度数据再做判断。

电流环可以根据R、L和目标带宽得到Kp=Lωc、Ki=Rωc的初值，再把ADC、计算和PWM延迟加入模型检查相位裕度，通过不断在实机上调试，扫频，得到时域和频域性能的最优解。速度环根据惯量、转矩常数、黏性阻尼和内环动态设计；位置环还要考虑速度环带宽、机械刚度和轨迹限制。

上机时先使用小幅指令和保守限流。电流环观察Id/Iq、Vd/Vq、上升、超调和限幅，速度环观察转速、Iq_ref、实际Iq和负载突变。参数调整时一次只改一个主要量，并记录修改前后波形。

模型值与最终值差异较大时，应查电机参数、采样标定、控制周期和电压能力，而不是继续凭感觉调参。面试回答最好给出实际控制周期、初始计算方法、最终参数变化和测得带宽。

63. 电机控制算法一般放在哪个中断或任务里执行？

▲ 面试回答

高速电流控制通常与PWM同步执行。PWM定时器在设定位置触发ADC，ADC采集和转换完成后进入中断，读取电流与角度，完成Clarke/Park、电流PI、反变换和SVPWM，再把新占空比写入规定的PWM装载点。

触发源可以是PWM更新中断、ADC结束中断，也可以由定时器和DMA构成固定回路。关键要求是采样周期稳定，采样数据、控制计算和PWM生效的相对时刻确定，不限定只能使用某一种中断。

速度环和位置环按电流周期整数分频执行，状态机、通信、参数保存和日志放到低频任务或主循环。高速中断中不做阻塞通信、动态内存和Flash擦写，数据搬运尽量使用DMA。

需要测量中断最坏执行时间、抖动、栈占用和抢占关系。比较器或驱动器产生的短路故障通过定时器Break直接关闭PWM，不等待控制中断；软件随后读取故障源并完成锁存和记录。

64. 电流采样运放出现自激时，示波器上是什么现象？原因是什么，怎么处理？

▲ 回答思路

先确认高频波形来自电路而非探头，再从负反馈稳定性、ADC容性负载、RC网络和布局回流定位，修改后同时验证稳定性与ADC采集精度。

▲ 面试回答

自激时，即使输入电流基本恒定，运放输出仍存在持续高频振荡，ADC码值呈周期性跳动；严重时输出靠近电源轨、芯片温度上升。探头长地线也会制造振铃，因此先用短地弹簧分别测运放输出、串联电阻后和ADC引脚。

根本原因是负反馈环路在某一频率附近相位接近−180°，同时环路增益仍大于1。ADC内部采样保持电容、外部滤波电容和走线寄生构成容性负载，与运放输出阻抗形成额外极点，降低相位裕度。运放并非单位增益稳定、反馈电容选择不当、去耦和地回流不好，也会引发振荡。

可以暂时断开ADC或减小负载电容，观察振荡是否消失；再在运放输出增加隔离电阻，调整RC或反馈电容。隔离电阻常从数据手册推荐的几十欧姆量级试验，但不能机械套值。

ADC端电容可以在采样瞬间提供电荷，减小kickback，却也会增加运放容性负载。修改后要检查振荡、前端阶跃、ADC采集时间和满量程误差，确保采样保持电容在采集窗口内达到要求精度。

65. 做电机或关节参数辨识前需要处理哪些问题？摩擦、重力和间隙会怎样影响辨识结果？

▲ 面试回答

参数辨识前要先明确对象边界、准备采用的模型结构，以及其中哪些参数需要通过实验求出。比如电气侧可以根据电压方程辨识定子电阻和电感，机械侧则可以根据电磁转矩、转速和加速度辨识惯量、黏性阻尼和摩擦参数，模型结构选得是否合适，还要留到后面用数据验证。

以惯量辨识为例，电机产生的电磁转矩不会全部用于加速转子，其中一部分要克服负载、摩擦和重力；如果直接用电磁转矩除以加速度计算惯量，这些转矩也会一起进入结果，辨识出的惯量可能偏大也可能偏小，并且会随着转动方向和关节姿态变化。电流与转矩换算不准、速度微分噪声太大，或者时间没有对齐，同样会直接影响惯量结果。

在空载水平轴上，或者已经扣除重力和已知负载以后，可以利用多个正、反恒速点估计库仑摩擦和黏性摩擦；机械臂的重力转矩随关节角度变化，需要在多个姿态下单独辨识。减速器间隙主要在换向时形成一段输入已经变化、输出端还没有响应的区域，这部分数据可以单独建模，也可以在惯量和阻尼辨识时避开。

辨识试验还要避开电流限幅、电压饱和和机械碰限位，因为这些情况下实际施加到对象上的输入已经发生变化。参数求出来以后，可以换一组速度、方向和姿态重新计算，如果惯量或摩擦参数仍然随工况大幅变化，说明模型中还有重力、间隙、饱和或其他非线性没有处理好。

66. ADC采样噪声大时怎么排查和处理？

▲ 面试回答

ADC采样噪声大时，不建议一开始就在软件里加滤波，可以先给通道一个稳定输入，从采样电阻、运放、RC、ADC引脚一直看到原始码值，哪一级开始变乱，问题范围就基本缩小了。ADC引脚前的模拟波形已经不稳定时，重点检查功率回路、共模耦合、运放和RC；模拟波形稳定而原始码值跳动，再转向VREF、采集时间、源阻抗和通道切换。

噪声只在PWM工作后出现时，通常与开关边沿、共模瞬态、回流路径和采样位置有关，可以移动ADC触发点，同时观察门极、Vds、母线尖峰和运放恢复过程；如果原始码值会跟着触发位置明显变化，就应先处理同步采样、前端恢复时间和PCB回流，而不是继续加重数字滤波。

软件侧还要核对零偏、增益、符号、数据宽度和DMA缓冲区，三线制电机在三路同步且采样窗口都有效时，可以用Ia+Ib+Ic≈0辅助检查通道一致性，但这个关系无法单独指出故障发生在哪一路。硬件和时序问题处理好以后，再根据电流环所需带宽选择RC、滑动平均或IIR，并把滤波前后的原始码、Id/Iq和示波器电流放在一起比较，确认噪声下降的同时没有引入过大的反馈延迟。

67. 过流保护使用的电流信号能不能滤波？

▲ 面试回答

过流信号能不能滤波，要看它属于哪一条保护链。桥臂直通、相间短路和对地短路的电流上升很快，这类故障通常由比较器或驱动器过流、DESAT完成硬件关断，或者触发定时器Break关闭PWM，允许加入很短的前沿消隐来避开开通尖峰，但延迟明显的数字低通会增加功率器件承受的短路能量。

快速保护的阈值和消隐时间要结合器件SOA、短路回路电感、传感器带宽以及检测和关断延迟确定，消隐过短容易误触发，过长又可能错过真正的短路；这部分不能只看软件故障码，最好让FAULT或PWM Trip直接触发示波器，测出故障电流峰值以及从检测到关断的完整时间。

持续过载和堵转属于热过程，可以对控制电流计算RMS，并为电机和功率级分别建立保护模型：绕组主要根据电流和热态电阻估算铜耗，功率级还要计入MOSFET导通损耗、开关损耗、反向恢复和Rds(on)温漂，再按预警、降额和停机分级处理。这样硬件链负责保住功率器件，软件链负责管理持续过载和温升，两者的动作时间和恢复条件也能分别标定。

68. ADC前端RC滤波器的截止频率怎么定？太高或太低有什么影响？

▲ 面试回答

ADC前端RC主要用来压制开关尖峰和高频噪声，一阶低通的截止频率为：

fc=12πRC

截止频率设得太低，真实电流变化也会被衰减，并在电流环交越频率附近增加相位滞后；设得太高，PWM尖峰、dv/dt耦合和高于奈奎斯特频率的噪声衰减不足，发生混叠后再加数字滤波也无法把原始信号恢复出来。

选值时可以先根据目标电流环带宽规定允许的幅值和相位误差，再结合PWM噪声频谱判断高频需要衰减多少，而不是简单按采样频率套一个固定比例；开关尖峰本身很强时，布局、共模抑制和同步采样仍然是主要手段，继续降低RC截止频率只会把控制带宽一起压低。

RC还会参与ADC采集过程，运放输出阻抗、串联电阻和采样保持电容共同决定建立时间，电阻过大或采集窗口太短时，电容在采样结束前达不到目标精度，电容过大又可能增加运放容性负载并拉长恢复过程。参数定下来以后，可以通过前端阶跃、不同ADC采集时间以及PWM触发位置的对照，检查噪声、建立误差、电流环带宽和相位裕度是否同时满足要求。

69. 位置控制一般用什么传感器？分辨率不够时怎么处理？

▲ 面试回答

位置传感器要根据精度、环境和成本来选，高精度伺服常用增量式或绝对式光电编码器，机器人关节和油污环境更常见磁编码器，旋转变压器则适合高温、振动和冲击较强的场合；三路数字Hall只能给出较粗的换相扇区，一般无法直接承担高精度位置反馈。

分辨率不足时，位置会呈阶梯变化，固定周期差分得到的速度也容易在0和较大台阶之间跳动，硬件上可以提高编码器线数、使用AB四倍频或调整传动比，测速上则常在低速使用T法、高速使用M法并在中间区域平滑切换。这里还要把分辨率和准确度分开，线数增加只能缩小量化步距，安装偏心、温漂、减速器回差和结构变形造成的绝对误差仍然存在。

如果编码器输出1 Vpp或11 μApp正余弦模拟量，可以先校正零偏、幅值和正交误差，再通过atan2和插值继续细分；已经整形成AB数字脉冲以后，两个边沿之间没有新的直接位置观测，只能借助PLL、龙伯格或卡尔曼观测器估计连续位置和速度。观测器能够让反馈更连续，却不会增加编码器本身提供的绝对位置信息，而且结果还会受到惯量、摩擦和负载误差影响，因此既要看低速速度台阶，也要看静态位置误差和动态延迟。

70. 高边自举电路怎么工作？栅极电阻怎样影响MOS管开关波形？

▲ 面试回答

高边自举电路解决的是N沟道MOS管源极抬升以后，栅极仍然需要比源极高出一段驱动电压的问题。低边导通或相节点被拉低时，驱动电源通过自举二极管给Cboot充电；高边开通以后，二极管反偏，Cboot跟着开关节点一起抬升，并继续在栅极和源极之间维持所需的Vgs。

Cboot在高边导通期间要提供栅极电荷、驱动器静态电流和各种漏电，电压下降大致可以按ΔV≈Qtotal/Cboot估算，并保证最差情况下仍高于驱动器欠压门限；占空比长期接近100%、低边刷新时间不足或上电时相节点没有先被拉低，都会让自举电压逐渐下降，需要高边持续导通的系统通常会增加电荷泵或改用隔离电源。

栅极电阻决定栅极充放电电流和米勒平台持续时间，电阻减小时开关速度加快、交越损耗可能下降，但Vds尖峰、Vgs振铃、米勒误导通和EMI会更明显；电阻增大后波形更平稳，开关损耗和温升也会增加，因此常用二极管把Rg_on和Rg_off分开调整。调试时要直接测栅极对源极的Vgs，并与Vds、相电流和自举电压一起看，单独测栅极对地电压很容易误判高边驱动是否正常。

71. 你做过被控对象的数学建模吗？怎样判断模型是否可用？

▲ 面试回答

被控对象建模要先明确输入、输出和模型准备解决的问题，例如电流环关心Vd、Vq到Id、Iq，速度环关心电磁转矩或实际Iq到转速，关节系统还可能包含闭合电流环、减速器、负载惯量和通信延迟；对象边界不同，得到的增益、极点和带宽自然也不同。

电流模型可以从dq电压方程出发，补偿主要耦合项后近似为1/(Ls+R)，机械模型则由J·dω/dt+Bω=Te−TL得到，再根据数字控制过程加入采样、计算、PWM更新和滤波延迟。物理参数拿不准时，可以在正常工作点附近注入小阶跃、扫频或PRBS，用输入输出数据得到频响，再拟合成保留主要增益、极点、延迟和机械模态的灰盒模型。

模型是否可用取决于用途，给PI计算初值时，只要控制频段内的增益和相位基本准确就够了；用于共振抑制或预测控制时，主要机械模态和总延迟必须能够对应。判断时可以换一组没有参与建模的数据比较阶跃和频响，如果模型只在原来的数据上表现很好，换个转速、负载或激励幅值就失效，说明模型结构或适用范围还没有定准。

72. 单电阻、双电阻和三电阻电流采样有什么区别？

▲ 面试回答

单电阻、双电阻和三电阻方案的主要区别在硬件通道数量和相电流可观测窗口，电阻越少，成本和面积越低，对PWM时序和电流重构的要求就越高；比较时不能只看能否算出三相电流，还要看高调制度和占空比边界附近有没有足够的有效采样时间。

常见三电阻方案在三个下桥臂各放一个分流电阻，各通道都处于有效窗口时可以获得三相电流，三路同步采样还能用Ia+Ib+Ic≈0辅助检查零偏和通道一致性。双电阻只测两相，第三相通过Ic=−Ia−Ib重构，硬件和软件复杂度比较均衡，因此在FOC中很常见；占空比接近边界时，某一路窗口仍可能不足，需要移动采样点、限制最小脉宽或短时使用预测值。

单电阻放在直流母线回路，要在一个PWM周期的两个有效矢量区间分别采样母线电流，再根据当前扇区还原三相电流；某个有效矢量时间过短，或者采样点过于靠近开关边沿时，就会形成电流重构盲区。虽然可以重新分配矢量时间和调整ADC触发点，但往往会带来额外电压误差和谐波，所以这种方案更适合成本优先、性能要求能够接受这些限制的产品。

73. 相电流直接采样和下桥臂采样有什么区别？

▲ 面试回答

相电流直接采样把传感器串在逆变器输出和电机绕组之间，测量不依赖某一只下管是否导通，因此在高调制度下仍能获得较完整的相电流信息；Hall传感器、隔离式传感器和高共模分流放大器都可以采用这种结构，代价是前端必须承受相节点快速变化的共模电压。

直接采样前端除了共模范围和直流CMRR，还要看共模瞬态抑制和恢复时间；采用隔离器件时还要额外确认CMTI。开关边沿造成的扰动没有恢复就启动ADC，采到的仍可能是尖峰，所以相线采样减小的是下管导通窗口限制，并没有取消对采样时刻的要求。

下桥臂采样以母线负端为参考，电路简单、成本较低，也便于使用普通低压运放，但只有对应下管或续流通道让分流电阻承载相电流时数据才有效，ADC必须与PWM同步并避开死区、消隐和运放恢复过程。高调制度和最小脉宽附近窗口会进一步缩短，最终仍要结合隔离要求、电流精度、有效窗口和成本选型，不能仅凭是否属于伺服产品决定采样位置。

74. PWM频率怎么确定？频率过高或过低会影响哪些地方？

▲ 面试回答

PWM频率通常先从电流纹波、转矩脉动、噪声和目标电流环带宽确定下限，电流纹波可以用Δi≈VL·Δt/L做初步估算，其中VL由母线、反电动势和当前电压矢量共同决定；电机电感较小、母线较高或允许纹波较低时，往往需要缩短矢量作用时间，也就是提高PWM频率。

频率提高后，电流纹波通常会减小，ADC和FOC也按1:1同步升频时，采样与控制延迟还有机会继续缩短；算法仍按原周期运行时，载波变快不会自动提高电流环带宽。对应的代价是MOS开关损耗和栅极驱动平均功耗增加，开关损耗可以先按(Eon+Eoff)·fs估算，再结合实际母线、电流和结温校核；固定死区、消隐时间和最小脉宽在整个周期中的占比也会变大，死区误差和低侧采样窗口都会受到影响。

上限还受实时性和定时器分辨率约束，ADC采集、编码器读取、FOC最坏执行时间和PWM影子寄存器装载必须在同一条时序中闭合，ARR减小以后，占空比分辨率也会变粗。形成候选范围后，再根据产品侧重点比较相电流纹波、声噪、效率和器件温升；只有采样与控制同步升频，而且延迟和相位裕度允许时，载波升频才可能真正转化成更高的闭环带宽。

75. 选一款实际用过的编码器，讲清原理、分辨率、接口和关键配置。

▲ 面试回答（示例）

项目中使用的是AS5047P，它是一款轴端式磁编码器，通过片内霍尔阵列检测磁钢产生的正交磁场分量，再经过内部计算得到0～360°绝对角度。SPI角度数据为14位，一圈16384个码，理论步距约0.022°，不过14位表示的是分辨率，实际精度还会受到芯片非线性、磁钢偏心、气隙和安装倾斜影响。

采用SPI读取时，MCU配置为Mode 1，也就是CPOL=0、CPHA=1，高位先传，时钟最高10 MHz。命令和返回数据都是16位帧，返回帧包含偶校验位、错误标志和14位数据；读操作采用流水线形式，本帧发送地址、下一帧才返回结果，因此驱动中要把命令和数据错开一帧处理。

控制程序通常读取带动态角度误差补偿的ANGLECOM寄存器0x3FFF，并检查校验位和错误标志，通信异常后再读取ERRFL；DIAAGC和MAG则用于判断磁场过强、过弱以及磁钢安装状态。

装机后可以低速匀速转一圈，观察原始角度和磁场幅值随机械角度的变化，用于FOC前还要标定机械零位与转子d轴之间的电角度偏置，并确认方向、跨零连续性和高速读取延迟。角度误差呈机械一圈周期变化时，优先检查磁钢偏心和气隙；SPI偶发错误则重点检查时序、线缆、地参考和校验处理。

76. 关节电机的力矩控制怎么实现？机械臂一般怎么建模？

▲ 面试回答

关节力矩控制可以沿着电流—电机转矩—减速器—关节输出这条链理解，最内层仍然是电流环，控制器先把目标电机转矩交给Id、Iq分配模块。SPMSM在Id=0且磁路没有明显饱和时，可以近似使用τm=Kt·Iq；IPMSM还要考虑磁阻转矩，一般通过MTPA关系或实测转矩表生成两轴电流给定。

沿用常见的幅值不变Clarke/Park变换和峰值dq电流口径，电机端更完整的转矩关系为：

τm=32·p·ψf·Iq+Ld-Lq·Id·Iq

经过减速器后，理想输出转矩还要乘减速比和对应方向的效率，而正驱、反驱、不同速度与温度下的传动损耗并不相同，回差与弹性也会让电机端转矩和关节端转矩出现动态偏差。只有电流传感器时，闭合的是电机电流环，关节输出力矩主要依靠模型估算；输出端带扭矩传感器时，可以在电流环外增加关节力矩环，用实测输出修正电机转矩指令，再由Id、Iq分配模块生成电流给定，SPMSM在Id=0时才可以简化为直接修正Iq。

再往上到整机，机械臂动力学通常写成：

Mq·q+Cq,q·q+Gq+τf=τact+τext

其中τact表示减速器后的关节驱动力矩，τext表示外部作用在关节上的广义力矩，末端外力可以通过τ_ext=J^T(q)·F_ext映射到各关节；目标给的是末端力或笛卡尔阻抗时，需要先在末端坐标系求力，再通过J^T换成关节力矩。减速器柔性明显时，还要把电机端和负载端分成两个惯量，并加入中间刚度与阻尼；实际Iq已经跟上、输出力矩仍偏差较大时，问题通常落在Kt口径、传动损耗、扭矩传感器零偏或结构弹性上。

77. 电流环加入dq前馈解耦后，仿真和实机有什么差别？哪些工况影响明显？

▲ 面试回答

PMSM的dq电压方程里本身带有交叉耦合和反电动势项，前馈解耦就是把这些能够根据电角速度、电流和参数算出来的电压提前加到指令中，使电流PI主要处理R和L形成的动态；按照常见坐标约定，最终电压可以写成：

Vd*=Vd,PI-ωe·Lq·Iq

Vq*=Vq,PI+ωe·Ld·Id+ψf

仿真中控制器和电机通常共用同一组R、Ld、Lq和磁链参数，角度、速度和母线也没有测量误差，因此解耦很容易接近理想；实机参数会随温度、饱和和交叉饱和变化，再叠加电流零偏、角度误差、死区、器件压降和母线波动，前馈只能抵消其中能够准确建模的部分。低速小电流时这些项本来就小，开关前馈差别可能不明显；高速、大Iq和弱磁大负Id时，欠补或过补才会明显表现为Id/Iq串轴、电流超调和调制比提前升高，进入电压饱和以后还要看限幅后的最终电压。

时序同样会影响结果，前馈使用的ωe、Id、Iq要对应同一采样时刻，角度还要对应电压真正生效的PWM周期；参数基本正确但信号错开一拍时，低速可能看不出来，转速升高后串轴会逐渐加重。可以在稳定转速、未进入电压饱和的条件下分别给d轴和q轴小阶跃，并让测功机稳住q轴阶跃带来的速度变化，再对比开启前馈前后另一轴电流的变化。

78. 如何在测功机上测出电流环带宽和反电动势？

▲ 面试回答

测电流环时，可以让测功机锁住转子或维持稳定低速，关闭速度环，只保留电流环。小幅正弦扫频或chirp应放在指令斜坡和预滤波之后、闭环比较点之前，测d轴时让Iq接近0，基本不会产生平均转矩；测q轴时则需要测功机稳住转子，激励幅值既要高于采样噪声，又要避开电流限幅和电压饱和。

从参考电流到实际电流的I/I_ref曲线可以直接看闭环跟踪能力，低频增益归一化后下降3 dB的位置通常作为闭环带宽。相位裕度需要在环内注入并重构开环环路增益，0 dB交越位置对应的相位才有意义，所以闭环−3 dB带宽和开环交越频率要分别说明。

测反电动势时，最好把三相线与逆变器功率级断开，让绕组保持真正开路，再由测功机在多个稳定转速点拖动电机；只关闭PWM但仍连接逆变器时，转速升高后反电动势可能通过体二极管向母线整流，线电压会被钳位。测试中直接测量Uab、Ubc、Uca，这些线电压就是能够直接取得的反电动势信号，并用极对数核对基波频率：

fe=p·n60

没有中性点时，在三相平衡、正弦基波且采用星形或等效星形口径的条件下，可以由线反电动势重构相反电动势：

Ea=Uab-Uca3

其余两相可以循环计算，再通过正弦拟合或FFT得到相反电动势基波。测得线电压基波有效值后，相反电动势峰值和永磁磁链可以继续换算为：

Ephase,pk=23·ELL,rms

ψf=Ephase,pkp·ωm

结果中要注明线量还是相量、峰值还是有效值、机械转速还是电角速度以及测试温度，多转速点拟合还能看出波形是否受到钳位、谐波或测量零偏影响。

79. 用零极点配置整定电流环PI的流程是什么？极点位置会带来什么影响？

▲ 面试回答

电流环PI一般先根据电机参数算出初值，再到台架上修正；锁住转子以后，反电动势基本为零，d、q轴都可以近似成RL对象，对象极点在−Rs/L附近，所以常把PI零点放到相近位置，再根据目标理想开环交越频率确定Kp和Ki。这里使用的Ld、Lq应尽量取目标工作点附近的增量电感，Rs也要考虑冷热机变化。

如果两个轴使用相同目标理想交越频率ωc，参数可以写成：

Kp,d=Ld·ωc,   Kp,q=Lq·ωc,   Ki=Rs·ωc

ωc使用rad/s，例如目标理想交越频率为1 kHz时，计算中应使用2π×1000。上式还默认控制器输入是安培、输出是伏特，程序采用标幺量或占空比输出时，电流基值、电压基值、母线和调制增益也要一起换算，否则公式算得没问题，填进代码后的实际带宽仍然会偏。

代码里更容易出错的是积分系数，连续域得到的Ki若按x[k]=x[k−1]+Ki·Ts·e[k]离散，那么每拍真正使用的是Ki·Ts，控制周期变化后也要重新计算。目标交越频率逐渐接近控制频率时，采样、计算、PWM装载和零阶保持产生的延迟会明显压缩相位裕度，这时连续域公式只适合给初值，还要回到离散模型检查。

上机后可以先在低母线、限电流条件下做小阶跃，未进入电压饱和、波形也没有振铃但响应偏慢时，再提高目标ωc，让Kp和Ki一起变化；出现高频振铃或噪声放大时，应先降低带宽并检查采样到PWM生效的总延迟。Vd/Vq长期顶在限幅上时，继续增加PI已经没有意义，需要处理电压能力、参考限幅和抗积分饱和，参数稳定后再用小信号扫频确认实际带宽和相位裕度。

第三部分　定量分析与综合场景

80. 定点数和浮点数有什么区别？FOC中的变量一般怎么选数据类型？

▲ 面试回答

浮点数通过指数改变小数点位置，动态范围大，电流、电压和电机参数可以直接按物理单位参与计算；带硬件FPU的平台用float实现FOC，通常更容易开发和标定。实际性能仍要看具体内核、编译器和数学库，程序中还要防止除零、NaN和Inf进入PI积分或SVPWM，并留意无意产生的double运算。

定点数用整数保存经过缩放的物理量，以16位有符号Q15为例，其中15位用于表示小数，数值范围为−1到接近1。两个Q15相乘先得到带30位小数的中间结果，再右移15位并完成舍入和饱和；普通C代码不能依赖有符号整数溢出后的结果，乘法和积分应使用更宽的中间变量，并在缩窄前显式限幅。

FOC中，ADC原始码和PWM比较值一般使用与外设位宽一致的整数，角度可以映射到uint16_t或uint32_t，利用无符号回绕处理一圈跨界；Id、Iq、Vd、Vq和PI状态则根据平台选择float、Q15或Q31，定点积分状态通常再加宽一档。选型时还要用最坏工况检查执行时间、数值范围和量化误差，并用同一组输入逐拍比较浮点与定点版本的电流、PI输出和占空比。

81. 写出PMSM的dq轴电压方程，并分析静止、启动和稳态时Vd、Vq的变化。

▲ 面试回答

采用d轴与永磁磁链同向的常见Park变换约定，PMSM的dq电压由电阻压降、电流变化需要的电感电压、交叉耦合和永磁体反电动势组成，其中ω_e=pω_m；坐标方向不同会改变耦合项符号，所以实机分析要以项目中的变换定义为准。

Vd=RsId+LddIddt-ωeLqIq

Vq=RsIq+LqdIqdt+ωeLdId+ωeψf

电机静止且没有电流指令时，ω_e、Id和Iq都接近0，理想Vd、Vq也接近0；转子虽然有永磁磁链，但静止时没有反电动势。锁转给恒定Iq以后，稳态Vq主要补偿R_s I_q；启动瞬间Iq还在建立，L_q dI_q/dt会把Vq明显抬高，电压一旦饱和，电流上升速度就受剩余电压和Lq限制。

进入加速阶段后，Iq逐渐稳定，动态电感项减小，Vq中的ω_e ψ_f随转速增加，Vd中的−ω_e L_q I_q也会向负方向增大。Id=0并且电流稳定时，可以近似写成下面两式，这时dq电压在同步坐标系中表现为接近直流量。

Vd≈-ωeLqIq

Vq≈RsIq+ωeψf

进入弱磁后Id为负，Vq中的ω_e(L_d I_d+ψ_f)随等效磁链下降，Vd则同时包含R_s I_d和−ω_e L_q I_q；负载阶跃时，Iq变化还会短时重新带出L_q dI_q/dt。代码加入解耦和反电动势前馈后，PI原始输出与最终送入调制器的Vd、Vq并不相同，判断波形前要先确认观察的是哪一级信号。

82. 常见编码器有什么区别？M法和T法测速分别适合什么场景？

▲ 面试回答

增量式编码器通过A、B正交脉冲给出相对位移和方向，Z相每圈一次，可以用来回零或校准圈计数；断电后位置一般不能保留。绝对式编码器在单圈范围内直接给出位置码，多圈型还会记录圈数，常见接口包括SPI、SSI、BiSS-C和EnDat，上电后仍要处理机械零位与电角度零位的标定。

测速前先统一line、P/R和count/rev的口径，1000线AB编码器在四倍频后通常是4000 count/rev。M法在固定周期Ts内统计计数增量ΔN；T法则记录m个计数所经历的时间ΔT，其中Ncount表示每机械圈总计数，m=1时就是测量相邻计数的时间间隔。

nM=60ΔNNcountTs

nT=60mNcountΔT

M法在低速时可能连续多个周期没有新计数，速度会在0和较大台阶之间跳动；T法到了高速区，捕获间隔变短，定时器量化误差占比随之增加。宽速域系统可以低速用T法、中高速用M法，在切换区设置回差或融合，同时处理方向变化、计数回绕、捕获溢出和零速超时。

83. 怎样提高速度计算的准确度和分辨率？

▲ 面试回答

提高编码器线数或使用AB四倍频，直接改善的是位置和速度的量化分辨率，绝对准确度还取决于刻线或磁场误差、安装偏心、轴跳动和时钟精度。脉冲在传输中丢失或多计一次会形成真实位置错误，因此长线要先处理差分接收、终端匹配和输入滤波，再谈测速算法。

中高速可以在固定周期内做位置差分，低速则改用边沿时间，或者在若干个边沿上测总时间以减小单次捕获误差。位置计数和测速时刻最好由硬件同步锁存，软件还要正确展开计数器回绕；测速周期过短会让低速长期没有新计数，过长又会把反馈延迟带进速度环。

原始速度可以使用一阶IIR、滑动窗口或位置—时间直线拟合，但平滑程度增加以后，反馈相位也会继续滞后。需要更连续的速度时，可以用PLL或机械状态观测器在两次位置更新之间预测，再由新位置修正；惯量、摩擦和负载模型不准时，估计结果同样会产生动态偏差。

判断改进是否有效，要把分辨率、均值误差和动态延迟分开看：匀速时检查平均速度和周期误差，低速爬行时看台阶与零速判定，加减速时再与高精度参考编码器比较相位。曲线变平滑只说明高频成分少了，并不能证明速度更准确。

84. 怎样提高电流环带宽？

▲ 面试回答

提高电流环带宽之前，可以先看电压有没有饱和。电流阶跃时Vd、Vq或调制比已经顶到上限，实际di/dt由母线电压、反电动势和电感决定，继续增加PI增益不会让电流更快，反而容易积累积分并在退出饱和时产生冲击。

未进入电压限幅时，可以根据工作点附近的R_s、L_d和L_q计算PI初值；两轴采用相同目标交越频率ω_c时，并联PI可取下面的形式。ω_c使用rad/s，程序采用标幺量或占空比输出时，还要把电流基值、电压基值和调制增益换进去，积分系数也要与实际离散写法对应。

Kp,d=Ldωc,   Kp,q=Lqωc,   Ki=Rsωc

可用带宽往往受采样到PWM生效的总延迟限制，ADC采集与转换、FOC计算、PWM装载和零阶保持都会在交越频率附近增加相位滞后；提高载波和控制更新频率、缩短计算时间或使用本周期装载，都可能增加余量。电流采样RC和数字滤波同样处在反馈链内，拐点靠近交越频率时必须把幅值衰减和相位延迟计入模型。

台架上可以用小幅扫频测参考电流到实际电流的闭环频响，得到跟踪带宽；相位裕度和增益裕度则要从环路增益的开环频响读取。若低速锁转正常、高速后明显变差，重点检查反电动势与交叉耦合前馈、角度延迟和电压余量，反复调整Kp、Ki通常解决不了这类问题。

85. ADC一次采样需要多长时间，通常怎么计算？

▲ 面试回答

一次ADC转换通常先经历采集阶段，再进入量化阶段；采集时间由通道配置的采样周期数决定，量化时间则与ADC架构和分辨率有关。已知ADC时钟和手册给出的周期数后，可以直接按下面的关系换算。

tacq=NsamplefADC

tconv=NconvfADC

tADC=Nsample+NconvfADC

以STM32G4的12位ADC、关闭硬件过采样为例，核心转换需要12.5个ADC周期；若ADC时钟为42.5 MHz，采样配置为2.5周期，总共就是15个周期。一个周期约23.53 ns，因此采集约58.8 ns、核心转换约294.1 ns，结果可用时间约352.9 ns。

tADC=1542.5 MHz≈352.9 ns

两个ADC同步采两路电流时，完成时间由较慢的一路决定；同一个ADC顺序扫描多个通道时，要把各通道时间累加，开启硬件过采样后也要计入实际转换次数。从PWM触发到控制程序拿到结果，还可能包含触发同步、DMA和中断响应，现场可以在触发点、ISR入口和PWM装载点翻转GPIO，把手册计算值与真实端到端延迟对上。

86. ADC采样时间太短或太长会带来什么影响？

▲ 面试回答

ADC采集阶段会把输入通道接到内部采样保持电容，电容经过信号源阻抗、前级运放和ADC内部开关向输入电压靠近；采集结束时开关断开，最后保持的电压再进入转换。这个结果对应采集结束附近的电压，并不是把整个采样窗口内的信号做平均。

采样时间太短时，采样电容还没有在允许误差内建立到输入电压，后面的SAR转换即使正常，得到的也只是一个尚未稳定的值。源阻抗和外部RC越大、目标分辨率越高，需要的时间通常越长；运放还要在采样电容接入后重新稳定，带宽、压摆率和容性负载驱动能力也会影响结果。

采样时间加长通常有利于静态建立精度，代价是降低最大转换率、拉长多通道序列，并把反馈数据可用时刻向后推。电机控制还要受PWM有效窗口约束，采集阶段若跨过开关沿，电容会受到振铃和共模跳变影响；采集结束前没有重新稳定，最终码值仍会失真。

参数选择可以从芯片手册给出的源阻抗与最小采集时间开始，再用示波器确认运放和RC在目标PWM位置已经稳定。改变采样周期后读数仍明显变化，通常说明建立时间不足；改变触发偏移后电流码值随开关沿移动，则应先处理采样位置和前端恢复，CPU计算时间属于采样完成后的数字延迟，需要另算。

87. PMSM的齿槽转矩和转矩脉动怎么测量和抑制？

▲ 面试回答

工程上判断齿槽转矩，常用的方法是让电机在无外载条件下以很低的速度匀速转动，同时按机械角度记录Iq_ref、实际Iq和转速。低速匀速时惯性转矩很小，为了维持速度而周期性变化的Iq，主要反映齿槽转矩、摩擦以及驱动非线性，其中总在相同转子机械角重复的部分通常与齿槽转矩关系最直接。

测试时可以用相同的低速分别正转和反转，并把两组数据按同一机械角对齐，带符号的Iq取平均后，方向相关的摩擦影响会被削弱，齿槽位置项则保留下来；速度不能低到电机不断粘住再滑动，否则静摩擦和速度PI积分会把结果污染，速度也不能高到铁耗、惯量和台架动态占比明显增加。需要更准确的绝对转矩时，再用外部设备开路拖动电机并读取低量程转矩传感器，这种方法可以作为Iq估算结果的校核。

测通电后的总转矩脉动时，可以由测功机稳住转速和平均负载，同步记录轴端转矩、Iq、电角度和机械角度，再按角度重采样做阶次分析。随机械角固定重复的分量通常来自齿槽、偏心或减速器，dq电流和转矩中明显的六倍电频分量则常与反电动势谐波、死区和角度误差有关。

控制补偿可以把低速测试得到的Iq周期项做成机械角查表，运行时叠加方向相反的Iq前馈，并根据电流环延迟修正相位；补偿后要重新比较正反转、不同速度和负载下的Iq纹波、轴端转矩和噪声，避免只在一个低速点压住齿槽，却在其他工况增加RMS电流或新的转矩脉动。

88. 相电流中的PWM纹波主要由哪些因素决定？怎样抑制？

▲ 面试回答

PWM纹波来自逆变器离散电压矢量对绕组电感的反复充放电，在某个开关子区间内，电流变化量可以近似写成下面的形式。这里的Δi只是该子区间内的变化，不一定等于完整PWM周期的峰峰值。

Δi≈VLΔtLinc

V_L是逆变器瞬时相电压与反电动势、绕组压降之差，Δt由PWM频率和矢量作用时间决定，L_inc则是当前电流和转子位置下的增量电感。PWM频率降低、有效压差增大或电感减小时，纹波通常会增大；实际结果还随扇区、占空比、调制度和转速变化，不能只用一个固定比例估算所有工况。

高电流区的磁饱和会让增量电感下降，因此实测纹波可能明显大于按标称电感得到的结果。高速时反电动势和调制度同时变化，某些矢量下有效压差会减小，靠近调制边界后零矢量与有效矢量的分配又会改变，所以纹波不一定随转速单调变化。

提高PWM频率或增大有效电感可以降低纹波，但前者会增加开关损耗、驱动损耗和实时计算压力，后者会增加体积、压降并限制电流动态。SVPWM序列、DPWM和死区会改变各相纹波的分布，ADC采样时刻首先决定控制器看到哪个瞬时值，闭环运行时还可能通过反馈进一步影响实际电流。判断真实PWM纹波要使用足够带宽的电流探头，单个ADC采样点无法代表完整波形的峰峰值。

89. 低速时M法测速为什么会长期为0、偶尔跳高？什么时候适合改用T法？

▲ 面试回答

先假定1000线表示1000 line/rev，A、B双边沿四倍频后为4000 count/rev。1 RPM时，100 μs内只有约0.00667个计数，M法绝大多数周期得到0，出现1个新计数时又会直接算成150 RPM，所以瞬时速度会长时间为0、偶尔跳到150 RPM。

ΔN=4000×160×100 μs≈0.00667 count

nstep=604000×100 μs=150 RPM

T法改为测相邻四倍频边沿的时间，1 RPM时每个边沿约间隔15 ms；若捕获时钟为10 MHz，对应150000个时钟计数，量化分辨率已经很细。150000超过16位计数器的65535，因此实际需要预分频、溢出扩展或32位捕获，长时间没有新边沿时还要用超时规则判断零速。

Tedge=604000×1=15 ms

T法改善了低速量化分辨率，但只有新边沿到来后才能更新，1 RPM时天然存在约15 ms的等待时间；高速后边沿间隔缩短，时钟误差占比又会上升。工程上通常低速用T法、中高速用M法，并在切换区加入回差，避免速度在临界点反复跳变。

90. 死区补偿在电流过零附近为什么容易抖动？一般怎么处理？

▲ 面试回答

死区期间上下桥臂都关断，相节点电压由当时的相电流方向和续流路径决定，因此平均输出电压会产生与电流极性相关的误差。补偿通常先判断Ia、Ib、Ic的方向，再在三相电压指令进入调制器之前增加相应电压，或者直接修正PWM比较值；初始幅值可以按下面的量级估算，实际还要计入器件开关延迟和压降。

ΔVdead≈VdcteffTPWM

过零附近最简单的处理是给方向判断加入滞环：电流大于I_h后判正，小于−I_h后判负，中间区域保持上一次可靠方向。它几乎不增加计算量，但I_h过小压不住噪声，过大又会在真实换向后继续沿用旧方向。

还可以让补偿量在零点附近逐渐减小，避免从正补偿直接跳到负补偿，代价是小电流区会保留一部分死区误差。对用于方向判断的电流做轻度滤波，或者根据上一拍电流和电机模型预测方向，也能减少毛刺；前者会带来换向延迟，后者则依赖R、L、角度和电压模型。

阈值应根据PWM运行时的零偏、采样噪声和电流纹波确定，用于判断方向的电流还要对应死区真正发生的时刻。低速轻载过零时，如果方向状态已经稳定而电流仍有明显凹口，可以继续检查补偿正负号、有效死区和器件压降；方向本身反复翻转，则先处理采样时刻和阈值。

91. 温升后真实定子电阻比程序模型大30%，电阻前馈和电流PI会受到什么影响？

▲ 面试回答

程序仍使用冷态电阻R_model，而热态真实电阻升到1.3R_model时，电阻压降前馈只补了R_model I，留下的电压缺口与电流成正比。锁转和低速时反电动势较小，电阻压降在总电压中的占比更高，这个误差也更容易从PI输出中看出来。

ΔVR=Rreal-RmodelI=0.3RmodelI

只要电压还有余量，电流PI的积分项会逐渐补上这部分电压，稳态Id、Iq仍然可以无差跟踪；热机时积分状态会比冷机更大，负载变化或模式切换时，反馈需要承担的修正也更多。若电压已经饱和，PI无法补齐缺口，实际电流会低于给定，积分还可能继续累积。

真实对象极点从−R_model/L移动到−1.3R_model/L，而PI零点仍按旧参数设置，原来的近似零极点对消被破坏，闭环不再是设计时的理想一阶响应。上升、超调和调节时间会怎样变化，还取决于Kp、Ki、采样延迟和限幅，不能仅凭电阻增加30%判断一定变快或一定振荡。

若这个电阻还进入无感电压模型，欠估的R_s I会被误认为反电动势的一部分，低速角度估算也会受到影响。区分两条路径时，可以先看冷热机的PI积分量和电压限幅，再看观测器反电动势、PLL误差是否随温度同步漂移。

92. 为什么同样的Iq在不同工作点可能产生不同转矩？

▲ 面试回答

“同样的Iq”先要统一口径，它应当是真实转子坐标系中的q轴电流，并明确使用峰值还是有效值。程序显示的Iq若受到电流增益、Clarke/Park比例或角度偏置影响，看起来相同也不代表真实转矩电流相同。

采用幅值不变Clarke/Park变换并把dq电流定义为峰值时，PMSM电磁转矩由永磁转矩和磁阻转矩共同组成。SPMSM的Ld与Lq接近，Id影响通常较小；IPMSM在Id=0、MTPA和弱磁轨迹上的Id不同，所以相同Iq也可能得到不同转矩。

Te=32pψfIq+Ld-LqIdIq

电流升高后，磁饱和和交叉饱和会改变Ld、Lq及其差值，固定参数公式的误差会逐渐增大；磁钢温度升高又会使ψ_f下降，同样Iq在冷机和热机下产生的永磁转矩也会变化。电角度偏置或高速角度延迟还会让控制器计算出的Iq分解到真实d、q轴上，单位电流的有效转矩随之下降。

测功机看到的是轴端净转矩，已经混入轴承摩擦、风阻、铁耗以及减速器损耗，速度和温度变化后，这些损耗也会变化。判断原因时，可以先固定Id、速度和温度测Iq—转矩关系，再分别改变Id或温度；若电磁模型能够对上而轴端仍有差异，问题才更可能来自机械损耗。

93. 定子电阻设得偏大，会怎样影响PI整定和电阻前馈？

▲ 面试回答

若电流PI按Kp=Lω_c、Ki=Rω_c整定，程序把R设成真实值的两倍，而L和目标带宽不变，那么Kp基本不变，Ki会变成正确值的两倍。PI零点也从真实对象极点附近移动到−2R_real/L，原来的近似零极点对消被破坏。

Ki=Rmodelωc=2Rrealωc

积分作用增强后，稳态仍能实现无差跟踪，但阶跃更容易出现超调、振铃和较大的积分状态；在没有数字延迟的理想连续模型中，正的Kp、Ki并不会因为R翻倍就必然失稳。实机还包含采样和PWM延迟，动态已经接近稳定边界时，过大的Ki可能继续压缩裕度，电压限幅又会把积分累积问题放大。

如果程序还使用R_model I做电阻压降前馈，前馈会比实际需要多出一个R_real I，PI积分项在稳态会向反方向建立，用来抵消多补的电压。可以先关闭电阻前馈观察PI本身的阶跃，再恢复前馈比较积分量和限幅状态；前馈一开就出现明显电流冲击，说明参数误差主要通过电压直通路径进入。

94. 同一台PMSM以相同转速运行，为什么满载时通常需要更大的电压矢量？

▲ 面试回答

电机和磁钢温度接近时，相同转速对应的永磁体反电动势基本相同；满载需要更大的电磁转矩，Iq随之增加，绕组电阻压降和dq交叉耦合电压都会变大。因此在基速以下且逆变器仍有电压余量时，满载所需的合成电压矢量通常高于空载。

以Id=0、dq电流基本稳定为例，Vq除了反电动势还要包含R_s I_q，Vd则要补偿−ω_e L_q I_q。Iq增加以后，Vq和Vd绝对值都会上升，电压矢量幅值也随之增大；空载Iq只需补偿摩擦、风阻和铁耗，满载还要平衡外部负载。

Vd≈-ωeLqIq

Vq≈RsIq+ωeψf

IPMSM采用MTPA时，负载增加会同时改变Id和Iq，不能只看q轴电流一项。进入弱磁区后，电压矢量已经接近逆变器上限，负载继续增加主要表现为Id、Iq重新分配和可用转矩下降，电压幅值不会继续无限增加。

满载时直流侧电流增加，电源内阻和线束压降还可能使Vdc下陷，于是同样的Vd、Vq需要更高调制比，看起来更早触及电压边界。若Iq已经增加但电压矢量变化异常，可以把Vdc、PI输出和限幅后的Vd、Vq对在一起，区分电机本体压降、前馈误差和供电下陷。

95. 速度估算误差会怎样影响反电动势和交叉耦合前馈？

▲ 面试回答

反电动势和交叉耦合前馈都与电角速度成正比，速度估算偏大时会过补，偏小时会欠补，剩余电压误差会重新落到电流PI上。若把Δωe定义为估算电角速度减去真实电角速度，前馈电压误差可以近似写成：

ΔVd=-Δωe·Lq·Iq

ΔVq=Δωe·Ld·Id+ψf

这里必须使用电角速度，估算器给出机械速度时还要乘极对数。相同绝对Δωe下，前馈误差由当前Id、Iq和磁链决定；若相对速度误差基本不变，转速越高通常对应更大的绝对Δωe，因此高速时更容易看到Id、Iq串轴、电流超调和调制比提前升高，进入深度弱磁后LdId+ψf减小，q轴前馈对速度误差的敏感度也会随工作点变化。

速度噪声还会直接把Vd、Vq调制成电压纹波，滤波过重又会增加动态滞后，所以要把原始速度、滤波速度、前馈电压和Id、Iq放在一起看。角度误差需要单独区分，速度数值即使正确，只要Park角度与电流采样或PWM生效时刻没有对齐，坐标系仍会错位并产生相似的串轴现象。

96. 把PWM频率从10 kHz提高到40 kHz，会对系统产生哪些影响？

▲ 面试回答

PWM从10 kHz提高到40 kHz后，周期会从100 μs缩短到25 μs，但控制性能是否提高，要看ADC触发、FOC计算和PWM装载有没有一起升到40 kHz。若控制算法仍按10 kHz更新，占空比只是连续重复四个载波周期，电流纹波会变化，电流环的采样延迟和更新带宽不会自动改善。

载波提高后，单个电压矢量的作用时间缩短，相电流PWM纹波和由此产生的转矩脉动通常会减小，开关基频也离开主要可听范围。代价是单位时间内开通和关断次数增加，工作点及单次开关能量接近时，MOS开关损耗和栅极驱动平均功耗大致随频率上升，结温升高以后Rds(on)还会进一步推高导通损耗。

死区、最小脉宽、消隐、运放恢复和ADC采集时间都是固定的绝对时间，PWM周期缩短到四分之一后，它们在周期中的占比会放大，等效死区误差、高调制度失真和低侧采样盲区都会更明显。FOC还要在更短时间内完成采样、角度读取、计算和影子寄存器写入，定时器ARR减小后占空比分辨率也会变粗，更多开关边沿则会增加共模干扰和EMI压力。

频率是否值得提高，最终要在相同母线、转速和负载下比较电流纹波、Vgs/Vds尖峰、MOS与驱动器温升、ADC有效窗口、最坏执行时间和整机效率。只有采样与控制同步升频，并且损耗、时序和相位裕度仍有余量时，40 kHz才可能换来更高的实际电流环带宽。

97. 给你一篇PMSM控制论文，要求把算法复现到实机。技术路线怎么安排，最可能卡在哪里，大概需要多久？

▲ 面试回答

论文复现要先判断算法解决的具体问题和平台是否具备实现条件，把模型假设、输入输出、坐标方向、标幺口径、离散周期、约束和评价指标梳理清楚。论文省略的初始化、参数和实验条件也要补齐，如果传感器、算力或电压电流能力明显不满足，编码前就应调整方案。

仿真阶段可以先按论文参数复现作者给出的典型波形，确认公式和信号链理解正确，再换成真实电机参数，并加入采样与PWM延迟、电压限幅、死区、噪声和参数失配。新算法要与已经调好的PI或现有算法在同一工况下比较，否则只复现一张理想波形，很难判断它是否真正带来收益。

嵌入式实现时把算法拆成接口明确的模块，先用论文数据和仿真数据离线回放，逐拍对比输入、内部状态和输出，再检查浮点或定点范围、溢出、最坏执行时间以及Flash和RAM占用。算法输出还要经过实际系统的电压、电流、变化率和状态限制，不能把仿真中的无限控制量直接接到功率级。

上机时让新观测器或控制器先与原算法并行运行，只比较结果而不接管闭环，方向、幅值和动态都能对应以后，再从低母线、限电流和空载开始逐步接管。后续工况扩展到加减速、负载突变、正反转和参数偏差，任何异常都应回到可以重复出现的最小工况定位。

常见卡点主要是论文细节缺失、仿真与实机坐标或单位不一致、逆变器非线性没有建进去，以及算法计算量超过实时预算。硬件平台成熟、算法复杂度适中且验收范围明确时，理解和仿真通常需要2～3周，编码、离线核对和实机接管还需要3～6周；涉及高频注入、MPC、硬件改版或完整产品边界测试时，工期要按新增风险重新估算。

第四部分　进阶控制与岗位专项

1. MTPA、弱磁与高速控制

98. MTPA的目标和最高整机效率是一回事吗？控制器里怎样得到Id、Iq给定？

▲ 面试回答

MTPA追求的是给定转矩下使用尽量小的定子电流，或者在同样电流幅值下得到更大的电磁转矩，它通常能降低铜耗和逆变器导通损耗。最高整机效率还要同时考虑铁耗、磁钢涡流、开关损耗和机械损耗，所以MTPA与最小损耗控制的目标并不完全相同，高速轻载时适当减小磁链即使增加少量电流，也可能让总损耗更低。

采用常见的幅值不变Clarke/Park变换和峰值dq电流口径时，IPMSM的转矩关系可以写成：

Te=32·p·ψf·Iq+Ld-Lq·Id·Iq

SPMSM的Ld和Lq接近，基速以下的MTPA通常接近Id=0；常见IPMSM满足Lq>Ld，给定转矩下会分配一定负Id，利用磁阻转矩减小所需电流。控制器可以根据参数模型在线求解，也可以把不同转矩和电流角下的实测结果生成Id_ref、Iq_ref查表，查表更容易把磁饱和、交叉饱和和温度影响带进去。

MTPA只在当前电压能力能够实现该电流点时成立，转速升高碰到电压限制后还要进入弱磁，并同时满足电流圆、母线、退磁和温度边界。是否真正实现MTPA，可以在相同转矩和转速下比较电流RMS；是否达到最高整机效率，还要继续比较直流输入功率、输出机械功率和温升。

99. MTPA切换到弱磁时，Id、Iq和电压环怎样平滑接管？

▲ 面试回答

基速以下由MTPA模块根据转矩指令给出Id、Iq，随着限幅前的Vd、Vq合成电压或调制需求接近当前母线能够提供的上限，弱磁电压环逐步增加负Id。进入条件应来自电压利用率，并设置回差和保持时间，按固定转速突然切换很容易让Id参考和电压环积分同时跳变。

弱磁环得到最终Id_ref以后，IPMSM的磁阻转矩已经发生变化，Iq_ref要根据这个Id_ref和目标转矩重新计算或查表，随后再受电流圆约束：

Iq,max=Imax2-Id,ref2

重新得到的Id、Iq还必须满足当前转速和母线下的电压限制，若电流圆与电压边界内已经找不到能够产生目标转矩的工作点，转矩管理模块就要降低可实现转矩，并让速度PI跟踪最终限幅结果。只限制Iq幅值却不按最终Id重算转矩，会在MTPA进入弱磁时产生转矩台阶。

电压环比较的应是限幅前电压需求与可用电压上限，直接使用已经被裁剪到上限的Vd、Vq会丢失超出能力的误差信息。Id、Iq参考既要限制矢量幅值，也要限制变化率；d、q电流PI在电压饱和期间做反算抗饱和，速度PI跟踪最终可实现的Iq或转矩，才能避免多层积分同时积累。

接管时可以把弱磁积分状态预置到当前Id需求，也可以让附加负Id从零平滑建立，退出时则通过回算或跟踪释放积分，保证参考量连续。升速和降速过程中把调制比、Id/Iq参考与反馈、限幅前后电压、各级PI积分和转矩指令放在同一时间轴上，切换点不应出现明显电流尖峰或转矩凹陷。

100. MTPV解决什么问题？什么情况下才需要使用？

▲ 面试回答

MTPV用于深度弱磁区，解决逆变器电压已经成为主要约束以后，怎样选择Id、Iq才能在有限电压下获得更大转矩的问题。它与MTPA的优化目标不同，MTPA关注每安培电流产生多少转矩，MTPV关注当前电压能力下还能保留多少转矩。

基速以下电压余量充足，工作点沿MTPA轨迹运行；MTPA工作点碰到电压边界后，控制器增加负Id进入弱磁。当电流圆也成为约束时，负Id会逐渐挤占可用Iq，最大转矩包络随转速升高而下降；若当前转矩指令低于这个包络，实际输出转矩仍可以继续保持。进入更深的弱磁区后，最优工作点逐渐靠近MTPV轨迹，整个过程可以理解为MTPA、受电流和电压共同限制的弱磁，再自然过渡到以电压利用为主的MTPV。

实际工作点始终要同时满足电流圆和电压限制；电流圆仍然有效时，最优点由两条边界共同决定，直接套用理论MTPV曲线会得到不可实现的指令。IPMSM可以利用凸极产生磁阻转矩，MTPV通常更有价值；SPMSM凸极较弱，目标高速范围不深时，普通电压闭环弱磁往往已经够用。

控制器可以根据参数模型在线求解，也可以把MTPA、弱磁和MTPV统一生成为连续查表，让Id、Iq随约束自然移动，减少生硬模式切换。是否值得增加MTPV，要看现有弱磁在目标最高转速下是否确实限制转矩，同时把实时母线、电流、负Id退磁边界、温度和最高机械转速纳入判断。

101. 高速弱磁加减速时出现过流，通常从哪些地方排查？

▲ 面试回答

高速弱磁时电压矢量已经靠近逆变器上限，加减速又会同时改变转矩电流和弱磁电流，电流指令的方向和幅值很容易在短时间内大幅变化。强减速时Iq可能快速减小甚至反向，如果Id、Iq只分别限幅而没有限制整个电流矢量的变化，逆变器来不及建立所需电压，实际两轴电流就会串扰并产生过冲。

电压饱和期间，d、q电流PI继续积分会积累无法输出的电压，电压余量恢复或转矩方向变化后，积分释放会再次推高电流；速度PI在Iq受限时同样可能积累过大的转矩需求。弱磁区还要看最终Id对应的Iq上限和可实现转矩，电流圆没有动态更新、参考变化率过快或多层抗饱和没有打通，都会在升降速切换处形成尖峰。

高速下同样的采样和PWM延迟会对应更大的电角度误差，Ld、Lq、磁链或速度估算偏差也会放大前馈残差；减速进入发电状态后，回馈能量还可能抬高母线，使可用电压和弱磁环输出随Vdc变化。这里要分清故障是硬件比较器检测到的真实相电流峰值，还是母线过压、采样尖峰或软件阈值触发，几种问题对应的处理并不相同。

排查时可以把Id/Iq参考与反馈、限幅前后Vd/Vq、调制比、各级PI积分、母线电压和故障源放在同一时间轴上，看尖峰最早从哪一级出现。处理方向通常落在电流矢量限斜率、按最终Id重算Iq能力、各环跟踪抗饱和、角度与前馈时序补偿以及回馈制动管理，修改后还要覆盖高速升降速、转矩反向和不同母线工况。

2. 无感控制

102. 一套全速域无感方案通常怎么分段？为什么很难用一个观测器覆盖全速域？

▲ 面试回答

全速域无感通常按能够获得的位置信息分段，零速没有反电动势，低速时反电动势又容易被电阻压降、死区、电流零偏和噪声淹没，所以普通电压模型观测器很难覆盖静止到高速。零低速可以使用预定位和开环拖动，也可以在电机具有可利用增量凸极时使用脉冲或高频注入，其中预定位只能把转子拉到已知方向，高频注入才是在零低速持续估算位置。

中高速反电动势信噪比提高以后，可以使用滑模、磁链、龙伯格或扩展反电动势观测器，再由atan2或PLL得到角度和速度。进入深度弱磁后，负Id会改变有效磁链，电压饱和又使指令电压与实际施加电压不一致，参数变化和控制延迟也更明显，因此中高速观测器仍要单独检查弱磁边界。

两种估算方式通常在一段重叠速度区同时运行，接管条件除了转速，还要看反电动势幅值、观测残差、两路角度差、速度差和持续锁定时间。角度融合应沿最短方向逐步改变权重，并同步衔接PLL状态、降低注入幅值，升速和降速使用不同阈值形成回差，避免边界附近来回切换。

完整状态机还要处理不同初始角度下的带载启动、正反转、外力拖动后的飞车接管、失锁降级和重试。全速域方案的难点主要在不同信息源之间能否平稳交接，单独把多个观测器放进程序而没有可信度判断和故障路径，仍然无法形成可靠闭环。

103. 滑模观测器怎样从电压、电流得到反电动势和转子角度？

▲ 面试回答

滑模观测器先利用电压和电流模型预测α、β轴电流，再用实测电流与估算电流的误差产生滑模校正量，电流误差收敛到滑模面附近后，校正量的等效低频部分就包含反电动势信息。以SPMSM为例，静止坐标系模型可以写成：

L·diαdt=Vα-Rs·iα-eα

L·diβdt=Vβ-Rs·iβ-eβ

程序中先由三相电流得到iα、iβ，再用最终占空比、实时母线和逆变器压降模型重构Vα、Vβ，观测器按离散模型计算估算电流。两轴电流误差经过sign、sat或连续趋近律形成校正量，增益足够时可以压住模型误差，校正量再经过低通或反电动势状态观测得到eα、eβ。

反电动势矢量与转子磁链相差90°，而且反转后矢量方向还会翻转；在α轴、相序和atan2(y,x)定义采用常见约定时，可以写成：

θe=atan2eβ,eα-sgnωe·π2+θcomp

不同Clarke/Park符号、U/V/W相序、编码器正方向或atan2参数顺序都会改变这项±90°关系，必须用已知转向和编码器对比把符号校准，θcomp还要包含低通、计算和PWM延迟造成的相位补偿。调试时把实测与估算电流、滑模输出、滤波后的eα/eβ、PLL误差和编码器角差一起观察，才能判断问题发生在电压重构、电流模型、滤波还是角度换算。

104. 滑模观测器为什么会抖振？低通滤波和相位补偿怎么处理？

▲ 面试回答

经典滑模观测器使用sign函数根据电流误差切换校正量，数字系统只有有限采样和PWM频率，误差又叠加ADC噪声、量化和逆变器纹波，所以它会在滑模面两侧反复跳动，形成高频抖振。抖振经过反电动势提取和角度计算后，还可能进入估算速度、Id/Iq和相电流。

滑模增益过小，校正量压不住反电动势和模型误差，观测电流收敛慢甚至失锁；增益过大，切换幅值和噪声都会增加。工程上常把sign换成带边界层的sat、tanh或连续趋近律，并让增益随速度、反电动势幅值或电流误差调度，边界层越宽抖振越小，稳态偏差也会越明显。

低通滤波用于从切换量中提取等效反电动势，截止频率过高会保留抖振，过低则压低幅值并增加动态滞后；若用ωf表示一阶低通的截止角频率，在电角频率ωe处产生的相位滞后近似为：

φlag=-atanωeωf

补偿量要按滤波器结构和当前电角速度计算，旋转方向改变时补偿方向也要对应变化，采样、计算、PWM和PLL的延迟还要一起计入，不能只补一个固定角度。参数调整可以同时看电流估算误差、eα/eβ频谱和编码器对比角差，若滤波后波形很平滑但加减速角差明显增大，问题已经从抖振转成了相位滞后。

105. PLL带宽过高或过低时，角度、电流和速度波形会出现什么现象？

▲ 面试回答

PLL带宽决定估算角度跟随反电动势相位变化的速度，阻尼决定接管或突变后的收敛过程，带宽低时动态角度容易滞后，带宽高时观测器噪声和PWM纹波更容易进入角度与速度。PLL参数不能脱离相位鉴别器增益单独整定，反电动势幅值直接参与误差计算时，转速变化会使等效环路增益跟着变化，因此通常先对相位误差做幅值归一化。

归一化后的相位鉴别器在小角度附近增益近似为1时，PI型PLL的特征式可以近似写成：

s2+Kp·s+Ki=0

给定自然频率ωn和阻尼比ζ，可以取Kp=2ζωn、Ki=ωn^2作为连续域初值；若鉴别器增益为Kd而没有归一化，两项都要除以Kd，离散实现还要确认积分系数是否已经乘Ts。自然频率提高后跟踪加减速更快，但总延迟会更快消耗相位裕度，阻尼过小则会出现角度和速度的衰减振荡。

带宽过低时，匀速速度看起来很平滑，加减速或负载突变时角度却逐渐落后，坐标系错位后Id出现偏置、有效转矩下降，重载时可能失锁；带宽过高时，速度曲线会发毛，角度高频摆动并通过Park变换变成Id/Iq和相电流纹波。整定完成后可以用编码器作临时真值，同时比较稳态角差、速度噪声、负载阶跃和匀加速误差，找到动态跟随与噪声抑制之间的余量。

106. 电感参数误差会怎样影响无感观测器？

▲ 面试回答

电感误差会被观测器当成反电动势的一部分，因为电压模型需要从端电压中扣除电阻压降和动态电感压降。以单轴关系e=V-Ri-L·di/dt为例，定义ΔL=L_hat-L、Δe=e_hat-e，若只考虑电感误差，两者近似满足：

Δe≈-ΔL·didt

因此匀速轻载且电流变化很小时，电感设错可能暂时不明显；电流阶跃、负载突变和快速加减速时di/dt增大，伪反电动势会跟着电流斜率出现，并改变eα、eβ的幅值和相位。若角度误差在电流上升沿最明显，而且改变阶跃方向后残差也随di/dt改变，电感模型就值得优先检查。

在dq或扩展反电动势模型中，Ld、Lq还进入ωeLdId和ωeLqIq等耦合项，所以高速、大Iq和弱磁大负Id时，即使电流已经接近稳态，参数误差也会形成随速度和负载变化的角度偏差。IPMSM的增量Ld、Lq会受磁饱和和交叉饱和影响，用一组空载标称值覆盖全部Id、Iq工作区，常见结果就是轻载正常、重载或弱磁时观测残差突然变大。

排查可以在不同电流工作点扫描Ld、Lq，比较编码器角差、电流估算误差和观测残差是否系统性改善，再决定使用代表性参数、分区查表还是在线修正。参数更新要限制范围和变化速度，并在电压饱和、信号激励不足或观测器失锁时冻结，避免自适应把逆变器误差和噪声吸收到电感参数里。

107. 高频注入为什么更适合IPMSM？SPMSM能不能使用？

▲ 面试回答

高频注入利用的是转子不同方向上的高频增量阻抗差异，控制器注入一段脉振或旋转高频电压，再从高频电流响应中解调出磁轴位置。IPMSM具有较明显的几何凸极，d、q方向的增量电感差通常更稳定，因此零速和低速时更容易得到足够的位置信号。

这里起作用的是注入频率和当前偏置电流下的增量凸极，数据手册中的低频Ld、Lq无法直接代表它。磁饱和、交叉饱和、槽效应和逆变器非线性都会改变解调结果，实际实现还要把基波电流与高频分量分开，经过同步解调、低通和位置跟踪环得到角度误差。

SPMSM的几何凸极较弱，但局部磁饱和和槽效应仍可能形成可利用的高频凸极，所以并非完全不能使用；这类信号通常更弱，也更依赖注入幅值、Id/Iq工作点、磁钢安装、温度和电机个体差异。继续提高注入幅值会改善信噪比，同时增加可闻噪声、铁耗、电流纹波和转矩脉动。

高频凸极通常只能得到磁轴方向，解调结果含有π模糊，θ和θ+π在凸极信号上可能无法区分，因此启动前还要利用磁饱和不对称、正反测试脉冲或其他极性辨识方法确定N、S极。能否采用这套方案，可以在转子静止时做一圈高频阻抗扫描，再覆盖不同电流、温度和装配样机，确认位置误差、极性辨识成功率和附加噪声都满足要求。

108. 高频注入切到反电动势观测器时，角度怎么平滑接管？

▲ 面试回答

高频注入依靠电机凸极得到低速角度，反电动势观测器则要等转速升高、反电动势信噪比足够以后才能稳定工作，所以两种算法之间需要设置一段重叠速度区。在这段区域内让两套观测器同时运行，除了看转速，还要检查反电动势幅值、PLL锁定状态、观测残差以及两路角度差是否持续稳定。

角度融合不能直接对0°和360°附近的数值做普通加权，可以先计算两路角度的最短有符号差，再沿这个方向逐步把控制角度从高频注入结果移到反电动势观测结果。接管过程中同步降低注入电压幅值，并让PLL的角度、速度和积分状态从当前工作点接续，Id/Iq给定及速度PI输出保持连续。

Δθ=atan2sinθbemf-θhfi,cosθbemf-θhfi

升速和降速可以使用不同阈值与保持时间，避免临界区域反复切换；角度差、速度差或观测残差重新超限时，应退回可信的低速估算或进入受控减速。台架上反复穿越切换区，观察两路角度、融合权重、注入幅值和Id/Iq，接管点没有明显电流尖峰、反转或转矩凹陷，才说明切换真正平滑。

109. 弱磁区做无感控制有哪些额外难点？

▲ 面试回答

弱磁区最直接的变化是转速高、调制比接近上限，同样的采样和计算延迟会换算成更大的电角度误差。电压指令进入限幅或过调制以后，控制器计算的Vd/Vq也不再等于逆变器实际施加的电压，继续把限幅前指令送进电压模型，反电动势和角度估算会出现系统性偏差。

负Id会减小d轴合成磁链，Ld、Lq又会随着饱和和交叉饱和变化，固定参数观测器在深度弱磁时更容易失配。与此同时，死区、器件压降、母线纹波和最小脉宽在电压余量不足时占比更高，电流环一旦饱和，解耦残差和di/dt估算误差也会进入无感角度链。

工程实现中可以根据实际占空比和实测母线电压重构Vα/Vβ，把PWM生效延迟、调制限幅和过调制状态纳入观测器，并根据Id、Iq和温度修正电感及磁链参数。PLL带宽与速度相关相位补偿要一起设计，带宽过高会放大电压重构噪声，带宽过低又跟不上高速加减速。

弱磁电压环和无感观测器都要保留独立的可信度与退出条件，观测残差、角度偏差或电流跟踪误差持续超限时，先限制转矩和弱磁深度，再受控降速。验证时重点覆盖最高转速附近的负载阶跃、再生减速、母线波动和冷热机参数变化，因为这些工况最容易同时用尽电压裕量和观测裕量。

110. 验证一套无感算法，哪些工况最容易暴露问题？

▲ 面试回答

无感算法最难的通常是零速带载启动和低速正反转，这些工况反电动势很小，又同时受到初始极性、静摩擦、死区和电流零偏影响。测试应覆盖多个转子初始位置和正反向负载，并统计启动成功率、反转、峰值电流和启动时间。

低速估算切到中高速观测器的重叠区也容易暴露问题，反复升降速能够看出角度对齐、PLL接管、注入退出和迟滞设置是否合理。进入中高速以后，再用负载阶跃、快速加减速和转矩反向检查动态角度误差，空载匀速波形平稳并不能证明算法有足够的抗扰能力。

边界测试还要覆盖低母线、高母线、冷热机、轻载与额定负载、再生减速和弱磁最高转速；允许外部拖动的产品，还应检查旋转中接管和方向判断。观测器失效、采样异常和堵转则用来验证转矩限制、退出、重启以及故障状态机是否会把一次估算错误扩大成过流。

开发阶段可以临时安装编码器作为角度真值，把真实角与估算角误差、Id/Iq、Vd/Vq、调制比、观测残差和状态机同步记录。最终应给出最低稳定转速、最大动态角差、切换电流峰值、启动成功率和失锁后的处理结果，一张空载稳态曲线说明不了这些边界。

3. 伺服与机器人关节

111. 一套PMSM伺服系统由哪些部分组成？

▲ 面试回答

一套PMSM伺服系统可以分成指令、控制、功率和机械几部分。上位控制器下发位置、速度或转矩命令，驱动器完成单位换算、轨迹插补、限速和限加速度，再把参考量送入位置环、速度环和电流环。

位置环根据位置误差生成速度指令，速度环再生成Iq参考，最内层电流环控制Id、Iq并通过SVPWM驱动三相逆变器。编码器或旋转变压器提供角度与速度，电流和母线采样决定转矩反馈与可用电压，因此传感器分辨率、采样时序和电流环带宽会逐层限制外环性能。

功率部分包括直流电源或整流器、母线电容、逆变器、栅极驱动以及制动或回馈通道，机械部分则包括PMSM、联轴器、减速器和实际负载。抱闸、STO、过流过压、过温和编码器故障处理也属于伺服系统的一部分，因为定位性能必须建立在可控停机和安全边界之内。

普通调速主要关心稳态速度和效率，伺服还要关注轨迹跟随误差、超调、定位时间和多轴同步。摩擦、回差、结构弹性与共振最终都会反映到位置误差中，所以仅把三环增益调高，通常解决不了机械侧已经成为主导的问题。

112. 速度环增益提高后，为什么抗扰变快，Iq_ref抖动和机械啸叫也可能增加？

▲ 面试回答

负载突然增加时，电磁转矩来不及同步增加，转速会先下降；速度环增益提高以后，同样的速度误差能够更快产生较大的Iq_ref，电流环随即建立补偿转矩，因此速度跌落和恢复时间通常都会减小。

速度反馈中还包含编码器量化、差分测速和通信抖动，速度环增益提高后，这些成分也会被放大到Iq_ref，进而变成电磁转矩和相电流纹波。简单加重速度滤波虽然能让曲线变平滑，却会增加反馈延迟和相位滞后，带宽已经较高时反而可能降低稳定裕度。

电机和负载之间的联轴器、减速器及结构具有有限刚度，会形成机械共振；速度环交越频率靠近该模态时，机械增益峰和相位下降会让Iq_ref持续激励扭振，表现为固定频率啸叫、电流振荡，严重时会失稳。增益提高带来的抗扰收益因此受到测速噪声、内环带宽和机械模态共同限制。

判断时把速度误差、Iq_ref、实际Iq和振动频谱放在同一时间轴上看：Iq_ref抖而实际Iq能跟上，重点检查测速与速度环；Iq_ref和机械振动在同一固定频率出现峰值，则应先识别共振，再考虑降低带宽、设置陷波、增加扭振反馈或改善机械刚度。

113. 编码器分辨率和通信延迟会怎样影响伺服低速性能？

▲ 面试回答

编码器分辨率决定最小可分辨的位置增量，低速时一个控制周期内可能没有新计数，固定周期差分速度就会在0和较大台阶之间跳动。位置环也可能在相邻计数之间反复修正，使速度指令和Iq_ref出现低频纹波，最终表现为爬行、噪声和到点抖动。

提高线数、使用AB四倍频或高分辨率绝对编码器能够减小量化步距，低速T法、高速M法以及状态观测可以让速度反馈更连续，但不会消除编码器本体精度、安装偏心和减速器回差。分辨率与准确度要分开，曲线变平滑也不等于真实位置更准确。

串行绝对编码器还存在内部采样、数字处理、通信发送和软件读取延迟，转速越高，同样的时间差对应越大的角度误差；对速度环和位置环来说，这段延迟还会增加相位滞后并限制带宽。实现时要知道角度对应的真实采样时刻，统计最坏通信时间和抖动，再用速度完成时间对齐或短时预测；数据手册的最高时钟频率无法代表整条反馈链的延迟。

114. 低速伺服为什么容易受摩擦影响？库仑摩擦、黏性摩擦和Stribeck效应分别有什么表现？

▲ 面试回答

伺服低速平稳运行时，惯性转矩J·dω/dt通常很小，黏性摩擦Bω也随着速度下降而减小，而静摩擦和库仑摩擦不会按同样比例消失，因此它们相对于惯性项、黏性项和微小调节转矩的影响会明显上升。控制器需要先克服静摩擦才能产生微小位移，积分积累后突然滑动，就容易形成爬行、到点抖动和换向顿挫。

库仑摩擦描述稳定滑动以后近似与速度大小无关、方向始终阻碍运动的部分，在正负恒速转矩曲线上主要体现为方向相关的偏置；黏性摩擦近似与速度成正比，对应转矩—速度曲线的斜率。两者可以在扣除重力和已知负载后，通过多个正反向恒速点辨识。

Stribeck效应发生在零速附近，摩擦会从较高的静摩擦水平随速度增加快速下降到库仑摩擦水平，这段负斜率容易形成粘住、积分继续增加、突然滑动的循环。波形上常表现为低频极限环，换向时Iq_ref先积累而位置不动，越过起动阈值后位置又突然跳动。

补偿可以使用连续的速度—摩擦曲线，并按正反方向和温度分别标定，剩余扰动再由观测器修正。零速附近直接切换sign容易产生补偿跳变，因此需要平滑区、迟滞和限幅；补偿是否有效要同时看低速匀速、微小往复和到点保持，避免把摩擦减小以后又做成自激运动。

115. 双惯量系统为什么会出现共振和反共振？

▲ 面试回答

双惯量系统由电机惯量Jm、负载惯量Jl以及中间有限刚度Ks和阻尼Ds组成，联轴器、长轴或减速器都可能形成这种结构。电机施加转矩后，两端不能完全同步，弹性元件反复储存和释放能量，于是系统除了整体转动外，还多出一个电机端与负载端相对扭转的机械模态。

从电机转矩到电机端速度的频率响应看，理想低阻尼模型通常先出现一个增益凹陷，再出现一个增益峰，前者是反共振零点，后者是两侧惯量相对扭转形成的共振极点。忽略阻尼时，它们可近似写为：

ωar≈KsJl,   ωr≈Ks·1Jm+1Jl

共振极点属于这套机械系统本身，测电机端或负载端都能看到相应模态，但传递函数的零点会随输入和测量位置改变。电机端速度常能看到明显反共振凹口，负载端速度对同一电机转矩的响应通常以共振峰为主，未必出现相同的反共振，因此不能拿一条电机端频响代表所有测量点。

速度环交越频率靠近共振区时，机械增益峰和相位突变会放大Iq_ref作用，形成啸叫和电流振荡；负载惯量变化还会移动两个特征频率。可以分别测电机转矩到电机端速度、负载端速度的扫频结果，再决定降低带宽、设置陷波、增加扭振反馈或改善机械刚度，陷波位置也要覆盖实际负载变化范围。

116. 多关节轨迹同步中，时钟同步、时间戳和插补分别解决什么问题？

▲ 面试回答

时钟同步解决的是各关节对“现在几点”有一致认识，本地晶振存在偏差时，如果没有统一时基，轴间相位差会随运行时间不断积累。EtherCAT分布式时钟或硬件同步脉冲能够校正这个时间基准，但它本身并不决定某个轨迹点何时执行。

时间戳给每个轨迹点规定生效时刻，上位机可以提前把数据发到各轴缓存，驱动器再按同步时钟执行，从而把报文先后到达和网络抖动与实际运动时刻分开。控制器还要处理轨迹点过期、乱序、重复以及缓存不足，否则时钟已经同步，多轴仍可能在不同周期使用不同的数据。

插补负责把低频下发的离散轨迹点变成每个伺服周期使用的位置、速度和加速度参考，线性、三次和五次插补对应不同的连续阶次与冲击水平。三者分别解决统一时基、确定执行时刻和生成连续参考，最终还要把编码器采样、驱动计算和机械响应延迟计入同步误差，不能只看通信报文是否同时到达。

117. 一套PMSM关节模组由哪些部分组成？各部分怎样互相约束？

▲ 面试回答

一套PMSM关节模组通常包括电机、减速器、电机端和输出端编码器、驱动器、轴承、输出法兰、壳体与抱闸，还会根据需求集成温度、转矩或母线传感器以及EtherCAT、CAN等通信接口。各部分需要围绕同一条传动链匹配，转矩、转速、精度、热和安全要求会相互约束。

电机决定基础转矩、转速、惯量和损耗，减速器通过速比放大输出转矩并降低输出速度，同时带来效率、摩擦、回差、刚度和寿命限制。速比增大能够减小电机侧所需转矩，却会影响最高输出速度、回驱性能和反射惯量，减速器的峰值与连续能力也必须覆盖电机可能施加的转矩。

电机端编码器主要服务FOC换相和高速反馈，输出端编码器测到的是减速器后的真实关节位置，两者配合还能观察扭转和回差。驱动器的母线决定高速电压能力，峰值电流限制短时转矩，连续电流与壳体散热共同限制持续转矩，因此同一套电机换一个驱动或外壳，关节能力也可能完全不同。

抱闸负责掉电保持和安全驻车，动作顺序要与转矩建立、PWM关断和重力负载匹配；轴承、输出法兰和壳体还要承受径向、轴向与倾覆载荷，并承担散热路径。关节设计最终要在转矩—转速包络、温升、刚度、定位精度、体积、寿命和故障安全之间闭合。

118. 关节峰值转矩和连续转矩分别受哪些条件限制？

▲ 面试回答

峰值转矩是关节在有限时间内能够输出的最大转矩，电气侧受到驱动器峰值电流、母线电压和电机短时过载能力限制。电流继续增加后，磁路饱和会让Kt下降，弱磁区还可能先碰到电压限制，按额定Kt与峰值电流线性外推会高估峰值转矩。

减速器还规定瞬时峰值、重复峰值和允许持续时间，输出轴、轴承、壳体及抱闸也有对应的强度边界。关节峰值能力取电机、驱动器、减速器和结构短时能力中的最小值，并且要同时注明持续时间、重复周期和当时转速。

连续转矩由热平衡决定，电机铜耗和铁耗、驱动器导通与开关损耗、减速器摩擦都会转化为热量，最终受绕组、磁钢、功率器件、轴承和润滑允许温度限制。环境温度、安装接触面、壳体散热、冷却方式和运动速度都会改变连续能力，所以同一模组在台架和密闭机器人内部的额定值可能不同。

标定时要先统一电机端或输出端口径，再按真实任务循环加载并记录电流、转速以及各关键温度，热稳定后得到连续转矩和降额曲线。峰值试验则关注峰值持续时间、重复频率、温升累积和保护动作，只有把工作制写清楚，峰值与连续转矩才具有可比较意义。

4. 机器人关节模组

119. 减速器刚度和回差会怎样影响关节控制？

▲ 面试回答

减速器刚度有限时，电机端施加转矩以后会产生与负载相关的扭转变形，输出角不再等于电机角简单除以减速比。电机惯量和负载惯量通过这段弹性连接还会形成双惯量模态，外环带宽靠近共振区时，继续提高增益容易出现啸叫、电流振荡和输出端抖动。

回差主要出现在换向过程，电机端已经反向运动，输出端要等传动副重新接触并建立力以后才开始跟随，因此会形成位置死区、换向顿挫和方向相关的滞回。同一个电机角度可能对应不同输出角度，取决于上一次受力方向，固定减速比和单值补偿表很难完整描述。

只使用电机侧编码器闭合位置环时，反馈位于减速器之前，能够获得较快、较平滑的电机侧控制，却看不到输出端的扭转变形和回差，电机位置已经到位时关节仍可能存在误差。使用输出侧编码器可以直接修正真实关节位置，但减速器弹性和回差会进入闭环，外环带宽必须避开机械模态，通常由电机侧承担快速内环、输出侧承担较慢的位置校正。

双编码器系统可以观察θm/N与θout之差，在同方向缓慢加载时估计扭转刚度，在正反向扫过零转矩时观察回差滞环。补偿可以使用分段刚度、方向状态和输出侧反馈，但要限制补偿变化率，并覆盖负载、温度和磨损变化，避免在齿面重新接触时制造额外冲击。

120. 双编码器关节中，电机端和输出端编码器分别能看出什么问题？

▲ 面试回答

电机端编码器位于减速器之前，主要服务FOC电角度、高速速度反馈和电机侧位置控制，经过减速比折算后分辨率很高，能够看到换相、转速波动和电机侧快速动态。它看不到减速器之后的扭转、回差和负载端真实位移，所以电机位置正常不能直接证明关节输出已经到位。

输出端编码器直接测量关节角，能够看到减速器变形、回差、外力位移和负载侧跟踪误差，更适合作为最终位置目标的反馈。它的更新率和噪声通常需要单独评估，实际控制中常让电机端反馈承担快速内环，输出端反馈以较低带宽修正关节位置，避免把柔性传动模态直接推入高带宽闭环。

完成方向、零位、减速比和采样时间对齐以后，可以计算两端折算角差：

Δθ=θmN-θout

同方向缓慢加载时，Δθ随转矩变化主要反映传动扭转；正反向扫过零转矩形成的滞回区可以观察回差和摩擦；动态运行中出现固定频率角差振荡，则要检查双惯量共振。两路采样错开会把正常运动误判成扭转，用角差估算转矩前还要标定分段刚度、温度和方向滞回，不能直接用一个固定刚度覆盖全部工况。

121. 关节驱动转矩怎样从Iq估算？它与外部关节转矩有什么区别，主要误差来自哪里？

▲ 面试回答

从Iq出发得到的第一层是电机电磁转矩。SPMSM在Id接近0、磁路没有明显饱和时可以近似写成τe≈Kt·Iq，IPMSM还要把Id参与的磁阻转矩算进去；Kt采用dq电流还是相电流、峰值还是有效值必须统一，否则换算比例一开始就会错。

从电磁转矩换到减速器输出端，要先明确模型是否已经包含电机转子惯量和电机侧损耗。若单独计算减速器输入转矩，可以令τg,in=τe−Jmαm−τloss,m；电机正向驱动负载时，关节驱动转矩近似为Nηfτg,in，反驱则使用对应方向的效率或摩擦模型。效率和显式摩擦模型选择同一套口径，不能重复扣除同一部分损耗。

τg,in=τe-Jmαm-τloss,m,   τdrive≈N ηfτg,in

τdrive表示模组作用在关节上的驱动转矩，外部接触转矩还需要通过关节动力学残差估算。外部转矩要从关节动力学残差中分离惯性、重力、科氏项和输出侧摩擦；M(q)若已包含折算到关节侧的电机转子惯量，前面的换算应保留一次惯量项，避免重复扣除Jmαm。外部转矩的正负号按所用动力学方程统一，数值大小要连同方向一起解释。

主要误差来自电流零偏与增益、磁链温漂和饱和、角度零位、减速器效率与摩擦、结构弹性以及加速度估算。没有输出力矩传感器时，可以用测力台在正反向、不同速度和温度下标定驱动转矩，再用已知载荷检查外部转矩残差，电流估算结果未经这些标定不适合直接承担高带宽或安全力控。

122. 阻抗控制和导纳控制有什么区别？

▲ 面试回答

阻抗控制给机器人规定力与运动误差之间的关系，使它表现成一组虚拟弹簧和阻尼。关节空间阻抗直接使用关节角和关节速度误差生成关节转矩，输出量与误差处在同一坐标系中。

τcmd=Kq·qd-q+Dq·qd-q+τff

笛卡尔阻抗先根据末端位置和姿态误差生成六维力/力矩矢量Fcmd，再通过雅可比转置映射成关节转矩；需要重力、动力学或零空间控制时，再把相应前馈项叠加进去。式中的xd−x适合表示平移或小角度简化，完整姿态应由旋转矩阵、四元数或李群对数得到连续的旋转误差。

Fcmd=Kx·xd-x+Dx·vd-v,   τcmd=JTq·Fcmd+τff

导纳控制的方向相反，它把测得的外力送入虚拟质量—阻尼—刚度模型，计算新的位置或速度参考，再由内部位置伺服跟踪。底层能够快速准确输出转矩、回驱性较好时更适合做阻抗控制，只有成熟位置接口或传动摩擦较大时，导纳结构通常更容易落地。

两种控制都受力传感器噪声、结构柔性、通信和滤波延迟以及环境刚度限制，刚性接触下高增益尤其容易降低稳定裕度。接触测试应从较低刚度和阻尼参数开始，同时限制力、速度、功率或能量，避免外层算法在底层饱和以后继续积累指令。

123. 关节力控的控制环怎么组织？力环带宽受什么限制？

▲ 面试回答

关节力控仍以电流环作为最内层，Iq先建立电机电磁转矩；输出端有力矩传感器时，可以在电流环外闭合关节力矩环，只有电流反馈时则依靠电机与减速器模型估算输出转矩。更上层再根据任务生成关节转矩，例如重力补偿、动力学前馈、阻抗或末端力控制。

力矩指令最终要经过电流能力、母线电压、减速器峰值转矩和转矩变化率限制，电流环或功率级已经饱和时，外层积分也要跟踪实际可用转矩。模式切换时保持Iq参考和各级积分状态连续，否则力控本身还没开始，切换动作就可能先产生冲击。

力环带宽低于电流环只是基本条件，真正的上限还由力矩传感器带宽、滤波与通信延迟、减速器刚度、双惯量共振以及接触环境刚度共同决定。输出端传感器能直接看到关节受力，却把结构柔性带入闭环；电流估算更新快，但低频摩擦、效率和模型误差更明显。

整定时先在自由空间确认零偏、噪声和转矩跟踪，再从软环境、低增益开始接触，观察力误差、Iq、相位裕度和结构振动。限力、限速和独立碰撞保护始终保留，不能把正常力环当成唯一安全通道。

124. 使用电机电流做碰撞检测时，启动和加减速为什么容易误报？

▲ 面试回答

电机电流反映的是当前总驱动转矩，启动和加减速时，电机本来就需要克服惯性、重力、摩擦和传动弹性，Iq会随着轨迹加速度和姿态明显变化。若只设一个固定电流阈值，正常起步、回差重新接触或急加速都可能被判成碰撞。

更可靠的做法是利用轨迹和动力学模型算出正常所需转矩，再从电流估算转矩中形成外部扰动残差；阈值随速度、加速度、姿态和运行状态调整，并结合残差持续时间、变化率和方向。模型不够准时，还可以加入双编码器扭转、位置跟踪误差和速度突变，避免单一电流信号决定全部结果。

抱闸释放、初始定向和受控急停可以使用独立阈值或有限时间的状态屏蔽，但硬件过流和机械安全功能始终有效。开发时先用无碰撞轨迹建立不同工况下的正常残差包络，再施加方向、大小和持续时间已知的外力，比较漏检、误报和实际停止距离。

125. 关节低速换向顿挫，怎样区分齿槽转矩、摩擦、回差和量化误差？

▲ 面试回答

低速换向顿挫可以通过重复位置、改变方向以及比较电机端和输出端运动来区分。测试时让关节做低速正反向匀速和小幅往返，同时记录电机角、输出角、Iq_ref、实际Iq和速度，再改变负载与温度，看异常跟随哪一个物理量重复。

齿槽转矩与电机转子位置相关，正反转时通常会在相同电机机械角附近重复，减小外部负载后仍可能存在；摩擦更依赖运动方向和速度，正反方向维持同一速度所需的Iq存在偏置，换向前还会先经历静摩擦，温度和润滑变化往往会改变幅值。

回差要看两端角度关系，电机端已经反向而输出端仍停住，折算角差越过一段滞回区后负载端才跟随，这种现象不能靠提高编码器分辨率消除。量化误差则与最小计数和更新周期对应，位置或速度按固定步长跳变，改变测速周期、插值或反馈分辨率后，台阶频率和幅值会随之变化。

实际关节可能同时存在几种因素，因此不要只凭一张Iq波形判断。电机角位置同步成分、正反向转矩偏置、双端滞回以及固定计数台阶能够形成四条相对独立的证据，再通过补偿前后对照确认主要来源。

126. 高功率密度关节模组怎么做热设计？连续转矩降额曲线怎么得到？

▲ 面试回答

高功率密度模组的热设计先要把热源和散热路径对应起来，电机铜耗与铁耗、功率器件导通与开关损耗、减速器摩擦和抱闸发热，分别通过定子、PCB、壳体、安装法兰以及环境向外传递。导热材料、接触热阻和外壳结构会直接决定同样损耗下的内部温升。

壳温不能直接代替绕组和MOS结温，因为传感器位置与热点之间存在热阻和热延迟。可以用绕组电阻测温、热电偶或热像校核热点，再建立绕组—定子—壳体和结—PCB—壳体的多节点RC热模型，用在线电流、转速和开关状态估算难以直接测到的内部温度。

连续转矩降额曲线要在规定环境温度、安装方式、母线和转速下实测，每个转速—转矩点运行到温升变化满足稳态判据，同时记录三相电流RMS或完整的Id、Iq口径。采用幅值不变变换且Id、Iq定义为峰值时，Iphase,rms²=(Id²+Iq²)/2；MTPA和弱磁中的Id同样会产生铜耗，连续热能力应按完整电流矢量判断。任何关键部件达到允许温度，都构成该工况的连续边界。

峰值能力还要结合瞬态热模型、持续时间、重复周期和冷却间隔验证。在线降额时应保留传感器误差、装配导热离散和老化余量，台架上得到的曲线也要按机器人内部实际安装和任务循环复核。

127. 垂直关节正常失能、受控停机和突然掉电时，抱闸、STO和PWM关断怎样配合？

▲ 面试回答

垂直关节的处理要先区分正常失能、受控停机和突然掉电。正常失能时系统仍有电压和控制能力，可以保持重力补偿转矩，让失电抱闸闭合并确认已经建立保持力，再平滑撤销电机转矩和PWM，避免转矩先消失造成下坠，也避免抱闸闭合后电机仍长时间顶着较大转矩。

运动中的受控停机还要先把速度降下来，回馈能量由母线、制动电阻或回馈单元处理；接近零速后再建立保持转矩、闭合抱闸并撤销PWM。普通保持制动器主要用于静态保持，除非厂家明确给出动态制动能力，否则不能让它长期承担高速吸合和反复急停。

突然掉电时，控制器未必还有时间维持转矩或执行减速，安全主要依靠弹簧施加的失电制动器、SBC或其他机械防坠结构。若系统设置控制电源或母线保持能源，它的用途是维持安全逻辑和制动器驱动到抱闸可靠闭合，不能在电机转矩已经消失后继续让制动器保持释放。STO只负责撤销电机产矩能力，本身既不减速也不保持负载。

重新上电时先完成自检、角度与方向确认，建立足够的保持转矩以后再释放抱闸，随后由位置环接管。最坏负载、最低控制电压、最高温度、抱闸动作离散以及STO触发都需要单独做时序试验，不能用一次正常关机代替掉电安全验证。

5. 嵌入式软件与实时性

128. FOC中断执行时间怎么测？为什么要看最坏执行时间和PWM更新截止点？

▲ 面试回答

FOC执行时间可以在中断入口和出口翻转GPIO，用示波器直接测脉冲宽度，也可以读取CPU周期计数器并在运行中保存最大值。测量要覆盖正常路径和保护、限幅、查表边界等较慢分支，GPIO与计数代码本身带来的固定开销可以单独标定。

平均时间只能说明常见情况，缓存未命中、Flash等待、总线与DMA竞争、较高优先级中断抢占和数学库的不同路径，都可能让个别周期明显变长。电流环的实时性要按最坏执行时间设计，因为偶发超时同样会改变控制延迟。

FOC计算结束后，新占空比还必须在PWM影子寄存器的装载截止点前写入；错过这个时刻，结果会延迟到下一周期生效，反馈延迟突然多出一拍。测量时把ADC触发、ISR入口与出口以及PWM装载事件放在同一时间轴上，既看最大脉宽，也看最晚结束时刻距离更新截止点还剩多少余量。

129. ADC触发、DMA、FOC计算和PWM装载之间是什么时序关系？

▲ 面试回答

ADC触发点没有统一的峰值或谷值答案，它取决于电流采样拓扑、当前PWM扇区和有效矢量。相线传感器不受低边导通窗口约束，通常选择远离开关沿且前端已经恢复的位置；两电阻和三电阻低侧采样要确认被测下管通道在采集窗口内有效，单电阻则必须分别落在两个可用于重构的有效矢量区间。

PWM比较值确定以后，控制程序根据各相占空比、死区、消隐、运放建立和ADC采集时间计算有效窗口，再由定时器触发ADC。转换完成后DMA把同一次触发形成的一帧数据搬入缓冲区，FOC只读取已经完成的帧，并使用与采样时刻对齐的电角度完成电流变换。

FOC计算得到的新比较值写入PWM影子寄存器，在约定更新事件统一装载，保证三相占空比属于同一个控制周期。于是完整链路是当前PWM形成电流、在有效窗口采样、DMA交付数据、FOC计算、下一装载点生效，这段固定延迟需要进入电流环模型。

占空比进入边界后，有效窗口可能小于前端恢复和ADC采集所需时间，这时要移动采样点、限制最小脉宽或启动电流重构，不能仍在固定位置读取并把无效数据交给FOC。调试时将开关节点、ADC触发、运放输出和PWM更新标记同时测出，才能确认纸面时序真正落在有效窗口内。

130. 通信、日志和参数保存都放进PWM中断会有什么问题？

▲ 面试回答

PWM中断每个周期都有固定截止时间，里面应保留本周期必须完成的采样处理、FOC、PWM更新和少量快速诊断。通信解析、字符串格式化、日志打印和参数保存的耗时长且波动大，放进中断会直接增加最坏执行时间和周期抖动。

串口发送和总线重试可能阻塞，Flash擦写还可能持续毫秒级或影响取指，一次偶发慢路径就足以错过PWM装载点；高速中断长期占满CPU以后，状态机、通信接收和看门狗任务也会得不到运行机会。问题不只表现为CPU占用率高，还会变成电流环延迟不固定。

控制中断只把需要记录的数据写入定长环形缓冲区，通信搬运尽量交给DMA，协议解析、日志打包和Flash写入放到有预算的低频任务。跨任务数据使用快照、双缓冲或短临界区保持一致，重新划分以后再测通信满载条件下的FOC最坏时间和PWM更新余量。

131. ADC使用DMA时，怎样保证FOC读到一帧完整数据？

▲ 面试回答

DMA顺序写入多个ADC结果时，FOC若在一帧尚未完成前读取，就可能拿到一部分新数据和一部分旧数据。常见做法是使用双缓冲或乒乓缓冲，DMA只写当前生产缓冲区，整帧完成后再原子地发布缓冲区索引和帧序号，FOC始终读取上一帧已经完成的数据。

半传输和全传输中断也能使用，但每个半区必须正好包含整数个完整控制帧，不能在相电流尚未齐全时触发FOC。读写指针切换需要原子操作、内存屏障或极短临界区，帧序号和时间戳则用来发现重复帧、丢帧和控制周期错位。

带数据Cache的MCU还要处理一致性。外设到内存的DMA完成后，CPU读取前通常要Invalidate对应缓存行；若这些缓存行可能含有CPU尚未写回的脏数据，应在启动DMA前按平台规则Clean/Invalidate，并保证缓冲区按缓存行对齐且不与普通变量共用缓存行，更简单的方案是把DMA缓冲区放在non-cacheable区域。

DMA写完以后不能盲目执行Clean，因为旧的缓存内容可能被写回并覆盖DMA刚写入的数据。发生单帧超时可以按设计沿用上一帧并标记降级，连续丢帧或序号异常则应限制转矩并受控停机，不能让不一致的三相电流继续进入坐标变换。

132. 运行中同时修改Kp和Ki，怎样避免控制中断读到半组参数？

▲ 面试回答

Kp和Ki属于同一组控制参数，如果上位机分两次写入，FOC可能恰好读到新Kp和旧Ki，PI零点与带宽就在一个周期内失去预期关系。多字节参数或同时包含限幅、采样周期的结构体，还可能在单次变量写入层面就不具备原子性。

通信任务可以先把整组参数写入shadow结构，完成范围、版本、CRC和关联约束检查，并在后台算好离散积分系数。FOC到达固定周期边界后，再通过原子指针交换或很短的临界区一次性接管整组参数，临界区内不做浮点计算、协议解析和Flash操作。

参数虽然一致，变化过大仍会造成控制冲击，因此还要决定积分状态怎样接续。小范围调参可以保持积分并限制参数变化率，控制器结构或量纲发生变化时则需要按当前输出回算积分；每次生效都记录参数版本和时间，才能把异常波形对应到准确配置。

133. 控制代码中的除零、溢出和NaN应该怎样处理？

▲ 面试回答

除法不仅要防止分母等于零，还要设置符合物理意义的最小值，例如母线电压、测速周期和归一化幅值过小时，即使数值非零也会把结果放大到不可用。遇到这种情况应冻结相关更新、使用有明确边界的替代值或进入故障状态，不能让异常结果继续进入PI和SVPWM。

定点代码要根据最大输入、增益和窗口长度确定中间位宽，乘法与积分使用更宽累加器，并在缩放后执行舍入和饱和。有符号整数溢出不能依赖自然回绕，只有角度等明确采用无符号模运算的变量，才适合利用回绕特性。

浮点路径可以在传感器换算、开方、归一化、PI和观测器更新后检查isfinite，开方输入因舍入形成微小负数时可在物理允许范围内钳到零，明显越界则应报警。检测到NaN或Inf后要撤销或冻结转矩并保存首个异常变量、输入和状态机，简单把异常值改成0继续运行，往往会掩盖真正的起点。

134. 怎样用环形缓存保存故障前后的关键数据？

▲ 面试回答

环形缓存平时按固定周期写入关键变量，写指针走到末尾后重新回到起点，因此内存中始终保存故障前最近一段历史。记录内容要围绕问题选择，例如母线、电流、Id/Iq、Vd/Vq、角度、速度、占空比、限幅和状态机，并同时保存采样周期。

故障触发时先记住触发位置，再继续采集规定数量的故障后数据，完成后才冻结缓冲区，这样既能看到异常怎样产生，也能看到保护是否按预期动作。短路更需要高采样率和较短窗口，失速或温升问题则适合分频记录更长时间，缓存长度和触发前后比例要随故障类型设计。

FOC中断里只做定长结构体写入和索引更新，格式化、CRC、压缩和Flash保存交给故障后的后台任务。多字节记录可以使用序号或提交标志保证完整性，导出的数据还要带软件与参数版本、复位原因和触发源，否则离线波形很难还原当时的控制条件。

135. 同一份FOC代码在-O0正常、-O3异常，通常怎么排查？

▲ 面试回答

同一份代码只在-O0正常时，优先排查未定义行为；编译器缺陷放在代码规则和并发问题确认以后再考虑。数组越界、未初始化变量、悬空指针、严格别名冲突、有符号溢出、非法移位和缺少返回值，在-O0下可能碰巧没有暴露，优化后指令重排和寄存器分配就会改变结果。

中断、DMA和主循环共享数据也是高发点，volatile只能保证每次访问真正发生，不能提供原子性、内存顺序和帧一致性。多字节变量、结构体参数和生产者—消费者缓冲区仍需要原子操作、内存屏障、双缓冲或临界区。

浮点快速优化可能改变NaN、Inf、舍入以及运算结合顺序，依赖精确相等或极小差值的判断会因此改变；定点代码则要检查负数右移、溢出和类型提升。排查时先打开全部警告、静态分析和运行时检查，再把故障缩小到最小模块，比较不同优化等级下的中间变量与汇编。

确认代码符合语言规则、共享数据同步正确以后，才考虑编译器缺陷，并固定编译器版本、优化选项和链接脚本形成可复现构建。只给某个函数加-O0可以暂时定位问题，但不能作为长期修复。

136. FOC代码移植到新MCU后，上电检查顺序怎么安排？

▲ 面试回答

移植后的第一次上电以功率级安全为前提，先确认供电、复位、系统时钟、外设时钟和看门狗，GPIO保持驱动禁用，PWM默认关闭，并单独验证故障输入能否通过硬件关断。主频和时钟树一旦理解错误，后面的PWM、ADC和通信时间都会整体偏离。

在不接电机或低母线条件下检查PWM频率、中心对齐、互补输出、死区和影子装载，再给ADC输入固定电压，确认参考、采集时间、触发、DMA顺序和单位换算。电流采样接入后完成零偏、增益和极性标定，并用示波器确认采样点确实落在当前拓扑的有效窗口。

位置反馈按实际接口检查供电、帧格式、校验、方向、角度跨界和通信超时，手动转动电机核对机械角、电角度、极对数和相序。允许小电流后先做受限定向与开环试验，再只闭合电流环，确认Id/Iq和电压符号正确以后依次打开速度环、位置环及专项算法。

控制链跑通后还要测FOC最坏执行时间、ADC到PWM生效延迟和中断抢占，并注入过流、欠压、编码器断线和看门狗等故障。保护链、方向和限幅没有通过以前，不进入额定母线和带载运行。

6. 参数辨识与标定

137. PMSM定子电阻怎么测？线电阻怎样换算成模型相电阻？

▲ 面试回答

项目中测定子电阻，可以锁住转子后由逆变器在两相之间注入几组受限直流，等电流稳定后记录电机端实际线电压和电流，并把AB、BC、CA以及正负电流方向都测一遍。使用多个电流点拟合U-I曲线的斜率，比只取一个U/I更容易分开MOS压降、死区和接触电阻造成的固定偏差；条件允许时，再用四线法微欧计复核冷态线电阻。

Rline=ΔUΔI

常用FOC采用等效星形和线电流建模时，模型每相电阻等于线电阻的一半，星形绕组的物理相电阻也是这个值；三角形绕组的物理支路电阻等于线电阻的1.5倍，如果程序显式建立三角支路模型，需要使用物理支路参数，不能与等效星形口径混用。

Rs=Rline2,   RΔ=3Rline2

电阻测量必须记录绕组温度，注入时间也要控制，避免测量过程中绕组已经明显升温。冷态参数用于PI初值以后，还可以在热机锁转或低速稳态下查看维持同一电流所需的电压和PI积分量，确认温度修正后的热态Rs能够与实际压降对上。

138. Ld、Lq一般怎么测量？为什么测试频率和电流工作点会改变结果？

▲ 面试回答

Ld、Lq通常在转子锁住以后用逆变器测量，先通过编码器零位或定向电流把真实d、q轴对准，再在目标Id、Iq工作点上建立直流偏置，并叠加一段小幅正弦电压或电流。测Ld时沿d轴注入，测Lq时沿q轴注入，q轴扰动会产生交变转矩，因此锁转夹具要有足够刚度，注入幅值则要小到不会跨过太大的磁化区间。

采集时要保存最终实际施加的交流电压和对应电流，限幅前指令不能直接代替实际电压，由注入频率处的复阻抗扣除Rs以后，可以得到当前工作点附近的增量电感；如果使用闭合电流环注入电流给定，测到的对象还包含电流环动态，计算前要把注入位置和控制器影响说明清楚。

Zjωtest=VacIac,   Linc≈ImZωtest

测试频率改变以后，铁耗、涡流、集肤效应和采样延迟进入结果的程度会变化；Id、Iq偏置改变以后，磁饱和和交叉饱和又会改变局部斜率，所以LCR表在无偏置、小信号下测得的数值只能作为初步参考。电流环、MTPA和弱磁覆盖范围较大时，可以沿实际运行区域布置Id-Iq工作点，得到增量Ld/Lq表，再用未参与建表的电流点检查电压预测和电流阶跃是否能够对应。

139. 怎样用拖动法测PMSM永磁磁链？

▲ 面试回答

拖动法测永磁磁链时，要让电机端子真正开路，最好将三相线与逆变器功率级断开，避免转速升高后体二极管向母线整流并把反电动势钳位。测功机在多个稳定机械转速点拖动电机，同时记录转速以及Uab、Ubc、Uca线电压，并核对基波频率满足fe=p·n/60。

示波器或功率分析仪直接得到的是线电压波形，需要先用FFT或正弦拟合提取线反电动势基波有效值。对于三相平衡、正弦且采用等效星形相量口径的PMSM，相反电动势峰值可以由线电压基波有效值换算；三角形接法或波形含有明显零序和谐波时，要按实际绕组连接重新确定关系。

Ephase,pk=23·ELL,rms

机械角速度换成电角速度ωe=p·ωm，开路电流近似为零时，相反电动势峰值满足Ephase,pk=ωeψf，因此磁链为：

ψf=Ephase,pkp·ωm

多个转速点对Ephase,pk和ωe做线性拟合，斜率就是同一口径下的永磁磁链，截距和非线性可以暴露测量零偏、钳位或基波提取问题。结果还要注明线量与相量、峰值与有效值、机械与电角速度以及磁钢温度，否则同一个Ke或ψf很容易在换算时差出√2、√3或极对数。

140. 惯量辨识为什么容易受到摩擦影响？

▲ 面试回答

惯量辨识可以在电流环闭合后给一段平滑的加速和减速轨迹，同步记录实际Iq、转速和时间戳，再由已经标定的转矩常数把Iq换成电磁转矩。测试最好避开电流、电压限幅和机械共振，使实际电流能够跟上给定，同时让加速度足够大，避免摩擦和测速噪声在总转矩中占得过高。

Te-TL=Jα+Bω+Tf

摩擦会直接进入电磁转矩与加速度之间的关系，因此可以在相同速度附近安排加速度大小接近的加速段和减速段，运动方向不变时，摩擦方向基本不变，惯性转矩则随着加速度改变符号，两段数据联合拟合后，惯量和该速度附近的摩擦会比单次T/α计算稳定。关节受重力影响时，还要在同一姿态附近完成这组测试，或者先把重力转矩从数据中扣除。

加速度直接由速度差分得到时噪声通常很大，实际可以对一段速度轨迹做局部直线或多项式拟合，再由拟合斜率求α，并把电流、速度和控制周期的时间延迟对齐。辨识完成后换一组加速度和负载，用得到的J预测转速变化，预测结果仍能与实测曲线对应，参数才适合用于速度环整定。

141. PMSM转矩—电流曲线怎么标定？

▲ 面试回答

标定前先明确要得到的是电机电磁转矩还是测功机读到的轴端净转矩，两者之间还隔着轴承、联轴器和可能存在的减速器损耗。台架需要先校准转矩零点和方向，再确认电流增益、编码器电角度零位以及正Iq对应的转矩方向。

SPMSM可以从Id=0开始，在若干转速下逐步改变正、负Iq；IPMSM还要覆盖实际使用的Id-Iq区域，因为MTPA和弱磁都会改变Id。每个点等电流和转矩稳定后再记录，峰值区可以采用受控短时加载，避免温升把磁链和绕组电阻同时带偏。

正转、反转以及驱动、回馈方向最好成对测量，这样能看出传感器零偏、库仑摩擦和传动效率的方向差异。冷机与热机数据也要分开，否则同一组电流对应的磁链、损耗和轴端转矩可能已经变化。

SPMSM在线性区可以拟合Kt，IPMSM或高电流区更适合生成Id-Iq到转矩的二维表，也可以先建立d、q轴磁链图再由磁共能关系计算转矩。表格完成后用未参与拟合的电流和温度点检查插值误差，并注明这张表对应电磁转矩还是轴端转矩，避免后续控制中重复扣除损耗。

142. PMSM的磁链图、表观电感和增量电感有什么区别？Id-Iq参数表怎么布点？

▲ 面试回答

磁链图一般在测功机上按Id-Iq网格实测，测功机把电机稳定在一个不会进入电压饱和的转速，控制器依次给出不同的Id、Iq工作点，并记录热态Rs、实际电流、最终Vd/Vq和电角速度。每个点等电流和电压稳定以后，可以由稳态dq电压方程反算ψd和ψq，这样得到的数据已经包含磁饱和和交叉饱和。

ψd=Vq-RsIqωe

ψq=RsId-Vdωe

转速太低时，电阻压降、死区和电压重构误差会盖住反电动势项，转速太高又容易碰到调制上限，因此通常会选几个有足够信噪比和电压余量的转速重复测试，并对正负Iq分别取点。实际电压要根据母线和最终占空比重构，温度也要稳定，否则Rs和永磁磁链在扫表过程中一起漂移，最后得到的表会随测试顺序变化。

表观电感反映一段磁化曲线的平均关系，电流环和高频注入更关心当前工作点附近的局部斜率，可以直接由磁链图相邻点求导，也可以在直流偏置上叠加小扰动单独测量增量电感。布点时先覆盖实际MTPA、峰值转矩和弱磁轨迹，再在饱和拐点及模式切换区域加密，建表完成后用未参与计算的工作点检查转矩和Vd/Vq预测误差。

7. 辨识与高级控制

143. 阶跃、正弦扫频和PRBS分别适合辨识什么对象？

▲ 面试回答

刚开始调一个对象时，通常先用小阶跃确认方向、稳态增益、延迟以及有没有明显超调，这一步能够很快发现单位、符号和限幅问题；阶跃结果基本正常以后，再根据需要换成正弦扫频或chirp，测出不同频率下的增益和相位，电流环带宽、速度对象以及机械共振都更适合用这种方式判断。

测试时间有限、又希望一次覆盖较宽频段时，可以使用PRBS，并通过输入输出的自功率谱和互功率谱估计频率响应，不过机械系统存在摩擦、回差或碰限位时，PRBS频繁换向可能把非线性一起激发出来，得到的结果就不再代表某个稳定工作点附近的线性模型。

三种激励都要先明确注入位置，并同步记录实际注入量、输出和限幅标志，幅值需要高于噪声又不能触发电流、电压或速度限制。改变激励幅值后频响明显变化，或者同一条件下重复测试无法重合，都说明这组数据还不适合直接用于参数拟合和控制器整定。

144. 离线辨识和在线辨识有什么区别？在线参数更新要注意什么？

▲ 面试回答

离线辨识是在专门试验后，用一整段数据反复选择模型和计算参数，激励可以设计得更充分，也便于剔除饱和、碰限位和采样异常，适合初始标定与模型确认。在线辨识在设备运行时递推更新，能够跟踪电阻温漂、老化或负载变化，但可用激励、计算时间和安全范围都更受限制。

在线更新能否可信，关键在于当前工况有没有提供足够的信息。恒速恒载时同时估计R、L和磁链，几个参数可能通过相近的电压残差互相补偿，数值虽然收敛，却不一定具有唯一物理意义；进入电压或电流饱和后，实际输入已经被限制，这段数据也不应继续更新参数。

参数进入前馈或观测器以后会反过来影响控制，所以在线结果通常要经过物理边界、变化率和置信度检查，只在可观测状态缓慢生效，其余时间冻结。新的估计值还应与温度模型和离线基准对照，异常结果不能直接覆盖安全限值，并要保留上一版可信参数用于回退。

145. 拿到一张转矩频谱，怎样判断谐波来自机械、电角频率、PWM还是结构共振？

▲ 面试回答

拿到转矩频谱以后，可以先做一段升速或多转速稳态测试，同步保存转速、机械角、电角度、Iq和振动信号，再看同一个峰值怎样随转速移动。把频率分别除以机械转频和电频以后，峰值如果始终落在固定阶次上，就能继续沿机械角或电角把来源缩小。

fm=n60,   fe=p fm

齿槽、偏心和减速器误差通常会在固定机械角重复，可以把转矩或Iq按机械角重采样，检查每转波形是否重合；反电动势谐波、死区和周期性电角度误差则更容易在电角度域中重合，三相系统常见的5次、7次谐波还会在dq电流和转矩中形成六倍电频分量。

结构共振的频率在姿态和负载基本不变时通常停在近似固定的Hz位置，当某个机械或电气阶次扫过它时，振动和转矩峰会突然被放大；PWM及其边带则会随着载波频率移动。把阶次瀑布图、相电流频谱和振动频谱放在一起后，能够同时看到激励来自哪里，以及机械结构是否又把这个激励放大。

146. 反电动势谐波为什么会产生转矩脉动？谐波电流注入怎么补偿？

▲ 面试回答

反电动势中的5次、7次空间谐波与基波电流相乘后，会在电磁功率和转矩中形成六倍电频脉动，死区、角度误差和电流环跟踪误差还可能继续增加同一阶次。工程上可以先让测功机稳定转速和平均负载，同步记录电角度、Iq以及轴端转矩或速度纹波，再对六倍电频分量做同步解调，得到需要补偿的幅值和相位。

补偿量可以写成6θe的正余弦组合并叠加到Iq_ref，从很小的幅值开始增加，使新增的周期转矩逐渐抵消原来的脉动；电流环和计算延迟会造成相位偏移，因此实际标定通常同时调整正余弦两个系数，单独改变一个固定幅值无法修正相位误差。

ΔIq=A6cos6θe+B6sin6θe

完成一个工作点以后，还要改变速度、负载和温度，观察最优系数是否继续成立，变化明显时可以按转速和转矩分区查表。补偿结果除了看目标转矩阶次，还要比较相电流RMS、相邻阶次、噪声和温升，防止一个频点下降以后，整体损耗或其他机械模态反而变差。

147. 预测电流控制的基本思想是什么？有限控制集和连续控制集MPC有什么区别？

▲ 面试回答

普通PI根据这一拍的电流误差计算电压，预测电流控制则先用PMSM模型估计：某个电压施加以后，下一拍电流会到哪里，再选择更接近Id、Iq给定的控制量。电压、电流限制和一拍控制延迟可以直接放进预测过程，这也是它相对PI更灵活的地方。

有限控制集MPC直接枚举两电平逆变器能够产生的开关矢量，分别预测结果，再选代价最小的那个开关状态输出。它省去了SVPWM，约束也容易加入，但开关频率可能变化，候选矢量有限会带来额外纹波，代价函数权重还会影响电流与开关次数之间的取舍。

连续控制集MPC先求出连续的Vd、Vq或Vα、Vβ，再交给SVPWM，因此可以保持固定开关频率，电流纹波也更容易控制。它需要解析求解或在线优化，加入复杂约束时计算量和实现难度通常高于有限控制集。

实现时要先确定采样值算出的电压是在本周期还是下一周期生效，必要时把预测范围推进到k+2时刻。R、Ld、Lq、磁链和母线不准会产生持续预测偏差，死区、最小脉宽和电压饱和也要纳入边界，否则仿真中很快的响应到实机上可能变成偏流或振荡。

148. 负载、摩擦和模型误差影响速度环时，DOB和ESO怎样估计并补偿？

▲ 面试回答

在PMSM速度环里，负载转矩、重力、摩擦和模型误差都会让实际速度偏离名义模型，扰动观测器会根据已知转矩输入和速度响应估计一个等效扰动，再把它前馈抵消。这个估计量代表折算到同一输入端的总影响，通常不能直接解释成某一个真实负载转矩。

DOB依赖名义对象及其逆模型，Q滤波器决定哪些频段允许观测和补偿；ESO则把未知动态和外部扰动合并成扩张状态，在估计位置、速度的同时估计总扰动。ESO不要求提前把摩擦、重力和负载分别建模，但输入增益、采样周期和观测器带宽仍然要合理。

观测带宽提高后，负载突变能够更快被补偿，编码器量化、电流噪声和未建模机械共振也更容易进入估计并放大控制输出。整定时可以先施加已知负载阶跃，看扰动估计的幅值、方向和延迟是否合理，再逐步提高带宽；估计量在固定结构共振处明显放大时，应先降低带宽或增加模态处理。

8. 保护与安全场景

149. I²t过载保护怎么做？它和温度模型有什么区别，报警、降额和跳闸怎样分级？

▲ 面试回答

I²t保护利用铜耗随电流平方增加的关系，记录电机或功率级已经消耗了多少过载能力。这个I²t累积量可以按额定过载曲线归一化成百分比，但它仍是保护状态量，不应直接写成多少摄氏度；若要估计热点温度，应另建包含热阻、热容和环境温度的热模型。

积分前要先统一电流口径，I²t通常使用实际相电流的均方或RMS量，而快速硬件过流保护仍看瞬时峰值。采用幅值不变变换、Id和Iq为峰值并且三相平衡时，绕组铜耗可以写成下面的形式；电阻随温度变化时，热模型中的R_s也要同步修正。

PCu=3 Iphase,rms2Rs=32RsId2+Iq2

简单I²t可以根据I²超过连续允许值的部分累加，电流降低后再按规定曲线释放；一阶热负载模型则用独立状态描述升温和冷却，两者的参数不能混着解释。电机绕组和逆变器应分别维护过载状态：电机I²t主要反映相电流造成的铜耗，逆变器除导通损耗外还有随母线、电流和PWM频率变化的开关损耗，开关损耗占比较高时还要单独建立结温模型。

状态接近上限时先报警，并平滑降低允许Iq或转矩；达到更高阈值、实测温度越界或冷却失效时再跳闸，恢复阈值要低于动作阈值，避免反复启停。参数应由连续负载、多个过载电流和冷却试验标定，模型与温度传感器长期偏离时采用更保守的一侧。

150. 堵转逻辑怎样区分真实堵转和零速保持？

▲ 面试回答

堵转判断的前提是系统确实要求轴运动，例如位置指令还在前进或速度给定明显不为0，而实际位置增量和速度在一段时间内接近0，同时Iq或转矩指令持续较大。把运动意图、跟踪误差、电流和持续时间放在一起，可以避开一次负载冲击和低速测速量化造成的误报。

零速保持时目标速度本来就是0，只要位置误差仍在允许范围内，电机使用较大Iq抵抗重力或外力也属于正常状态。预定位、力控、顶住合法机械限位和低速爬行同样可能出现大电流、小速度，所以堵转阈值要随运行模式变化，不能只写成“电流大且速度低”。

确认堵转后要先停止速度PI继续抬高转矩，再按机构风险限矩、受控退回或失能，并让I²t和温度保护继续累积。垂直轴撤销电磁转矩前要先解决防坠问题，自动重试也应限制次数和电流，避免机械卡死后反复冲击。

151. 三相电流有一路为零，怎样判断是功率相没输出、电机或线束断路，还是采样链故障？

▲ 面试回答

一路显示为0时，先确认看到的是原始采样值还是重构电流，并检查当前PWM状态下该通道是否处于有效采样窗口。低侧分流器没有承载相电流，或者单电阻采样落在不可观测区间时，原始码接近0可能属于时序问题；只有开关状态表明样本有效、该相也应有电流，而原始码仍固定在零点附近，才重点怀疑采样链故障。

断电后测AB、BC、CA三组线间电阻，并结合绕组接法判断。星形绕组中某一相断线时，与该相相关的两组线电阻通常异常；三角形某一支路断开后，端子间仍可能通过另外两条支路保持导通，不能因为万用表还能测到电阻就排除绕组断线。驱动器端和电机端分开测量，还能继续区分线缆、接插件和电机内部问题。

电阻正常后，可以在低母线和严格限流条件下给受控小电压，查看该桥臂的Vgs、开关节点和相端电压。PWM命令存在但相节点不切换，重点检查栅极驱动、MOS和功率铜排；相端电压正常、ADC仍为0，则回到分流电阻、运放、ADC通道和DMA映射。

采样侧还可以在PWM关闭时注入已知小信号，或者交换传感器输入与ADC映射，看零值是跟着采样通道移动，还是始终跟着物理相。整个动态试验都要限流，故障相没有查清前不能让另外两相长时间拖动电机。

152. 编码器超时、位置卡死和角度跳变分别怎么判断和处理？

▲ 面试回答

编码器超时是预期更新时间内没有新的有效帧，通常伴随通信完成标志、CRC、序号或总线错误；位置卡死则是通信仍在更新，但角度长时间不变，而电流、反电动势观测或第二传感器表明轴在运动。角度跳变要先正确处理跨零和多圈，再判断单拍增量是否超过当前最高速度和采样周期允许的物理范围。

出现第一个可疑样本时，可以在很短的限定时间内丢弃坏值，用上一有效角度和速度推进到当前时刻，速度变化很快时再加入上一拍加速度。预测必须从最后一个带有效时间戳的角度出发，并对速度、加速度和预测持续时间设限。

θpred=wrapθlast+ωlastΔt+12αlastΔt2

连续超时、重复跳变或预测角度与独立运动信息明显矛盾后，应进入编码器故障状态，同时限制Iq和转矩变化率。存在经过验证的冗余编码器或无感观测器时，要先对齐角度、速度和时间戳再平滑接管；没有可信替代角度时，继续FOC可能产生方向错误的转矩。

故障动作取决于机构风险：仍有可信替代角度时，普通惯性轴可以受控减速；没有可信角度时，只能执行预先验证过的失能、滑行或硬件制动路径，垂直轴还要配合安全制动和防坠结构。环形缓存应保留最后有效角、预测持续时间、原始帧和错误计数，这样能够区分偶发通信坏点、机械卡死和角度处理错误。

153. 母线过压有哪些处理方式？为什么关PWM以后电压还可能上升？

▲ 面试回答

母线过压本质上是回馈能量没有及时找到去路，减速时可以降低负转矩、延长减速时间；电池、双向电源或有源前端允许时把能量送回电源，不能回馈的系统则需要制动斩波器和电阻。母线电容只能吸收有限的短时能量，大惯量高速急停还需要明确的回馈或耗能通道，单纯加大电容无法解决能量去向。

关闭PWM只停止主动调制，并没有把旋转的PMSM与母线完全隔开。线间反电动势超过母线以后，电流仍可能通过MOS体二极管或IGBT反并联二极管整流回母线，外部负载继续拖动时，母线电压还会继续上升。

某些设计会在特定速度区采用受控短接，把能量消耗在绕组和功率器件中，但短接电流、热量和器件SOA必须提前校核，不能把临时三相短接当成通用保护。软件降转矩、制动电阻投入和硬件过压关断要分级设置，并覆盖最高转速、最大惯量、外力拖动和控制电源掉电时的真实能量路径。

154. 温度传感器有热延迟时，怎样利用热模型提前保护？

▲ 面试回答

壳体或控制板上的温度传感器离绕组、磁钢和功率器件热点有一段热路径，负载突然增加时，内部温度先升，传感器往往过一段时间才反映出来。保护若只等传感器越过跳闸值，热点可能已经超过允许温度，因此要用损耗驱动热模型提前估计。

最简单可以为绕组或器件建立一阶RC热模型，输入是对应损耗，热阻决定稳态温升，热容决定升温速度。电机侧至少要把随电流平方变化的铜耗算准，功率级则根据相电流、母线和PWM频率估算导通与开关损耗。

CthdThotdt=Ploss-Thot-TambRth

传感器温度适合慢慢校正模型状态，模型负责补足短时间热点变化；环境温度、风扇转速、液冷流量和安装法兰变化后，外部热阻也要相应调度。模型与传感器长期偏差过大时，应判断冷却条件或传感器异常，并按较高温度一侧降额。

热阻、热容和损耗系数要通过恒定负载升温、任务循环和冷却试验标定；器件手册只能提供初值，无法直接代表整机热点。保护可以先缩短峰值转矩允许时间，再降低连续Iq，最后在模型温度或实测温度达到硬边界时停机。

155. 垂直轴运行中编码器故障，转矩、减速和抱闸怎样配合？

▲ 面试回答

垂直轴的关键是先解决负载会不会下坠，再决定电机怎样停。若还有可信的第二编码器或已经验证的观测器，可以限制转矩变化率并保留重力补偿，用受控转矩把轴减到接近零速，再命令制动器闭合；确认抱闸到位以后，才撤销电机转矩。

没有可信角度时，继续FOC可能产生错误方向转矩，普通闭环减速已经不可靠，此时只能使用安全设计中预先验证过的制动路径，例如安全制动控制、独立机械防坠或限定条件下的硬件动态制动。具体动作顺序要由负载、速度和制动器允许吸收的能量决定，不能临时依靠一段软件逻辑兜底。

STO的作用是安全撤销产矩能力并防止意外再启动，它本身不负责把运动中的轴减速，也不能保持垂直负载；在运动中直接触发STO，轴可能自由滑行甚至在重力作用下加速。垂直轴通常还需要SBC或等效安全抱闸功能，受控停机则应在STO之前完成。

保持制动器主要用于静止保持，常规情况下应在低速、转矩已平稳交接时闭合，高速直接抱闸会产生冲击和磨损；只有明确额定为紧急动态制动时，才能按规定次数吸收运动能量。重新使能时先确认角度可信并建立所需保持转矩，再释放抱闸，避免开闸瞬间下坠。

9. 量产与综合工程场景

156. 故障恢复状态机应该包含哪些阶段？

▲ 面试回答

故障状态机首先要完成两件事：把输出带到该故障要求的安全状态，并锁存故障前后的关键数据。短路可能由硬件立即撤销PWM，母线过压可能先投入制动电阻，垂直轴则还要处理抱闸，软件不能用同一个“关PWM”覆盖所有故障。

进入等待阶段后，要确认故障源真正消失，而不是只把状态位清零。母线和温度需要回到恢复阈值，机械阻碍要解除，短路、绝缘或急停类故障通常还需要人工授权，并限制自动重试次数。

允许恢复后，重新初始化被故障打断的PWM、ADC、DMA、编码器和栅极驱动，检查电流零偏、参数CRC及驱动电源状态。转子可能已经移动或仍在旋转，所以要根据现场状态选择重新回零、静止对齐或飞车接管。

重新使能前把位置、速度和转矩参考对齐当前状态，PI与观测器状态采用预置、回算或清零，输出再按斜率逐步恢复。观察窗口内如果同类故障再次出现，应立即回到锁存状态并提高故障等级，避免反复带故障启动。

157. 低母线和高母线分别容易暴露哪些问题？

▲ 面试回答

母线降低以后，只要逆变器还有足够电压让电流环跟上，同一Id、Iq产生的电磁转矩关系并不会改变，因此相同转矩所需的电机相电流仍由Kt、磁链和电流分配决定。低母线真正压缩的是可用电压，重载启动时电流建立变慢，高速时又更容易被反电动势和电阻压降顶到电压边界，实际电流才会因此跟不上给定。

若输出机械功率保持相近，母线越低，直流侧输入电流通常越大，增加的是电源、线束和母线电容承担的电流，而不是同转矩下的电机相电流需求。电源内阻造成的进一步压降、栅极驱动欠压和MCU复位，也容易在低母线边界一起暴露。

Idc≈Pmechη Vdc

高母线会提高器件电压应力、开关损耗和dv/dt，共模干扰、Vds尖峰及绝缘压力更明显；同样的死区时间对应更大的平均电压误差，低速小电压控制也会更敏感。高速减速或外力拖动时，较高反电动势与回馈能量还会把母线推向过压边界。

比较高低母线时，应保持转速、轴端转矩和温度条件可比，同时区分相电流、直流侧电流、调制比和电压限幅。低母线下Iq_ref不变而实际Iq掉下去，重点查电压余量；实际Iq能跟上但输入电流上升，则主要是同功率下直流侧电流增加。

158. 量产下线时哪些参数和保护功能逐台标定、测试，哪些只做批次抽检？

▲ 面试回答

逐台标定的项目通常来自装配或传感器个体差异，并且会直接影响控制和安全，例如三相电流零偏、编码器电角度零位、机械零位以及扭矩传感器零点。电流增益或传感器增益是否逐台修正，要看器件公差和产品精度，不能为了掩盖异常装配而给每台机器写入完全不同的基础参数。

相序、极对数、编码器方向和正Iq转矩方向可以在下线工位逐台确认，但它们应当符合设计常量；发现不一致时应判不合格或返修。保护链的连通性同样要逐台检查，包括故障输入能否到达PWM硬件关断、栅极驱动故障能否被读取，以及STO、急停和抱闸反馈是否按设计动作；不必把器件推到破坏电流，可以用安全阈值、故障注入或内建测试验证整条链。

相电阻、磁链、Ld/Lq、齿槽、摩擦、减速器效率和完整热性能更适合按批次抽检，因为测试时间长，而且正常波动应由设计裕量覆盖。供应商、材料、结构或关键工艺发生变化，或者统计数据出现漂移时，应扩大样本，必要时把高风险项目临时升级为逐台检查。

每台产品的标定值、保护链结果和原始测试数据都要绑定序列号、硬件与软件版本、参数格式和工位设备，设备内参数包还要带版本与CRC。这样现场出现问题时，定位可以直接落到单机装配、具体批次或参数版本。

159. 客户现场偶发失速，远程阶段先抓哪些数据？

▲ 面试回答

远程阶段应优先取得故障前后的连续数据，停机后的单个故障码只能提供有限线索。先锁定设备序列号、硬件、软件和参数版本，再说明失速发生在启动、稳态突加载荷、无感切换、弱磁还是减速回馈阶段，后面的信号才有解释背景。

环形缓存至少要把运动链和电气链同时保留下来：位置或估算角、速度给定与反馈可以判断运动何时开始偏离，Id/Iq给定与反馈、Vd/Vq、母线和调制比则能看出电流是否已经碰到能力边界。观测器残差、编码器原始错误、各环限幅和状态机时间戳要与这些量使用同一时基，否则很难判断谁先发生。

分析时按事件顺序收窄范围：母线先下陷更像供电问题，Iq先到限幅而速度随后下降说明负载可能超过能力，角度残差先发散则优先查编码器或无感失锁。复现时按现场命令和负载顺序重放，并保留同样的触发条件和判据；只让样机最后“也停一次”，但前兆顺序不同，不能算复现了同一个问题。

160. 一个PMSM控制方案进入产品前，需要验证哪些内容？

▲ 面试回答

产品验证先证明控制性能和能力边界：从低速保持、重载启动到额定运行、高速弱磁、正反转和负载突变，都要给出电流、速度、转矩纹波、效率和响应时间。峰值能力要结合允许持续时间，连续能力则要一直运行到热稳态，不能只看短时间台架波形。

随后把高低母线、高低温、电机与传感器批次、负载惯量和最差冷却叠加到关键工况，确认电压、电流、热和稳定裕度仍然足够。高速回馈、急停、突然掉电和垂直轴故障还要把能量去向、制动器动作和最终机械状态说清楚。

保护不能只验证软件故障码，要通过安全的故障注入确认传感器、比较器、栅极驱动、PWM硬件关断和上层状态机能够连成完整链路。短路和严重过流由快速硬件处理，传感器、母线和失锁由软件管理，I²t与热模型负责持续过载，每项都要有明确动作、锁存和恢复条件。

进入量产前还要确认逐台标定、下线测试、批次抽检和参数追溯能够稳定执行，环境、振动、湿热、EMC和寿命试验则按任务谱与FMEA覆盖。软件、硬件或参数版本变更后，应根据影响范围回归相关边界，并确保现场日志能够保留故障前后的关键数据。

161. 接手一套新的PMSM项目，最先识别哪些技术风险？

▲ 面试回答

接手新项目时，先确认电机、驱动器和机械系统能否满足需求，再判断控制算法需要做到什么程度。持续与峰值转矩、最高转速、加减速时间和任务循环要先落到转矩—转速包络上，再用母线电压、电流上限、弱磁能力和冷却条件检查有没有明显缺口。

第二个风险集中在基础信号链，电流极性和标定、电机相序、编码器方向、极对数、电角度零位以及ADC到PWM的时序只要有一项错误，后面的PI、MTPA或无感算法都会被带偏。比较稳妥的做法是在低母线、低限流下把这些量逐项对应起来，并确认控制计算能够赶上PWM装载截止点。

功率和能量边界也要尽早闭合，除了短路和过流，还要考虑高速减速的回馈过压、堵转温升、传感器失效以及掉电后的机械状态。故障是否由硬件直接关断、软件怎样锁存和恢复、垂直轴有没有防坠路径，这些问题往往比正常工况的性能更早决定方案能否继续。

项目如果包含低速无感、深度弱磁、关节力控或高柔性负载，再把可观测性、参数随工况变化和机械共振列成专项风险。风险优先级可以按失效后果、发生概率和当前不确定性排序，每个高风险项都要对应一项能够尽早完成的试验和明确的退出条件。

第五部分　工程落地与专项问题

1. 嵌入式、辨识与高级控制

162. PMSM控制器的中断优先级怎么设计？

▲ 面试回答

会直接威胁功率器件或人员安全的故障优先级最高，但真正的快速关断最好由比较器、栅极驱动器或定时器Break在硬件里完成。故障中断只负责锁存来源、保存关键状态并阻止重新使能，不能等CPU进入中断以后才决定是否关PWM。

ADC/PWM控制中断属于最高等级的软件实时任务，它要在固定的PWM更新截止点之前完成电流读取、角度使用、FOC计算和占空比写入。编码器捕获或旋变解调如果决定本周期使用的角度，可以通过硬件同步、DMA或足够短的高优先级中断保证数据先于FOC就绪。

通信接收、系统Tick、日志和参数保存应放在更低优先级，CAN或串口中断只做快速入队，协议解析和格式化交给任务层。中断、DMA和后台任务共享参数或采样帧时，要使用双缓冲、原子快照或很短的临界区，避免FOC读到一半更新的数据。

优先级表定下来以后还要分析多个事件同时到达的最坏情况，实测FOC执行时间、抢占延迟、PWM截止余量和最大栈深。高优先级中断如果自身执行很长，系统仍然会出现控制抖动和低优先级任务饿死，所以优先级与每个中断的时间预算要一起设计。

163. 定点FOC中的Q格式怎么选？乘法、舍入和饱和怎么处理？

▲ 面试回答

Q格式要根据变量的最大物理范围和最小有效变化来选，通常先把电流、电压和磁链归一化到接近−1～1，再决定使用Q15还是Q31。角度更适合用无符号整数映射一整圈，PI积分、功率和多项乘加则需要比输入更宽的中间位宽。

两个Q15数相乘会得到Q30结果，恢复到Q15前要右移15位并做舍入，直接截断会形成累计偏差，负数也要使用正负对称的舍入规则。不同Q格式参与加减之前必须统一缩放，否则数值看起来没有溢出，物理量已经差了固定倍数。

乘加链的位宽应按最大输入、最大增益和最坏累加次数推算，中间量使用int32_t或int64_t，输出再做显式饱和，不能依赖有符号整数溢出后的自然回绕。PI积分、电压归一化、SVPWM和查表索引尤其要检查边界，饱和以后还要保证控制器能够正常退出，而不是长期卡在最大值。

定点实现可以与双精度浮点模型逐拍对比，覆盖最小信号、满量程、正负对称、角度跨圈和各级限幅。量化误差是否可接受不能只看单个变量，还要看多级运算累积后对Id、Iq、占空比和稳态转矩产生了多大影响。

164. 参数辨识为什么要避开电流和电压饱和？

▲ 面试回答

线性参数辨识成立的前提是激励能够真实施加到对象上，而且对象在这段幅值范围内可以近似看成参数不变。电压饱和会让控制器请求值与逆变器实际输出不一致，电流限幅会削平激励，磁饱和则会让电感和转矩增益随工作点改变，这三种情况都会破坏线性输入输出关系。

如果仍拿未限幅指令去拟合，算法会把削顶、限斜率和参数变化造成的响应变慢，错误地解释成更大的惯量、更长的时间常数或额外延迟。这样的模型可能把当前试验轨迹拟合得很好，换一个激励幅值或工作点就明显失效。

辨识过程中应记录最终施加电压、实际电流、调制比和限幅状态，激励既要高于噪声，又要留在线性区内。已经进入非线性的试验数据仍然有价值，可以用来建立增量电感图、逆变器压降模型或峰值能力边界，但不能与小信号数据混在一起拟合成一组通用线性参数。

165. PMSM模型的有效工作范围应该怎样说明？

▲ 面试回答

说明模型范围时，先要把模型边界讲清楚，也就是输入、输出、包含哪些动态以及哪些闭环已经被包在对象里面。比如速度模型的输入若是Iq_ref，就必须说明电流闭环是否包含在内；关节模型只写电机惯量时，也要明确减速器、负载柔性和外部接触都没有进入模型。

模型还要注明适用的温度、电流、转速、母线、采样周期、激励幅值和频率范围。固定R、Ld、Lq和磁链的dq模型在中低电流附近可能足够，高电流、热机、MTPA和弱磁区会受到温漂、磁饱和和交叉饱和影响；小信号模型只能描述工作点附近的动态，不能直接外推到电压、电流限幅后的大信号过程。

低速时死区、器件压降、电流零偏、摩擦和回差可能成为主要误差，高速时电压饱和、数字延迟、铁耗和反电动势谐波更明显，机械模态还会随负载惯量、安装刚度和减速器温度移动。因此同一套模型可以用于计算PI初值，却未必足以承担转矩估算、无感角度或预测控制。

交付模型时应同时给出用途、允许误差和超出范围后的处理方式，再用没有参与建模的工况检查时域和频域误差。模型在边界外是切换参数、进入查表、降低性能还是直接禁止运行，这部分也属于模型说明，不能只给一组R、L和J就算完成。

166. 死区和器件压降会产生哪些低次谐波？

▲ 面试回答

死区会让桥臂实际平均电压随相电流方向产生偏差，MOS导通压降和二极管压降又让误差随电流、温度和导通路径变化。相电流过零时误差符号发生切换，原本接近正弦的相电压会出现压扁和台阶，低速小电压工况尤其明显。

这种与电流符号相关的非线性会在相电流中产生5次、7次等低次谐波，经过Park变换后常表现为6倍电频附近的Id、Iq和转矩纹波。实际还会出现更高阶奇次分量，幅值取决于死区时间、最小脉宽、电机阻抗、电流过零斜率以及补偿量是否准确。

固定死区对应的等效电压误差大致随Vdc和tdead/Tpwm增加，器件压降则在低母线、小电流附近占比更突出。可以改变母线、负载和死区时间，比较相电流过零形状与dq频谱；若6倍电频纹波会随补偿符号或补偿幅值有规律地变化，基本能够把问题与死区和器件非线性对应起来。

167. 滑模控制用于PMSM时有什么优点和问题？

▲ 面试回答

滑模控制通过设计滑模面和切换律，让状态在有限时间内靠近指定轨迹，对进入控制通道的匹配扰动和部分参数变化具有较强鲁棒性。用于PMSM速度、位置或电流控制时，它在负载突变和模型参数变化下可能比固定参数PI恢复得更快。

主要代价是抖振，理想sign切换在数字系统中只能按有限采样和PWM频率执行，噪声与量化会让控制量在滑模面附近反复跳变，并传到电压、电流、转矩和机械噪声。切换增益太小无法压住扰动，太大又会增加纹波、EMI、器件应力和电压饱和概率。

边界层、sat或tanh函数、连续趋近律和高阶滑模都能降低抖振，但平滑越强，稳态误差或动态滞后通常越明显，高阶算法还会增加状态估计与计算要求。采样延迟和电压限幅也会破坏理想到达条件，因此参数不能只按连续理论计算后直接上机。

是否值得替换现有PI，可以在同一工况下比较负载阶跃、稳态误差、控制量峰值、电流纹波和CPU占用，并专门加入参数偏差和传感器噪声。仿真中抗扰更快、实机却出现明显啸叫或电流恶化时，通常说明鲁棒性收益已经被离散抖振和执行器边界抵消。

2. 保护与可靠性

168. 三相电流合理性检查一般包含哪些内容？

▲ 面试回答

三相电流检查应从原始采样通道开始，每一路都要看ADC码是否越过物理量程、零偏是否在标定窗口内，以及运行中有没有卡死、持续贴边或不合理跳变。这里保留原始码、DMA帧号和采样有效标志很重要，否则换算和滤波以后只看到一个异常电流值，很难区分真实过流、通道饱和还是数据帧问题。

三路独立传感器在同一时刻采样、方向和单位一致时，可以利用Ia+Ib+Ic接近零检查总体零偏、增益和同步性，阈值要包含传感器公差、ADC噪声以及可能的对地泄漏。若只有两路传感器，第三相由Ic=−Ia−Ib重构，再计算三相和必然得到零，这个结果没有独立诊断价值。

两电阻方案要分别监控两路原始通道的零偏、量程、变化率和数据更新状态，真正独立的硬件证据可以来自母线电流传感器、第三电流传感器、硬件过流比较器或下线已知电流工装。电压模型残差可以作为分析冗余，但它仍然使用相电流和电机参数，不能代替独立硬件诊断；通道交换、单路增益漂移和两路同时偏移也要分别检查，不能用重构后的三相电流彼此证明。

单、双电阻在有效矢量过短、开关振铃或两路采样时刻不一致时，本帧数据本身可能无效，所以合理性判断前要先确认采样窗口和重构条件。异常成立后再结合母线电流、桥臂状态和硬件保护结果决定是降级、锁存还是立即关断，避免用一帧无效样本触发错误保护。

169. 栅极驱动FAULT触发但软件电流不大，可能是什么原因？

▲ 面试回答

栅极驱动器检测到的Vds过流、DESAT或桥臂直通可能只持续几十纳秒到几微秒，而ADC只在固定PWM位置采样，软件电流又常经过滤波和降采样，所以日志中的电流不大，并不能排除真实的瞬时故障。还可能出现采样点正好避开尖峰，故障发生后PWM已经关闭，软件读到的只剩关断后的电流。

FAULT也可能来自驱动欠压、过温、米勒误导通、dv/dt或地弹造成的误触发，以及驱动寄存器配置与实际硬件不匹配。故障发生后应先读取并保存驱动器的锁存状态，清标志太早会把真正的来源丢掉。

复现时可以用FAULT或PWM Trip直接触发示波器，同时测高低边Vgs、Vds、相电流和驱动电源，并把故障前的PWM扇区、占空比、母线和原始ADC保留下来。若驱动器先报Vds或DESAT而软件始终没有采到峰值，重点应转向开关瞬态、栅极回路和检测消隐时间；继续降低软件电流阈值只会增加误报。

170. 母线欠压恢复后，驱动器能不能自动重新启动？

▲ 面试回答

母线电压恢复只说明供电重新出现，不代表驱动器已经具备安全输出转矩的条件，是否自动重启要由产品风险和上层控制协议决定。人员可接近设备、垂直轴或意外启动会造成危险的系统，欠压后通常锁存停机，等待人工或上位机重新授权。

允许自动恢复的产品也要经过完整状态机，确认母线稳定、预充与栅极驱动正常、温度和急停有效、参数与ADC自检通过，并判断转子当前是静止还是仍在旋转。静止时可以重新确认角度并受限启动，仍在旋转时要做飞车接管或等待停稳，不能把它当成普通零速起动。

重新使能前，PI、轨迹和观测器状态要清理或按当前状态预置，外部转矩指令也要重新校验并限斜率接管。母线在欠压门限附近反复波动时，应设置稳定时间、重试间隔和最大次数，超过次数后锁定故障，避免系统循环启停和反复冲击机械负载。

171. PMSM的铜耗怎样计算，铁耗和机械损耗如何通过试验估算与区分？

▲ 面试回答

对称三相绕组中，若Iphase,rms表示每相电流有效值、Rphase(T)表示同一温度下的物理每相电阻，总铜耗可以按下面的关系计算，电流谐波也要包含在RMS中。三角形接法或dq电流口径下，需要先换成一致的物理相量或等效模型参数，不能直接套用同一个系数。

PCu=3·Iphase,rms2·RphaseT

台架上同时测逆变器直流输入、交流端电功率和轴端机械功率，可以先把逆变器损耗与电机总损耗分开。电机空载运行时，扣除小电流铜耗后得到的仍是铁耗与轴承、密封、风阻等机械损耗的组合，单个空载点不能把两者唯一分开。

增加多个转速、温度和磁链水平的试验，再根据铁耗随电频率和磁密变化、机械损耗随转速和润滑状态变化的模型做联合拟合，可以得到较有依据的分量估计。断电拖动或滑行试验也只能提供额外约束，因为永磁体随转子旋转时仍会在铁心中产生损耗，不能直接把全部拖动损耗当成机械损耗。

若没有能够改变磁链的试验、独立机械损耗标定或可信的有限元和经验模型，报告中应保留“铁耗加机械损耗”的组合结果，并给出功率分析仪、转矩传感器和温度换算带来的不确定度。分离结果本质上依赖试验设计和模型假设，不能把一次简单滑行或空载试验写成唯一答案。

172. PMSM绕组到外壳的热模型怎么建立？

▲ 面试回答

绕组到外壳的热过程可以用两到三节点热阻热容网络描述，绕组、定子或壳体分别作为温度节点，铜耗注入绕组，铁耗按实际位置分配到定子，热量再经过绕组—定子—壳体—环境的路径传出去。节点越少越容易在线运行，但必须保留能够决定绕组热点和壳温延迟的主要时间常数。

参数可以通过多组恒定损耗的升温曲线和断电冷却曲线联合拟合，快段主要反映绕组附近的热容量和热阻，慢段更多由壳体、安装法兰和环境散热决定。风冷、液冷、安装姿态和环境温度都会改变外部边界，试验条件和模型参数必须一一对应。

绕组温度可以用埋置传感器或电阻温升法校核，壳体传感器更适合修正慢节点，二者都不一定等于真正热点。模型完成后用不同电流任务循环、转速和环境温度检查峰值与稳态误差，再根据预测热点做连续转矩降额和提前保护，同时给传感器误差、装配离散和老化留出余量。

173. PMSM系统的可靠性试验矩阵怎么设计？

▲ 面试回答

可靠性试验应从真实任务谱和FMEA出发，先把产品一生中会经历的转速、转矩、启停、回馈、温度、冷却和通电时间换算成主要应力，再根据失效严重度和发生概率确定优先覆盖的故障模式。这样得到的矩阵能够对应绕组绝缘、磁钢、轴承、功率器件、传感器和连接器的实际风险，而不是把所有环境条件机械全排列。

任务谱决定电气与热循环，FMEA再补充温度循环、振动、机械冲击、湿热、绝缘耐压、EMC和异常工况等验证。低母线重载启动、高母线高速回馈、零低速持续大转矩和最差冷却可以作为组合边界，但组合要有明确能量路径和失效机理，避免为了数量增加没有物理意义的工况。

每项试验都要说明样本量、持续时间或循环数、加速因子、监测量和通过判据，寿命类项目还要记录失效分布，不能只用一台样机跑过一次就判断可靠。判据除了功能是否正常，还应包含绝缘、温升、参数漂移、轴承状态、保护动作以及试验后的性能退化。

硬件、软件、关键供应商或制造工艺发生变化后，可以根据影响分析选择需要回归的任务谱和FMEA条目，并持续用现场数据修正试验权重。可靠性矩阵因此是一份随产品风险更新的验证计划，不是开发末期一次性填写的表格。

3. 量产与代码评审

174. 同型号PMSM换批后性能分散，怎样处理参数离散？

▲ 面试回答

同型号电机换批后出现分散，先要固定驱动板、软件、参数、母线、负载和温度，用同一套方法比较新旧批次，避免把测试条件变化误认为电机差异。重点看R、增量Ld/Lq、磁链、空载电流、齿槽转矩以及编码器零位和安装误差，并统计均值、离散范围和参数之间的相关性。

平均值接近并不代表控制一定能覆盖，可以从分布两端挑选高电阻、低磁链、低电感或高齿槽样机，再叠加冷机、热机、低母线重载启动和低速换向。电流环、弱磁、无感或补偿算法若只在典型样机上稳定，量产后仍会在边界组合上暴露问题。

对单个参数敏感时，可以使用温度修正、增益调度、参数分档或查表扩大覆盖范围；软件仍无法覆盖的离散则要回到来料规格、制造过程或下线筛选解决。量产判据应从一台样机的最佳参数变成允许参数窗口和性能窗口，并持续监控批次趋势是否接近边界。

175. 标定参数怎样做版本管理和CRC校验？

▲ 面试回答

标定参数应作为一个有固定格式的参数包管理，头部至少能识别数据结构版本、产品与硬件版本、有效长度、电机或序列号和递增版本，CRC则覆盖会影响解释方式的关键头部以及全部有效载荷。这样既能发现存储损坏，也能阻止旧软件把新布局按错误偏移读取。

写入过程可以采用A/B双分区，后台先把新参数写到非活动区，回读并通过CRC和范围检查以后，再原子切换有效标志；中途掉电时，系统仍能回退到上一份完整参数。每次写入还应保留来源和版本，方便问题追溯到具体标定工具、软件和电机。

启动时除了校验CRC，还要检查魔数、长度、版本兼容以及硬件和电机身份，结构升级通过明确的迁移函数转换，无法迁移时使用受控默认值并要求重新标定。编码器零位、电流增益和保护阈值这类安全相关参数一旦缺失或身份不匹配，应禁止PWM，而不是静默沿用另一台设备的数据。

176. 下线工位怎样自动检查相序、方向、极对数和电角度零位？

▲ 面试回答

下线检查可以从不产生转矩的项目开始，先测三相线间电阻、电流零偏和绝缘，再在转子锁住、低母线限流条件下，对AB、BC、CA成对注入小直流电流。稳态直流电流方向不依赖转子磁极位置，可以把逆变器输出相、物理线束和原始ADC通道逐一对应起来，比单个固定αβ矢量下看相电流符号更可靠。

相和采样映射确认以后，可以让定子电流矢量以很低的电角频率连续正向旋转，观察编码器机械角是否按约定方向变化，再反向旋转做对称检查。单个静止矢量只能把转子吸到某个轴线附近，三相电流符号还会受初始转子位置和磁阻影响，无法单点判断相序和机械旋向。

极对数和零位可以利用多个机械角度共同拟合电角关系：

θe=sdir·p·θm+θoffset

工位可以外拖转子一整圈，同步记录编码器机械角和三路线反电动势：电周期数量给出极对数，线电压相位的先后关系与编码器方向共同确定电气相序和电角正方向。随后在多个机械位置锁转，用受限小电流扫描定子电流角，寻找零转矩或Iq接近零的位置并拟合θoffset；零转矩点存在π模糊时，再用受限正、负Iq的转矩方向确定磁极性。任一步骤失败都应关PWM并保存原始电流、机械角、线电压和工位版本。

177. 实验室参数怎样转成量产参数？要保留哪些余量？

▲ 面试回答

实验室参数转量产前，要在多台电机、驱动板和编码器上用冻结的软件与测试条件复测，覆盖批次、冷热机、母线、负载和冷却差异。单台样机调出的最优值应拆成控制增益、逐台标定量和保护阈值，三类参数的余量来源并不相同。

控制增益要按最差对象参数和总延迟检查稳定裕度，电压指令要为母线纹波、死区和调制非线性留空间，电流与转矩限制则要覆盖采样误差、Kt离散、磁饱和和热衰减。保护阈值还要把检测延迟、传感器公差、器件SOA和热点估算误差算进去，并尽量让软件降额早于硬件极限动作。

量产窗口需要用边界样机、组合极限、寿命和故障注入共同确认，不能只在典型样机上留一个经验百分比。若一组参数确实覆盖不了离散，可以逐台标定、批次分档或在线修正，不能通过放宽过流、过温和退磁边界来掩盖一致性问题。

178. 换一批PMSM后效果变差，怎样设计交叉替换试验？

▲ 面试回答

交叉替换的关键是把电机、驱动板和参数包拆成独立因素，并保留一套已经验证的旧电机、旧板和旧参数作为基准。所有组合使用同一电源、负载、温度、机械安装和测试脚本，过程中不临时重新调参，否则故障是否跟随对象移动会被掩盖。

可以先固定旧板和旧参数，只交换新旧电机，问题若跟随电机移动，再比较R、Ld/Lq、磁链、齿槽、编码器安装和机械尺寸。随后固定同一电机与参数交换新旧驱动板，若问题跟随板卡，就把范围收缩到电流采样、母线、栅极波形、死区、元件公差和硬件版本。

参数因素则在同一电机和板卡上切换新旧参数包，核对CRC、单位、温度口径和标定身份，确认差异来自控制参数还是错误数据。单因素均未复现时，再补充必要的电机×板卡×参数组合寻找交互效应，组合范围由前面的单因素结果决定。

每组都保存原始相电流、Id/Iq、Vd/Vq、角度、母线、温度和软件版本，再根据故障是否随电机、板卡或参数移动形成结论。交叉试验的目标是定位变化来源，定位完成以后再决定重新标定、修硬件还是收紧来料规格。

179. 评审一套PMSM控制代码，通常沿哪些链路检查？

▲ 面试回答

评审FOC代码时，可以先准备一组固定的ADC、母线和角度数据，让控制算法逐拍运行，并把电流换算、Clarke/Park结果、PI输出、前馈电压和最终占空比与离线模型对应起来。固定比例误差通常与单位、基值或变换系数有关，问题只在角度跨界或扇区切换时出现，则可以继续检查角度回绕、SVPWM扇区和最小脉宽处理。

数值结果能够对上以后，再回到目标MCU检查真实时序，ADC要在有效电流窗口触发，DMA交付的是同一拍完整数据，Park变换使用的角度与采样时刻对应，最终比较值还要在PWM装载截止点前写入。用GPIO和周期计数器把ADC触发、中断入口、计算结束和PWM更新标出来，可以直接看到最坏执行时间以及偶发抢占是否让控制延迟多出一拍。

随后检查电压、电流和积分状态经过限幅以后能否正常退出，弱磁、停机和模式切换时参考值是否连续，编码器超时、DMA半帧和参数越界又会不会把错误数据继续送进控制链。硬件过流应直接封锁PWM，软件则保存故障前后的关键数据并管理恢复过程，这些异常输入可以固定成离线回放和故障注入用例，以后修改控制代码时重复执行。

4. 真实项目与频响追问

180. DOB的设计原理是什么？名义模型和Q滤波器分别起什么作用？

▲ 面试回答

DOB通常把负载转矩、摩擦、参数误差以及没有建进模型的动态统一折算到对象输入端，控制器再根据实测输出和名义模型反推出实际需要的输入，与已经施加的控制量作差以后，就得到这部分等效扰动的估计值；估计结果以相反方向补到转矩或电流指令中，外部负载变化对速度和位置的影响就会减小。

ds=QsPn-1sys-us

us=ucs-ds

名义模型Pn(s)决定了扰动估计的基础比例和动态，模型越接近真实对象，中低频补偿越准确；模型逆运算需要满足可实现和稳定的条件，纯延迟、非最小相位零点以及没有建模的高频模态不能直接求逆，因此通常只对能够可靠描述的部分做逆模型。

Q滤波器把逆模型限制成可实现的低通结构，同时挡住编码器噪声和未建模高频动态进入补偿通道，低频范围内Q接近1时可以充分估计慢变负载，高频逐渐衰减后则为噪声、延迟和机械共振留出余量。Q的截止频率通常低于电流环有效带宽和主要机械共振，并高于希望抑制的扰动频率，参数定下来以后可以施加已知负载阶跃，检查扰动估计的方向、建立时间以及补偿前后的速度跌落。

181. DOB为什么能够提高机械臂的等效刚度？这样做有哪些代价？

▲ 面试回答

机械臂受到外力以后，关节位置会在传动弹性、摩擦和控制误差的共同作用下产生偏移，DOB把这部分影响估计成关节侧扰动，并快速增加相反方向的补偿转矩，因此同样的末端外力造成的位移会减小，从外力与位移的关系看，整臂表现出的闭环等效刚度就提高了。机械结构本身的刚度没有变化，改变的是控制系统在DOB带宽范围内抵抗扰动的能力。

DOB带宽继续提高以后，编码器噪声、摩擦模型误差和未建模柔性也会进入补偿转矩，关节可能出现电流纹波、啸叫或高频振动；机械臂接触环境时，真实外力同样会被控制器当成扰动抵消，整机虽然更“硬”，回驱性、柔顺性和力控稳定裕度也会随之下降。

整臂刚度的提升最终还受电流环带宽、可用转矩、减速器柔性和结构共振限制，电流或电压进入饱和以后，DOB计算出的补偿也无法完整实现。台架上可以在几个典型姿态施加已知末端力，比较补偿前后的末端位移，同时记录关节Iq、扰动估计值和振动频谱，确认低频变形确实减小，并且没有把噪声和机械模态放大。

182. 项目中的电流环和速度环带宽分别是多少？怎样判断理论值与实测值是否一致？

▲ 面试回答

项目里的带宽数字要和PWM频率、控制周期、测试工况以及采用的带宽定义一起说明，否则不同平台之间没有可比性。电流环的理论值可以由R、L对象、PI参数和总延迟得到，速度环则要在已经闭合的电流环基础上，把转矩常数、惯量、阻尼和速度PI放进同一个模型，两层带宽需要留出足够间隔，使速度环不会把电流环的极点和延迟直接带入交越区。

实测电流环时，可以在锁转或稳定低速下给Id_ref或Iq_ref加入不会触发限幅的小幅正弦激励，得到参考电流到实际电流的幅值和相位；测速度环时保持电流环闭合，在稳定转速附近加入小幅速度扰动，再计算速度给定到速度反馈的频率响应。闭环幅值相对低频下降3 dB的位置可以作为跟踪带宽，开环交越频率和相位裕度则需要通过环路注入或等效重构得到，两种口径要分别说明。

理论值与实测值应当在同一输入位置、同一负载和同一滤波条件下比较，实测带宽明显偏低时，采样与PWM延迟、反馈滤波、参数偏差以及机械共振都会进入结果。面试时应直接报出自己项目的理论设计值、实测值和测试条件，并说明两者存在差异时是怎样定位的，具体数字需要换成项目真实数据。

183. 扫频时怎样采集输入输出数据，并得到系统的幅频和相频特性？

▲ 面试回答

扫频前要先确定激励加在什么位置，以及希望辨识的对象包含哪些闭环，例如测电流闭环时，正弦或chirp可以加在给定斜坡之后、PI比较点之前，同时记录实际注入量、反馈电流、控制电压和限幅状态。输入与输出使用同一时钟同步采集，采样频率需要覆盖最高分析频率，并为每个频点保留足够的稳定周期，避免把启动过渡和通信抖动混进频响。

逐点正弦扫频可以在每个频率稳定以后，用正余弦拟合或同步解调得到输入、输出的基波幅值和相位，两者相除便得到该频点的增益和相位差；chirp或PRBS一次覆盖较宽频段时，通常对分段数据加窗并计算FFT，再由输入输出的自功率谱和互功率谱估计频率响应。

Gjω=YjωUjω

激励幅值要高于传感器噪声，又要避开电流、电压和速度限幅，扫频过程中一旦工作点明显漂移或响应随激励幅值改变，线性频响的前提就已经被破坏。处理完成后还可以检查相干函数、重复扫频结果和时域回放，确认得到的增益峰、相位变化和共振频率能够在同一组原始数据中复现。

184. 速度环扫频的激励幅值怎么定？转速变化后，实测带宽为什么可能变化？

▲ 面试回答

速度环扫频的幅值没有固定比例，选择时要让速度响应明显高于测速噪声和量化台阶，同时保证Iq、Vq以及速度指令仍处在线性范围内。电机额定转速为3000 r/min时，如果工作点已经接近额定上限，正弦扰动的正半周很容易超过允许转速或进入深度弱磁，因此可以降低中心转速，或者根据剩余速度和电压余量缩小激励幅值，而低速受到静摩擦和测速量化影响时，幅值又需要适当增加才能获得足够信噪比。

同一套速度PI在理想线性模型中的带宽基本由惯量、转矩增益和控制参数决定，实机工作点变化以后，低速区的摩擦、回差和测速分辨率会改变反馈质量，高速区的反电动势和弱磁则会压缩电压余量，使实际Iq难以完全跟随速度环给定；负载惯量、结构刚度和机械共振也可能随姿态与转速变化，所以不同转速下测到的频率响应未必完全重合。

比较不同转速下的速度环带宽时，应保持负载、母线、温度和激励口径一致，并同步记录速度给定与反馈、Iq_ref与Iq、Vq以及调制比，确认测试过程没有碰到电流和电压限幅。这样得到的变化才能说明速度工作点确实影响了环路，而不会把激励幅值、供电下陷或测试条件变化误认为带宽变化。

更新记录

版本：v1.3　日期：2026-08-27　更新：完成最后一轮工程化修订；调整齿槽转矩、R/L与惯量辨识、磁链图测量、频谱定位、谐波补偿和代码评审。

版本：v1.2　日期：2026-08-27　更新：新增5道真实面试追问，题库扩展至187题，覆盖DOB设计、整臂刚度、环路带宽与扫频数据分析。

版本：v1.1　日期：2026-08-27　更新：完成第80—182题口述化重写与技术复核；修正弱磁、无感、DMA、STO、参数测量和代码边界，统一重点词与公式格式。

版本： v1.0　日期： 2026-08-18　更新： 完成182题正式版；重写面试指导、自我介绍、项目准备和招聘沟通；代码题统一后置。

后续只记录会影响目录结构、题目范围、技术结论或回答标准的改动。

第六部分　代码题

185. 给你20分钟，手写一个窗口长度可配置的滑动平均滤波器，输入为int型ADC值、输出为float，单次更新时间复杂度为O(1)。

▲ 面试回答

滑动平均不需要每次重新遍历整个窗口，只要保存窗口中的旧数据和一个运行总和。新数据进来时减掉最旧值、加上新值，再把索引向前移动一格，单次更新就是O(1)。

#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#define MA_MAX_WINDOW 128U

typedef struct {
    int32_t  buffer[MA_MAX_WINDOW];
    int64_t  sum;
    uint16_t window;
    uint16_t index;
    uint16_t count;
} MovingAverage;

bool MA_Init(MovingAverage *f, uint16_t window)
{
    if ((f == 0) || (window == 0U) ||
        (window > MA_MAX_WINDOW)) {
        return false;
    }

    f->sum = 0;
    f->window = window;
    f->index = 0U;
    f->count = 0U;

    for (uint16_t i = 0U; i < window; ++i) {
        f->buffer[i] = 0;
    }
    return true;
}

float MA_Update(MovingAverage *f, int adc_value)
{
    if ((f == 0) || (f->window == 0U) ||
        (f->window > MA_MAX_WINDOW)) {
        return 0.0f;
    }

    if (f->count == f->window) {
        f->sum -= f->buffer[f->index];
    } else {
        ++f->count;
    }

    f->buffer[f->index] = (int32_t)adc_value;
    f->sum += (int64_t)adc_value;

    ++f->index;
    if (f->index >= f->window) {
        f->index = 0U;
    }

    return (float)f->sum / (float)f->count;
}

窗口还没有填满时，平均值应除以count，否则把尚未进入窗口的位置当成0，会让启动阶段的结果偏小。累加器位宽要按“最大输入×最大窗口长度”检查，不能因为单个ADC值只有12位或16位，就默认32位总和一定够用；窗口长度如果允许运行中修改，应该重新初始化或单独设计平滑切换，不能直接改结构体中的window。接口使用int前还要确认目标编译器的int范围能够覆盖ADC原始码，若16位平台需要接收0～65535的无符号ADC值，应改用uint16_t或先提升到int32_t。

186. 现场手写一个增量式PI控制器，要求包含输出限幅和抗饱和处理。

▲ 面试回答

增量式PI每次计算的是控制量相对上一拍的变化，再累加到已经实际输出的结果上。Ki按连续域积分增益保存时，离散增量中要乘控制周期Ts：

Δuk=Kpek-ek-1+KiTsek

#include <stdbool.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    float kp;
    float ki;
    float ts;
    float out_min;
    float out_max;
    float prev_error;
    float internal_output;
    float output;
} PI_Incremental;

static float clampf(float x, float low, float high)
{
    if (x > high) return high;
    if (x < low)  return low;
    return x;
}

bool PI_IncInit(PI_Incremental *c,
                float kp, float ki, float ts,
                float out_min, float out_max,
                float initial_output, float initial_error)
{
    if ((c == 0) || !isfinite(kp) || !isfinite(ki) ||
        !isfinite(ts) || !isfinite(out_min) ||
        !isfinite(out_max) || !isfinite(initial_output) ||
        !isfinite(initial_error) || (ts <= 0.0f) ||
        (out_min >= out_max)) {
        return false;
    }

    c->kp = kp;
    c->ki = ki;
    c->ts = ts;
    c->out_min = out_min;
    c->out_max = out_max;
    c->output = clampf(initial_output, out_min, out_max);
    c->internal_output = c->output;
    c->prev_error = initial_error;
    return true;
}

float PI_IncUpdate(PI_Incremental *c,
                   float reference, float feedback)
{
    if ((c == 0) || !isfinite(reference) ||
        !isfinite(feedback)) {
        return (c == 0) ? 0.0f : c->output;
    }

    const float error = reference - feedback;
    const float du_p = c->kp * (error - c->prev_error);
    const float du_i = c->ki * c->ts * error;
    const float base = c->internal_output + du_p;
    const float proposed = base + du_i;

    if (!isfinite(base) || !isfinite(proposed)) {
        return c->output;
    }

    if (((proposed > c->out_max) && (du_i > 0.0f)) ||
        ((proposed < c->out_min) && (du_i < 0.0f))) {
        c->internal_output = base;
    } else {
        c->internal_output = proposed;
    }

    c->output = clampf(c->internal_output,
                       c->out_min, c->out_max);
    c->prev_error = error;
    return c->output;
}

这里把未限幅控制器状态与执行器实际输出分开保存，比例增量始终作用在连续的内部状态上；积分会让候选值继续进入同方向饱和时，本拍只更新比例增量。代码至少要覆盖持续上限、持续下限、误差同号减小、误差反向、非对称限幅和模式接管，并确认饱和退出时不会冲向另一侧限幅。模式切换时把internal_output和output初始化成当前执行器输出，prev_error设成当前误差；若程序中保存的已经是KiTs，控制周期变化时也不能再重复乘Ts。

187. 手写一个一阶IIR低通滤波器，并说明滤波系数和截止频率的关系。

▲ 面试回答

下面采用y[k]=a·y[k−1]+(1−a)·x[k]的写法，a越接近1，历史值占比越大，波形更平滑，响应和相位滞后也更明显；a越小，输出越快跟随输入。若代码写成y+=α(x−y)，两种系数满足α=1−a。

yk=a yk-1+1-axk,   0≤a<1

#include <stdbool.h>
#include <math.h>

typedef struct {
    float a;
    float state;
    bool initialized;
} IIR1_LowPass;

bool IIR1_Init(IIR1_LowPass *f, float a)
{
    if ((f == 0) || !isfinite(a) ||
        (a < 0.0f) || (a >= 1.0f)) {
        return false;
    }

    f->a = a;
    f->state = 0.0f;
    f->initialized = false;
    return true;
}

float IIR1_Update(IIR1_LowPass *f, float input)
{
    if ((f == 0) || !isfinite(input)) {
        return (f == 0) ? 0.0f : f->state;
    }

    if (!f->initialized) {
        f->state = input;
        f->initialized = true;
    } else {
        f->state = f->a * f->state
                 + (1.0f - f->a) * input;
    }
    return f->state;
}

工程上常用a=exp(−2πfcTs)把连续一阶低通的极点映射到离散域，这个关系准确保留连续时间常数，但不保证数字滤波器在fc处严格为−3 dB。只有fc远低于采样频率时，两种口径才近似一致；随着fc接近Nyquist频率fs/2，偏差会明显增大。

a=e-2π fcTs

如果要求fc严格对应数字滤波器的−3 dB频率，应先保证0<fc<fs/2，并令Ωc=2πfcTs，再按下面的关系计算a。参数工具应拒绝超出Nyquist范围的输入，并检查最终系数满足0<a<1；采样周期改变后也要重新计算，滤波器放进电流或速度反馈时，还要把相位滞后计入闭环裕度。

a=2-cosΩc-2-cosΩc2-1