电控技术面试指南

目录

面试准备

如何做自我介绍

一个项目要准备到什么程度

如何写招聘软件的打招呼用语

使用说明

- 第一部分　PMSM与电机控制基础

- 第二部分　控制、硬件与工程实现

- 第三部分　定量分析与综合场景

- 第四部分　进阶控制与岗位专项

- 第五部分　工程落地与专项问题

- 第六部分　代码题

如何做自我介绍

自我介绍的作用是让面试官在较短时间内知道：你主要做什么、真正做过什么以及接下来可以从哪里深入。内容围绕应聘岗位筛选，简历已经写清的经历不必逐条复述。

建议准备60—90秒，可以按四部分组织：

- 身份与方向：学校或公司、专业或工作方向、目标岗位；

- 技术主线：长期投入的方向，例如PMSM控制、无感、伺服、关节模组或嵌入式驱动（可针对具体公司做针对性的修正）；

- 代表项目：项目目标、个人职责、核心实现、难点和最终结果；

- 追问入口：说明最熟悉的两项内容，让面试官知道后面可以从哪里继续问。

代表项目只需要讲清五件事：产品解决什么问题、本人负责什么、方案怎么实现、处理过什么异常、最后达到什么结果。本人主导、独立实现、参与联调和使用团队已有模块要按真实情况说明。

项目结果暂时没有完整量化数据时，可以说明测试方法、观察波形和目前验证范围，结论与实际进度保持一致。

自我介绍里保留两个技术入口即可，要求与岗位相关、确实做过，并且能够继续回答原理、实现、参数和验证。

应届生模板

面试官您好，我叫[姓名]，目前是[学校][专业][学历]，主要方向是【PMSM控制和嵌入式驱动】。有过【X】段实习经历，在【XX】公司担任【XX职位】，主要做的项目是【背景、责任、成果】，研究生阶段做过[项目名称]，项目目标是[应用目标或指标]，我主要负责[个人模块]，使用[MCU、驱动平台和编码器]完成了[核心功能]。这次应聘贵司的[岗位名称]，我觉得我的优势在于我的【实习/项目/研究】经历和岗位高度匹配，并且我【动手能力强/基础扎实】，有信心能够胜任这个岗位的工作。

有工作经验模板

面试官您好，我有[年限]年的电机控制或驱动开发经验，主要负责[产品方向]。最近在[项目或产品]中承担[模块和职责]，系统采用[核心方案]，主要指标是[关键指标]。其中比较有代表性的问题是[技术难点]，通过[关键动作]完成定位和修改，结果是[量化结果或验证结论]。这次应聘贵司的[岗位名称]，我觉得我的优势在于我的【实习/项目/研究】经历和岗位高度匹配，并且我【动手能力强/基础扎实】，有信心能够胜任这个岗位的工作。

一个项目要准备到什么程度

面试的第一关是检验你是否真的做过简历上的项目，如果这一关你直接卡壳或者明显错误，那整个印象就会大打折扣。

项目准备完成的标准，是简历中写到的内容都能继续展开，包括硬件配置、控制算法、软件实现和测试结果能够互相对应。

1. 项目背景与目标

要能说明产品用在什么场景、控制什么电机、解决什么问题，以及项目处于样机、交付还是量产阶段。

2. 硬件与系统配置

需要记清项目对应的MCU型号、主频、PWM和ADC资源；电机类型、功率、极对数、转速、转矩及主要参数；母线电压、功率器件、栅极驱动和电流采样方案；编码器型号、分辨率、接口、更新周期和安装位置；PWM频率、ADC触发位置和各控制环周期；CAN、SPI、UART、RS485或EtherCAT等通信方式。包括项目中真正使用过的器件、引脚、频率和配置要能准确说出来。

3. 软件架构

要能够画出完整框图，并沿信号流说明电流和位置怎样采集（这个是重点中的重点，据我所知，一半以上的都会问，必须非常熟悉），数据经过哪些换算，FOC在哪个中断执行，电流环、速度环和位置环怎样分频，最终如何更新PWM。

状态机、保护、通信、参数和日志之间是什么关系，每个本人负责模块的输入、输出、执行周期和异常处理也要准备清楚。

4. 算法原理与实现过程

简历中写到的算法，要能说明为什么采用、解决什么问题、从输入到输出经过哪些计算、关键公式和参数代表什么、连续算法怎样离散并写进程序，以及限幅、积分饱和、滤波和延迟怎样处理。

参数是根据模型计算、系统辨识还是台架整定得到，也要能够说明。推导不需要逐行背诵，但要能从基础模型得到主要结论，并说清结论怎样进入代码。

5. 上机调试过程

要能讲清第一次上电后的验证顺序，例如先检查电源和保护，再标定电流零偏，确认相序、采样极性、编码器方向和电角度零位，随后依次闭合电流环、速度环和位置环。

至少准备一个本人处理过的问题，包括现场现象、保存的数据、最初判断、对照试验、最终修改和复测结果。

6. 测试方法与实际结果

项目结论要有测试依据。需要记住使用什么仪器、测试条件是什么、采集哪些信号，以及最终得到什么结果。

例如测试电流环带宽时采用什么激励，测试最高转速时母线和负载是多少，温升测试的环境温度、运行时间和任务周期是什么。

7. 个人职责与项目边界

主导设计、独立实现、参与联调和使用团队已有方案要按真实情况说明。项目目前还有哪些限制、哪些工况没有充分验证，也要提前整理清楚。

每个项目可以准备一张项目参数表和一张问题复盘表。参数表记录硬件、软件、算法和控制周期；问题复盘表记录现象、数据、排查、修改和验证。

如何写招聘软件的打招呼用语

招聘方需要在一段话里看到技术方向、相关经历、代表项目、个人职责和落地结果。最有分量的经历放在前面，第二段经历补充算法深度或岗位相关性，最后归纳与岗位直接相关的能力。

[技术方向和学历]，有[X段相关实习或项目经历]。在[公司或项目A]负责[控制对象和个人职责]，完成[实机、指标或量产结果]；此前在[公司或项目B]负责[专项工作]，处理过[关键算法或工程问题]。熟悉[岗位相关技术链路]，具备从[起点]到[结果]的完整经验。对贵司[岗位名称]感兴趣，期待交流。

举例：

电机控制方向硕士（双非这么写，有学历就写最高学历），两段电控实习经历。在xxx负责xxx电机控制算法并完成量产落地；此前在xxx负责机器人关节伺服的高精度力控，完成xx算法（比如参数辨识和转矩脉动抑制），并参与xxx项目。熟悉FOC从底层配置到应用层联调，具备算法设计、实机调试和量产落地经验。对贵司职位很感兴趣，期待交流。

字数受限时，优先保留方向、最有分量的项目、个人职责和结果，别写什么性格评价、课程和重复工具名称。投无感岗突出观测器、PLL和启动切换；投伺服或关节岗突出辨识、补偿、力矩控制和机械问题，每个字都要斟酌，每个字都非常重要。

本手册使用说明

这份手册面向电机控制算法、伺服驱动、无感控制、机器人关节模组和嵌入式驱动岗位，内容以PMSM控制为主线。

技术面试通常分为四部分：确认项目真实性、检查基础是否扎实、根据岗位继续深入、考察工程问题和项目判断能力。

准备时先熟练掌握基础部分，再根据目标岗位选择进阶和专项内容。基础题需要表达准确、简洁；

当然，题目这么多我不会让你一字不落的背下来，重点是，你掌握了这些，基本上不管问到什么问题你都能有话说，不至于卡壳，（一个非常重要的面试技巧就是，即使面试官问的你不太会，或者只会一点，但是只要你脑子里有东西，你就能够把问题绕到你能说的地方来，不至于冷场，这里的问题基本上每个部分都涵盖了，不说多么深入，但是至少能够让面试官觉得你是有点东西的。）

控制和工程题要把因果关系讲完整；涉及个人项目时，替换成自己真正使用过的参数、平台和调试经历。

项目深挖可以按现象、数据、判断、验证、修改、复测整理，每个项目至少准备一到两个真实问题。

这份文件对付费的会员会长期更新、修正且持续推送，每个会员有专属的授权码，只要我发现被分享或者专卖，一定会追责到底，并且你最好希望以后找工作的时候别遇到我认识的人。

第一部分　PMSM控制基础

1. 电动机和发电机的基本原理是什么？常见电机怎么分类，又各自有什么特点？

▲ 面试回答

电机的基本原理主要涉及安培力和法拉第电磁感应。

作为电动机运行时，定子绕组通入电流以后，载流导体在磁场中受到电磁力，多根导体产生的电磁力共同形成转矩，推动转子和负载旋转，完成电能到机械能的转换。

作为发电机运行时，外部机械系统带动转子旋转，绕组中的磁链发生变化并产生感应电动势。如果外部回路形成电流，电能可以送回直流母线、制动电阻或其他负载，完成机械能到电能的转换。同一台PMSM在驱动和回馈制动过程中，就会在这两种状态之间切换。

按照结构和工作原理，常见电机可以简单分为：

- 直流有刷电机：依靠电刷和换向器完成机械换向，控制简单，但电刷会磨损；

- 异步电机：转子与定子旋转磁场之间需要存在转差，转子才能感应出电流并产生转矩；

- 同步电机：稳定运行时转子磁场与定子旋转磁场保持同步，PMSM就属于这一类；

- 步进电机：定子磁场按固定步距变化，转子逐步跟随，常用于低速定位。

PMSM使用永磁体建立转子磁场，没有电刷和转子励磁铜耗，通常具有较高的功率密度、效率和可靠性。配合编码器和FOC以后，可以通过Iq快速调节电磁转矩，并建立电流、速度和位置三环，所以比较适合伺服和机器人关节对小体积、大转矩、快速响应、低速平稳和高定位精度的要求。

2. 机械角度、电角度和极对数是什么关系？编码器角度怎么转换成FOC使用的电角度？

▲ 面试回答

机械角度描述转子在物理空间中实际转过的位置。转子旋转一整圈，对应360°机械角度，也就是2π机械弧度，这个角度可以直接由编码器测得。

电角度描述转子磁场在一个电周期内的位置。电机有p个极对时，转子每旋转一圈机械角度，磁场会经历p个电周期，因此两者的基本关系是：

θe= p·θm

实际FOC中还要考虑编码器方向和磁极零位，所以程序通常写成：

θe= sdir·p·θm+ θoffset

其中direction用于统一编码器正方向与电机正方向，θoffset表示编码器机械零位与转子d轴之间的偏置。计算完成后，再把电角度限制到0～2π，用于Park变换、反Park变换和角度相关的前馈计算。

极对数配置错误时，计算电角度与真实转子磁场的偏差会随着转子转动不断变化，电流可能出现周期性振荡，电机也难以稳定输出转矩。零位偏置错误时，Id和Iq会发生串轴，同样的电流产生的有效转矩下降，严重时还会出现反转或过流。因此极对数、方向和零位需要分别校准。

3. PMSM的电磁转矩由哪几部分构成？SPMSM和IPMSM在结构和转矩特性上有什么区别？

▲ 回答思路

从完整转矩方程出发，再把转子结构、电感差和两部分转矩对应起来。这样既能解释SPMSM为什么常用Id=0，也能说明IPMSM为什么可以使用MTPA。

▲ 面试回答

PMSM的电磁转矩主要由永磁转矩和磁阻转矩组成。在常见的功率不变坐标变换、相电流峰值定义下，转矩方程可以写成：

Te=32·p·ψf·Iq+ Ld-Lq·Id·Iq

其中p是极对数，ψf是永磁磁链，Ld、Lq分别是d、q轴电感。第一项ψf·Iq是永磁转矩，第二项(Ld−Lq)·Id·Iq是磁阻转矩。

SPMSM的磁钢安装在转子表面，气隙相对均匀，d、q轴磁路差异较小，因此通常有Ld≈Lq。这样磁阻转矩项接近零，电磁转矩主要由永磁磁链和Iq产生。基速以下如果暂时忽略损耗优化和磁饱和，Id一般给0，Iq直接控制转矩。

IPMSM的磁钢嵌在转子铁芯内部，d、q轴磁路不对称，通常有Lq>Ld。在正转矩、Iq为正的常用符号约定下，给定适量负Id以后，(Ld−Lq)与Id都为负，磁阻转矩项为正，可以与永磁转矩叠加。

因此，IPMSM可以通过MTPA在相同电流下得到更大的转矩，或者在相同转矩下减小电流和铜耗。它的凸极性还会影响弱磁和MTPV控制。实际电机的Ld、Lq和ψf会随电流、温度、磁饱和及交叉饱和变化，高性能控制通常会使用参数地图或查表，而不是一直使用固定参数。

4. 反电动势常数Ke和转矩常数Kt分别表示什么？两者怎么换算？

▲ 面试回答

Ke描述转速与反电动势之间的关系，Kt描述电流与电磁转矩之间的关系。理想电机中，电磁功率与机械功率相等：E·I=T·ω。如果电压、电流和角速度采用完全一致的标量定义，Ke使用V/(rad/s)，Kt使用N·m/A，两者可以得到相同的数值。

实际数据手册的口径往往不同。Ke可能采用线电压有效值、相电压峰值或V/krpm，Kt可能按相电流有效值、峰值或Iq定义。换算时要先确认线量和相量、峰值和有效值，再把r/min换成rad/s；使用电角速度时还要处理极对数。完成这些统一后，再根据能量关系或所用的PMSM转矩方程计算Kt。

所以看到Ke和Kt数值对不上时，先查参数定义。直接套一个固定除数，很容易差√2、√3或极对数。

5. Clarke变换和Park变换有什么作用？dq轴方程怎么解耦？

▲ 回答思路

Clarke变换把三相量投影到静止两相坐标系，Park变换再转到与转子同步的坐标系。得到dq模型以后，利用已知的转速、电流和电机参数补偿交叉耦合与反电动势。

▲ 面试回答

Clarke变换把满足Ia+Ib+Ic=0的三相电流变成静止αβ坐标系中的两个正交分量，信息没有丢失。变换以后Iα、Iβ仍是交流量。Park变换再利用转子电角度旋转坐标系，使d轴对准转子磁链。稳态时Id、Iq接近直流量，可以分别用PI控制。

按照常见符号约定，PMSM的dq轴电压方程为：

Vd=R·Id+Ld·dIddt-ωe·Lq·Iq

Vq=R·Iq+Lq·dIqdt+ωe·Ld·Id+ωe·ψf

d轴方程中的−ωeLqIq表示q轴电流会影响d轴电压；q轴方程中的ωeLdId是交叉耦合项，ωeψf是永磁体产生的反电动势。按照这组方程，可以把电压指令写成：

Vd*=Vd,PI-ωe·Lq·Iq

Vq*=Vq,PI+ωe·Ld·Id+ωe·ψf

这样处理后，PI主要面对R和L构成的电流对象，Id、Iq之间的动态影响会减小。低速、小电流时耦合项不大，解耦前后差别可能不明显；转速和电流升高以后，耦合电压和反电动势占比增加，前馈的作用会更明显。

但是实机中R、Ld、Lq、ψf和ωe都可能存在误差，死区、采样延迟和电压限幅也无法由理想模型补掉，所以前馈只能减小已知耦合，剩余误差还要由PI修正。补偿符号必须与Clarke/Park矩阵、电角度方向和电压定义保持一致，上机时可以通过正反转及Id、Iq阶跃检查。

6. 星形和三角形接法有什么区别？线电压、相电压、线电流和相电流是什么关系？

▲ 面试回答

星形接法把三相绕组的一端连接在一起形成中性点，另外三端接到U、V、W。三角形接法把三相绕组首尾相连，三个连接点再分别接到U、V、W。

在三相对称条件下，星形接法满足：

Uline=3·Uphase, Iline=Iphase

三角形接法满足：

Uline=Uphase, Iline=3·Iphase

因此，在相同线电压下，三角形接法的每相绕组承受完整线电压，星形接法每相只承受线电压的1/√3。对同一套绕组来说，三角形接法更容易获得较大的相电流和低速转矩，星形接法更适合较高电压、较小电流的运行条件。

实际改接前必须核对绕组额定相电压。原本按星形额定电压设计的电机，如果直接改成三角形后仍使用相同线电压，每相绕组电压会提高√3倍，可能出现磁饱和、过流和发热。接法变化后，从电机端看到的反电动势常数、转矩常数、相电阻和相电感口径也要重新确认，控制器中的参数和限幅不能直接照搬。

从结构上看，星形接法是三相绕组末端连接成中性点，三个始端引出；三角形接法是三相绕组首尾相连，三个连接点引出。电机端只有三根线时，线间电阻和模型相电阻的换算也会因接法不同而变化。

同一套绕组改接后的基速和电流能力还取决于母线、匝数、限流和热条件。三角形接法对反电动势谐波和环流更敏感，改接后应重新测空载电流、参数和温升。

7. MTPA主要适用于哪类PMSM？它的基本思想是什么？

▲ 回答思路

从转矩方程说明IPMSM怎样利用磁阻转矩，再把目标落到Id、Iq分配和实际实现上。

▲ 面试回答

MTPA是最大转矩电流比控制，目标是在相同电流下获得更大转矩，或者在相同转矩下减小电流，从而降低铜耗并释放电流余量。

PMSM转矩由永磁转矩和磁阻转矩组成：

Te=32·p·ψf·Iq+Ld-Lq·Id·Iq

理想SPMSM有Ld≈Lq，磁阻转矩很小，忽略损耗和饱和时，MTPA结果通常接近Id=0。IPMSM一般有Lq>Ld，正Iq条件下给适量负Id，可以得到正向磁阻转矩。同样的定子电流重新分配到d、q轴后，总转矩会增加。

实现时可以根据转矩方程推导Id、Iq关系，也可以离线计算后做成查表。高电流区的Ld、Lq会受到饱和和交叉饱和影响，磁链也会随温度变化，所以高性能控制通常根据实测参数地图生成MTPA表。

负Id会占用总电流额度，并增加退磁风险。验证时可以在相同转矩和转速下比较不同Id、Iq组合的电流RMS、输入功率和温升，确认优化是否真正改善整机效率。

8. SVPWM的原理是什么？与SPWM相比，电压利用率提高了多少？

▲ 面试回答

三相两电平逆变器共有八种开关状态，其中六个状态形成非零电压矢量，两个状态形成零矢量。SVPWM先根据Vα、Vβ判断参考矢量所在扇区，再计算相邻两个有效矢量的作用时间，剩余时间分配给零矢量。一个PWM周期内按合适顺序切换这些矢量，平均效果就等于目标电压。

在线性调制区内，SPWM能够输出的相电压基波峰值通常为Vdc/2，SVPWM能够达到Vdc/√3，因此最大基波输出能力提高：

23-1×100%≈15.47%

这个比例比较的是相同母线电压下的基波输出能力。同时SVPWM还便于统一安排开关顺序、零矢量和ADC采样窗口。进入过调制区后输出电压还能增加，但低次谐波和波形畸变也会增大。

9. 什么是死区时间？它会带来哪些影响？一般怎么补偿？

▲ 面试回答

同一桥臂的上下MOS管不能同时导通。一个器件关断后，要等待一小段时间再开通另一个器件，这段时间就是死区。死区太短可能造成桥臂直通，太长则会增大实际输出电压和指令电压之间的偏差。

死区期间，相电流通过体二极管或MOS管反向导通通道续流，桥臂中点电压由电流方向决定，因此会产生相电压畸变、电流过零失真、低速转矩脉动和噪声。

补偿分两步。第一步判断Ia、Ib、Ic方向：大于正阈值Ih时判正，小于−Ih时判负，落在滞环内则保持上一次可靠方向。Ih要高于零点噪声和零偏波动，同时不能大到真实电流已经换向，程序仍保留旧方向。

第二步按电流方向施加补偿。理想死区误差量级可估为Vdead≈Vdc·tdead/Tpwm。按照常见定义，实际误差近似为−sign(i)·Vdead，可在三相电压进入SVPWM前加入sign(i)·Vdead，也可以使用占空比补偿Δd≈tdead/Tpwm。具体符号要通过正反向小电流试验确认。

实际误差还包含器件压降、开通关断延迟和温度变化。可以在低速轻载下逐步标定，观察过零畸变、Id/Iq纹波和转矩脉动，最后做成与母线电压、电流或温度相关的分段补偿，并对补偿后的电压和占空比限幅。

10. 为什么要做PWM和ADC同步采样？

▲ 面试回答

逆变器每次开关都会带来电流纹波、尖峰和共模干扰。ADC自由运行时，每次采样落在PWM周期中的位置不同，采到的纹波相位也不同，反馈中会出现随机抖动和拍频。

同步采样把ADC触发固定在相对平稳的位置。中心对齐PWM通常把采样点安排在计数峰值或谷值附近，同时避开开关沿，等待开关瞬态衰减和运放、RC输出稳定，并保证ADC采样保持电容有足够采集时间。单电阻和下桥臂采样还要确认当前开关状态存在有效重构窗口。

采样完成以后，ADC转换、FOC计算和PWM装载也要在规定时间内结束。模拟链路决定电流能不能采准，数字链路决定新占空比能不能按时生效，两段时间都要计算。

验证时可以同时观察门极信号、运放输出、ADC触发脉冲和原始码值。触发点靠近开关沿时通常会出现周期性毛刺；移动到稳定窗口后，三相电流以及Id、Iq抖动应明显减小。

11. 电流环和速度环的模型怎么建立？为什么常把电流对象看成一阶环节、速度对象看成积分环节？

▲ 回答思路

绕组电压决定电流变化，电磁转矩再通过机械方程改变转速。电流环闭合以后，可以把它作为速度环中的快速转矩环节继续分析。

▲ 面试回答

锁住转子并暂时忽略dq耦合和反电动势，单轴电流方程为：

L·didt+R·i=u

因此电压到电流的对象是1/(Ls+R)，极点位于−R/L，电气时间常数为L/R，所以是典型的一阶环节。实机还包含ADC采样、计算、PWM更新、零阶保持和电压限幅，这些延迟会限制可实现带宽。

机械部分满足：

J·dωdt+B·ω=Kt·Iq-TL

Iq到转速的对象为Kt/(Js+B)。黏性阻尼B较小时，工作频段内主要由Js决定，因此常近似为积分环节。负载转矩直接作用在机械侧，转速下降后，速度PI提高Iq_ref，电流环建立转矩，转速再恢复。

电流环带宽明显高于速度环时，可以把闭合后的电流环近似成快速转矩环节。加入速度PI以后，速度闭环一般为二阶系统；其中一个极点明显更快时，响应才会接近一阶。内外环带宽靠得太近时，电流环极点和控制延迟都不能省略。

若把电流闭环近似为Gi(s)=ωci/(s+ωci)，速度环完整对象为Gi(s)·Kt/(Js+B)。只有ωci远高于速度环交越频率时，Gi在外环频段内才接近1。模型用于整定后，还要用电流扫频、速度阶跃和负载阶跃验证；固定频率啸叫也可能来自机械模态。

12. 异步电机的同步转速、转差率和电磁转矩是什么关系？

▲ 面试回答

异步电机定子旋转磁场的同步转速为：

ns=60fp

其中f是定子电频率，p是极对数。转差率定义为s=(ns−nr)/ns。转子与同步磁场存在速度差以后，转子导体中才会感应出电流并产生电磁转矩。

在正常的小转差运行区，转矩大致随转差率增加而增大；达到临界转差率后，电磁转矩达到最大值，再继续增加转差，转矩反而下降。启动时转子转速为零，转差率接近1。转矩曲线的具体形状还与转子电阻、漏感和定子电压有关。

负载增加时，转速先下降，转差率增大，转子感应电流和电磁转矩随之增加，直到与负载重新平衡。负载超过最大转矩后，转速会继续下降并进入失速。PMSM稳定运行时转子磁场与定子旋转磁场同步，负载变化主要表现为功角和Iq变化，没有异步电机这种持续转差。

13. PMSM怎么做弱磁？MTPA、弱磁和MTPV分别在什么时候使用？

▲ 回答思路

基速以下主要受转矩和电流约束，转速升高后逐渐碰到电压上限。MTPA、弱磁和MTPV分别对应这些约束下不同的电流分配目标。

▲ 面试回答

PMSM转速升高以后，反电动势随电角速度增加，dq电压矢量逐渐接近逆变器能够提供的上限。电压用满后继续提高转速，电流环会失去调节余量。弱磁通过注入负Id，削弱d轴合成磁链，降低反电动势和q轴电压需求。

基速以下一般使用MTPA，在给定转矩下减小电流。理想SPMSM的结果接近Id=0，IPMSM则利用适量负Id产生磁阻转矩。

进入电压受限区后转为弱磁控制。常见做法是根据电压利用率或Vd、Vq幅值与电压上限的误差，由弱磁调节器给出负Id。总电流满足Id²+Iq²≤Imax²，负Id增大后会挤占Iq空间，因此高速转矩逐渐下降，通常进入恒功率区。

转速进一步升高，电压圆和电流圆同时限制工作点时，可以使用MTPV，在有限电压下尽量获得更大的转矩。三种模式的切换要处理Id、Iq斜坡、限幅和PI积分状态。实际项目通常按电压余量切换，同时保留进入和退出回差，避免在边界附近来回跳变。

14. PI控制器在代码里怎么实现？怎么离散化？

▲ 面试回答

连续PI可以写成：

ut=Kp·et+Ki∫etdt

采用固定控制周期Ts离散后，常见位置式写法为：

Ik=Ik-1+Ki·Ts·ek

uk=Kp·ek+Ik

程序需要保存积分状态，并明确参数表中的Ki是连续增益，还是已经乘过Ts的离散系数KiTs。控制周期变化时，离散积分系数和抗饱和系数都要重新计算，比例项通常不直接乘Ts。

输出超过电压、电流或转矩上限后要先限幅，同时处理积分饱和。可以对积分状态限幅，也可以在输出到达上限且误差继续推动饱和时暂停积分；反算方法则用限幅前后输出差值把积分拉回。

模式切换时还要处理积分继承。新控制器可以根据当前输出和比例项反算积分初值，使接管前后控制量连续。完整代码题统一放在最后，这里保留离散化、状态和限幅逻辑。

15. 温升会对电机控制产生哪些影响？

▲ 面试回答

最直接的变化是绕组电阻增大。铜的电阻温度系数约为0.0039/℃，温度升高后，同样电流需要更大的电阻压降，铜耗也会增加。程序仍使用冷态电阻时，电阻前馈、PI零点配置以及依赖电压模型的低速观测都会出现偏差。

永磁体磁链通常随温度升高而下降，反电动势常数和转矩常数也会减小。同样Iq产生的转矩降低，持续高温和过大的负Id还会增加不可逆退磁风险，具体边界要按磁钢材料和电机数据确定。

功率器件的Rds(on)、导通压降和漏电会随结温变化，损耗和温升可能互相加强。采样电阻、运放、编码器和母线测量也会产生零偏或增益漂移。

控制器通常需要温度采集、分级降额和停机保护；高性能系统还会根据温度修正电阻、磁链、转矩常数和电流上限。验证时要覆盖冷机、热机、连续负载和峰值工作制，确认电流、转矩、观测器和保护阈值在整个温度范围内都能正常工作。

16. 六步换相和FOC分别适合什么场景？各有什么优缺点？

▲ 面试回答

六步换相通常根据Hall状态或反电动势过零点，每60°电角度切换一次导通组合，任一时刻主要由两相通电，形成阶梯状旋转磁场。它的逻辑简单、计算量小，对MCU和位置分辨率要求不高，适合风机、水泵、电动工具、电动自行车等成本敏感、低速和转矩脉动要求不高的场景。

六步换相的问题主要出现在换相附近。电流无法瞬间完成换相时，会产生转矩缺口、噪声和振动；Hall只能给出粗略扇区，低速平稳性和精确位置控制也受限制。使用反电动势无感时，启动和低速阶段还需要额外处理。

FOC通过Clarke、Park变换把三相电流变成Id、Iq，再用电流PI和SVPWM控制三相电压。它可以独立调节磁链和转矩，电流波形更平滑，低速、动态响应、效率优化以及速度和位置三环更容易做好，适合伺服、机器人、新能源汽车和高性能压缩机。

FOC需要准确的电流和电角度，算法、标定和调试工作更多，对采样时序和MCU算力也有要求。角度可以来自编码器，也可以来自Hall插值或无感观测器，并非所有FOC都必须使用高精度编码器。最终要根据转矩脉动、噪声、最低转速、成本和控制精度选方案。

六步换相与反电动势波形是否匹配也很关键。梯形反电动势配合120°方波电流时，理论转矩可以较平坦；正弦PMSM直接六步驱动时，换相与谐波转矩通常更明显。两种方案也可以分阶段使用，但切换时需要保持角度、电流和占空比连续。

17. Hall、编码器和无感控制分别适合什么场景？项目里怎么选？

▲ 面试回答

无感控制通过电压、电流和电机模型估算转子位置，省去了传感器、线束和安装结构，适合风机、水泵、压缩机和高速旋转设备。它的主要难点在零低速和带载启动，基于反电动势的方案在低速时信号太小，还会受到死区、零偏和参数误差影响。

Hall传感器成本低、结构简单，上电即可得到转子所在的电角度扇区，适合六步换相和对位置精度要求不高的驱动。Hall通常每60°电角度变化一次，直接用于低速FOC时角度分辨率不足，需要插值或观测器补充。

编码器适合高精度速度、位置和转矩控制。增量式编码器分辨率高、接口直接，但断电后通常需要回零或通过Z相信号建立参考位置；绝对值编码器上电即可得到位置，更适合机器人关节、多轴设备和不允许丢失位置的系统。光学编码器精度高但对污染敏感，磁编码器对油污、灰尘和振动的适应性通常更好。

项目选型主要看零速带载、最低转速、位置精度、启动成功率、成本、安装环境和安全要求。回答时还要说清实际使用过的编码器型号、分辨率、接口和零位处理方式。

18. 电机驱动器在EMI、接地和保护方面要注意哪些问题？

▲ 回答思路

EMI控制干扰源和耦合路径，接地保证高频与大电流回流不穿过采样参考，保护则按照故障速度分层处理。

▲ 面试回答

EMI的主要来源是逆变器开关产生的高dv/dt和di/dt。布局时要缩小母线电容、上下桥臂和功率回路形成的高频环路，栅极驱动回路也要短。再根据Vds、Vgs和相电流波形调整栅极电阻、吸收网络、共模电感和输入输出滤波，电机线较长时还要考虑屏蔽、反射过压和轴承电流。

接地要从回流路径出发。母线大电流、栅极驱动、采样电阻、模拟前端和MCU各自的回流路径要清楚，采样电阻使用Kelvin连接，模拟参考不能和桥臂脉冲电流共用一段铜皮。多层板通常保留连续参考平面，再通过器件布局和回流控制把功率噪声限制在局部，不能机械地把地平面随意割裂。

保护分为硬件快速保护和软件管理。短路、直通和严重过流由比较器、驱动器保护或定时器Break直接关闭PWM；母线过欠压、持续过载、堵转、过温、编码器和通信故障由软件判断。每种故障都要定义阈值、消抖、动作、锁存和恢复条件，并验证关断PWM以后回馈能量和机械负载仍处于安全状态。

19. 电机空载时容易抖，带一点负载反而平稳，可能是什么原因？

▲ 面试回答

空载时需要的平均转矩很小，齿槽转矩、死区误差、电流零偏和编码器量化产生的扰动会占得更明显。速度PI为了修正很小的速度误差不断改变Iq_ref，电机可能在正、反向小转矩之间来回调整，表现为低速抖动。

加上一点负载后，负载惯量会减小同样扰动转矩造成的角加速度波动，摩擦或黏性负载也可能增加阻尼。持续的单向转矩还能减少齿隙反复换向和静摩擦粘滑，因此某些系统会变得更平稳。

这种现象不代表带载普遍更稳定。负载增加后，速度环对象、机械共振和可用转矩都会变化，超过电流能力时反而更容易失速或振荡。可以对比空载和带载时的速度、Iq_ref、实际Iq及位置误差，判断改善来自惯量、阻尼、预紧还是控制参数不匹配。

20. SPMSM和IPMSM的弱磁原理有什么区别？

▲ 面试回答

两类PMSM弱磁的共同做法都是注入负Id，减小d轴合成磁链，从而降低高速反电动势和电压需求。总电流受到限制后，负Id增加会挤占Iq空间，所以弱磁越深，可用转矩通常越小。

SPMSM有Ld≈Lq，负Id主要用于削弱永磁磁链，基本不能产生额外磁阻转矩。为了获得足够弱磁量，需要消耗较多d轴电流，同时还要考虑表贴磁钢的退磁风险和高速机械强度，恒功率扩速范围通常有限。

IPMSM具有明显凸极性。适量负Id在弱磁的同时还能与Iq产生正向磁阻转矩，弱磁区的转矩能力和电流利用率通常更好；磁钢埋在转子内部，高速机械强度也更容易设计。因此IPMSM常用于需要宽恒功率调速范围的牵引和伺服系统。

实际弱磁能力仍取决于ψf、Ld、Lq、电流上限、电压上限、磁饱和和退磁边界。同为IPMSM，不同磁路设计的高速能力也可能差很多，最终要用电压圆、电流圆和实测参数图判断。

弱磁还受到电流圆Id²+Iq²≤Imax²约束。负Id增加会挤占Iq，因此转矩逐步下降；控制器一般根据调制比或电压误差调节负Id，并设置进入和退出回差。SPMSM还要检查特征电流ψf/Ld，IPMSM则要考虑电感饱和后轨迹偏移。

21. 现场画出完整的FOC框图，并说明为什么要用FOC。

▲ 回答思路

沿着电流采样、坐标变换、电流调节、调制和电机反馈画完整闭环，再说明三相交流量经过磁场定向以后为什么更容易控制。

▲ 面试回答

FOC框图的主信号链可以画成：

Ia、Ib、Ic采样 → Clarke变换 → Iα、Iβ → Park变换 → Id、Iq → 电流PI → Vd、Vq → 反Park变换 → Vα、Vβ → SVPWM → 三相逆变器 → PMSM

Park变换需要转子电角度，角度可以来自编码器、Hall插值或无感观测器。速度环根据速度给定和实际速度产生Iq_ref，位置环再向速度环给出速度指令。Id_ref则根据电机和工况确定，SPMSM基速以下通常为0，IPMSM可能来自MTPA，高速区来自弱磁或MTPV。

三相电流是随时间变化并互相耦合的交流量，直接设计控制器比较困难。Clarke变换先把三相量投影到静止αβ坐标系，Park变换再把坐标系转到与转子磁场同步的位置。稳态时Id、Iq变成接近恒定的直流量，其中Id主要影响磁链，Iq主要影响转矩，可以分别用两个PI控制。

电流PI输出Vd、Vq后，还可以加入交叉耦合和反电动势前馈。经过反Park和SVPWM，电压指令最终转换成三相占空比。FOC通过这套变换把交流电机的磁链和转矩通道分开，能够实现快速转矩响应、低速平稳运行、效率优化以及速度和位置闭环。

现场画图时还应补上母线电压限幅、电流限幅、保护和角度反馈。只画坐标变换和两个PI，没有把采样、逆变器与电机闭环画出来，框图是不完整的。

22. 举一个能够降低电机控制成本的方案，并说明它的代价。

▲ 回答思路

取消位置传感器，同时把双、三电阻采样改为单电阻采样。硬件成本下降以后，启动、观测和电流重构的难度会转移到软件。同时会牺牲控制精度。

▲ 面试回答

一个比较典型的方案是采用单电阻采样的无感FOC。无感控制取消编码器或Hall及其线束、接插件和安装结构，单电阻采样则只在直流母线负端放置一个采样电阻和一路放大电路，相比两路或三路采样可以减少采样器件、运放通道和ADC资源。

硬件简化后，软件需要承担两部分工作。第一部分是无感位置估算。中高速可以使用反电动势观测器和PLL，启动及低速还要处理预定位、开环加速、闭环接管、失锁和重启。产品要求零速带载时，普通反电动势法通常不够，还可能需要高频注入或保留位置传感器。

第二部分是单电阻电流重构。母线电流在不同开关状态下对应不同相电流，软件需要在一个PWM周期内选择有效窗口采样两次，再重构三相电流。占空比接近、零矢量过长或调制边界附近可能没有足够采样窗口，需要调整开关序列、移动采样点或对无效数据做预测和保持。

因此，这个方案适合成本敏感、零低速性能要求不高、产量足以覆盖软件投入的风机、水泵、家电和电动工具。BOM下降的同时，MCU算力、开发周期、参数标定和边界测试都会增加。最终要比较整机成本、启动成功率、噪声和售后风险，不能只看少了几个器件。

23. 面对不同类型的电机，控制方案怎么选？

▲ 面试回答

有刷直流电机结构和控制简单，只要求单向调速时可以用单管PWM；需要正反转、滑行和制动时使用H桥。它成本低，但电刷和换向器会磨损，也会产生电磁噪声。

异步电机坚固、成本低，风机和泵类可以使用V/f控制；机床主轴、起重和高动态变频器则采用异步电机矢量控制，通过磁链和转矩解耦提高低速及动态性能。

BLDC和PMSM都需要电子换向。成本和动态要求不高时可以用Hall或反电动势六步换相；要求低速平稳、低噪声、快速转矩和位置控制时使用FOC，并根据需求选择编码器或无感观测器。

步进电机适合低速定位和开环脉冲控制，系统简单，但高速、过载或共振时可能失步。不能接受失步时可以增加编码器做闭环，或者直接选择伺服系统。

选方案时要把转矩—转速范围、定位精度、动态响应、效率、噪声、成本、体积和工作环境放在一起。电机、反馈、逆变器和算法是同一套系统，任何一项能力不足都会限制最终性能。

电源和安全同样会改变方案。电池系统要考虑峰值电流与回馈，工业变频器要考虑制动单元，垂直轴还需要抱闸和掉电安全。（面试时可以挑最熟悉的两三类电机深入比较，其他类型保留横向理解。）

24. 什么情况下开环控制就够用，什么情况下必须闭环？

▲ 面试回答

负载稳定、对象容易预测，而且对速度、位置或转矩精度要求不高时，开环控制通常就够用。例如普通风机只需要大致调速，可以根据电压或频率运行；步进电机在负载和加速度留有足够余量时，也可以按脉冲开环定位。

要求输出准确跟随指令时，需要引入反馈。机器人关节必须知道实际位置，伺服速度受到负载变化后也要自动恢复；电流环则通过采样实际电流，使电磁转矩不受母线电压和绕组参数变化直接支配。

外部扰动、参数温漂和安全风险同样会决定是否闭环。即使控制精度不高，只要堵转、超速或位置失控可能损坏设备，也需要电流、速度或位置监测。闭环增加传感器、计算和调试成本，换来的是误差修正、抗扰和故障可观测能力。

25. V/f和I/f控制是什么原理？两者有什么区别？

▲ 回答思路

V/f直接给定电压幅值和频率，I/f增加电流闭环，直接控制启动电流和转矩。两者都可以开环建立旋转磁场，但主要应用对象和动态能力不同。

▲ 面试回答

V/f主要用于异步电机标量调速。电机气隙磁链大致与电压和频率之比有关，因此改变输出频率时，同时按比例调整电压，使V/f基本保持恒定。它不直接控制电流相位和转矩，结构简单、成本低，适合风机和泵类；低频时电阻压降占比增大，还需要电压提升补偿，否则磁链和转矩能力会下降。

I/f常用于PMSM无感启动。控制器给定旋转电角度和角频率，电流环跟踪设定的Id、Iq或电流幅值。相比直接给电压，它能够限制启动电流，并更直接地控制电磁转矩，对母线变化和负载扰动的适应性更好。

I/f阶段的角度仍由给定频率积分得到，没有使用真实转子位置闭环。频率斜坡过快时转子可能跟不上并失步，电流给定过小则无法克服负载，过大又会增加铜耗和启动冲击。实际应用需要一起设计电流、频率和加速度斜坡，并在反电动势观测器可信后平滑接入无感FOC。

所以V/f控制的是电压—频率关系，I/f在旋转角度开环的基础上闭合了电流环。I/f更接近FOC启动阶段，但位置和速度仍未真正闭环。

26. 气隙磁通和转矩电流精准解耦有什么意义？（交流电机）

▲ 面试回答

交流电机的三相电流既影响磁场，也影响转矩，直接控制时是一个多变量耦合对象。FOC把电流变换到转子同步坐标系后，Id主要对应磁链方向，Iq主要对应转矩方向，控制器可以分别调节两个分量。

对转矩通道来说，解耦后Iq与电磁转矩之间更接近线性关系。速度环或力矩指令改变Iq_ref时，电流环能够快速建立所需转矩，不需要同时重新寻找磁链状态，这是伺服快速动态的基础。

对磁链通道来说，Id可以独立参与MTPA、弱磁和MTPV。基速以下可以优化同转矩下的电流，高速区可以注入负Id降低反电动势。没有明确的磁链通道，这些工作点很难平滑规划。

从控制器设计看，解耦把复杂对象近似成两个单输入单输出的RL环节，可以使用成熟的PI方法整定。实机解耦不会完全理想，参数误差、死区和延迟仍会留下残差，但前馈先消除主要已知项，反馈只需要处理剩余误差，动态和稳定裕度都会更容易做好。

27. 做电机控制时，理论模型和实机调试怎么结合？

▲ 回答思路

模型给出控制结构、参数初值和风险参考，实机数据再修正参数、延迟和非线性。两边使用同一套单位、采样周期和限幅条件，才能真正比较。

▲ 面试回答

新算法可以先在MATLAB/Simulink中建立电机、逆变器、负载和控制器模型，检查坐标方向、控制逻辑和参数大致范围。电流PI可以从R、L和目标带宽得到初值，速度环根据惯量和转矩常数估算，MTPA和弱磁轨迹也可以先在仿真中检查。

移植到实机后，先验证电流零偏和增益、母线电压、相序、编码器方向、电角度零位以及PWM/ADC时序。随后用示波器、上位机和周期计数器比较PWM、三相电流、Id/Iq、Vd/Vq、角度、速度和执行时间。仿真与实测不一致时，主要检查三类差异：热态电阻、饱和电感和惯量等参数变化；采样、计算、PWM和滤波延迟；死区、器件压降、摩擦、间隙和限幅等非线性。

定位后把关键因素补进模型或控制器，再回到相同工况复测。理论负责解释和预测，实机负责暴露遗漏并验证改动，两者通过数据不断迭代。

28. BLDC和PMSM有什么联系和区别？

▲ 面试回答

BLDC和PMSM都使用永磁转子，定子由多相绕组产生旋转磁场，运行时都依赖电子换向。从大类上看，它们都属于永磁同步电机，主要差别在反电动势设计、目标电流波形和常用控制方式。

传统BLDC通常按梯形反电动势设计，配合120°六步换相和近似方波电流，希望导通区内获得较稳定的转矩。实现简单、成本低，但换相过程容易产生转矩脉动、电流尖峰和噪声。但是现在其实BLDC的反电动势波形也几乎都是正弦波了，所以二者其实差别很小。

PMSM通常按正弦反电动势设计，配合正弦电流、FOC和SVPWM。电流和磁场关系更容易精确控制，低速平稳性、效率、动态响应和位置控制能力更好，但对电流采样、转子角度、MCU和参数标定要求更高。

实际产品的边界并不绝对。有些标为BLDC的电机也可以使用FOC，有些PMSM也能六步驱动。电流波形与反电动势越匹配，转矩脉动和铜耗通常越小，控制方法最终要根据电机波形和产品指标选择。

29. 你用过哪些电机控制开发工具？分别用来做什么？

▲ 面试回答

这道题要按真实项目回答，工具名称应当能够对应到具体工作。算法设计和建模常用MATLAB/Simulink，用来搭建PMSM、逆变器和机械负载模型，验证FOC、MTPA、弱磁以及PI参数。

嵌入式代码主要使用C语言，开发环境可能是Keil、IAR、STM32CubeIDE、TI CCS或其他厂商工具。CubeMX等配置工具可以生成时钟、GPIO、PWM和ADC初始化，但控制时序、触发关系和异常处理仍要在代码中核对。

J-Link、ST-Link等调试器用于下载、断点、寄存器和内存检查；J-Scope、RTT或自研上位机用于实时查看Id、Iq、速度、角度和限幅状态。示波器、差分探头、电流探头、逻辑分析仪和功率分析仪则用于验证门极波形、母线、相电流、采样时序、通信和效率。

如果项目使用自动代码生成，还要说明模型接口、采样周期、生成代码与手写底层怎样衔接，以及是否做过数值和执行时间验证。只列一串软件名称，没有说明解决过什么问题，无法体现实际使用深度。

30. 电机和驱动器的温度怎么监测和管理？

▲ 面试回答

温度管理先要获得可信的测量。电机可以在定子绕组、端部或壳体放置NTC、PT100等传感器；驱动板通常在MOSFET、栅极驱动器或母线电容附近布置测温点。壳温与绕组热点之间存在热阻和延迟，对要求较高的系统还可以结合电流、铜耗和热模型估算内部温度。

NTC通常通过分压接入ADC，再用查表或Steinhart-Hart等公式换算温度。软件要检查传感器开路、短路、跳变和超出物理范围，传感器位置还应通过热像仪或热电偶验证，确认它能够反映真正的热点。

控制策略一般分为预警、降额和停机。接近连续工作边界时逐步降低Iq或转矩上限，达到停机阈值后关闭PWM并锁存故障；温度下降后还要设置恢复回差，避免反复启停。阈值根据绕组绝缘、磁钢退磁、功率器件结温和传感器位置确定，不能直接套用固定温度。

硬件上再通过散热器、铺铜和散热过孔、风道、风冷或液冷降低热阻。最终按实际任务循环做热稳态、峰值持续时间、堵转和高环境温度测试，确认连续转矩与降额曲线一致。

31. 电机控制MCU怎么选？项目里使用的型号和关键配置是什么？

▲ 面试回答

选MCU先看控制周期内能否完成最坏情况下的计算。除了主频，还要看FPU、乘加指令、CORDIC或三角函数加速单元，以及Flash、RAM和DMA资源。算力应以实际FOC中断执行时间和占用率为准，不能只比较MHz。

电机控制专用外设更关键。PWM定时器需要支持中心对齐、互补输出、可编程死区和硬件Break；ADC需要足够通道、采样速度和定时器同步触发；位置反馈可能需要QEP、SPI、BiSS或Resolver接口；整机还会使用CAN、CAN FD、UART和安全相关输入。

存储空间要覆盖算法、通信协议、参数表、Bootloader和日志缓冲。MTPA、磁链图和故障记录会增加Flash与RAM需求；多电机控制还要检查定时器、ADC和DMA能否独立安排。

项目回答中要说出实际MCU型号、主频、PWM频率、ADC时钟、控制中断占用率及关键外设。例如使用STM32G4、H7或TI C2000时，需要说明为何选择它、哪些硬件资源真正用上，以及剩余算力和引脚是否满足量产扩展。成本、供货、开发工具和团队经验也会影响最终选型。

算力评估应使用最坏执行时间。三角函数、观测器、通信抢占和Flash等待都会影响控制周期；多轴系统还要考虑ADC、DMA和总线冲突。外设触发链也要完整，例如PWM能否硬件触发ADC、比较器能否直连Break、编码器定时器位宽是否足够。

32. CAN、SPI、UART和I²C有什么区别？在电机控制系统里分别用在哪里？

▲ 面试回答

SPI是同步、全双工的板级接口，常用SCLK、MOSI、MISO和CS。协议简单、速度高，适合磁编码器、外部ADC、栅极驱动器和存储器。多个器件可以独立片选，支持级联的器件也可以组成菊花链，但传输距离短，对时序和信号完整性要求较高。

I²C使用SCL和SDA两根线，通过地址连接多个低速器件，适合温度传感器、EEPROM和配置芯片。它节省引脚，但上拉电阻、总线电容、时钟拉伸和设备锁死都要处理。

UART是异步点对点接口，双方约定波特率，常用于调试串口、Bootloader、上位机和外部模块。UART本身没有完整的数据帧、仲裁和错误恢复，应用层通常增加帧头、长度、CRC和超时。

CAN使用差分物理层，支持多节点仲裁、帧校验和错误处理，抗干扰能力较强，适合控制器之间的指令、状态和故障通信。实际设计还要计算总线利用率、报文优先级、终端匹配和超时策略，不能只比较标称速率。

33. 电机控制系统的可靠性设计包括哪些内容？

▲ 回答思路

从硬件裕量与保护、软件故障处理、EMC和热环境三个层面回答，最后落到故障注入和长期运行验证。

▲ 面试回答

硬件侧先校核功率器件、电容、采样电阻、连接器和电机绝缘的电压、电流、结温及寿命余量。短路和严重过流使用比较器、驱动器保护或定时器Break快速关断；母线过欠压、过温和电源异常也要有独立检测。PCB布局要缩小高频功率环路，采样使用Kelvin连接，并控制门极驱动和信号回流路径。

软件需要持续监测母线、电流、温度、编码器、通信和控制器状态。故障发生后，状态机要明确关闭PWM、制动、锁存、上报和重新使能条件。看门狗、栈监控、NaN检查、数组边界和任务超时用于处理程序异常；参数区还要有范围检查、版本号、CRC和恢复默认值。

EMC方面要验证传导、辐射、ESD、EFT和电源跌落；热设计则通过损耗计算、热仿真和最差工况试验确认散热器、风道及降额曲线。电机动力线和编码器线的屏蔽、接地和连接方式也会直接影响现场可靠性。

最终通过冷热循环、长时间运行、堵转、过载、断传感器、通信中断和掉电重启等故障注入检查保护链。日志应保留故障前后的关键变量，系统出现偶发问题时才能复现和定位。

34. 电机控制中有哪些关键频率和周期？它们分别影响什么？

▲ 回答思路

从PWM向外看：ADC采样和电流环通常跟随PWM，速度环、位置环、状态机和通信逐级降频。每个闭环带宽都要低于更新频率，并为采样、计算和滤波延迟留出裕量。

▲ 面试回答

PWM频率决定功率器件的开关周期。频率提高后，单周期电流纹波通常减小，可闻噪声也可能改善，但MOSFET开关损耗、驱动损耗和温升会增加，死区在周期中的占比也会变大。

ADC采样和电流环常在每个PWM周期执行一次或两次。采样点要避开开关沿，FOC计算必须赶在下一次PWM装载前完成。电流环带宽受到电机R、L、电压能力及采样到PWM生效总延迟限制，不能只根据奈奎斯特频率取到更新频率的一半。

速度环通常按若干个电流周期执行一次，位置环和状态机还能继续降频。编码器更新率和速度计算周期要与分辨率匹配，周期太短时低速可能长时间读不到新计数；周期太长又会增加速度反馈延迟。

通信、日志和参数管理的频率根据实时性和总线带宽确定。数字滤波器的截止频率、观测器带宽和PLL带宽也要与控制周期对应。只要修改任务周期，PI积分系数、滤波系数、速度换算和超时计数都要一起检查。

35. 常用的控制系统稳定性判断方法有哪些？

▲ 面试回答

在线性连续系统中，闭环极点全部位于s平面左半平面时，系统渐近稳定。Routh判据可以根据特征多项式判断右半平面极点数量，根轨迹则能观察控制器增益变化时闭环极点怎样移动。

数字控制系统要看z平面，闭环极点需要位于单位圆内。采样周期、计算延迟和离散方法会改变极点位置，因此连续模型稳定并不能直接证明离散代码稳定。

频域中常用Nyquist判据和Bode图。Bode图主要看0 dB交越频率、相位裕度和增益裕度。相位裕度反映交越频率处距离−180°还有多少余量，增益裕度反映相位到−180°时增益还能增加多少。具体目标与对象、噪声、延迟和动态要求有关，不能把某个固定数值当作所有系统的合格线。

上机还要用小幅阶跃和扫频验证带宽、超调、调节时间和共振峰。电压限幅、积分饱和、死区和机械间隙会破坏线性假设，所以大阶跃、负载突变和边界工况仍需要单独测试。

36. 异步电机负载增加时，转差率和输出转矩怎么变化？

▲ 面试回答

异步电机稳定运行时，负载转矩增加会先让转速下降，转差率随之增大。转子与同步磁场的相对速度提高后，转子感应电动势和电流增大，电磁转矩也会上升，直到与新的负载重新平衡。

在0到临界转差率之间，转矩大致随转差率增加而增大，这一段是常用稳定运行区。达到临界转差率后，电机输出最大转矩；继续增加负载，转差率进一步增大，电磁转矩反而下降，电机就可能快速减速并堵转。

最大转矩大小主要受电压和漏抗影响，临界转差率则与转子电阻有关。提高转子电阻可以把最大转矩点移向更大转差率，改善启动转矩，但会增加转子铜耗。这一题重点补充负载变化时的动态过程。

37. 上位机和下位机有什么区别？电机调试时分别负责什么？

▲ 面试回答

下位机直接连接电机、逆变器和传感器，通常由MCU或DSP实现。它负责ADC采样、FOC、电流环、速度环、PWM更新、状态机和故障保护，核心要求是实时性和确定性。即使上位机断开，下位机也要能够独立进入安全状态。

上位机一般运行在PC、工控机或触摸屏上，负责指令下发、参数配置、波形显示、数据记录、程序升级和自动测试。它的计算、显示和存储能力更强，但普通操作系统不保证PWM周期级的硬实时性，因此不参与高速闭环。

两者通过CAN、UART、USB或以太网通信。协议要定义单位、缩放、刷新率、超时和版本。调试时上位机选择观察变量并保存数据，下位机按固定周期采集和发送；发生故障时，下位机先完成保护，再上报故障码和故障前后的关键数据。

38. PI控制器怎么做抗积分饱和？代码里有哪些注意事项？

▲ 面试回答

当电压、电流或转矩指令达到物理上限后，误差可能仍然存在。如果积分项继续累加，退出限幅时需要很长时间释放，系统会出现超调大、恢复慢甚至反向冲击。

最简单的方法是限制积分状态，但积分上下限要和最终输出、比例项及前馈项对应。条件积分则在输出已经饱和、误差仍推动输出继续增大时暂停积分；误差有助于退出饱和时继续积分。

反算抗饱和使用限幅后输出与未限幅输出的差值修正积分状态，常在积分更新中加入Kaw·(usat−u)。Kaw过小，积分拉回太慢；过大则可能引入抖动或额外极点。

代码还要明确Ki是否已经乘过采样周期，选择足够范围的数据类型，并处理模式切换时的积分继承。新模式接管时，可以根据当前输出和比例项反算积分初值；故障停机时则按状态机要求冻结或清零。输出限幅、积分更新和前馈叠加的顺序应固定。

积分限幅不能简单等同于最终输出限幅，因为比例项和前馈会随工况变化。调试时应同时记录未限幅输出、限幅后输出、积分状态和误差，区分积分饱和与对象阻尼不足。定点实现要检查累加位宽，浮点实现则检查NaN和Inf。

39. 电机控制开发中常用哪些编程语言和工具？

▲ 面试回答

C语言通常承担底层驱动、中断、FOC和通信协议等实时固件。复杂软件架构也可以使用受控的C++子集封装电机、传感器和控制器，但要谨慎使用动态内存、异常和运行时开销较大的特性。

MATLAB/Simulink用于建模、控制器设计和算法仿真；Python或MATLAB脚本适合处理测试数据、生成参数表、自动化测试和开发上位机。是否使用自动代码生成，要继续说明模型接口、采样周期、底层驱动衔接和生成代码验证。

IDE、编译器和下载工具要按真实项目回答，例如Keil、IAR、STM32CubeIDE、TI CCS、J-Link或ST-Link。实时变量可以通过RTT、SWO、J-Scope或自研上位机观察，PWM和采样时序仍需要示波器、电流探头和逻辑分析仪验证。

回答重点是实际使用过程：用什么语言写了哪些模块，用什么工具发现过什么问题，以及算法仿真、嵌入式实现和实测数据是否能对应。

40. 电机控制系统通常怎么调试和排查故障？

▲ 回答思路

按上电前检查、基础模块、逐级闭环推进。出现异常时先保存数据并稳定复现，再把采样、角度、功率级、控制器和机械负载分开。

▲ 面试回答

上电前先检查电源和地是否短路，核对功率器件方向、栅极电阻、采样电阻和关键焊点。第一次上电使用限流电源或较低母线，PWM保持关闭，先确认各路电源、参考电压、驱动故障和温度信号正常。

基础模块调试时，用示波器检查PWM频率、互补关系、死区和Break功能；静止条件下标定电流零偏和增益，手动转动电机检查编码器方向、极对数和角度连续性。随后用小电压或小电流验证U、V、W相序和电角度零位。

闭环按照电流、速度、位置的顺序逐级打开。电流环先用受限阶跃检查Id、Iq、Vd/Vq和电压限幅；速度环再看转速、Iq_ref和实际Iq；最后闭合位置环并检查到点超调、量化和机械共振。

故障出现后，保存母线、电流、角度、速度、占空比、积分和故障标志，保证数据覆盖故障前后。一次只改变一个主要变量，通过对照试验缩小范围。修改后回到原工况复测，并增加相邻的母线、负载、温度和正反转条件，确认问题没有转移到其他边界。

41. 结合项目介绍一下电机控制软件架构和模块划分。

▲ 回答思路

结合真实项目说明模块、接口和周期。中断、状态机、通信、参数和保护之间怎样配合来展开。

▲ 面试回答

常见架构可以分为硬件驱动、信号处理、控制算法、运行管理和通信。硬件层封装PWM、ADC、DMA、编码器、CAN和故障引脚；信号处理完成电流零偏、单位换算、角度处理和速度计算；控制算法包括坐标变换、电流环、外环及SVPWM。

实时性最高的内容放在PWM或ADC同步中断中。中断读取本周期采样值，完成FOC并装载新占空比。通信解析、Flash写入和大段日志放到低频任务，避免高速中断执行时间不可控。

状态机管理初始化、自检、待机、启动、运行、停机和故障恢复，决定何时允许PWM、何时清积分以及不同控制模式怎样接管参考值。保护模块同时接收硬件Trip和软件过流、过温、堵转及传感器故障，严重故障可以直接关断功率级。

参数管理要处理默认值、范围、版本、CRC和硬件兼容，通信模块则通过明确接口修改参数和下发命令，不能绕过状态机直接操作PWM。项目回答还要说明本人负责哪些模块、实际执行周期、CPU占用及一次真实的架构调整。

42. 怎样提高电机控制系统的性能和效率？（这里主要是针对社招，可以多结合项目回答）

▲ 回答思路

先量化控制性能和损耗分布，再确定优化对象。性能主要看带宽、误差和扰动恢复，效率主要看电机、逆变器和机械侧损耗。

▲ 面试回答

控制性能要从基础底层开始。电流采样、角度零位和PWM时序准确后，电流环才能提高带宽；速度和位置环再根据惯量、摩擦和机械共振整定。轨迹跟踪可以加入速度、加速度前馈，负载扰动则更多依靠反馈带宽和扰动补偿。

效率方面先分清铜耗、铁耗、机械损耗、MOS导通损耗和开关损耗。IPMSM可以用MTPA降低同转矩下的电流；弱磁区合理分配Id、Iq，避免负Id过大；死区和角度补偿准确后，也能减少畸变电流和无效转矩。

PWM频率要在电流纹波、噪声、开关损耗和计算时间之间取值。部分工况可以采用DPWM减少开关次数，但要检查电流谐波、采样窗口和噪声。代码优化则通过测量最坏执行时间确定热点，使用硬件FPU、CORDIC、查表或预计算。

验证时固定母线、转速、转矩和温度，记录输入功率、机械输出功率、电流RMS、器件温度、跟踪误差和扰动恢复时间。优化需要说明在哪些工况改善、代价是什么，并检查其他工况是否退化。

43. 什么是机电一体化？一套机电一体化系统由哪些部分组成？

▲ 面试回答

机电一体化是把机械结构、传感器、功率驱动、控制器和软件作为同一个系统联合设计。电机控制器只负责其中一部分，最终性能还会受到传动机构、安装刚度、传感器位置和负载特性影响。

典型系统包括执行机构、传感检测、功率驱动和控制核心。执行机构由电机、减速器、丝杠、皮带或连杆组成，负责产生力和运动；传感器测量位置、速度、电流、力和温度；功率驱动把直流母线能量转换成电机需要的电压和电流；MCU、DSP或PLC运行控制算法和状态机。

系统还需要通信、人机界面、电源和安全保护。各部分参数必须互相对应，例如减速比同时影响输出转矩、速度、反射惯量和编码器分辨率，机械刚度与间隙会限制速度环和位置环带宽，连续电流又受电机和驱动器热设计限制。

44. 伺服系统和步进电机在结构与控制上有什么区别？

▲ 面试回答

伺服描述的是一套闭环运动控制系统，常见执行电机是PMSM。系统配有编码器，通过电流环、速度环和位置环控制转矩、速度与位置，负载变化或出现误差后能够根据反馈自动修正。

步进电机通过定子绕组按固定顺序通电，让转子跟随磁场一步一步转动。常见控制方式是脉冲加方向，脉冲数对应目标位移，脉冲频率对应目标速度。开环系统只记录发出了多少脉冲，负载过大、加速度过高或发生共振时可能失步。

伺服适合高速、高动态、宽调速和高精度定位，代价是编码器、驱动器和参数整定更复杂。步进适合速度不高、负载可预测、成本敏感的定位机构，低速保持转矩较大，但高速转矩下降明显，也容易振动和发热。

步进电机也可以增加编码器做闭环，但闭环只能发现和修正位置误差，电机本身的转矩—转速特性不会因此消失。选型时要根据速度、负载惯量、定位精度、噪声和失步后果判断。

45. 直流有刷电机怎么控制？运行和停止时H桥MOS管分别是什么状态？

▲ 面试回答

直流有刷电机通常使用四个MOS管组成H桥。把左桥臂上、下管记为Q1、Q2，右桥臂上、下管记为Q3、Q4，电机接在两个桥臂中点之间。

正转时导通Q1和Q4，电流从母线正端经过Q1、电机和Q4流向地；反转时导通Q3和Q2，电流方向相反。调速时可以让高边或低边器件工作在PWM状态，关断阶段要根据所选调制方式给电枢电流提供续流路径。

滑行时四个MOS管全部关断，电机靠机械摩擦和负载阻力减速。动态制动可以关断两个高边并同时导通Q2、Q4，把电机两端接到同一低电位，电机回馈电流在低侧回路中衰减并产生制动转矩；部分拓扑也可以使用两个高边短接制动。

同一桥臂上下管不能同时导通，切换时需要死区。高速运行时直接反向驱动会产生很大电流，正反转通常先制动或限制电流，再建立反向转矩。

46. 介绍一下SPI通信。独立片选和菊花链有什么区别？

▲ 面试回答

SPI是同步、全双工的主从串行接口，常用SCLK、MOSI、MISO和CS四类信号。主机产生时钟，CPOL决定时钟空闲电平，CPHA决定数据在哪个边沿采样。通信前要确认模式、位宽、最高时钟、片选建立与保持时间。

独立片选拓扑中，多个从设备共用SCLK、MOSI和MISO，每个器件使用单独CS。主机拉低哪个CS，就与哪个器件通信。它寻址直接，单个器件故障通常不会影响其他器件，但从设备多时会占用较多IO。

菊花链把前一级串行输出接到后一级输入，多个器件共用CS和SCLK。主机一次移入或移出整条链的数据，再统一锁存，适合支持级联的栅极驱动器、ADC和移位器件。它能节省片选线，也方便多个器件同步更新。

菊花链的帧长和延迟会随节点数增加，器件顺序必须固定，中间节点或链路故障可能影响后续全部设备。普通SPI器件未必支持菊花链，必须按芯片协议连接。

47. PID中的P、I、D分别有什么作用？参数一般怎么调？（可以就电流环和速度环整定进一步展开）

▲ 面试回答

P根据当前误差直接产生控制量。Kp增大后响应通常更快、刚度更高，但过大可能增加超调、噪声和振荡。I对误差累积，用来消除恒定扰动造成的稳态误差；积分过强会增加超调，并在输出限幅时产生饱和。D根据误差变化率提供阻尼，可以抑制快速变化，但对测量噪声敏感，通常需要滤波。

手动调参时可以先关闭或压低积分和微分，从较小Kp开始增加，观察阶跃的上升、振荡和噪声。比例作用达到需要的响应后，再逐步增加Ki，让静差在允许时间内消除，同时检查超调和限幅恢复。确实需要D时再加入较小微分，并确认高频噪声没有被明显放大。

电机电流环和速度环很多时候使用PI。电流对象可以根据R、L和目标带宽计算初值，速度环则结合惯量、转矩常数和内环带宽整定。最终要在正反转、负载突变、不同母线和温度下验证，不能只依赖一次空载阶跃。

微分项实际常对测量值做微分并增加低通，避免给定阶跃产生微分冲击。采样周期变化时积分与微分离散系数都要重算，输出饱和还要加入抗积分饱和。PID参数最终应通过上升、超调、调节时间、稳态误差、控制量峰值和噪声评价。

48. 中断占用率怎么计算？所有任务都放在中断里会发生什么？

▲ 面试回答

周期中断的占用率可以用最坏执行时间除以中断周期计算。例如20 kHz电流环周期为50 μs，中断最长执行15 μs，占用率就是30%。多个中断还要考虑优先级、抢占和最坏同时到达，平均执行时间不能代表最坏情况。

中断响应快、触发时刻确定，适合ADC采样、FOC、PWM更新和硬件故障处理。代价是进入退出存在上下文开销，共享变量还要处理原子性和竞态；中断过长会增加其他任务的延迟和抖动，嵌套过深也会增加栈占用。

如果通信解析、Flash写入、日志和状态机都放进高速中断，低优先级任务和主循环很难获得运行时间。一次串口等待或Flash擦写就可能让控制中断超过周期，造成PWM更新延迟、通信丢包甚至看门狗复位。

高速中断只保留本周期必须完成的采样、控制和更新，数据搬运尽量使用DMA，通信和日志放到任务层。可以在中断入口和出口翻转GPIO，用示波器测最坏执行时间和抖动。

49. 系统超调比较大时，参数怎么调？

▲ 面试回答

先确认超调来自哪一层。实际Iq振荡而Iq_ref平稳，问题更多在电流环、采样或电压限幅；实际Iq已经跟随，速度仍超调，则重点检查速度环；位置给定阶跃导致速度指令过大，还要看位置环和轨迹规划。

如果响应已经足够快，可以适当降低Kp或Ki，提高阻尼。加速阶段积分积得太多时，优先检查输出限幅和抗饱和，再减小Ki。给定本身过陡时，可以增加斜坡、指令滤波或两自由度结构，减少给定突变造成的超调，而不必把抗扰带宽一起大幅降低。

调参时同时观察给定、反馈、误差、控制器输出、积分状态和限幅标志，每次只改一个主要参数。若振荡频率基本固定，调整PI只能改变幅值，可能已经碰到机械共振，需要扫频、陷波或结构处理。

50. PID有哪些优缺点？什么情况下会考虑其他控制算法？

▲ 面试回答

PID结构简单、计算量小、参数作用直观，对模型精度要求不高。电机的电流、速度和位置环使用PI或PID，再配合前馈、解耦、滤波和限幅，已经能够满足大量产品需求。

它的局限主要出现在多变量强耦合、约束明显、延迟较大或参数变化范围很宽的系统中。普通PID不会主动预测未来状态，也不能直接处理电压、电流和轨迹约束；面对机械共振、摩擦、间隙和宽工况变化时，一组固定参数可能难以兼顾全部性能。

考虑状态反馈、扰动观测器、MPC、自适应或其他算法时，先明确现有PID无法满足的指标，例如跟踪误差、抗扰时间、约束处理或参数变化。新算法还要评估模型依赖、计算时间、存储、标定、故障退化和量产维护。

替换前可以在相同工况下与调好的PID做对照，比较带宽、误差、峰值控制量、CPU占用和边界稳定性。性能提升能够稳定复现，且硬件和开发成本可接受，换算法才有价值。

第二部分　控制、硬件与工程实现

51. 现场画出Buck和Boost的基本拓扑，并说明两种开关状态下的电流路径。

▲ 面试回答

Buck是降压变换器，基本结构为Vin、高边开关S、开关节点、串联电感L、输出电容C和负载，开关节点到地还需要续流二极管或同步MOS管。现场画图时，二极管方向、开关节点和电感位置必须正确。

S导通时，电流路径是Vin→S→L→C与负载→地。输入同时给负载供能并使电感电流上升，电感储能。S关断时，电感电流不能突变，开关节点电压下降，电流通过续流二极管或同步下管形成L→负载与C→续流器件→L的回路，电感释放能量。

连续导通、器件理想时，电感一周期平均电压为零，可以得到：

Vout=D·Vin

Boost是升压变换器，Vin先串联电感L，电感后的开关节点一端通过低边MOS接地，另一端通过二极管或同步管接到输出电容和负载。

MOS导通时，电流路径为Vin→L→MOS→地，电感充能，输出主要由电容供电。MOS关断时，电感为了维持电流使开关节点电压升高，路径变为Vin→L→二极管→C与负载，输入和电感共同向输出供能。理想连续导通时：

Vout=Vin1-D

实际电路还要考虑电感纹波、器件压降、二极管反向恢复、MOS开关损耗和电容ESR。同步整流能降低损耗，但需要处理死区和反向电流。

52. 电机控制系统长时间运行时，怎样保证稳定性和可靠性？

▲ 回答思路

长时间运行问题包括参数漂移、传感器漂移、软件状态累积、器件老化和热应力。参数自适应只是其中一项，完整方案还需要校准、监控、保护、日志和恢复。

▲ 面试回答

电机持续运行后，绕组电阻、永磁磁链、功率器件压降和机械摩擦会随温度变化。控制器可以根据温度修正R、ψf、转矩常数和电流上限；要求更高时再使用RLS等在线辨识。但在线辨识必须保证数据有足够激励，并限制参数范围与更新速度，电压饱和、低速不可观或传感器异常时应暂停更新。

电流零偏可在上电且PWM关闭时多次采样取平均，也可以在确认无电流的停机窗口重新校准。运行中监控Ia+Ib+Ic、相电流增益一致性、编码器角度连续性、速度与位置合理性，能够发现传感器温漂、断线和数据冻结。

软件侧要防止状态长期积累。PI积分、滤波状态和观测器状态都需要限幅与异常复位；看门狗负责程序跑飞，任务监控负责发现控制中断超时和低频任务饿死。关键运算检查NaN、Inf、数组边界和除零，通信命令与参数写入要做范围、权限和状态检查。

参数区需要版本号、CRC、硬件兼容和默认恢复，Flash擦写次数也要管理。故障发生后，状态机明确PWM关闭、制动、锁存、上报和重新使能条件，不能简单复位后自动带载重启。

验证包括长时间满载、冷热循环、反复启停、掉电重启、通信中断、传感器断开、参数区损坏和看门狗复位。日志应保存复位原因、故障码及故障前后的母线、电流、角度、速度、温度和控制状态。

53. FOC中断频率怎么设计？频率提高或降低会带来什么影响？

▲ 面试回答

FOC一般由PWM或ADC同步触发，每个PWM周期执行一次，有些平台一个周期执行两次。频率选取受到电机电气时间常数、目标电流环带宽、电流纹波、器件损耗、采样窗口和MCU算力共同限制。

提高频率后，电压矢量单次作用时间缩短，电流纹波和转矩脉动通常减小，可实现的电流环带宽也可能提高。开关频率超过主要可听范围后，噪声体验可能改善，但机械和调制谐波仍可能落在可听频段。

代价是MOS或IGBT开关损耗、栅极驱动功耗和温升增加。周期缩短后，固定死区与消隐时间占比变大，低侧采样有效窗口减少；ADC转换、角度读取、FOC、通信和诊断都要在更短时间内完成。

频率设计可以按下面的顺序进行：

- 根据Vdc、电感、占空比和允许纹波估算最低频率；

- 根据目标带宽和总延迟检查可实现的交越频率；

- 测量FOC最坏执行时间、ADC序列和PWM装载点，确定实时性上限；

- 根据器件Eon/Eoff、Qg和热阻估算开关及驱动损耗；

- 在候选频率下实测电流纹波、Vds/Vgs、温升、效率和频响。

频率没有统一答案。低电感小功率伺服可能需要20 kHz以上，大功率系统可能为了开关损耗选择更低频率，最终以器件、噪声和控制指标闭环决定。

54. 什么是直流母线电压利用率？SPWM和SVPWM有什么差别？

▲ 面试回答

电压利用率表示给定直流母线Vdc时，逆变器能够合成多大的交流基波电压。PMSM高速运行时反电动势增大，输出电压越接近上限，电流环可调余量越小，因此电压利用率会直接影响基速和弱磁范围。

SPWM把三相正弦参考分别与三角载波比较。在线性调制区内，最大相电压基波峰值为：

Uphase,peak=Vdc2

对应线电压基波有效值：

Uline,rms=32·Vdc2≈0.612Vdc

SVPWM把三相逆变器看成一个空间电压矢量，通过两个相邻有效矢量和零矢量合成参考电压。其线性区最大相电压基波峰值为：

Uphase,peak=Vdc3

对应线电压基波有效值约为0.707Vdc。因此相同母线下，SVPWM比SPWM提高约15.47%的最大基波输出能力。

比较时必须统一相电压或线电压、峰值或有效值。SVPWM还便于安排开关顺序和采样窗口。进入过调制后电压输出可以继续增加，最终接近六步波，但低次谐波、转矩脉动和控制非线性也会增加。

55. 除了Id=0，PMSM还常用哪些电流分配策略？

▲ 面试回答

Id=0是SPMSM基速以下最常见的策略。理想SPMSM有Ld≈Lq，磁阻转矩接近零，定子电流全部分配到Iq时，给定电流能够产生较大永磁转矩。

IPMSM基速以下通常使用MTPA。由于Lq>Ld，正Iq配合适量负Id可以产生正向磁阻转矩。MTPA寻找满足目标转矩的最小电流幅值，降低I²R铜耗并提高电流利用率。实现可以使用解析公式、查表或参数图，磁饱和明显时查表更准确。

转速升高后，反电动势接近逆变器电压上限，需要弱磁控制。负Id削弱合成磁链，为Vq和Iq留出电压空间。总电流受Id²+Iq²≤Imax²约束，负Id增大后会挤占转矩电流，所以高速转矩逐渐下降。

更高转速下，电压圆和电流圆同时限制工作点，可使用MTPV，在有限电压下取得较大转矩。还有以最低总损耗或最高整机效率为目标的控制，它会同时考虑铜耗、铁耗和逆变器损耗，得到的Id、Iq轨迹可能与纯MTPA不同。

这些策略需要平滑切换，处理Id/Iq限幅、电压调节器和PI积分状态，并验证退磁边界、温升和高速稳定性。

56. 控制算法计算量太大时怎么降阶？降阶后怎样验证？

▲ 面试回答

降阶是保留控制频段内主要动态，简化对结果影响较小或响应明显更快的状态。开始前先用周期计数器或GPIO测量各模块时间，找出高阶观测器、矩阵运算、迭代、三角函数和滤波中的真正热点。

电机串级控制利用了时间尺度分离。电流环比速度环快很多时，设计速度环可以把闭合电流环近似为单位增益或一阶快速转矩环节，速度对象主要保留惯量和阻尼。带宽靠得太近时，这个近似不成立，内环极点和延迟必须保留。

其他方法包括只估计无法测量的状态、把固定矩阵和重复系数预先计算、用查表替代在线非线性求解、限制迭代次数，以及用上周期结果作为优化初值。删去状态前要说明它在目标频段的物理影响。

降阶后先用同一输入离线比较完整和简化算法的输出、相位及内部状态，再在仿真中加入噪声、参数偏差、限幅和故障。实机上可并行运行两套算法，不让新算法接管闭环，记录差异和最坏执行时间。

最终不仅看平均误差，还要看最坏误差、稳定裕度、边界工况和故障判断。计算量下降但关键动态或稳定性退化，降阶就没有达到目的。

57. FOC和直接转矩控制有什么区别？负载突变时谁的响应更快？

▲ 面试回答

FOC通过Clarke和Park变换得到Id、Iq，用电流PI计算Vd、Vq，再经过反变换和SVPWM输出三相电压。它的开关频率固定，电流波形平滑，便于构建电流、速度和位置三环，也容易加入MTPA、弱磁和电压限幅。

传统DTC在静止坐标系估算定子磁链和转矩，通过两个滞环比较器判断误差，再用开关表直接选择下一电压矢量。中间没有电流PI和连续调制，负载突变后可以在很短路径内改变转矩，因此传统滞环DTC的瞬态转矩响应通常更直接。

它的代价是开关频率随工况变化，稳态时电压矢量在有限几个状态之间跳变，磁链、转矩和电流纹波较大。低速时定子电阻压降在磁链模型中占比增加，参数误差也更明显。FOC通过连续电压指令和SVPWM获得更好的调制精度、谐波和噪声表现。

现代DTC可以加入SVPWM和预测控制，FOC也能通过高带宽电流环和前馈获得很快响应。实际结果取决于采样、估算、开关频率、电压余量和控制器整定，不能简单认为任何DTC都一定快于FOC。

58. 电流环Kp、Ki分别有什么作用？它们怎样影响带宽？

▲ 回答思路

电流对象为1/(Ls+R)，PI同时改变开环增益和零点位置。Kp、Ki要放在同一套目标带宽和相位裕度下分析。

▲ 面试回答

Kp根据当前电流误差立即输出电压。增大Kp会抬高开环中高频增益，交越频率通常上升，电流响应更快；同时采样噪声、PWM量化和未建模高频动态会被放大，总延迟造成的相位滞后也更危险。

Ki提高低频增益，使直流指令和恒定扰动能够无静差跟踪。Ki太小，电阻压降或前馈误差需要很长时间才能消除；Ki太大，PI零点位置改变，积分在电压饱和期间也更容易累积，表现为超调和恢复慢。

对RL对象，常把PI零点放在对象极点附近：

KiKp=RL

再根据目标交越频率ωc选择：

Kp=Lωc, Ki=Rωc

这说明提高目标带宽时Kp、Ki通常一起变化。热态R和饱和L变化后，零点匹配会偏离；ADC、计算、PWM和滤波延迟还会限制ωc。参数算出后，应通过小信号扫频和阶跃检查实际带宽、相位裕度、噪声、超调和限幅。

59. 无感FOC中，反正切和PLL提取角度有什么区别？PLL参数怎么确定？

▲ 回答思路

反正切从Eα、Eβ直接计算相位，PLL通过相位误差闭环跟踪。需要讲清反正切前处理、PLL结构、参数推导和实机验证。

▲ 面试回答

反正切法使用atan2计算反电动势矢量角度，再根据反电动势与转子磁链的固定相位关系得到电角度。它没有额外跟踪环，动态直接；反电动势幅值较小时，Eα、Eβ中的偏置和噪声会转化为明显角度抖动。

计算前要去掉直流偏置和滑模抖振，检查α、β轴增益是否一致，确认atan2参数顺序、坐标方向和固定相位补偿。角度跨越±π时进行连续化。低通滤波虽然能压噪声，却会产生随电频率增大的相位滞后，需要补偿或在设计中计算。

PLL把估算反电动势变换到内部估算坐标系，使一个正交分量作为相位误差。PI输出估算电角速度，再积分得到角度：

相位误差→PI→ω̂e→积分→θ̂e

闭环结构能够抑制高频噪声，并连续输出速度。带宽太低时，加减速和负载突变会出现相位滞后；带宽太高时，观测器噪声、死区残差和电流纹波会进入角度与Iq。

相位检测器已经归一化且增益为1时，小信号特征式近似为：

s2+Kp·s+Ki=0

给定自然频率ωn和阻尼比ζ，可以取Kp=2ζωn，Ki=ωn²。检测器包含反电动势幅值或其他比例增益时，Kp、Ki需要除以该增益；离散实现还要确认Ki是否已乘采样周期。

参数初值算出后，用编码器角度对比稳态角差、速度纹波和相位延迟，再做加减速、负载突变、正反转和不同母线测试。角度噪声大时先检查观测器与滤波，动态滞后明显时再调整PLL带宽。

60. 无感FOC一般在什么条件下从开环切到观测器？为什么低速时观测器容易失效？

▲ 回答思路

切换区间由可观测性决定，不使用统一转速。低速失效要从反电动势幅值、信噪比、模型参数和逆变器非线性四方面解释，再说明接管判据和退出策略。

▲ 面试回答

基于反电动势的观测器需要电机先转起来。额定转速5%～10%可以作为部分项目的试验起点，但不同电机磁链、极对数、采样精度和负载差异很大，正式切换不能只看一个固定机械转速。

低速时反电动势E≈ωeψf很小，ADC量化、PWM开关噪声和电流零偏的相对占比上升。观测器使用电压方程扣除R·I和L·di/dt得到反电动势，低速下R·I可能与E同量级，热态电阻偏差会直接变成角度误差。

逆变器死区、MOS压降、母线测量和最小脉宽造成的实际电压误差，在低电压指令区同样占比较大。开环加速期间转子还可能落后于给定角度，负载越大，开环角度和真实角度的偏差越难控制。

接管时可以同时检查：

- 估算速度达到允许范围且方向正确；

- 反电动势或观测量幅值高于噪声门限；

- 开环角度与观测角度的最短差值足够小；

- PLL相位误差和速度波动持续一段锁定时间。

满足条件后用渐变权重或角度偏置把两路角度平滑对齐，并保持Iq_ref、限幅和PI积分连续。角度差、速度差或可信度再次超限时，应退回受控减速或重新启动，避免错误角度直接造成反转和过流。

61. 高频注入是什么原理？零速带载启动一般怎么实现？

▲ 面试回答

高频注入不依赖旋转产生的反电动势，而是利用电机高频阻抗随转子方向变化的特性。在基波电压上叠加高频旋转或脉振信号，再从高频电流响应中解调出位置误差。

IPMSM通常有明显凸极性，d、q轴高频电感不同，位置调制信号较强。SPMSM虽然Ld≈Lq，也可能利用磁饱和形成的凸极性估计位置，但效果更依赖电机磁路和注入工作点。

实现链路一般包括：生成高频注入电压、同步采样相电流、提取高频分量、同步解调、低通滤波、形成位置误差，再由跟踪器得到角度。注入频率要高于基波控制带宽，并与PWM和采样频率留出距离；幅值过小信噪比不足，过大会增加噪声、铁耗和转矩脉动。

高频响应通常只能先得到磁轴方向，还要做N/S极性辨识，避免角度相差180°。可以施加正负短脉冲，利用磁饱和或电流响应差异判断磁极。角度和极性确认后闭合电流环，给受限Iq建立启动转矩。

转速升高、反电动势观测器稳定后，再把角度平滑切换到中高速观测器。零速带载验证要覆盖多个初始角度、正反向负载、温度和母线条件，记录峰值电流、反转、角度误差、启动时间和成功率，不使用脱离项目的固定时间结论。

62. PI参数是根据模型算出来的，还是在台架上调出来的？

▲ 面试回答

实际项目通常是模型计算与台架调试结合。模型负责给出结构、初值和稳定边界，台架负责修正参数误差、延迟和非线性。完全手调缺少依据，只使用理论值又无法覆盖实机差异。

电流环可以根据R、L和目标带宽得到Kp=Lωc、Ki=Rωc的初值，再把ADC、计算和PWM延迟加入模型检查相位裕度。速度环根据惯量、转矩常数、黏性阻尼和内环动态设计；位置环还要考虑速度环带宽、机械刚度和轨迹限制。

上机时先使用小幅指令和保守限流。电流环观察Id/Iq、Vd/Vq、上升、超调和限幅，速度环观察转速、Iq_ref、实际Iq和负载突变。参数调整时一次只改一个主要量，并记录修改前后波形。

模型值与最终值差异较大时，应查电机参数、采样标定、控制周期和电压能力，而不是继续凭感觉调参。面试回答最好给出实际控制周期、初始计算方法、最终参数变化和测得带宽。

63. 电机控制算法一般放在哪个中断或任务里执行？

▲ 面试回答

高速电流控制通常与PWM同步执行。PWM定时器在设定位置触发ADC，ADC采集和转换完成后进入中断，读取电流与角度，完成Clarke/Park、电流PI、反变换和SVPWM，再把新占空比写入规定的PWM装载点。

触发源可以是PWM更新中断、ADC结束中断，也可以由定时器和DMA构成固定链路。关键要求是采样周期稳定，采样数据、控制计算和PWM生效的相对时刻确定，而不是限定只能使用某一种中断。

速度环和位置环按电流周期整数分频执行，状态机、通信、参数保存和日志放到低频任务或主循环。高速中断中不做阻塞通信、动态内存和Flash擦写，数据搬运尽量使用DMA。

需要测量中断最坏执行时间、抖动、栈占用和抢占关系。比较器或驱动器产生的短路故障通过定时器Break直接关闭PWM，不等待控制中断；软件随后读取故障源并完成锁存和记录。

64. 电流采样运放出现自激时，示波器上是什么现象？原因是什么，怎么处理？

▲ 回答思路

先确认高频波形来自电路而非探头，再从负反馈稳定性、ADC容性负载、RC网络和布局回流定位，修改后同时验证稳定性与ADC采集精度。

▲ 面试回答

自激时，即使输入电流基本恒定，运放输出仍存在持续高频振荡，ADC码值呈周期性跳动；严重时输出靠近电源轨、芯片温度上升。探头长地线也会制造振铃，因此先用短地弹簧分别测运放输出、串联电阻后和ADC引脚。

根本原因是负反馈环路在某一频率附近相位接近−180°，同时环路增益仍大于1。ADC内部采样保持电容、外部滤波电容和走线寄生构成容性负载，与运放输出阻抗形成额外极点，降低相位裕度。运放并非单位增益稳定、反馈电容选择不当、去耦和地回流不好，也会引发振荡。

可以暂时断开ADC或减小负载电容，观察振荡是否消失；再在运放输出增加隔离电阻，调整RC或反馈电容。隔离电阻常从数据手册推荐的几十欧姆量级试验，但不能机械套值。

ADC端电容可以在采样瞬间提供电荷，减小kickback，却也会增加运放容性负载。修改后要检查振荡、前端阶跃、ADC采集时间和满量程误差，确保采样保持电容在采集窗口内达到要求精度。

65. 系统辨识前要做哪些处理？摩擦、重力和间隙会带来什么影响？

▲ 面试回答

辨识前先定义输入、输出、闭环边界和工作范围。例如辨识Iq到速度时，要说明是否包含电流环、减速器和负载。采集数据完成零偏、单位、方向和时间同步，剔除丢样与异常点，并把建模集和验证集分开。

机械臂重力转矩随关节角度变化。可以在多个姿态低速运动或静态保持，记录维持姿态所需电流，拟合G(q)；动态辨识时先做重力前馈，或者选择重力变化较小的局部姿态。

摩擦至少包含库仑摩擦、黏性摩擦和低速Stribeck效应。通过多个恒速正反转点记录稳态转矩，可以得到方向相关偏置和斜率。间隙会在反向时产生死区与迟滞，齿槽转矩则随位置周期变化，饱和会截断输入输出。

这些非线性没有处理时，辨识算法可能把摩擦误认为阻尼，把重力误认为恒定负载，把间隙造成的延迟误认为系统极点，所得惯量、增益和延迟随方向、姿态和幅值变化。

预处理后再注入阶跃、扫频或PRBS，保证激励覆盖目标频段且不进入限幅。最终比较独立数据的时域、频域和残差，残差中仍有明显位置周期或方向偏置时，说明非线性尚未剥离干净。

66. ADC采样噪声大时怎么排查和处理？

▲ 回答思路

从稳定直流输入和原始ADC码开始，逐级检查采样电阻、运放、ADC、参考、PWM时刻和软件换算。噪声来源确定以后，再决定硬件滤波或数字滤波。

▲ 面试回答

先让被测输入保持稳定，分别测采样电阻两端、运放输出、RC后端和ADC引脚。运放输出已有噪声时，检查放大倍数、带宽、共模范围、输出摆幅、RC、去耦和容性负载；模拟波形稳定而码值跳动，则检查VREF、ADC时钟、采集时间、源阻抗和通道切换。

噪声只在PWM运行时出现，通常与开关边沿、共模瞬态和回流路径有关。移动ADC触发点，比较码值是否随PWM位置变化，同时观察门极、Vds、母线尖峰和运放恢复。模拟信号需要连续、低阻抗的参考路径，随意割裂地平面反而可能让回流绕行。

还要核对软件换算。零偏、增益、参考电压和符号错误会让正常量化看起来像噪声；DMA缓冲区不同步、缓存和数据宽度错误则会产生跳码。三相电流和Ia+Ib+Ic可以用于通道一致性检查。

硬件问题解决后，再根据有效带宽使用RC、滑动平均或IIR。过采样平均只有在噪声不是完全相关且采样点有效时才能提高信噪比。滤波截止频率要和电流环带宽对应，最终比较原始码、换算电流、Id/Iq和示波器电流。

67. 过流保护使用的电流信号能不能滤波？

▲ 面试回答

要区分快速短路保护和持续过载保护。短路、对地故障和桥臂直通的电流上升很快，通常使用比较器、驱动器过流或DESAT直接触发PWM Break。这个通道可以设置很短的前沿消隐或模拟抗尖峰网络，过滤开通瞬间的假脉冲，但不能使用延迟明显的数字低通。

快速保护阈值和消隐时间要根据功率器件SOA、短路电感、驱动关断延迟和电流传感器带宽确定。消隐过短会误触发，过长则可能让器件在真实短路中承受过大能量。

持续过载和堵转属于热过程，可以使用软件电流的低通、RMS或I²t结果。I²t积分模拟电机和器件热容量，短时峰值允许通过，持续超过能力时逐步降额或停机。软件滤波时间常数要小于允许过载时间。

两条保护链需要分别验证：硬件链看短路电流峰值、检测与关断时间、锁存状态；软件链看过载持续时间、降额曲线、温升和恢复回差。

68. ADC前端RC滤波器的截止频率怎么定？太高或太低有什么影响？

▲ 面试回答

一阶RC低通截止频率为：

fc=12πRC

频率响应为H(jω)=1/(1+jωRC)。在目标电流环带宽处，可以由它计算幅值衰减和相位滞后。截止频率太低时，真实电流变化被衰减，交越附近的额外相位会降低稳定裕度；太高时，PWM尖峰、dv/dt耦合和高于奈奎斯特频率的噪声衰减不足，混叠后无法靠数字滤波恢复。

选值不能只按采样频率固定取比例。先根据目标控制带宽规定允许的幅值和相位误差，再看PWM噪声频谱和ADC采样率确定所需衰减。开关尖峰很强时，还应从布局、共模抑制和同步采样解决，不能把全部任务交给一个一阶RC。

R与ADC采样保持电容一起决定采集时间，R过大时ADC码值无法在采集窗口内稳定；C位于运放输出时又构成容性负载，C过大可能造成运放振荡。常用做法是串联小电阻隔离运放，在ADC端放储能电容，但数值要根据运放和ADC数据手册计算。

最后通过前端阶跃检查建立过程，在不同ADC采样时间下检查满量程误差，并测电流环频响和PWM运行时码值，确认噪声与延迟同时满足要求。

69. 位置控制一般用什么传感器？分辨率不够时怎么处理？

▲ 面试回答

高精度位置控制常用增量式或绝对式光电编码器、磁编码器和旋转变压器。光电编码器分辨率高，适合洁净环境；磁编码器抗污染和振动能力较好；旋转变压器耐温、耐冲击，适合汽车和恶劣环境；Hall通常只提供换相扇区，不适合直接承担高精度位置反馈。

分辨率不足时，位置呈阶梯状，固定周期差分速度会在0和较大台阶间跳变。硬件允许时，优先提高编码器线数、使用AB四倍频、优化传动比和安装精度。机械间隙和偏心造成的误差不属于编码器量化，需要单独处理。

软件上低速采用T法测边沿周期，高速采用M法统计固定时间内计数，中间区域融合。还可以对位置做相位插值，用PLL、龙伯格或卡尔曼观测器结合转矩输入重构连续速度和位置。

滤波和模型能够减小量化抖动、填补采样间隔，却不能创造传感器没有提供的真实绝对位置。最终定位精度仍受编码器本体精度、安装偏心、温漂、减速器回差和结构变形限制。验证时要与更高精度基准比较静态误差、重复定位、低速速度台阶和动态延迟。

70. 高边自举电路怎么工作？栅极电阻怎样影响MOS管开关波形？

▲ 面试回答

高边N沟道MOS导通时，栅极需要比浮动源极高出驱动电压。自举电路利用VCC、自举二极管和Cboot形成随开关节点一起浮动的电源。

低边导通或开关节点被拉低时，VCC经自举二极管给Cboot充电，电容电压约为VCC减去二极管压降。高边开通后，源极升到母线附近，Cboot下端随之抬高，电容上端仍比源极高一个自举电压，为驱动器和高边栅极供电。充电源是驱动VCC，并非直接由高压母线Vdc充电。

Cboot每次开通要提供MOS栅极电荷、驱动静态电流和漏电，压降可按ΔV=Qtotal/Cboot估算。电容过小、高占空比持续太久或低边缺少刷新时间时，自举电压会下降并触发欠压。需要100%高边导通时可使用电荷泵或隔离电源。

栅极电阻决定栅极充放电电流和米勒平台时间。Rg减小，开关更快、交越损耗可能降低，但Vds尖峰、Vgs振铃、米勒误导通和EMI增加；Rg增大，波形更平稳，开关损耗和器件温升上升。使用二极管分离Rg_on和Rg_off，可以分别控制开通与关断。

调试时同时测Vgs、Vds、相电流、驱动温升和自举电压，在最高母线、最大电流和高温下确认耐压、损耗与误导通裕量。

71. 你做过被控对象的数学建模吗？怎样判断模型是否可用？

▲ 面试回答

建模先明确对象边界、输入和输出。电流环可定义为Vd/Vq到Id/Iq，速度对象可定义为Iq或转矩到转速，关节系统还可能包含已经闭合的电流环、减速器、双惯量负载和通信延迟。

白盒模型从电气与机械方程出发。PMSM使用dq电压和转矩方程，机械侧使用J·dω/dt+Bω=Te−TL。在工作点附近线性化，并加入采样、计算、PWM和滤波延迟，就得到控制器设计需要的模型。

物理参数难以准确获取时，可以向系统注入小阶跃、正弦扫频、chirp或PRBS，采集输入输出，计算FRF和Bode图，再拟合指定阶数的灰盒或黑盒模型。激励幅值要处在线性区，并避开电压、电流和速度限幅。

模型验证要使用独立数据。时域比较稳态增益、上升、超调和调节时间；频域比较带宽、共振、增益与相位；残差应接近随机噪声，不应与输入、位置或速度保持明显相关。模型用途不同，要求也不同：PI初值只需工作频段内准确，预测控制和共振抑制则要求延迟与模态更精确。

72. 单电阻、双电阻和三电阻电流采样有什么区别？

▲ 面试回答

三电阻通常在三个下桥臂放置分流电阻，能够获得三路相电流片段，并用Ia+Ib+Ic=0检查零偏、增益和接线。它需要三路放大和ADC，成本与面积较高。作为低侧采样时，仍需在相应下管导通、死区和振铃结束后的窗口读取，不具备任意时刻连续测量能力。

双电阻在两个下桥臂采样，第三相由Ic=−Ia−Ib重构。它节省一路硬件，正常调制区精度较高，是常见FOC方案。某些扇区和占空比下，两路有效窗口可能不足，需要改变采样点、限制最小脉宽或使用预测数据。

单电阻放在直流母线回路。不同有效矢量期间，母线电流分别对应某一相或相电流组合，一个PWM周期内要在两个有效矢量窗口采样，再根据扇区重构三相电流。占空比接近、调制度过高或有效矢量时间太短时会进入盲区。

单电阻盲区可以通过重新分配零矢量、平移有效矢量、延长最小脉宽、改变ADC触发或短时预测处理，但这些动作可能增加电压误差和谐波。选型要同时比较成本、ADC数量、最小采样窗口、PWM频率、控制性能和软件验证工作。

73. 相电流直接采样和下桥臂采样有什么区别？

▲ 面试回答

相电流直接采样把传感器串在逆变器输出与电机绕组之间，能够连续看到真实相电流。Hall、磁隔离、隔离调制器或高共模分流方案都可以实现。它不依赖下管导通窗口，适合高调制度、高端伺服和需要完整电流波形的场景。

难点在高共模电压和高dv/dt。放大器需要足够共模范围与CMRR，隔离传感器还要考虑带宽、延迟、零偏和成本。相线传感器体积和布线也会增加。

下桥臂采样把分流电阻放在低边源极或发射极与母线负端之间，放大器以地为参考，成本低、器件选择多。但只有下管导通时才出现有效电流片段，ADC必须与PWM同步，并在消隐、死区和运放恢复后采样。

占空比边界附近窗口缩短时，数据可能无效。软件需要根据扇区和比较值判断有效性，必要时移动采样点或使用重构。两种方案最终要比较采样延迟、共模瞬态、有效窗口、成本和安全隔离需求。

74. PWM频率怎么确定？频率过高或过低会影响哪些地方？

▲ 回答思路

由纹波、噪声和带宽得到下限，由损耗、采样窗口和计算时间得到上限。公式只能给候选范围，最终值需要台架验证。

▲ 面试回答

电流纹波可从Δi≈VL·Δt/L估算，VL与母线、反电动势、占空比和矢量状态有关，Δt随PWM周期变化。低电感、高母线和大电压阶跃会提高最低频率要求。可闻噪声和目标电流环带宽也会给出下限。

频率提高后，纹波和转矩脉动通常减小，电流环更新更快；开关损耗和驱动平均功耗增加，固定死区相对占比变大，低侧采样窗口变短。器件开关损耗可由数据手册Eon/Eoff结合实际电流、母线和温度估算，再用双脉冲或整机温升校核。

实时性上，测量FOC最坏执行时间、ADC序列和PWM装载点。控制周期要留出通信、保护和抖动余量，不能机械使用T_pwm>2T_exec作为所有平台规则。定时器ARR减小后，占空比分辨率也要检查。

形成可行频率范围后，在多个转速和转矩点比较纹波、噪声、效率、MOS温升、采样有效率和电流环频响。大功率系统可能优先损耗，小功率低噪声伺服则可能选择更高频率。

75. 选一款实际用过的编码器，讲清原理、分辨率、接口和关键配置。

▲ 回答思路

这道题需要用真实项目型号作答。回答要覆盖传感原理、分辨率与精度、供电与输出形式、MCU接口、帧或引脚配置以及实际遇到的问题。

▲ 面试回答

增量式光电编码器由码盘、LED和光敏阵列产生A、B正交脉冲，Z相每机械圈一次。标称1024 P/R时，AB四倍频后是4096 count/rev。A、B接MCU定时器编码器模式，Z相接输入捕获或外部中断；集电极开路、推挽和差分输出需要不同的上拉与接收电路。

回答具体型号时，要记住供电电压、P/R、最高响应频率、输出形式、A/B/Z引脚和线缆长度。分辨率表示计数步距，精度还包含码盘误差、偏心和安装误差，两者不能混用。

磁编码器通过轴端磁钢和Hall或磁阻阵列检测磁场方向，内部CORDIC或数字处理得到单圈绝对角度。14位编码器一圈有16384个码，但实际精度还受磁钢偏心、气隙、倾斜和温漂影响。

SPI磁编码器需要配置SCLK、CS、MOSI和MISO，按数据手册处理CPOL/CPHA、16位或其他帧长、奇偶校验、错误标志和流水线返回。回答时应替换成本人真正使用的型号和寄存器，不用不同芯片的模式与命令拼成一个虚构配置。

76. 关节电机的力矩控制怎么实现？机械臂一般怎么建模？

▲ 面试回答

关节力矩指令先由电机转矩模型换成Id、Iq。SPMSM常用Te≈KtIq，IPMSM需要考虑永磁转矩和磁阻转矩。电流环跟踪以后在电机轴产生电磁转矩，经过减速器后还要考虑减速比、效率、摩擦、回差和弹性，轴端转矩不能简单等于KtIq乘减速比。

直接力控在关节输出或末端安装力/力矩传感器，实际力与目标力的误差经过控制器形成关节转矩指令。间接力控常用阻抗控制，使位置误差与输出力矩满足虚拟弹簧阻尼关系：

τcmd=Kθd-θ+Dωd-ω

K决定刚度，D决定阻尼。转矩命令还会叠加重力、惯性、科氏和摩擦补偿，再经过电流、速度、功率和安全限幅。

机械臂运动学描述关节角与末端位姿关系，可以使用D-H参数或乘积指数法。动力学常写成：

τ=Mqq+Cq,qq+Gq+τf

M是惯性矩阵，C包含科氏和离心项，G是重力，τf是摩擦。参数可以由CAD初值和实验辨识获得。

模型不准时，静态姿态下会留下重力补偿误差，快速运动时出现轨迹和力矩偏差。实际力控还受电流环带宽、减速器柔性、力传感器噪声和通信延迟限制，需要从内到外控制带宽并做碰撞与饱和保护。

77. 电流环加入dq前馈解耦后，仿真和实机有什么差别？哪些工况影响明显？

▲ 面试回答

PMSM的dq方程包含−ωeLqIq、ωeLdId和ωeψf。前馈根据转速、电流和模型参数计算这些电压，使PI主要面对R和L构成的对象，减少Id、Iq之间的动态串扰。

仿真中控制器与电机可以使用完全一致的R、Ld、Lq和ψf，角度、速度和电压也没有测量误差，解耦接近理想。实机参数会随温度、电流、磁饱和和交叉饱和变化，转速估算、角度偏置、死区和MOS压降还会造成额外电压误差。

低速小电流时ωe和耦合项较小，开启前馈后的改善可能不明显。高速、大Iq、IPMSM高负载和弱磁大负Id时，耦合电压占母线比例增加，欠补或过补会表现为Id/Iq串轴、阶跃超调、相电流畸变和提前电压饱和。

验证可在相同工作点开关前馈，分别给Id和Iq小阶跃，记录两轴电流、PI输出、最终Vd/Vq和调制比。再改变转速、温度和电流，检查参数失配下的残差和稳定性。PI负责修正低频残差，但无法完全消除高频延迟和饱和影响。

78. 如何在测功机上测出电流环带宽和反电动势？

▲ 回答思路

电流环用小信号扫频测参考到反馈的幅相响应；反电动势让测功机外拖开路电机，得到三相波形和电压—转速斜率。

▲ 面试回答

测电流环带宽时，测功机把转子保持零速或固定低速，关闭速度环，只保留电流环。在安全偏置电流附近向Id_ref或Iq_ref注入小幅正弦扫频、chirp或PRBS，记录参考电流、实际电流、Vd/Vq和限幅状态。激励不能让电压或电流进入饱和。

由Id/Id_ref或Iq/Iq_ref计算闭环幅频和相频。带宽可以定义为闭环相对低频增益下降−3 dB的位置；若要讨论开环交越频率，需要结合已知控制器和对象换算，并明确口径。扫频后用小阶跃补充检查上升、超调和非线性。

测反电动势时，关闭PWM并让绕组开路，确认逆变器体二极管不会给母线回灌，必要时与功率级断开。测功机在多个稳定转速点拖动电机，记录Uab、Ubc、Uca和机械转速，核对基波频率满足fe=p·n/60。

中性点可用时直接测相电压；没有中性点时利用三相和为零重构：

Ea=Uab-Uca3

Eb=Ubc-Uab3

Ec=Uca-Ubc3

用正弦拟合或FFT提取基波幅值，对机械角速度做线性拟合得到Ke。最终注明线量或相量、峰值或有效值、机械角速度或电角速度，才能把结果正确填入数据手册或dq模型。

79. 用零极点配置整定电流环PI的流程是什么？极点位置会带来什么影响？

▲ 面试回答

锁转并忽略耦合时，电流对象为：

Gs=1Ls+R

PI控制器为：

Cs=Kp+Kis=Kp·s+Kis

对象极点在−R/L，PI零点在−Ki/Kp。令Ki/Kp=R/L，把两者配置到接近位置，再给定目标交越频率ωc，可得到：

Kp=Lωc, Ki=Rωc

理想对消后，闭环近似一阶，主极点约为−ωc。极点越靠左，响应通常越快，但所需控制电压、噪声放大和未建模延迟影响也会增加。共轭复极点会产生振荡，实部决定衰减速度，虚部决定振荡频率；连续系统极点进入右半平面则不稳定。

真实R、L随温度和饱和变化，精确对消不会长期成立。ADC、计算、PWM和滤波延迟还会在高频增加相位滞后，所以ωc不能只由期望上升时间决定。

参数计算后用小阶跃和扫频测实际带宽、超调和相位裕度，再在冷热机、不同母线、不同电流和最高转速下验证。离散实现还要检查z平面极点是否位于单位圆内。

第三部分　定量分析与综合场景

80. 定点数和浮点数有什么区别？FOC中的变量一般怎么选数据类型？

▲ 回答思路

先解释两种数的表示与运算差异，再落到范围、精度、执行时间和代码风险，最后说明FOC各类变量如何选型。

▲ 面试回答

浮点数通常采用IEEE 754格式，由符号、指数和尾数组成，小数点位置随指数变化。它的动态范围大，算法表达接近公式，参数和物理量可以直接使用SI单位。在带硬件FPU的Cortex-M4、M7或DSP上，float运算速度通常能够满足单电机FOC，也能明显降低开发和标定难度。

浮点实现仍要注意几个问题。第一，不能随意用==比较计算结果，通常使用允许误差；第二，要检查除零、NaN和Inf，异常值一旦进入PI积分或SVPWM，可能持续污染后续状态；第三，数学库、编译优化和double隐式运算会影响执行时间，常量应使用与目标类型一致的后缀。

定点数本质上是带缩放的整数。例如Q15常把有符号16位整数解释成−1到接近1的标幺量。它不依赖FPU，执行时间确定，适合低成本MCU和要求严格的控制周期，但每个变量都要提前确定物理范围、缩放和小数位数。

定点实现最容易出错的是乘法、累加和溢出。两个Q15相乘得到Q30中间结果，需要右移并舍入后恢复Q15；加减的变量必须使用相同缩放；PI积分、功率和坐标变换的中间量通常使用32位或64位累加器。超出范围时应采用饱和，而不是让有符号整数回绕。

FOC中可以这样选择：

- ADC原始码、PWM计数值使用uint16_t或与外设位宽一致的无符号整数；

- 角度可以把0～2π映射到uint16_t或uint32_t，利用无符号回绕处理跨界；

- 标幺相电流、Id/Iq、Vd/Vq和正余弦可以使用Q15或Q31；

- PI积分状态和乘法中间量使用更宽的定点类型；

- 带FPU的平台可以用float保存物理电流、电压、速度、PI状态和电机参数，外设接口处再转换成整数。

最终选择要以最坏执行时间、数值范围和误差预算为依据。可以用离线数据同时运行浮点和定点版本，逐拍比较Id/Iq、PI输出和占空比，再做最大电流、角度跨界和饱和测试。

81. 写出PMSM的dq轴电压方程，并分析静止、启动和稳态时Vd、Vq的变化。

▲ 回答思路

先写完整方程，再把三个阶段的ωe、Id/Iq和电流变化率代入。需要区分PI原始输出、前馈项和最终Vd/Vq，避免把不同观察点的波形混在一起。

▲ 面试回答

按照常见符号约定，PMSM的dq轴电压方程为：

Vd=R·Id+Ld·dIddt-ωe·Lq·Iq

Vq=R·Iq+Lq·dIqdt+ωe·Ld·Id+ωe·ψf

其中R·I是电阻压降，L·dI/dt是建立电流需要的动态电压，ωeL·I是交叉耦合项，ωeψf是永磁体反电动势。下面以基速以下Id=0、Iq从零建立到恒定转矩为例。

静止且尚未给转矩时，ωe=0、Id=Iq=0，理想Vd、Vq都接近0。启动指令到来后，Iq需要快速上升，Lq·dIq/dt成为Vq的主要分量。控制器会给出较大的正Vq，但幅值受母线和电压限幅约束，实际不会出现无限高的理想尖峰。此时ωe仍很小，反电动势和耦合项不明显；Id保持0时，Vd也接近0。

进入加速阶段后，Iq基本建立，dIq/dt下降，Vq中的动态电感项减小。随着ωe升高，ωeψf逐渐成为Vq的主要部分，R·Iq提供与负载电流相关的压降。Vd中的−ωeLqIq也随转速和Iq增大，因此最终Vd会向负方向增加。

恒速稳态时，dId/dt和dIq/dt接近0。Id=0时：

Vd≈-ωeLqIq

Vq≈R·Iq+ωeψf

所以dq轴最终表现为近似直流量。负载增加后Iq变大，R·Iq和耦合项增大；进入弱磁后Id为负，Vq中还会出现ωeLdId，Vd也会增加R·Id分量。

如果控制器加入了前馈解耦，电流PI本身的输出主要对应R和L动态，最终Vd/Vq还叠加耦合与反电动势前馈。分析波形时要明确记录的是PI输出、前馈还是限幅后的最终电压，并把转速、Id/Iq和调制比一起看。

82. 常见编码器有什么区别？M法和T法测速分别适合什么场景？

▲ 面试回答

增量式编码器输出A、B正交脉冲和可选Z相。A、B相位先后用于判断方向，边沿计数得到相对位置，Z相每圈一次用于回零或校准圈数。它成本较低、接口直接，但断电后通常丢失绝对位置，长线传输还要防止噪声造成误计数。

增量式编码器通常接MCU定时器的QEI或Encoder Mode。A、B接定时器输入通道，Z相接输入捕获或外部中断；差分输出需要RS-422接收器，集电极开路输出需要合适上拉。标称线数和实际计数要区分，例如1000 P/R做AB四倍频后是4000 count/rev。

绝对式编码器每个机械位置都有唯一数字码，上电即可读取角度。磁编码器常用SPI，工业编码器还可能使用SSI、BiSS或EnDat。接口需要处理时钟、片选、帧长度、奇偶校验、错误位和通信超时。绝对式避免回零，但成本、协议和安装标定更复杂。

M法是在固定时间窗内统计计数增量：

n=60·ΔNNcount·Ts

它更新周期固定，高速时计数多、相对量化误差小；低速时ΔN可能长期为0，速度呈明显台阶。

T法测量相邻边沿的时间间隔：

n=60Ncount·Tedge

低速时Tedge较长，高频定时器能够精确测量；高速时边沿间隔太短，时钟量化误差占比增加。实现时还要处理方向、定时器溢出、长时间无边沿的零速超时和异常脉冲。高性能系统通常在低速使用T法、高速使用M法，中间区域设置回差切换或融合。

83. 怎样提高速度计算的准确度和分辨率？

▲ 回答思路

从位置源、基础测速、滤波与观测、时间同步四层处理。准确度、分辨率、噪声和延迟是不同指标，不能只追求波形平滑。

▲ 面试回答

硬件上最直接的方法是提高编码器线数或使用AB四倍频，使相同测速周期内获得更多计数。编码器安装偏心、轴向跳动和磁钢气隙会带来周期误差；长线传输应采用差分信号、屏蔽双绞线和正确终端，避免漏脉冲和误计数。定时器时钟精度也会直接影响T法测速。

基础算法中，高速采用固定周期计数的M法，低速采用边沿周期的T法。测速周期要根据最低速度和分辨率计算：周期太短，低速没有新计数；周期太长，速度反馈延迟增加。M/T切换时设置回差，并让两种算法使用相同单位、方向和滤波状态，避免切换跳变。

原始位置差分可以使用滑动平均或一阶IIR，但滤波截止频率要高于速度环需要的有效动态。滤波太强会减小噪声，同时增加相位滞后，速度环可能因此振荡。对周期性编码器误差，还可以按机械角度做误差表标定。

进一步可以建立机械模型，用转矩指令预测加速度和速度，再用编码器位置校正，形成PLL、龙伯格观测器或卡尔曼滤波器。模型能够填补两个编码器更新之间的状态，但惯量、摩擦和负载误差会影响结果，观测带宽仍需要按噪声和动态整定。

验证时使用高精度参考编码器或测功机，对匀速、低速爬行、正反转和加减速分别比较均值误差、速度台阶、纹波、延迟和零速判断。只看一张平滑曲线无法证明速度计算更准确。

84. 怎样提高电流环带宽？

▲ 回答思路

带宽由电机对象、电压能力、采样到PWM生效的延迟、控制器和噪声共同限制。先找到瓶颈，再决定提高频率、优化时序还是调整PI。

▲ 面试回答

电流对象约为1/(Ls+R)。电感越小，电流变化越快，对控制更新要求越高；母线电压决定能够提供的最大di/dt。大阶跃已经进入电压饱和时，提高PI增益不会让实际电流继续加快，因此先检查Vd/Vq、调制比和电流限幅。

时序上要核对ADC触发、模拟前端、ADC转换、FOC计算、PWM装载和零阶保持。总延迟Td在交越频率ωc附近会引入约−ωcTd的相位滞后。可以优化中断、DMA、数学函数和PWM更新点，缩短延迟；提高PWM频率也可能增加可用带宽，但会增加开关损耗、死区占比和CPU压力。

PI可以按Kp=Lωc、Ki=Rωc获得初值，再把反电动势和交叉耦合作为前馈，减小PI需要处理的已知电压。提高ωc时Kp、Ki通常一起变化，不能只加Kp；热态电阻、饱和电感和速度估算误差还会让前馈与零点匹配发生变化。

采样噪声、RC和数字滤波也会限制带宽。滤波拐点靠近交越频率时会增加幅值衰减和相位滞后；减弱滤波后又可能放大PWM尖峰，所以要从模拟采样质量解决噪声源。

验证应使用小幅正弦扫频或chirp测参考电流到实际电流的幅相曲线，并用阶跃补充检查上升、超调和限幅。不同转速、母线、电流和温度下都要保持足够裕度，测得的高带宽才有工程意义。

85. 给定ADC时钟和采样配置，怎样现场算出一次电流采样时间？

▲ 面试回答

一次ADC操作通常分成采集和转换两段。采集阶段把外部信号接到内部采样保持电容，转换阶段完成量化。已知ADC时钟fADC、采样周期数Nsample和转换周期数Nconv时：

tacq=NsamplefADC

tconv=NconvfADC

tADC=Nsample+NconvfADC

例如给定ADC时钟42.5 MHz，12位模式转换需要12.5周期，采样时间设为2.5周期，一个ADC时钟约23.53 ns，总时间为：

tADC=15×23.53 ns≈352.9 ns

其中采集约58.8 ns，转换约294.1 ns。这个数值只在题目给定配置下成立。不同MCU的ADC时钟来源、转换周期、通道切换、过采样和校准不同，现场计算必须以对应参考手册为准。

如果三相电流由两个ADC同步转换，总时间接近单通道时间；同一个ADC顺序扫描多个通道时，需要把每个通道的采集和转换时间累加。外部触发到真正开始采集、ADC结束到中断响应也可能存在固定延迟。

计算结束后还要放回PWM周期检查。例如20 kHz对应50 μs，ADC完成以后仍要留出电流换算、角度读取、FOC和PWM装载时间。可以在ADC触发、中断入口与出口翻转GPIO，测量实际端到端延迟和最坏执行时间。

86. ADC采样时间太短或太长会带来什么影响？

▲ 面试回答

ADC采集阶段可以看成外部源阻抗和ADC开关电阻给采样保持电容充电。采样时间太短时，电容电压无法在允许误差内接近输入电压。ADC后面的转换即使完全正确，得到的仍是尚未稳定的电压。

所需采集时间与前级运放输出阻抗、串联RC、ADC输入电阻、采样电容和目标分辨率有关。12位ADC要求的建立误差明显小于1 LSB，多通道切换时还要考虑上一通道残留电荷。采集不足可能表现为增益偏差、与输入幅值相关的非线性，以及高低通道交替时的串扰。

采样时间过长会拉长ADC序列和反馈延迟。下桥臂或单电阻采样的有效窗口有限，采集过程延伸到开关边沿以后，ADC可能把振铃或另一开关状态下的电流平均进去。控制器拿到数据更晚，留给FOC和PWM更新的时间也会减少。

设计时先按数据手册计算最小采集时间，再结合示波器测得的运放与RC稳定过程确认；随后检查ADC转换完成到PWM装载的总时间。最终在不同输入幅值、通道顺序和PWM占空比下比较ADC码值，才能确认采样时间设置合理。

87. PMSM的齿槽转矩和转矩脉动怎么测量和抑制？

▲ 回答思路

先区分不通电也存在的齿槽转矩，以及电流谐波、反电动势、逆变器和机械传动造成的其他转矩脉动。处理方法分为电机本体优化和控制补偿。

▲ 面试回答

齿槽转矩来自永磁体与定子槽之间磁导随转子位置周期变化。即使绕组不通电，转子转过齿槽位置时也会产生周期转矩。通电运行后的总转矩脉动还包含反电动势非正弦、电流谐波、死区、角度偏置、偏心和机械传动误差。

测量时可以关闭驱动，用测功机或低速拖动装置匀速转动电机，利用高精度转矩传感器记录转矩随机械角度的变化，得到齿槽转矩与位置的关系。随后在通电恒速、不同负载下同步记录轴端转矩、三相电流、Id/Iq和电角度，通过阶次分析区分槽频、电角度6次及机械一圈误差。

电机设计阶段可以采用斜槽或斜极、优化极弧系数和磁钢形状、选择合适槽极配合、辅助槽和降低偏心，从源头减小气隙磁密谐波。这些方法效果稳定，但可能牺牲平均转矩、制造复杂度和成本。

控制侧可以把离线测得的齿槽转矩—位置曲线做成查表，按实时角度换算成补偿Iq叠加到主转矩指令。死区、反电动势和电流谐波可使用谐波电流注入、重复控制或迭代学习补偿。补偿相位、幅值和角度零位必须准确，否则可能产生新的脉动。

最终在正反转、不同速度、负载和温度下比较转矩频谱、电流RMS、噪声和位置误差。固定查表会受到装配、磁钢批次和温漂影响，量产时要评估是否需要单机标定或自学习。

88. 相电流中的PWM纹波主要由哪些因素决定？怎样抑制？

▲ 面试回答

PWM纹波来自逆变器离散电压矢量作用在定子电感上。在一个开关子区间内，可以用：

Δi≈VL·ΔtLinc

VL是逆变器瞬时输出电压与反电动势、绕组压降之差，Δt是电压矢量作用时间，Linc是当前工作点的增量电感。

母线电压越高，开关电平与目标平均电压的差值通常越大；PWM频率越低，单次作用时间越长；电感越小，di/dt越大。因此Vdc、fs和L是主要因素。实际纹波还与扇区、占空比、转速、Id/Iq和调制方式有关，不能直接使用一个固定比例覆盖所有工况。

高电流时磁饱和会使增量电感下降，纹波可能比按标称电感计算的大。高速时反电动势接近母线，某些矢量下有效压差变小，但调制比接近边界后有效矢量与零矢量分配也会改变，纹波不一定简单随转速单调下降。

提高PWM频率能够缩短Δt，代价是开关损耗、驱动损耗、温升和CPU压力增加。增大电机电感或串联电抗器能降低纹波，但会增加体积、压降并限制电流动态。多电平逆变器减小单次电压阶跃，能够在较低开关频率下获得较小纹波，硬件和控制复杂度更高。

SVPWM序列、DPWM、死区补偿和采样时刻也会影响实测电流。验证时在多个扇区、转速和转矩点测相电流峰峰值与频谱，同时记录器件温升、效率和电流环响应，避免只用空载单点数据下结论。

89. 1000线编码器在100 μs周期内测量1 RPM，M法会得到什么结果？T法有什么特点？

▲ 回答思路

先统一线数和计数口径，算出一个测速周期的理论计数和每个计数对应的速度台阶，再计算T法的边沿间隔。

▲ 面试回答

1000线增量式编码器做AB四倍频后是4000 count/rev。1 RPM表示每秒转1/60圈，100 μs内的理论计数为：

ΔN=4000×160×100×10-6≈0.00667 count

计数器只能输出整数，因此绝大多数100 μs周期内ΔN=0，偶尔得到1。M法按固定周期计算：

n=60·ΔN4000×100 μs

一个计数对应：

nstep=604000×100 μs=150 RPM

所以真实速度只有1 RPM时，瞬时结果会长时间为0，偶尔跳到150 RPM。长时间平均可能接近真实值，但量化台阶和反馈延迟使它无法直接用于高性能低速速度环。

T法测相邻四倍频边沿间隔。1 RPM时：

Tedge=604000×1=15 ms

如果定时器时钟为10 MHz，15 ms对应150000个时钟计数，时间分辨率足够高，低速估算会明显改善。实际实现还要处理定时器溢出、正反转方向、异常边沿和零速超时；长时间没有新边沿时，速度应按超时规则逐步置零。

高速时Tedge变短，定时器量化误差占比增加，边沿中断负担也变大，因此高速使用M法更合适。M/T切换点可根据M法计数下限和T法时钟误差计算，并设置回差，避免临界速度附近反复切换。

90. 死区补偿在电流过零附近容易抖动，至少给出两种处理方法并比较优缺点。

▲ 面试回答

过零附近相电流幅值小，ADC零偏、PWM噪声和采样量化可能让电流符号连续翻转。补偿电压也随符号改变方向，错误切换会比未补偿产生更明显的电压跳变和转矩脉动。

第一种方法是方向滞环。电流大于Ih时判正，小于−Ih时判负，位于滞环内保持上一次可靠方向。它计算量小、延迟低，容易在控制中断中实现；Ih过小无法抑制噪声，过大则会在真实换向后继续使用旧方向。

第二种方法是滤波后判断。可以对相电流做轻度IIR或短窗口平均，再用滤波值判断方向。它能降低随机毛刺影响，但会引入相位延迟，快速换向和高电频时补偿可能滞后。滤波只用于方向判断时，也要确保与实际相电流的时序一致。

第三种方法是使用电流观测器或模型预测方向。利用上一拍电流、相电压、反电动势和R、L估计当前方向，在采样噪声大或有效窗口不足时更连续。代价是依赖模型和电压补偿，参数不准时可能在低速同样判断错误。

还可以让补偿量在零点附近连续减小，例如按|i|设置斜坡，避免从+Vdead直接跳到−Vdead。项目中常把滞环、短时间保持和补偿斜坡结合。

Ih可以根据PWM关闭时的零偏峰峰值、运行噪声和ADC分辨率确定，初值略高于最坏噪声，再通过低速过零试验调整。补偿后的相电压和占空比仍要限幅，防止高调制度时越界。

验证时分别做正转、反转、空载和轻载低速试验，同时记录原始相电流、方向状态、补偿电压、Id/Iq和转矩频谱。方向状态稳定而过零畸变仍大时，应检查补偿符号、死区标定和器件压降。

91. 温升后真实定子电阻比程序模型大30%，电阻前馈和电流PI会受到什么影响？

▲ 回答思路

电阻前馈按模型直接计算，参数偏小会留下确定的电压残差；PI能在未饱和时补回稳态误差，但对象极点、PI零点和积分状态都会变化。

▲ 面试回答

设冷态模型电阻为Rmodel，热态真实电阻为1.3Rmodel。电阻压降前馈只给出Rmodel·I，缺少的电压为：

ΔVR=Rreal-RmodelI=0.3Rmodel·I

这个误差随电流增大。锁转或低速时反电动势较小，电阻压降占总电压比例高，因此温漂影响更加明显。

在稳态且电压未饱和时，电流PI积分项会增加，把缺少的ΔVR补回来，Id、Iq仍可无静差跟踪。热机时积分状态更大，负载或电流指令变化后，反馈需要承担更多修正；若抗饱和和积分继承处理不好，动态冲击也会增加。

真实电流对象极点由−Rreal/L决定，PI零点仍按−Rmodel/L设置，原来的零极点匹配被破坏。对象直流增益1/Rreal也变小，因此阶跃的上升、超调和调节时间会变化。具体是否振荡还取决于Kp、Ki、采样延迟和电压限制，不能只凭R增加30%给出唯一方向。

高速、大电流或低母线时，PI输出可能达到电压圆边界。电压饱和以后反馈无法补齐缺少的压降，实际电流低于给定，转矩下降，积分还可能继续累积。验证时比较冷热机的电流阶跃、PI比例与积分输出、Vd/Vq、调制比和限幅标志。

如果电阻还用于无感电压模型，低速反电动势估算会出现额外偏差，角度和PLL也可能受到影响，这条路径要与普通电流前馈分开检查。

92. 为什么同样的Iq在不同工作点可能产生不同转矩？

▲ 面试回答

IPMSM转矩为：

Te=32·p·ψf·Iq+Ld-Lq·Id·Iq

第一项是永磁转矩，第二项是磁阻转矩。同样Iq下，只要Id不同，磁阻转矩就会变化。Id=0、MTPA和弱磁使用的是不同工作轨迹，因此把Kt简单定义为Te/Iq时，得到的等效Kt会随控制策略变化。

Ld、Lq不是全工况常数。电流增大后磁路饱和，d、q轴电感及其差值都会变化；Id和Iq还会产生交叉饱和，使某一轴电流改变另一轴磁链。使用固定电感计算转矩时，高电流区误差会变大。

永磁磁链ψf随磁钢温度升高而下降，发生不可逆退磁后还会永久减小。同样Iq在冷机和热机下产生的永磁转矩不同。角度零位偏置也会让控制器计算的Iq在真实转子坐标系中分解成Id和Iq，单位电流有效转矩下降。

测功机得到的是轴端转矩，还会扣除摩擦、铁耗、风阻和减速器损耗。速度不同，即使电磁转矩相同，轴端损耗也不同。电流增益误差、零偏和dq变换标定同样会造成表面上的Kt变化。

从测量链看，电流传感器增益、零偏和坐标变换比例会让程序中的Iq与真实相电流不一致。编码器零位偏置使电流矢量偏离真实q轴，一部分电流进入d轴；电角度延迟在高速时还会造成动态相位误差。

测功机读取的是轴端净转矩，已经扣除了轴承摩擦、风阻和铁耗。速度和温度变化后，这些损耗也会变化；带减速器时还要考虑效率、回差和弹性。因此电磁转矩常数与轴端等效转矩常数需要分开。

验证时固定速度、温度和Id，分多个Iq点测轴端转矩；再改变Id、速度和温度重复试验。结合磁链图、电感图、相电流标定和损耗模型，才能判断变化来自电磁参数、角度标定、测量误差还是机械损耗。

93. 程序中的定子电阻设成真实值的两倍，并按这个参数整定PI，电流环会发生什么变化？

▲ 回答思路

错误电阻会同时进入PI整定和电阻压降前馈。两条路径分开分析，再结合饱和与延迟判断动态，不能直接给出必然稳定或必然振荡的结论。

▲ 面试回答

若电流PI采用Kp=Lωc、Ki=Rωc整定，程序R设为真实值两倍时，Kp在L和目标ωc不变的情况下基本不变，Ki则变为正确值的两倍。PI零点−Ki/Kp移动到真实对象极点−R/L的两倍位置，原来的近似零极点对消被破坏。

积分增益增强后，低频误差修正更快，稳态仍能无差跟踪；阶跃时可能出现更大超调、振铃和积分累积。真实闭环极点还取决于Kp、采样与PWM延迟以及电压限幅，R设置为两倍不能单独决定稳定性。

如果程序同时使用R·I作为电阻压降前馈，前馈会多补一个真实R·I的电压。电流PI在稳态未饱和时会产生反向积分抵消多余电压，但指令阶跃、模式切换和大电流时会出现额外冲击。

排查时可以先关闭电阻前馈，仅保留PI，比较不同Ki下的电流阶跃；再恢复前馈，观察PI积分量、Vd/Vq和限幅状态。这样能够区分参数错误对控制器零点和前馈电压的两条影响。

94. 同一台PMSM以相同转速运行，为什么满载时通常需要更大的电压矢量？

▲ 面试回答

相同转速下，反电动势ωeψf基本相同。满载需要更大的电磁转矩，Iq明显增加，电阻压降和交叉耦合电压随之增大，因此合成Vd、Vq通常比空载更大。

Id=0、稳态运行时近似有：

Vd≈-ωeLqIq

Vq≈R·Iq+ωeψf

空载Iq只需要克服轴承摩擦、风阻和铁耗；满载Iq还要平衡外部负载。Iq增加后，Vq中的R·Iq增大，Vd的绝对值也按ωeLqIq增加，所以电压矢量幅值√(Vd²+Vq²)上升。

IPMSM采用MTPA时，负载变化还会同时改变Id。弱磁区受到电压圆限制，负载增加后控制器可能需要减少负Id或重新分配Iq，不能继续用Id=0简式判断全部变化。

IPMSM在MTPA下，负载增加时Id通常也会变化。这样既改变磁阻转矩，也改变Vq中的ωeLdId和Vd中的RId。进入弱磁区后，电压圆和电流圆共同限制工作点，不能继续用Id=0简式覆盖全部变化。

还要区分控制器电压指令与实际端电压。死区、器件压降和最小脉宽会造成误差，满载电流越大，器件压降越明显；前馈不足时，PI积分也会增加最终Vd/Vq指令。

测量时要排除母线下陷。满载会增加直流输入电流，电源内阻和母线电容可能使Vdc下降，调制比因此进一步升高。可以同时记录Vdc、Id/Iq、PI输出、最终Vd/Vq和占空比，区分电机压降、前馈误差与供电能力不足。

95. 速度估算误差会怎样影响反电动势和交叉耦合前馈？

▲ 面试回答

前馈电压包含ωeLqIq、ωeLdId和ωeψf。程序使用估算速度ω̂e时，令速度误差为Δω=ω̂e−ωe，相应前馈残差近似为：

ΔVd=-Δω·Lq·Iq

ΔVq=Δω·Ld·Id+ψf

ω̂e偏大时通常过补，偏小时欠补。残差作为额外扰动进入d、q轴电流对象，表现为Id/Iq串轴、阶跃跟踪误差和电流纹波。高速时ψf项较大，Vq对速度误差尤其敏感；弱磁时Id较大，LdId也不能忽略。

速度估算中的高频噪声会直接调制Vd/Vq，前馈通道可能把原本较小的测速抖动放大成电压噪声。PI能够抑制低频残差，但在高频、快速加减速或电压饱和时修正能力有限。

处理时要同时考虑编码器分辨率、M/T测速切换、滤波和时间对齐。前馈使用的速度应与本拍电流和角度对应，滤波过重又会产生动态滞后。可以分别使用原始速度、滤波速度和关闭前馈做对照，观察Vd/Vq、Id/Iq和相电流频谱。

96. 把PWM频率从10 kHz提高到40 kHz，会对系统产生哪些影响？

▲ 回答思路

先说明可能得到的纹波和带宽收益，再从功率器件、栅极驱动、ADC/PWM时序、CPU与定时器分辨率四个方面分析代价。

▲ 面试回答

PWM周期从100 μs缩短到25 μs，单个电压矢量作用时间变短，相电流纹波通常减小，控制更新也更快。若延迟和噪声允许，电流环带宽可以提高，开关基频也离开主要可听范围。但这些收益需要功率级、采样和计算都能支持。

功率器件每秒开关次数变为四倍。若单次开通、关断能量和工作点近似不变，开关损耗会接近按频率增加；实际Eon、Eoff还受电流、母线、结温、栅极电阻和寄生参数影响，因此总损耗不会在所有工况下精确变为四倍。导通损耗主要由电流RMS与Rds(on)决定，频率升高后Rds(on)随结温增加也会形成间接影响。

栅极驱动平均功耗近似为Qg·Vdrive·fs，频率提高后驱动器温升增加。峰值驱动电流主要由栅极电荷、目标开关时间和栅极回路决定，不会因频率提高自动增加四倍。还要检查自举电容刷新、驱动欠压、米勒误导通和Vgs振铃。

ADC有效窗口从100 μs周期压缩到25 μs周期，最小脉宽、死区、消隐和运放稳定时间占比增加。控制器必须在更短时间内完成转换、角度读取、FOC和PWM装载，通信与日志的CPU余量也会下降。

定时器时钟不变时，ARR计数值减小，占空比分辨率变粗；固定死区时间的相对占比从原来的四分之一尺度上升，低速电压误差更明显。最终应比较Vds/Vgs、MOS与驱动温升、电流纹波、ISR最坏时间、调制分辨率和整机效率，再决定是否提高频率。

97. 给你一篇PMSM控制论文，要求把算法复现到实机。技术路线怎么安排，最可能卡在哪里，大概需要多久？

▲ 回答思路

按理论理解、仿真复现、代码实现、并行上机、闭环接管和边界验证推进。每一阶段都有明确输出，并与现有基线算法保持同工况对照。

▲ 面试回答

第一阶段是理解论文和可行性分析。明确论文解决的问题、模型假设、输入输出、坐标方向、标幺口径、离散周期、约束和评价指标。把文中省略的参数、初始化和实验条件列成待确认项，再根据公式、图表和引用文献补齐推导，整理成信号流图与伪代码。平台算力、传感器和电压电流能力明显不满足时，应在编码前停止或调整方案。

第二阶段是仿真复现。先按论文条件重现作者给出的典型波形和指标，确认理解没有偏差；随后把真实平台的采样延迟、PWM更新、电压限幅、死区、噪声、参数失配和负载变化加入模型，并与调好的PI或现有算法做同条件比较。仿真对不上时，优先检查坐标、单位、初值和论文缺失细节。

第三阶段是嵌入式实现。把算法拆成接口清楚的模块，使用论文数据和仿真数据离线回放，逐拍核对输入、内部状态和输出。与此同时检查浮点或定点范围、溢出、最坏执行时间、Flash与RAM占用，并为参数、故障和降级路径预留接口。

第四阶段是实机集成。新观测器或新算法先与现有控制并行运行，不直接接管闭环，通过上位机比较两套结果。确认方向、幅值和动态可信后，从低母线、限电流、空载开始逐步接管，再扩大到加减速、负载突变和正反转。任何异常都退回上一阶段复现，避免一边失控一边调参数。

第五阶段是性能和鲁棒性验证。在相同测试条件下比较带宽、跟踪误差、抗扰、效率、温升和CPU占用，再覆盖参数偏差、最低与最高母线、高低温、最大负载、传感器噪声和故障恢复。论文算法只在单一工况提高指标，而其他工况明显退化时，还不能进入产品。

常见卡点包括论文推导或初始化不完整、仿真与实机坐标口径不一致、算法计算量超预算，以及模型未包含逆变器非线性和参数变化。硬件平台成熟、算法复杂度适中时，可按约1周理解与补模型、1～2周仿真、1～2周编码与离线验证、2～4周实机和边界测试估算，整体约5～9周。涉及高频注入、MPC或硬件改版时，要按新增风险重新排期。

第四部分　进阶控制与岗位专项

1. MTPA、弱磁与高速控制

98. MTPA的目标和最高整机效率是一回事吗？控制器里怎样得到Id、Iq给定？

▲ 回答思路

先区分电流最优和整机损耗最优，再说明解析公式、查表与边界限制怎样落到控制器。

▲ 面试回答

MTPA的目标是在给定定子电流幅值下获得最大电磁转矩，等价地说，是用尽量小的电流产生目标转矩。电流减小以后，定子铜耗和逆变器导通损耗通常下降，因此MTPA能够改善中低速效率。

它不等于最高整机效率。MTPA目标主要关心转矩与电流，铁耗、永磁体涡流、逆变器开关损耗和机械损耗没有直接进入优化。高速轻载时，减少磁链可能降低铁耗，即使电流稍有增加，整机效率仍可能提高；这类控制更接近最大效率或最小损耗控制。

在线性参数模型下，IPMSM转矩为：

Te=32·p·ψfIq+Ld-LqIdIq

再加上电流幅值约束Is²=Id²+Iq²，可以通过拉格朗日条件或对电流角求导得到最优Id、Iq关系。SPMSM有Ld≈Lq，结果通常接近Id=0；IPMSM则得到随转矩变化的负Id。

实机中的Ld、Lq会随Id、Iq和磁饱和变化，ψf也会受温度影响，因此常在台架上标定转矩—电流幅值—电流角关系，生成转矩到Id_ref、Iq_ref的一维或二维表。控制器按转矩指令插值，再经过电流圆、电压能力、温度和退磁边界限制。

超出可实现转矩时，应先根据当前电压和电流能力限制总转矩，再重新分配Id、Iq，不能简单单独截断某一轴。验证时在相同转矩和转速下比较电流RMS、直流输入功率和温升，才能确认MTPA是否真正实现。

99. MTPA切换到弱磁时，Id、Iq和电压环怎样平滑接管？

▲ 面试回答

基速以下由MTPA模块根据转矩指令给出Id_mtpa和Iq_mtpa。随着转速升高，Vd、Vq合成电压或调制比逐渐接近目标值，弱磁电压环开始输出附加负Id_fw。两路Id应在同一坐标、符号和限幅框架中合成，并给Id_ref设置斜率限制。

Id变得更负以后，占用了电流圆的一部分，Iq可用上限需要同步更新：

Iqmax=Imax2-Id,ref2过当前Iq能力时，外层速度PI或转矩管理模块应跟踪限幅后的结果，避免持续积累误差。电流矢量不仅幅值受限，变化速度也要受限，否则Id、Iq同时跳变会造成转矩冲击。

弱磁电压环刚启用时，积分状态可以按当前所需Id预置，或者从零逐步建立；退出弱磁时冻结、回算或清除残留积分。d、q电流PI在电压饱和期间也要做反算抗饱和，速度PI则根据实际可用Iq执行跟踪限幅。

进入与退出条件通常使用调制比或电压利用率，并增加迟滞和保持时间。验证时同时记录调制比、Id/Iq参考与反馈、电压环输出、三个PI积分状态和限幅标志。升速、降速、轻载和重载都要测试，确认切换没有电流阶跃和转矩反冲。

100. MTPV解决什么问题？什么情况下才需要使用？

▲ 面试回答

MTPV用于深度弱磁区。此时逆变器电压已经成为主要限制，控制目标是在给定电压能力下，通过选择Id、Iq组合获得尽可能大的转矩。它主要利用IPMSM的凸极性，同时发挥永磁转矩和磁阻转矩。

MTPA优化每安培电流产生的转矩，适合电压余量充足的中低速区；MTPV优化有限电压下的转矩能力，适合更高转速。两条轨迹之间通常还有普通弱磁区，由电压调节器产生负Id，并受电流圆限制。

是否需要MTPV，要先看目标转矩—转速包络。普通高速轻载、弱磁深度不大时，电压闭环弱磁已经足够；SPMSM或某些参数组合的MTPV收益也可能很小。只有现有弱磁在高转速下明显限制转矩，而且电机存在可利用的MTPV轨迹时，增加该算法才有价值。

实现可以使用解析参数模型或Id/Iq查表。还要同时限制最大电流、负Id退磁边界、最高机械转速和温度。MTPA、弱磁和MTPV切换时需要连续的电流参考与积分状态，不能只按固定转速切换。

101. 高速弱磁加减速时出现过流，通常从哪些地方排查？

▲ 回答思路

沿着电压可实现性、电流矢量变化、PI积分、角度与前馈、母线回馈五条线检查，并把指令、反馈、限幅和积分放在同一时间轴上。

▲ 面试回答

高速弱磁时Vd、Vq已经靠近电压圆。加速切到减速时，Iq需要快速改变方向，弱磁环也可能同时调整Id。如果Id_ref、Iq_ref没有限制矢量变化率，电流指令会在很短时间内大幅旋转；逆变器电压无法瞬间实现，实际Id、Iq就会出现交叉耦合和过冲。

电压饱和期间，d、q电流PI若继续积分，会积累无法输出的电压。转矩方向变化或电压余量恢复后，积分突然释放，进一步推高电流。速度PI在Iq限幅时同样可能积累，减速开始后给出过大的负转矩。

高速下角度延迟、电感与磁链参数误差、速度噪声都会放大解耦和反电动势前馈残差。减速时电机进入发电状态，回馈能量抬高母线；Vdc变化又会改变电压利用率和弱磁环输出，形成新的冲击。

排查时记录未限幅与限幅后的Vd/Vq、调制比、Id/Iq参考与反馈、弱磁环输出、速度PI和电流PI积分、母线电压及故障时刻。修改可以包括电流矢量限斜率、动态电流圆、各PI反算抗饱和、速度PI跟踪限幅、角度延迟补偿和回馈制动管理。

修复后分别验证高速升速、降速、正反转、轻载和最大负载，确认电流峰值、母线过压和弱磁退出都在边界内。

2. 无感控制

102. 一套全速域无感方案通常怎么分段？为什么很难用一个观测器覆盖全速域？

▲ 回答思路

按不同速度区间能够获得的位置信息来分段：静止与低速利用凸极或磁饱和，中高速利用反电动势，启动和切换由状态机管理。

▲ 面试回答

零速时反电动势为零，基于电压模型的观测器缺少有效相位信息；低速时反电动势仍小，电阻压降、死区、电流零偏和采样噪声占比很高。因此静止和低速通常使用脉冲注入、高频注入、磁极极性辨识或预定位。

中高速反电动势信噪比提高，可以使用滑模、龙伯格、扩展反电动势或磁链观测器，再配合PLL得到角度和速度。进入深度弱磁后，虽然反电动势不小，但电压饱和、负Id、参数变化和控制延迟会增加模型误差，需要单独校核。

常见流程是：

- 上电后完成电流零偏、参数检查和磁极极性辨识；

- 零低速由高频注入或开环方式建立转矩；

- 在重叠区同时运行低速和中高速估算器；

- 比较角度差、速度差、观测残差和持续锁定时间；

- 平滑融合角度，并逐步降低高频注入幅值；

- 减速时按另一组阈值反向接管，形成迟滞。

每个估算器都应输出有效标志或可信度。切换不能只看机械转速，还要处理带载启动、正反转、飞车接管、失锁、重试和转矩连续性。全速域方案的核心不是堆多个算法，而是让不同信息源在合适区间可靠接管。

103. 滑模观测器怎样从电压、电流得到反电动势和转子角度？

▲ 回答思路

沿着电压重构、电流预测、电流误差、滑模切换、反电动势滤波和角度跟踪这条数据链回答。

▲ 面试回答

控制器先把三相电流变换到αβ坐标系，并根据母线电压、实际占空比和逆变器模型得到Vα、Vβ。以SPMSM为例，静止坐标系模型可以写成：

L·diαdt=Vα-R·iα-eα

L·diβdt=Vβ-R·iβ-eβ

观测器使用同样模型预测îα、îβ，再计算实测电流与估算电流的误差。误差经过sign、sat或其他滑模函数形成切换校正量，迫使电流误差到达并保持在滑模面附近。

进入滑模状态后，切换项的等效值包含eα、eβ信息。原始切换量含有采样和开关抖振，需要经过低通或连续化处理，得到较平滑的反电动势；滤波相位还要补偿。最后通过atan2或PLL提取反电动势矢量相位，再根据反电动势与转子磁链的固定关系得到电角度和速度。

整条链的误差来源包括：

- Vdc和占空比重构不准，死区与器件压降未补偿；

- 电流零偏和增益误差；

- R、L随温度和饱和变化；

- 滑模增益与边界层不合适；

- 低通与PLL带来的总相位延迟。

调试时同时观察实测与估算电流、滑模输出、滤波后Eα/Eβ、PLL误差和编码器对比角差。只看最终角度，很难判断问题发生在哪一级。

104. 滑模观测器为什么会抖振？低通滤波和相位补偿怎么处理？

▲ 面试回答

经典SMO使用sign函数根据电流误差切换校正量，理论滑模要求无限高切换频率。数字系统只有有限采样与PWM频率，ADC噪声和量化又会让误差在滑模面两侧反复变化，因此切换量出现高频抖振。

滑模增益要大于模型不确定性和反电动势范围。增益太小，电流误差无法收敛到滑模面，动态跟踪慢甚至失锁；增益太大，切换幅值和高频纹波增加，噪声会经滤波、PLL和Park变换传到角度、速度和Id/Iq。

可以把sign替换成带边界层的sat、tanh或连续趋近律。边界层减小抖振，但设置过宽会增加稳态误差；增益也可以随速度、反电动势或电流误差调度，避免全速域一直使用最大值。

低通滤波器从切换量中提取等效反电动势。截止频率过高，抖振残留；过低则反电动势幅值和动态被压制。以一阶低通为例，在电频率ωe处的相位滞后约为：

φlag=-arctanωeωc

可以根据当前电角速度做相位前馈补偿，或者使用速度相关截止频率；PLL仍需把该延迟计入带宽设计。最终用正反转、匀加速、负载阶跃和不同速度数据检查补偿方向、稳态角差与动态误差，固定角度补偿通常无法覆盖全速域。

105. PLL带宽过高或过低时，角度、电流和速度波形会出现什么现象？

▲ 面试回答

PLL带宽决定估算角度对反电动势相位变化的跟随速度，阻尼决定动态过程中是平稳收敛还是振荡。参数评价要同时看相位误差、角度、速度和Id/Iq。

带宽过低时，匀速波形可能很平滑，但加速、减速和负载突变时估算速度跟不上真实变化，角度逐渐滞后。控制坐标系与真实转子磁场错位后，Id出现偏置，Iq的有效转矩分量下降；速度环为了维持转矩继续抬高Iq_ref，重载时可能进入失锁。

带宽过高时，SMO残余抖振、ADC噪声、PWM纹波和死区残差更容易进入估算角度。速度曲线发毛，角度高频摆动，经过Park变换后表现为Id/Iq、Vd/Vq和相电流纹波。阻尼不足还会形成衰减较慢的角度和速度振荡。

调试时可以临时使用编码器作真值，记录真实角与估算角、PLL误差、估算速度、Id/Iq和观测反电动势。稳态噪声和动态滞后要一起权衡，不能只追求某一条速度曲线看起来平滑。

106. 电感参数误差会怎样影响无感观测器？

▲ 面试回答

观测器需要从端电压中扣除R·I和L·di/dt，再把剩余量解释为反电动势。L设置不准后，动态电感压降计算错误，残差会被误认为Eα、Eβ，造成反电动势幅值和相位偏差。

在dq或扩展反电动势模型中，Ld、Lq还进入ωeLdId和ωeLqIq等耦合项。IPMSM的Ld、Lq不同，并随Id、Iq、磁饱和和交叉饱和变化；只使用一组固定标称值时，角度误差会随负载和弱磁深度改变。

匀速轻载时di/dt较小，电感误差可能不明显。电流阶跃、负载突变、快速加减速、弱磁大负Id和高频注入时，动态压降与耦合项增大，观测残差、角度和Id/Iq更容易恶化。

可以在不同速度和电流工作点记录估算角差、观测残差和电流误差，扫描L或使用参数查表比较。参数更新要限制范围和速度，避免观测器用错误参数补偿噪声。

107. 高频注入为什么更适合IPMSM？SPMSM能不能使用？

▲ 面试回答

高频注入利用d、q方向高频阻抗差异判断磁轴位置。IPMSM的转子磁路不对称，通常具有明显几何凸极性，Lq与Ld差异较大，高频电流响应随转子角度变化更清楚，因此零低速位置估计更容易获得足够信噪比。

SPMSM的Ld、Lq通常接近，几何凸极较弱，但并不表示完全无法使用。局部磁饱和、槽效应和交叉饱和也可能产生可利用的高频凸极，某些SPMSM可以通过专门的旋转或脉振注入与解调得到位置。

SPMSM信号通常更弱，对注入幅值、磁钢安装、工作点和个体差异更敏感。为了提高信噪比而增加注入量，会带来可闻噪声、铁耗、电流纹波和转矩脉动。能否采用应通过静止高频阻抗扫描、不同电流和温度试验确认，不能只看电机名称。

108. 高频注入切到反电动势观测器时，角度怎么平滑接管？

▲ 面试回答

先设置一段重叠速度区，让高频注入和反电动势观测器同时运行。反电动势幅值、观测残差和PLL锁定状态达到要求后，再比较两路角度最短差、速度差和持续稳定时间，不能到达某个固定转速就直接替换角度。

融合时计算两路角度的最短有符号差，沿该方向逐步增加反电动势角度权重，避免0°/360°跨界走长路径。同时平滑降低注入幅值，使高频电流和噪声逐渐退出。PLL速度、角度与积分状态从当前估算值接续，Iq和速度PI输出保持连续。

若角度差、速度差或观测残差再次超限，应按受控方式退回高频注入或进入减速，不让不可信观测器继续接管。减速方向使用不同阈值形成迟滞，避免边界附近来回切换。

验证时在重叠区反复升降速，覆盖正反转、轻载和重载，观察融合权重、两路角度、Id/Iq、注入幅值和转矩。接管点不应出现明显电流尖峰或转矩凹陷。

109. 弱磁区做无感控制有哪些额外难点？

▲ 面试回答

弱磁区电角速度高，固定采样、计算和PWM延迟对应的角度误差更大。逆变器接近电压上限后，指令Vd/Vq不一定能实际输出；若观测器仍使用未限幅电压，电压模型会直接产生系统性误差。

负Id改变d轴合成磁链，Ld、Lq又受到饱和和交叉饱和影响，使用固定参数的反电动势或扩展反电动势模型容易偏离。电流环饱和后di/dt和解耦残差增加，过调制、死区、器件压降、母线纹波和最小脉宽也更加突出。

处理时优先使用实际占空比与母线电压重构Vα/Vβ，并把调制限幅、过调制和PWM延迟纳入模型。Ld、Lq与磁链可以按Id、Iq和温度查表，角度链加入速度相关相位补偿，PLL带宽则避开高频噪声和延迟极限。

弱磁控制和无感保护要分别留裕量。观测残差、角度可信度或电流偏差超限时，先限制转矩或退出深度弱磁，再进入受控减速，不能等到完全失锁后才关PWM。

110. 验证一套无感算法，哪些工况最容易暴露问题？

▲ 考察点

验证要覆盖启动、切换、动态、参数变化和边界保护，并给出可判断的记录量与验收指标。

▲ 面试回答

首先做零速带载启动和低速正反转，它们最容易暴露初始极性错误、转矩不足、低速信噪比和静摩擦问题。不同初始机械角度都要覆盖，并统计启动成功率、反转次数、峰值电流和启动时间。

随后在高频注入与反电动势观测器的重叠区反复升降速，检查角度融合、PLL接管、注入退出和阈值迟滞。中高速安排负载阶跃、快速加减速和转矩反向，观察动态角度误差与失锁裕量。

边界工况包括低母线与高母线、冷机与热机、轻载与额定负载、正反方向、再生减速和弱磁最高转速。允许外部拖动的产品还要做顺风或飞车接管；堵转、采样异常和观测器失效用于验证保护及重启。

开发阶段可以临时安装编码器作为真值，统一记录真实角与估算角误差、估算速度、Id/Iq、Vd/Vq、调制比、观测残差和状态机标志。最终给出最低稳定转速、最大动态角差、切换电流峰值、启动成功率和失锁恢复行为，不能只展示空载稳态波形。

3. 伺服与机器人关节

111. 一套PMSM伺服系统由哪些部分组成？

▲ 面试回答

上位控制器通过脉冲、模拟量、CAN、EtherCAT等接口下发位置、速度或转矩命令。驱动器对命令做单位换算、轨迹插补、限速、限加速度和安全检查，再送入位置、速度和电流串级控制。

最内层电流环控制Id、Iq，输出Vd、Vq并通过SVPWM驱动三相逆变器；速度环根据速度误差给出Iq_ref，位置环再给速度环生成速度指令。编码器、旋转变压器或其他位置传感器提供角度与速度反馈，电流采样和母线采样保证转矩与电压闭环可控。

功率部分包括整流或直流电源、母线电容、三相逆变器、栅极驱动、制动电阻或回馈单元。机械部分包括PMSM、联轴器、减速器、丝杠或实际负载。抱闸、安全转矩关闭、过流、过压、过温和编码器故障处理也属于完整伺服系统。

普通调速更关心稳态速度、效率和调速范围；伺服要在规定时间沿轨迹到达指定位置，因此还关注跟随误差、超调、定位时间、多轴同步和负载扰动。摩擦、回差、弹性和共振都会进入位置误差，需要内环转矩响应、前馈、扰动补偿和机械处理共同解决。

112. 速度环增益提高后，为什么抗扰变快，Iq_ref抖动和机械啸叫也可能增加？

▲ 面试回答

负载突然增加后，电磁转矩暂时不足，速度先下降。速度环增益提高时，同样的速度误差会更快产生较大的Iq_ref，电流环建立补偿转矩，速度跌落和恢复时间都会减小。

编码器量化、测速差分和滤波会在速度反馈中产生噪声。速度环增益继续提高后，这些高频成分也被放大到Iq_ref，表现为转矩指令和相电流抖动。滤波虽然能降噪，却会增加反馈延迟和相位滞后。

电机与负载之间的联轴器、减速器和结构具有有限刚度，会形成机械共振。速度环交越频率靠近该模态时，增益峰和相位下降共同压缩稳定裕度，Iq_ref会持续激励扭振，出现固定频率啸叫、电流振荡甚至失稳。

调试时同时记录速度误差、Iq_ref、实际Iq、电机端与负载端位置及振动频谱。扰动恢复慢且没有高频峰时，可以适当提高增益；Iq_ref已经出现固定频率峰值时，应先识别共振，再选择降低带宽、设置陷波、增加扭振反馈或改善机械刚度。

113. 编码器分辨率和通信延迟会怎样影响伺服低速性能？

▲ 面试回答

编码器分辨率决定最小可分辨位置增量。低速时一个控制周期内可能没有新计数，固定周期差分速度就在0和较大台阶之间跳变；位置环也可能在相邻计数之间反复修正，造成速度和Iq_ref纹波。

提高线数、AB四倍频或使用高分辨率绝对编码器能减小量化步距。M/T混合测速、插值和状态观测可以改善速度连续性，但无法消除编码器本体精度、安装偏心和机械回差。

串行绝对编码器从内部采样、数字处理、通信发送、校验到软件使用会产生固定延迟和抖动。转速越高，同样延迟对应的角度误差越大；在速度和位置环中，延迟还会增加相位滞后，限制可实现带宽。

设计时要明确角度的真实采样时刻，使读取与控制周期同步，并统计最坏通信时间、CRC错误和丢帧。必要时使用速度对角度做时间对齐或短时预测。滤波、通信和计算延迟要一起计入环路，不能只看编码器标称刷新率。

114. 低速伺服为什么容易受摩擦影响？库仑摩擦、黏性摩擦和Stribeck效应分别有什么表现？

▲ 回答思路

低速时可用驱动转矩很小，摩擦在总转矩中占比高。需要区分与方向有关的库仑项、与速度成正比的黏性项，以及零速附近从静摩擦向滑动摩擦下降的Stribeck段。

▲ 面试回答

库仑摩擦在稳定滑动后幅值近似与速度大小无关，方向始终阻碍运动。可以在多个正、负恒速点记录稳态Iq或轴端转矩，利用转矩—速度曲线正负方向的截距估计库仑摩擦。补偿时按运动方向增加前馈，但零速附近不能直接使用生硬sign切换，需要平滑区或迟滞。

黏性摩擦近似与速度成正比，速度越高，阻力越大。恒速转矩—速度曲线的斜率可以估计黏性系数，补偿量按Bω加入。润滑、温度和密封状态变化后，系数也会改变。

Stribeck效应描述从静止到低速滑动时，摩擦从较高起动值快速下降到较低库仑值。负斜率容易形成粘住、积分积累、突然滑动的循环，表现为爬行、换向顿挫、低频极限环和到点反复调整。

固定摩擦补偿无法同时匹配静摩擦阈值、Stribeck下降段、库仑项和黏性项。可以建立连续速度—摩擦曲线、分正反方向标定，或者用扰动观测器补剩余误差。补偿量需要限幅，并在不同温度、负载和换向速度下验证，避免补偿过度造成自激运动。

115. 双惯量系统为什么会出现共振和反共振？

▲ 面试回答

电机惯量与负载惯量通过有限刚度和阻尼的轴、联轴器或减速器连接。电机施加转矩后，两端并不完全同步，弹性元件储存和释放能量，形成相对扭转模态，这就是双惯量系统的基础。

从电机转矩到电机端速度的频率响应看，某一频率附近可能出现响应凹陷，随后又出现增益峰，分别称为反共振和共振。反共振与两侧惯量共同运动和测量位置有关，共振则对应电机与负载相对扭转被持续激发。

速度环交越频率接近共振点时，机械增益峰放大Iq_ref作用，相位又快速下降，系统容易啸叫和振荡。负载惯量变化会移动共振和反共振频率，固定陷波器可能失去对准。

可以用小信号扫频、chirp或PRBS测转矩指令到电机端和负载端速度的频响，也可以观察双编码器角度差。处理方法包括降低速度环带宽、陷波、扭振反馈、增加阻尼以及提高机械刚度，最终按负载变化范围验证。

116. 多关节轨迹同步中，时钟同步、时间戳和插补分别解决什么问题？

▲ 面试回答

时钟同步让各关节控制器对同一时刻有一致的时间基准，避免本地晶振误差长期积累成轴间相位差。EtherCAT分布式时钟或其他硬件同步解决的是时基一致性，并不会自动生成轨迹。

时间戳说明轨迹点应在什么时刻生效。上位机可以提前发送数据，各关节先缓存，再按同步时钟执行，从而减少报文到达先后和网络抖动对多轴同步的影响。控制器还要处理时间戳过期、乱序、重复和缓存欠载。

插补把较低频率下发的离散轨迹点转换成每个伺服周期的连续位置、速度和加速度参考。线性、三次或五次插补分别提供不同阶次的连续性，选择时要考虑速度、加速度和冲击约束。

三者分别解决统一时间、确定执行时刻和生成连续参考。多轴误差还包含编码器采样、驱动内部计算和机械响应延迟，最终需要通过同步触发和实际位置数据校核。

117. 一套PMSM关节模组由哪些部分组成？各部分怎样互相约束？

▲ 面试回答

关节模组通常由PMSM、减速器、电机端和输出端编码器、驱动器、抱闸、轴承、输出法兰及壳体组成。还可能集成温度、力矩或母线传感器，以及EtherCAT、CAN等通信接口。

电机决定基础转矩、转速、惯量和损耗；减速器通过速比放大输出转矩并降低输出速度，同时引入效率、摩擦、回差、扭转刚度和寿命限制。速比提高后电机所需转矩下降，但回驱能力、最高输出速度和反射惯量也会变化。

电机端编码器服务FOC换相和高速反馈，输出端编码器看到减速器后的真实关节位置。两路角度还可估计扭转、回差和传动异常。驱动器母线决定高速电压能力，峰值和连续电流决定短时与持续转矩，散热和回馈通道必须与任务周期匹配。

抱闸用于掉电保持或安全驻车，保持转矩和动作时序要覆盖重力负载。结构件与轴承承受径向、轴向和倾覆载荷，也构成电机和驱动器的散热路径。最终要在转矩—转速、热、刚度、精度、体积、寿命和安全之间闭合。

118. 关节峰值转矩和连续转矩分别受哪些条件限制？

▲ 面试回答

峰值转矩首先受驱动器峰值电流、母线电压和电机短时过载能力限制。电流增加后磁路逐渐饱和，Kt可能下降，转矩不再严格按电流线性增加；逆变器和电机还要满足规定峰值持续时间与重复周期。

减速器有瞬时峰值、重复峰值和齿面强度边界，输出轴、轴承和壳体也要承受对应载荷。关节峰值能力取电机、驱动、减速器和结构短时能力中的最小值，不能只用电机峰值乘减速比。

连续转矩由热平衡决定。电机铜耗、铁耗、驱动器导通与开关损耗、减速器摩擦都会发热，最终受绕组、磁钢、功率器件、轴承和润滑允许温度限制。环境温度、安装方式、冷却和运动速度都会改变散热。

连续和峰值转矩都要注明输出端或电机端、温度、转速和工作制。台架验证使用实际任务循环，记录绕组、壳体、MOS和减速器温度，再得到连续转矩降额曲线和允许峰值持续时间。

4. 机器人关节模组

119. 减速器刚度和回差会怎样影响关节控制？

▲ 面试回答

减速器具有有限扭转刚度，电机端施加转矩后，输入端和输出端会产生相对角度。负载越大，扭转变形越明显；刚度还可能随转矩和方向变化，因此同一电机角度不一定对应唯一输出角度。

电机惯量和负载惯量通过减速器弹性连接后形成双惯量系统，速度环或位置环带宽靠近机械模态时容易出现共振、啸叫和电流振荡。只提高控制增益，可能持续激励扭转模态。

回差在换向时形成位置死区。电机端已经反向运动，输出端要等齿面或柔轮重新受力后才跟随，表现为定位误差、换向顿挫和力矩估算失真。回差还会让同一输出位置对应不同电机角度，取决于上一次受力方向。

固定减速比模型只能描述理想运动关系，无法表示扭转、回差、摩擦和效率方向性。可以用双编码器测θm/N−θout，建立分段刚度与滞回模型，再根据需要做输出端位置闭环、扭振反馈或回差补偿。补偿量要限制变化率，避免在回差边界制造冲击。

120. 双编码器关节中，电机端和输出端编码器分别能看出什么问题？

▲ 面试回答

电机端编码器直接服务FOC换相和高速速度反馈，经过减速比折算后具有很高的位置分辨率，能够看到电机侧快速动态和换相问题。但它位于减速器之前，看不到传动弹性、回差和负载端真实位置。

输出端编码器直接测量关节角，能够发现减速器变形、回差、外力位移和负载侧误差。它的更新率、噪声和分辨率可能不如电机端，但更接近最终控制目标。

完成零位、方向、减速比和时间同步后，可以计算：

Δθ=θmN-θout

同方向缓慢加载时，Δθ随输出转矩变化反映传动扭转；正反向扫过零转矩，Δθ形成的滞回区反映回差和摩擦；动态运行中，固定频率的Δθ振荡可能对应扭振模态。

两路编码器的采样时刻必须对齐。时间差会把正常速度差误认为扭转，安装偏心和壳体变形也会进入角差。用Δθ估算转矩前，需要标定分段刚度、滞回和温度特性。

121. 关节输出转矩怎样从Iq估算？主要误差来自哪里？

▲ 回答思路

从Iq到电机电磁转矩，再经过减速器传到输出端；随后补充效率、摩擦、惯性、温度和测量误差。

▲ 面试回答

SPMSM基速以下可用τm≈KtIq估算电机转矩，IPMSM大电流时还要加入与Id、Ld、Lq有关的磁阻转矩。理想输出转矩为电机转矩乘减速比，实际还要考虑传动效率：

τout≈N·η·τm-τfric-τinertia

驱动和回驱时效率不同，减速器摩擦随速度、方向、温度和润滑变化，不能长期使用单一η。负载加速时，电机转矩还要克服电机和传动惯量；静态重力负载则需要扣除重力项。

电流传感器零偏与增益、Kt和磁链温漂、磁饱和、编码器零位误差都会影响电磁转矩。减速比误差、弹性、回差和壳体变形则影响输出端换算。

没有力矩传感器时，可以用输出端测力台在正反向、不同速度和温度下标定摩擦与效率表，结合双编码器扭转、热模型和扰动观测器提高估计精度。电流估算得到的是内部驱动转矩，外部接触力还要分离重力、惯性和模型残差，未经标定和稳定性验证，不宜直接用于高带宽或安全力控。

122. 阻抗控制和导纳控制有什么区别？

▲ 面试回答

阻抗控制根据位置和速度偏差生成力或关节转矩，使机器人表现为设定的虚拟弹簧—阻尼关系：

τcmd=Kxd-x+Dvd-v

虚拟刚度K越大，偏离目标位置后产生的恢复力越大，触感更硬；阻尼D越大，接触振荡衰减更快，但响应也可能变慢。阻抗控制更适合底层能够快速、准确输出转矩并具有较好回驱性的系统。

导纳控制从测得的外力出发，通过虚拟质量、阻尼和刚度模型计算新的位置或速度指令：

M·äcmd+D·vcmd+K·xcmd=Fext

内部位置伺服再跟踪这个指令。对于底层位置环封闭、转矩接口受限或摩擦较大的机器人，导纳结构通常更容易实现。

选择时要看传感器、底层接口、回驱性、环境刚度和总延迟。刚性环境下，高虚拟刚度、力信号滤波和通信延迟都会降低稳定性，因此要从软环境和低增益开始接触测试，并保留力、速度和能量限制。

123. 关节力控的控制环怎么组织？力环带宽受什么限制？

▲ 面试回答

最内层是电流环，用Iq快速建立电机电磁转矩。外层可以设置电机转矩环或关节力矩环，反馈来自力矩传感器、双编码器弹性估算或经过摩擦与重力补偿的电流估算。更上层再根据任务使用阻抗、导纳或位置控制。

力矩指令通常叠加动力学、重力和摩擦前馈，并依次经过电机电流、减速器峰值转矩、转矩变化率和安全功率限制。模式切换时要保持Iq与积分状态连续。

力环带宽不能超过电流环和力矩测量链的有效带宽，还受减速器刚度、结构共振、传感器滤波、通信延迟和接触环境刚度限制。输出端传感器直接看到外力，但结构柔性更加明显；电流估算更新快，低频摩擦和模型误差却更大。

整定时先在自由空间检查零偏和噪声，再从软环境、低增益开始接触，逐步提高带宽。监控力误差、Iq、相位裕度和能量，始终保留限力、限速、转矩变化率和独立碰撞保护。

124. 使用电机电流做碰撞检测时，启动和加减速为什么容易误报？

▲ 面试回答

电机电流反映的是总驱动转矩。启动和加减速阶段需要克服惯量、重力、摩擦和传动弹性，Iq本来就会明显升高；固定电流阈值很容易把正常动态判成外部碰撞。轨迹不连续、速度环增益过高和回差接合也会制造短时峰值。

可以利用动力学模型计算当前轨迹需要的惯性、重力和摩擦转矩，再从电流估算转矩中得到外部扰动残差。阈值根据速度、加速度、姿态和运行状态调整，并加入持续时间、变化率和方向判断。

启动、抱闸释放和急停阶段可以使用独立阈值或短时间状态屏蔽，但硬件过流保护始终有效。模型残差还可以与双编码器扭转、位置误差和速度突变联合判断，减少单一电流误报。

验证时先用空载重复轨迹建立正常残差包络，再施加不同方向、大小和持续时间的已知外力。安全等级较高的系统仍需要力矩传感器、冗余信号或独立安全功能。

125. 关节低速换向顿挫，怎样区分齿槽转矩、摩擦、回差和量化误差？

▲ 面试回答

先做低速正反向匀速和往返扫角，同时记录电机端角度、输出端角度、Iq_ref、实际Iq和速度，随后改变负载、速度和控制增益做对照。

齿槽转矩随电机转子位置周期重复。改变运动方向后，异常仍在相同电机角附近出现；拆去外载后也比较明显，频率还可与槽极结构对应。

摩擦表现为正、反方向维持同一速度所需Iq存在偏置，换向时先克服静摩擦，温度和润滑会改变幅值。回差可以从双编码器直接看到：电机端已反向，输出端仍停住，θm/N−θout越过一段滞回区后负载端才跟随。

量化误差与编码器最小计数和更新周期对应，位置或速度以固定步长跳变，改变采样周期和滤波后表现也会变化。利用电机角重复性、方向偏置、双端相对位移和离散步长四条证据，能够把几类问题逐步分开。

126. 高功率密度关节模组怎么做热设计？连续转矩降额曲线怎么得到？

▲ 面试回答

先列出热源：电机铜耗与铁耗、MOS导通和开关损耗、栅极驱动、减速器摩擦、制动器及板上电源。再建立从绕组、定子、功率器件到壳体、安装法兰和环境的热路径，明确导热材料、接触热阻、外壳面积以及风冷或液冷条件。

温度传感器要覆盖绕组与功率器件热点。壳温与绕组、结温之间存在热阻和延迟，不能直接用壳温代替内部最高温度；可以用热像和热电偶校核传感器位置，再建立多节点RC热模型。

连续转矩曲线在规定环境温度、安装方式、母线和转速下实测。布置多个转速—转矩点，运行到温升变化满足稳态判据，记录Iq RMS、绕组、MOS、壳体和减速器温度；任一部件达到允许温度，就得到该工况的连续边界。

峰值持续时间再通过不同占空比和冷却间隔测试，并与瞬态热模型对应。最终把温度、转速和环境条件做成在线降额逻辑，同时留出传感器误差、装配散热离散和老化余量。

127. 垂直关节掉电时，转矩撤销、抱闸和PWM关断怎样配合？

▲ 面试回答

正常运行时，电机输出位置保持或重力补偿转矩，抱闸处于释放状态。检测到失能请求或电源下降后，控制器先保持可控转矩，同时让失电抱闸开始吸合。

抱闸存在电磁释放和机械闭合时间。等待规定时间或确认信号后，再按斜坡撤销电机转矩，最后关闭PWM或进入STO。若转矩先消失、抱闸还未建立保持力，垂直负载会下坠；若抱闸已经闭合而电机仍持续输出较大转矩，制动器和传动机构会承受冲击。

母线下降到驱动器欠压、无法维持电流之前，抱闸必须完成闭合。电源可能瞬间消失时，需要独立控制保持电源、弹簧制动器或机械防坠结构。高速运动的动能应先通过受控减速或制动电阻处理，普通保持制动器不能默认承担反复动态制动。

重新上电的顺序相反：完成自检和角度确认，先建立足够保持转矩，再释放抱闸，最后接管位置环。最坏负载、最低控制电压、最高温度和抱闸动作离散都要通过时序试验验证。

5. 嵌入式软件与实时性

128. FOC中断执行时间怎么测？为什么要看最坏执行时间和PWM更新截止点？

▲ 面试回答

最直接的方法是在FOC中断入口拉高GPIO，出口拉低，用示波器测脉冲宽度。也可以读取CPU周期计数器，在入口和出口做差，并记录运行过程中的最大值。测量代码本身会带来少量开销，需要单独标定或在结果中扣除。

平均执行时间只能说明常见路径。保护判断、通信抢占、缓存未命中、Flash等待、DMA或总线竞争、查表边界和某些数学库会让偶发周期明显变长。控制系统必须按照最坏执行时间WCET设计，否则低占用率下仍可能偶发错过更新点。

FOC算完并不代表本周期一定有效。新的比较值必须在定时器影子寄存器装载截止点前写入；超过截止点后，占空比会延迟到下一个PWM周期生效，控制延迟突然增加一拍，表现为电流毛刺、周期抖动或高带宽下失稳。

测量时同时输出ADC触发、ISR GPIO和PWM更新标记，覆盖最高中断抢占、最复杂算法分支、Flash操作关闭/开启和通信满载工况。最终既看最大脉宽，也看结束时刻距离PWM截止点还有多少余量。

129. ADC触发、DMA、FOC计算和PWM装载之间是什么时序关系？

▲ 面试回答

中心对齐PWM通常在计数峰值或谷值附近触发ADC，使电流采样避开开关沿。ADC完成一组同步或顺序转换后，由DMA把结果搬到指定缓冲区，并通过完成标志、中断或缓冲区索引通知控制任务。

FOC必须读取同一次触发得到的一帧数据，包括相电流、母线电压和其他同步量。读取后完成零偏与单位换算、角度对齐、Clarke/Park、电流PI、前馈、反变换和SVPWM，再把比较值写入PWM影子寄存器。

影子寄存器在固定更新事件统一生效，可以保证三相占空比属于同一个控制周期。直接立即修改活动寄存器时，三个通道可能在一个PWM周期的不同位置改变，产生不对称脉冲、最小脉宽异常和额外电压矢量。

设计时要明确数据属于哪个周期：本次ADC采样反映的是当前PWM作用后的电流，新计算占空比通常在下一更新点生效。采样、计算和生效之间的延迟要固定，并进入电流环模型。

130. 通信、日志和参数保存都放进PWM中断会有什么问题？

▲ 面试回答

PWM中断的时间预算固定，应该只执行本周期必须完成的采样、FOC、PWM更新和少量快速保护。通信解析、字符串格式化、日志打印和Flash擦写的执行时间长且波动大，放进中断会增加WCET和抖动。

串口等待或总线重试可能阻塞，Flash擦写甚至会暂停取指或持续毫秒级。一次低优先级操作就可能让FOC错过PWM更新截止点；高频中断长期占满CPU后，主循环、状态机和看门狗任务也会饿死。

更合理的划分是：

- FOC中断只采样、计算、更新并把需要记录的数据写入无锁缓冲区；

- DMA处理串口、CAN和ADC搬运；

- 通信任务负责协议解析和命令校验；

- 后台任务负责日志打包、Flash参数保存和非实时诊断；

- 硬件故障通过Break直接关PWM，软件随后记录故障。

跨任务共享数据需要快照、双缓冲或短临界区，避免后台读取半帧数据。任务重新划分后应重新测FOC最坏执行时间和通信满载下的更新抖动。

131. ADC使用DMA时，怎样保证FOC读到一帧完整数据？

▲ 面试回答

多个ADC通道顺序转换时，DMA会逐项写入缓冲区。FOC若在DMA尚未完成一帧时读取，可能得到部分新数据和部分旧数据，三相电流与母线电压不属于同一采样时刻。

常见做法是双缓冲。DMA写A缓冲时，FOC只读已经完成的B缓冲；整帧完成中断中交换读写指针，并更新帧序号。指针切换需要原子操作或极短临界区，不能先修改指针再更新完成标志。

还可以使用半传输和全传输中断，但要确保每个半区正好对应完整控制帧。FOC读取前检查完成标志、序号和时间戳，连续两次读到相同序号说明新数据未到，序号跳变则说明丢帧。

缓存一致性同样重要。带Cache的MCU要把DMA缓冲区放在非缓存区，或在读写前执行正确的Clean/Invalidate；DMA与CPU共享总线时还要测最坏搬运延迟。发生丢帧时，可以短时使用上一帧或进入降级，但连续异常应触发受控停机。

132. 运行中同时修改Kp和Ki，怎样避免控制中断读到半组参数？

▲ 面试回答

上位机可能先写Kp、后写Ki，FOC刚好在两次写入之间读取，就会使用新Kp和旧Ki。若参数跨多个字长或需要换算，单个变量写入本身也未必原子。

简单系统可以在很短临界区内一次性复制整组参数：后台先完成范围检查和离散系数计算，再短暂关闭对应中断，把结构体复制到活动参数。临界区必须足够短，不能在里面做浮点计算、协议解析或Flash操作。

更通用的方法是双缓冲。通信任务写shadow参数，完成CRC、范围、版本和关联约束检查后设置待切换标志；FOC在固定周期边界一次性交换参数指针。还可以使用递增版本号，读取前后版本一致才接受快照。

参数突变本身也可能造成控制冲击。Kp、Ki跨度大时可以限速更新，或者在安全状态下生效；积分状态是否需要按新参数重算，也要明确。每次修改记录来源、时间和版本，便于故障追溯。

133. 控制代码中的除零、溢出和NaN应该怎样处理？

▲ 面试回答

每个除法先检查分母物理下限。例如母线电压归一化、速度周期换算和参数辨识中，分母过小即使不等于零，也会产生巨大结果。异常时使用安全默认值、冻结更新或进入故障状态，不能让无穷大继续进入控制器。

定点运算在乘法和积分中容易溢出。先计算最大输入、增益和中间位宽，使用更宽累加器、舍入和饱和；有符号整数溢出属于未定义行为，不能依赖自然回绕。角度回绕可以明确使用无符号整数。

浮点代码检查isfinite()，重点放在传感器换算、开方、反三角、归一化、PI状态和观测器更新后。平方根输入因舍入变成微小负数时，可在物理允许范围内钳位到零；明显越界则应报警。

故障输出要预先定义。电流环发现异常时通常冻结或撤销转矩并进入安全状态，不能简单把NaN替换成0后继续运行。日志保存异常变量、输入、状态机和时间戳，便于定位首个异常源。

134. 怎样用环形缓存保存故障前后的关键数据？

▲ 面试回答

正常运行时，FOC每周期或按固定分频把关键变量写入环形缓存，写指针循环覆盖最旧数据，因此缓存始终保留故障前最近一段历史。记录量可以包括母线、电流、Id/Iq、Vd/Vq、角度、速度、占空比、限幅和状态机。

故障触发时锁定触发位置，但不要立即停止所有记录。继续采集规定数量的故障后数据，再冻结缓冲区，这样能够同时看到原因和保护动作。触发前后比例根据问题决定，例如短路更关注微秒级前后，失速则需要更长低频历史。

为了不影响FOC，中断中只做定长结构体写入和索引更新，不做格式化、CRC和Flash保存。故障后由后台任务复制、压缩并写入非易失存储或上传上位机。

多字节数据和写指针要保证一致性，可以使用双缓冲、序号或短临界区。缓存还应记录采样周期、软件版本、参数版本和触发源，否则离线分析难以还原时间关系。

135. 同一份FOC代码在-O0正常、-O3异常，通常怎么排查？

▲ 回答思路

优化改变了指令顺序和寄存器使用，正常代码不应因优化等级改变功能。优先查未定义行为、并发可见性、越界和浮点假设，再看编译器问题。

▲ 面试回答

首先打开全部编译警告和静态分析，检查数组越界、未初始化变量、悬空指针、严格别名、移位越界、有符号溢出和缺少返回值。这些未定义行为在-O0下可能偶然正常，-O3重新排序和删除代码后就会暴露。

中断、DMA和主循环共享的标志或寄存器映射需要正确的volatile，但volatile不保证原子性和线程安全。多字节数据、结构体参数和生产者—消费者缓冲区仍要使用临界区、原子操作或内存屏障。

检查浮点快速优化是否改变NaN、Inf、舍入和运算结合顺序；依赖精确比较或极小差值的算法可能因此变化。定点代码则检查溢出和右移负数等实现相关行为。

排查时缩小到最小复现模块，比较-O0与-O3的中间变量、汇编和内存布局，逐个关闭优化选项定位。确认代码符合语言规则后，才考虑编译器缺陷，并保留编译器版本和构建参数。

136. FOC代码移植到新MCU后，上电检查顺序怎么安排？

▲ 面试回答

先确认时钟、供电、复位和看门狗，核对主频、外设时钟和时间基准。GPIO保持功率级安全状态，PWM默认关闭，驱动使能和Break输入先验证。

随后在不接电机或低母线条件下检查PWM频率、中心对齐、互补输出、死区、影子更新和硬件关断。ADC先读固定电压，验证参考、采集时间、DMA顺序和触发点，再接入电流采样完成零偏、增益和极性校准。

位置反馈按接口逐项验证：编码器供电、通信、方向、计数、角度跨界和错误帧。手动转动电机，核对机械角、电角度、极对数和相序。通信、参数版本、CRC和故障日志在功率输出前完成检查。

允许小电流后，先做定向和开环电压/电流试验，确认正U/V/W和正Iq产生预期方向。随后只闭合电流环，再依次打开速度环、位置环和专项算法。每一步设置较低限流，并用示波器和上位机确认波形。

最后测FOC最坏执行时间、ADC到PWM延迟和中断优先级，补做过流、过压、编码器断线和看门狗故障注入。基础链路和保护没有全部通过前，不进入额定母线和负载运行。

6. 参数辨识与标定

137. PMSM定子电阻怎么测？线电阻怎样换算成模型相电阻？

▲ 面试回答

先确认电机绕组是星形还是三角形，以及控制模型需要的是单相绕组电阻还是端子间等效电阻。测量时让转子静止，可以使用四线法微欧计，也可以注入受限直流，等待电流稳定后用U/I计算。分别测AB、BC、CA并比较一致性，同时扣除测试线和接触电阻。

测试电流要足够大，使电压明显高于仪器噪声，又不能让绕组在测量过程中明显升温。使用逆变器注入时，还要扣除MOS导通压降、死区和电流采样误差，正负方向各测一次取平均可以减小器件压降影响。

星形连接且中性点未引出时，两相之间串联两只相电阻：

Rphase=Rline2

平衡三角形绕组从两个端子看，是一支R与另外两支串联2R并联，因此：

Rphase=3Rline2

绕组接法未知时不能直接换算。铜电阻随温度变化，测量结果必须记录绕组温度，并折算到统一参考温度。冷态R直接用于热机，会低估RI压降，影响电阻前馈、PI零点和低速无感电压模型；最终还要用热机电流与观测波形复核。

138. Ld、Lq一般怎么测量？为什么测试频率和电流工作点会改变结果？

▲ 面试回答

测量前先机械锁住转子，并通过编码器零位或定向电流建立d、q轴方向。测Ld时沿d轴注入幅值受限的小交流电压或电流，测量对应电压、电流的幅值与相位；测Lq时转到q轴注入，锁转装置需要承受由q轴电流产生的脉动转矩。

得到复阻抗后扣除定子电阻，可以估计该频率和工作点下的增量电感。也可以使用LCR或阻抗分析仪，但夹具、转子位置和绕组接法要一致；控制器真正需要的动态电感，最好仍用逆变器在目标工作点附近验证。

测试频率太低时，电阻压降、零偏和机械微动占比大；频率太高时，逆变器延迟、采样带宽、铁耗、涡流和集肤效应进入结果。测试频率应覆盖控制关心的范围，并远离明显机械运动。

电流工作点改变后，磁饱和和交叉饱和会让Ld、Lq变化。小信号电桥值、空载电感和弱磁大电流区增量电感可能不同。电流环工作范围窄时可使用代表性常数并验证鲁棒性；MTPA、弱磁、转矩估算或高性能无感覆盖范围较宽时，才值得建立Id-Iq参数表。

139. 怎样用拖动法测PMSM永磁磁链？

▲ 回答思路

让电机三相开路，测多个稳定转速下的反电动势基波，再统一机械/电角速度、线/相电压和峰值/有效值口径。

▲ 面试回答

把PMSM三相与逆变器安全断开或确保真正开路，用测功机在多个稳定机械转速点拖动电机。同步记录机械转速和Uab、Ubc、Uca线电压，用示波器或功率分析仪提取基波有效值，并核对电频率满足fe=p·n/60。

星形平衡正弦绕组中，测得线电压基波有效值E_LL,rms后，相反电动势峰值为：

Ephase,pk=23·ELL,rms

机械速度换成电角速度ωe=p·ωm，忽略开路电流时：

ψf=Ephase,pkωe

多个转速点应近似线性，对Ephase,pk与ωe做拟合比单点计算更能发现零偏和谐波问题。三角形接法、非正弦反电动势或数据手册使用V/krpm时，要按实际口径换算。

没有拖动台时，可以在低损耗空载闭环稳态利用dq电压方程估算，也可以由可靠Ke或Kt换算，但会受到绕组压降、逆变器实际电压、Ld/Lq耦合和机械损耗影响，可信度低于开路拖动法。磁钢温度也要记录，因为ψf会随温度变化。

140. 惯量辨识为什么容易受到摩擦影响？

▲ 面试回答

惯量通常根据J·dω/dt=Te−TL−τf计算。若把全部电磁转矩都当成惯性转矩，摩擦和外部负载也会被吸收到J里。加速度较小时，摩擦在总转矩中的占比更大，辨识出的惯量容易偏高，并随速度、方向和温度变化。

可以在相同速度附近安排大小接近的加速与减速段。运动方向保持不变时，摩擦方向基本不变，惯性转矩则随加速度符号改变；两段转矩作差能够突出2J·|dω/dt|，作平均可以估计该速度附近的摩擦和负载。

再使用多个正、负恒速点记录维持速度所需转矩。转矩—速度曲线的方向相关截距近似对应库仑摩擦，斜率对应黏性摩擦；零速附近的Stribeck和静摩擦需要单独处理。

试验前还要扣除重力和已知外载，避开电流饱和、回差、碰限位和机械共振。速度微分噪声会直接污染加速度，可以使用平滑轨迹、拟合或观测器计算。最终用不同加速度、方向和负载的独立数据复算J，结果应在允许范围内一致。

141. PMSM转矩—电流曲线怎么标定？

▲ 面试回答

将PMSM连接测功机和校准转矩传感器，先检查转矩零点、方向、编码器角度和传动损耗。SPMSM可以从Id=0、正负Iq和多个转速点开始；IPMSM若用于MTPA或弱磁，需要在安全的Id-Iq网格上布点，覆盖连续区、峰值区和实际控制轨迹。

每个工作点等待电流和转矩稳定，记录三相电流口径、Id/Iq、轴端转矩、转速、Vd/Vq、母线及绕组和壳体温度。正反方向、驱动与回馈都要测，用对称数据分离传感器零偏、库仑摩擦和效率方向性。

高电流点使用受控短脉冲，限制绕组、磁钢和功率器件温升；冷机与热机数据分开。若测量轴端转矩，还要说明是否包含联轴器、减速器和轴承损耗。

低饱和区可拟合Kt。大电流和凸极电机更适合生成Id-Iq到转矩的二维表，或先建立d、q轴磁链表再计算转矩。拟合后检查连续性、单调性和正反对称，并用未参与拟合的速度、温度和电流点验证，给出误差与适用范围。

142. Ld、Lq和磁链为什么会随Id、Iq变化？参数表怎么布点？

▲ 面试回答

铁芯磁导率随磁密变化，进入饱和后磁链与电流不再线性，因此电感是工作点附近的局部增量关系。d轴和q轴磁路还会互相影响，形成交叉饱和：改变Iq可能影响d轴磁链，改变Id也可能影响q轴电感。

永磁磁链会随磁钢温度变化，强负Id和局部饱和还会改变有效磁链。使用固定Ld、Lq和ψf时，中低电流可能足够，高电流MTPA、深度弱磁和转矩估算误差会明显增加。

建表时在允许电流圆内布置Id-Iq网格，重点加密MTPA轨迹、额定与峰值转矩区、弱磁负Id区和模式切换边界，同时覆盖正负转矩和几个代表温度。每个点保持温度稳定，记录磁链或用小信号注入得到增量电感，剔除电压饱和与采样异常。

表格插值要连续，边界外执行钳位或受控外推，避免查询越界。控制器使用参数表前还要确认参数定义、单位、温度和坐标方向。固定参数与二维表的取舍由工作范围、精度收益、Flash/RAM和标定成本共同决定。

7. 辨识与高级控制

143. 阶跃、正弦扫频和PRBS分别适合辨识什么对象？

▲ 面试回答

阶跃适合观察稳态增益、时间常数、超调和延迟，实验直观，适合电流环小阶跃和用恒转矩加速辨识惯量。单次阶跃频谱能量分布不均，难以精确分辨多个共振点；幅值过大还容易触发饱和。

正弦逐点扫频或chirp能够直接得到输入到输出的幅值和相位，适合测电流环带宽、速度对象和机械共振。共振附近要减小激励幅值并设置保护，扫频速度也要让系统有足够时间进入稳态。

PRBS频谱较宽，可以在一次试验中激励多个频段，适合线性系统辨识和拟合状态空间或传递函数。它需要足够数据长度、同步采样和良好信噪比；机械系统若频繁过零，会把摩擦、回差和限幅混入模型。

选择时要看对象带宽、非线性、允许激励和最终用途。电流环可用扫频配合阶跃，惯量用分段恒转矩和加减速，机械模态用小幅扫频或PRBS，并用独立数据交叉验证。

144. 离线辨识和在线辨识有什么区别？在线参数更新要注意什么？

▲ 面试回答

离线辨识在专门试验后使用整段数据计算参数，可以设计丰富激励、反复筛选模型并人工剔除异常，适合初始标定和模型验证。在线辨识在设备运行过程中递推更新参数，能够跟踪温度、老化和负载变化，但激励、算力和安全范围更受限制。

在线辨识要求输入对目标参数具有足够持续激励，采样同步和信噪比满足要求，并避开电压、电流和速度饱和。恒速恒载下同时估计R、L和磁链时，多个参数可能通过相近残差互相补偿，结果看似收敛却没有唯一物理意义。

参数更新过快会追随噪声和瞬态误差，若立即进入前馈或观测器，还可能形成附加反馈。可以使用投影边界、遗忘因子、置信度和变化率限制，只在可观测状态更新，其余时间冻结。

在线结果还要与温度模型、离线标定和物理范围互相校验。参数用于控制前可以经过低通或分级生效，异常估计不能直接覆盖安全参数。

145. 拿到一张转矩频谱，怎样判断谐波来自机械、电角频率、PWM还是结构共振？

▲ 面试回答

先获得机械转频fm、电频fe=p·fm和PWM频率fs，把频谱同时换成Hz和阶次。跟随机械转速同比移动的1倍、2倍机械阶次，常与不平衡、偏心、轴承或减速器有关；齿槽转矩则按槽极组合形成固定机械位置周期。

与电频同步移动的分量重点检查反电动势、电流和换相。三相系统中的5、7次电流谐波和死区误差，常在dq或转矩中形成6倍电频附近的纹波。靠近fs及其倍频、并带有fs±nfe边带的分量，更多来自PWM、采样和开关非线性。

结构固有频率通常保持在固定Hz附近，不会随转速同比移动。当某个机械或电气阶次扫过该频率时，幅值突然放大并伴随相位变化。通过升降速阶次跟踪可以区分移动的激励阶次和固定的结构模态。

判断时还要对照相电流、编码器角度、振动和转矩多路频谱，改变PWM频率、负载和转速做试验。只有随对应变量规律变化的峰值，才能支持来源判断。

146. 反电动势谐波为什么会产生转矩脉动？谐波电流注入怎么补偿？

▲ 面试回答

电磁功率由相反电动势与相电流乘积决定。反电动势含有5、7次等空间谐波时，即使电流只有基波，乘积中也会出现周期功率和转矩；电流环带宽有限、死区和电压前馈误差又会产生电流谐波，进一步放大纹波。

在三相PMSM中，5、7次电气谐波经过坐标变换后常表现为dq中的6倍电频分量。若已知转矩谐波的幅值和相位，可以向电流指令注入对应阶次，使其产生反向转矩进行抵消。

标定时固定速度、负载和温度，从小幅注入开始，扫描幅值与相位，用转矩传感器、振动或速度纹波确定最优点。只看相电流是否更正弦并不能证明转矩改善。

注入过大或相位错误会放大原纹波，增加RMS电流、铜耗和电压需求，也可能激励机械共振。最优补偿随速度、负载、母线和温度变化，宽工况应用可采用查表、重复控制或受限自学习。

147. 预测电流控制的基本思想是什么？有限控制集和连续控制集MPC有什么区别？

▲ 面试回答

预测电流控制把PMSM dq方程离散化，使用当前Id、Iq、转速和候选电压预测下一拍或未来几拍电流，再选择让预测电流接近参考值、同时满足电压电流约束的控制量。它能够把耦合、反电动势和数字延迟直接放进模型。

有限控制集MPC枚举逆变器可用开关矢量，计算每个矢量的预测结果，用代价函数选择最优开关状态并直接输出。它实现直接、约束容易加入，但开关频率可能变化，有限矢量和权重选择会带来固有纹波。

连续控制集MPC求解连续Vd/Vq或Vα/Vβ，再交给SVPWM，通常保持固定开关频率，电流纹波更容易控制，但需要连续优化、解析控制律或较多矩阵计算。

实机结果高度依赖R、Ld、Lq、磁链、母线和延迟模型。采样到PWM生效是一拍还是两拍必须明确；死区、器件压降、最小脉宽和饱和若未建模，预测会持续偏差。评价时比较跟踪、纹波、动态、CPU占用和参数鲁棒性，而不只看一条阶跃。

148. 扰动观测器和扩张状态观测器在PMSM中通常估计什么？

▲ 面试回答

扰动观测器通常基于名义对象和输入输出误差，通过对象逆模型与低通Q滤波估计等效输入扰动，再以前馈方式抵消。它需要名义模型在目标频段可逆，Q滤波负责限制高频噪声和模型误差。

扩张状态观测器把未知动态与外部扰动合并成一个扩张状态，在估计速度、位置等状态的同时估计总扰动，常用于ADRC结构。它不要求把每项扰动分别建模，但观测器增益和输入增益仍需合理。

速度环中的总扰动可能包括负载转矩、重力、摩擦、齿槽转矩、参数误差和柔性模态；电流环中还可能包括反电动势误差、dq耦合和逆变器非线性。观测输出是等效总扰动，不一定对应某一个真实物理量。

带宽提高后能够更快跟踪扰动，但编码器量化、电流噪声和未建模共振也会进入估计，再通过补偿放大控制输出。带宽要低于内环有效带宽并避开机械模态，通过已知扰动注入、频谱和噪声测试确定。

8. 保护与安全场景

149. I²t过载保护怎么实现？报警、降额和跳闸怎样分级？

▲ 面试回答

绕组铜耗近似与电流平方成正比，I²t保护把超过连续能力的电流按时间积累成热状态。电流越大，可持续时间越短；电流下降以后，热量通过定子、壳体和冷却系统散出，所以积分状态既要增加，也要按热时间常数衰减。

可以使用一阶热模型：

dθdt=Kheat·I2-θτcool

θ表示相对热状态，Kheat由热态电阻和热容确定，τcool表示冷却时间常数。输入使用三相RMS电流或电流平方，R随温度变化时可以同步修正；风冷电机还可根据转速或风扇状态调整冷却能力。

达到一级阈值先报警并平滑降低允许Iq或转矩，减少发热同时尽量维持运行；达到更高阈值、模型温度持续上升或实测温度越过硬边界时跳闸。两个阈值设置迟滞，故障后只有热状态下降到恢复线以下才允许重新使能。

模型参数通过连续电流、多个过载电流和断电冷却试验标定，再用绕组传感器或电阻温升校正。传感器故障、冷却失效或模型与实测长期偏离时，进入保守降额或停机。

150. 堵转逻辑怎样区分真实堵转和零速保持？

▲ 面试回答

真实堵转通常同时满足：状态机要求运动，速度或位置增量长期低于阈值，速度或位置误差较大，Iq_ref或实际Iq持续超过一定水平。还可以结合反电动势偏低、电压限幅和持续时间，排除一次负载冲击与低速量化。

零速位置保持时，目标速度本来就是0，位置误差在允许范围内，电流可能用于对抗重力、外力或抱闸释放。预定位、力控、合法机械限位和低速爬行也可能出现大电流小速度，状态机必须知道当前模式，不能只使用固定速度和电流阈值。

确认堵转后，先冻结继续增大的速度PI积分，按产品风险限制转矩、受控退回或关闭PWM，同时启动I²t和温度保护。垂直轴还要配合抱闸，避免撤销转矩后下坠。

恢复需要确认机械阻碍解除、温度下降和上层重新授权。自动重试设置次数、间隔和更低限流。标定时分别测试重载启动、零速保持、碰限位和真实卡轴，检查误报、漏报与动作时间。

151. 三相电流有一路为零，怎样区分缺相、绕组断线和采样故障？

▲ 回答思路

先停机做静态电阻和线束检查，再用低母线限流检查桥臂电压与栅极，最后通过信号注入和通道交换验证采样链。

▲ 面试回答

故障发生后先保存占空比、原始ADC、Id/Iq、母线和栅极驱动状态。断电测AB、BC、CA线间电阻以及电机到驱动器的线束连续性。涉及某一物理相的两组线间电阻都异常，重点检查该相绕组、接插件和线缆；在电机端重新测量可以继续分离线束与绕组。

绕组和线束正常后，在低母线、严格限流条件下给受控小占空比或固定电压矢量，测该相高低桥Vgs、开关节点和相端电压。PWM命令存在而桥臂节点不切换，问题更可能在栅极驱动、MOS或功率铜排开路。

采样链可以在PWM关闭时向运放输入注入已知小信号，或者交换ADC通道、软件映射和传感器接头。零值跟随采样通道移动，说明分流器、运放、ADC、DMA或映射异常；零值始终跟随物理相，且电压和绕组也异常，则回到功率路径。

整个动态试验保持限流，禁止让两相长期拖动故障电机。修复后重新检查三相零偏、增益、方向和Ia+Ib+Ic一致性。

152. 编码器超时、位置卡死和角度跳变分别怎么判断和处理？

▲ 面试回答

通信超时可以通过帧完成标志、CRC、序号、SPI/CAN错误和真实更新时间确认。位置卡死表现为通信仍有新帧，但角度长时间不变，同时电流、反电动势观测器、第二编码器或机械传感器表明轴在运动。角度跳变则检查单拍增量是否超过物理最大值，并结合原始帧、CRC、跨零和多圈处理判断。

第一次可疑样本可以丢弃，在严格限定的短时间内使用上一有效角度加速度预测，同时限制Iq和转矩变化率。连续超时、重复跳变或角度与独立运动信号矛盾后，进入传感器故障状态。

存在冗余编码器或已验证无感观测器时，需要先对齐角度、速度和时间戳，再平滑切换，并预置PLL与PI状态。没有可信替代角度时，继续FOC可能输出方向错误的转矩，应根据机构风险受控减速、抱闸或立即失能。

故障锁存最后有效角、速度、Iq、原始通信帧、错误计数和状态跳转。单个坏点不能造成大幅反向电压，故障确认也不能被长时间滤波拖延。

153. 母线过压有哪些处理方式？为什么关PWM以后电压还可能上升？

▲ 面试回答

处理母线过压要先看能量去向。正常减速可以限制负转矩、延长减速时间；电池、双向电源或有源前端允许时，把能量回馈到电源；共母线多轴系统也可以让其他轴消耗能量。无法回馈时使用制动斩波器和电阻，母线电容只适合吸收短时间能量。

某些系统可以采用受控相线短接，把能量消耗在电机绕组和功率器件中，但短接电流、热和器件SOA必须经过设计，不能临时把三相短接当作通用方案。

关闭PWM后，旋转的PMSM仍会产生反电动势。线—线反电动势高于母线时，电流可以通过MOS体二极管或IGBT反并联二极管整流回母线；外部负载继续拖动时，母线电压仍会升高。关PWM只停止主动调制，没有断开被动整流通道。

保护需要设置软件降转矩、制动电阻投入和硬件跳闸多级阈值，校核母线电容、功率器件和制动电阻脉冲能量。最高转速、大惯量急停、外力拖动和掉电是必须验证的场景。

154. 温度传感器有热延迟时，怎样利用热模型提前保护？

▲ 面试回答

壳体或板上传感器与绕组、磁钢和功率器件热点之间存在热阻和热容量，实测温度会明显滞后。仅等传感器达到跳闸值，内部热点可能已经越界，因此需要用损耗和多节点热模型预测。

电机绕组铜耗按三相电流平方和R(T)估算，铁耗与转速、磁链和PWM谐波有关；MOS导通损耗取决于电流与Rds(on)，开关损耗还与母线、电流、开关时间和PWM频率有关。把这些损耗输入绕组—定子—外壳—环境及结—壳—环境的RC热网络，得到热点温度估计。

环境温度、风冷转速、液冷流量和安装法兰会改变外部热阻。传感器温度用于慢速校正模型状态，模型负责预测短时间热点；两者偏差长期过大时，说明散热条件或传感器异常，应进入保守降额。

保护分为预警、连续Iq降额、峰值时间缩短和最终跳闸。热阻、热容和模型裕量通过恒定损耗升温、任务循环与冷却试验标定，并覆盖最差环境、装配和传感器误差。

155. 垂直轴运行中编码器故障，转矩、减速和抱闸怎样配合？

▲ 面试回答

先判断是否还有可信冗余角度。双编码器或已验证观测器能够安全接管时，先完成角度与速度对齐，限制转矩变化率，保持重力补偿并受控减速；接近零速后命令抱闸，确认机械闭合，再撤销电机转矩并关闭PWM。

没有可信角度时，继续FOC可能产生错误方向转矩，不能强行执行普通闭环减速。系统应冻结运动指令，命令独立制动器动作，并按安全设计选择短时受限保持、硬件动态制动或直接STO。该场景依靠抱闸、控制电源保持时间和机械防坠结构兜底。

先关PWM、后抱闸会让负载在抱闸吸合前下坠；高速直接抱闸会产生冲击和磨损；抱闸闭合后仍保持较大电磁转矩，会让电机与制动器对抗。

试验要覆盖最大重力负载、最高速度、最低控制电压、最长抱闸吸合时间和通信中断。重新上电时先重建可信角度与保持转矩，再释放抱闸并限斜率接管位置。

9. 量产与综合工程场景

156. 故障恢复状态机应该包含哪些阶段？

▲ 面试回答

故障发生后先进入安全输出和故障锁存。根据类型关闭PWM、受控停机、投入制动电阻或抱闸，并保存触发前后的电流、角度、母线、温度和状态。硬件已经关断时，软件不能尝试绕过故障继续输出。

随后等待故障源真正消失。母线回到安全范围、温度下降、转速与机械状态稳定，短路和过温等故障还可能需要人工确认、冷却时间或限制重试次数。清除故障标志只是条件之一。

恢复阶段重新初始化受影响的PWM、ADC、DMA、编码器和栅极驱动器，检查参数CRC、电流零偏、驱动电源和急停。转子可能已经移动或仍在旋转，需要选择静止对齐、重新回零或飞车接管。

最后把位置、速度和转矩参考对齐当前状态，处理PI和观测器积分，限斜率重新使能，并在观察窗口内提高监控等级。直接清标志后打开PWM，可能把旧角度、旧积分和旧占空比带回功率级，引发再次过流或机械冲击。

157. 低母线和高母线分别容易暴露哪些问题？

▲ 面试回答

低母线时电压余量不足，重载启动、快速加速和电流阶跃更容易饱和。相同机械功率可能需要更大电流，暴露启动转矩不足、弱磁提前进入、速度跌落、欠压复位和栅极驱动电源边界。无感低速带载尤其敏感。

高母线时MOS开关损耗、Vds尖峰、dv/dt共模干扰和绝缘压力增加。固定死区造成的绝对电压误差可能更大，低速小电压分辨率和采样共模问题更明显；高速减速时又容易因回馈触发母线过压。

测试时保持可比的转速和负载，分别记录Vdc、Id/Iq、Vd/Vq、调制比、温度、Vds/Vgs和保护状态。低母线关注电压饱和与启动，高母线关注尖峰、损耗、过压和EMC，再叠加冷、热机及电源动态。

标称母线调通不能代表全范围安全。电源容差、线束压降、电池SOC和回馈能力都可能把实际工作点推到边界，保护阈值和降额也要覆盖整个母线范围。

158. 量产标定中，哪些参数逐台标定，哪些只做抽检？

▲ 面试回答

逐台标定适合由装配和传感器个体差异决定、且直接影响安全与控制的参数，例如三相电流零偏、编码器电角度零位、机械零位、传感器方向、力矩传感器零点和需要逐台修正的增益误差。

下线工位还要逐台自动确认相序、极对数和正Iq转矩方向，但这些通常是设计常量。检测异常时应判不合格或返修，不能给每台产品随意写入不同相序和极对数掩盖装配问题。

批次抽检可覆盖相电阻、Ld/Lq、磁链/Kt、齿槽与摩擦、减速器效率和刚度、温度传感器误差及连续热性能。抽检项目根据供应商能力、批次风险和历史统计调整，出现趋势漂移时扩大样本或升级为逐台检查。

设计阶段一次性确认的内容包括PWM/ADC时序、死区范围、硬件保护响应、母线耐压、热模型结构、通信接口和额定速比；硬件、器件、供应商或结构重大变更后重新确认。

每份标定记录绑定产品序列号、电机与编码器批次、硬件/软件版本、参数格式版本、工位、时间和校准设备。设备内参数包带CRC，制造数据库保存原始数据和判定，便于返厂追溯。

159. 客户现场偶发失速，远程阶段先抓哪些数据？

▲ 面试回答

先锁定设备序列号、硬件、软件、参数版本、电机批次、故障时间和现场工况，确认问题发生在启动、角度切换、稳态突加载荷、弱磁还是减速回馈阶段。

让现场导出故障前后环形缓存，至少包含：位置或估算角、指令与实际速度、Id/Iq参考和反馈、Vd/Vq、母线电压、占空比或调制比、观测器残差、各环限幅和积分状态、温度、状态机、原始故障位与时间戳。还要记录负载动作、电源波动和环境温度。

数据首先判断事件先后：母线先下跌，可能是供电不足；Iq先顶限，可能负载超能力；估算角差先增大，优先查无感失锁；编码器帧先异常，则查反馈链。只有故障码而没有故障前数据，通常无法定位根因。

返厂后按现场命令和负载序列重放，再叠加低/高母线、冷/热机、负载冲击、长时间运行和正反转。疑似干扰时增加编码器线束扰动、通信洪泛和开关噪声；复现判据使用现场特征顺序，而不只看最终是否停机。

160. 一个PMSM控制方案进入产品前，需要验证哪些内容？

▲ 回答思路

产品验证要覆盖性能、能力边界、保护安全、可靠性、量产一致性和后续维护，不能只看额定点能否运行。

▲ 面试回答

性能测试覆盖低母线重载启动、零低速稳定、额定运行、高速弱磁、正反转、加减速和负载突变，量化电流与速度误差、转矩纹波、噪声、效率和定位时间。峰值与连续转矩都要结合任务周期和热稳态验证。

边界测试叠加高低温、母线波动、电机批次、负载惯量和最差冷却，检查电压、电流、热和控制裕量。高速回馈、急停、掉电和垂直轴需要明确能量与机械安全状态。

保护按速度分层：硬件处理短路和严重过流，快速软件处理母线、传感器和失锁，热模型与I²t处理持续过载。每项定义检测量、阈值、消抖、动作、锁存、恢复和故障注入方法。

量产方面确认逐台标定、批次抽检、参数版本、CRC和下线自动测试。软件模块、硬件版本和标定包可追溯，现场日志能保留故障前后关键量。版本变更后按影响范围回归测试，并保留边界样机与组合极限结果作为验收证据。

161. 接手一套新的PMSM项目，最先识别哪些技术风险？

▲ 面试回答

风险清单先覆盖需求与电机能力、功率硬件、采样和位置链、控制算法、实时软件、热与EMC、机械负载、保护以及量产一致性。优先验证一旦判断错误就会导致方案返工或损坏样机的部分。

第一类是能力边界。把持续/峰值转矩、最高转速、惯量和任务循环映射到电机转矩—转速包络，再结合母线、弱磁、电流和冷却计算。台架覆盖低母线启动、峰值加速、高速和热稳态，确认电压、电流及温度余量。

第二类是采样与角度链。在低母线限流下校验相序、电流极性、编码器方向、电角度零位和极对数，并用示波器确认ADC触发、PWM装载和总延迟。基础量没有闭合前，不进入高带宽电流环和额定负载。

第三类是故障能否安全收敛。检查短路关断、回馈过压、传感器失效、过温、掉电和抱闸。通过硬件Trip、可控故障注入、最差减速和热试验验证动作与恢复路径。

项目采用无感、MTPA、深度弱磁或关节力控时，再把低速可观测性、参数地图、机械柔性和接触稳定性列为专项风险。每项风险都要有验证方法、负责人和退出条件。

第五部分　工程落地与专项问题

1. 嵌入式、辨识与高级控制

162. PMSM控制器的中断优先级怎么设计？

▲ 面试回答

最高优先级是会直接威胁功率器件和人员安全的故障，例如短路比较器、栅极驱动FAULT和定时器Break。这类事件最好由硬件直接关PWM，中断只负责读取故障源、锁存状态和保存数据，不能等待普通软件判断。

下一层是ADC/PWM控制中断，它要在固定截止点前完成采样、FOC和占空比更新。编码器捕获、Resolver解调等与本周期角度直接相关的事件，也要保证数据在控制中断读取前有效，可以通过硬件触发、DMA或高优先级短中断实现。

通信、系统Tick、上位机和日志优先级更低。CAN接收可以先由硬件FIFO和DMA缓存，协议解析放任务层；Tick不能频繁抢占FOC。不同中断共享数据时使用原子快照、双缓冲或短临界区，避免长时间关中断。

优先级设计后要做最坏同时到达分析，测FOC执行时间、抢占延迟、栈深和PWM更新余量。高优先级中断本身也必须短，否则会把所有实时性问题转移到更低层。

163. 定点FOC中的Q格式怎么选？乘法、舍入和饱和怎么处理？

▲ 面试回答

Q格式先根据变量最大物理范围和所需分辨率选择。相电流、Id/Iq和Vd/Vq常先标幺到−1～1附近，再使用Q15或Q31；角度可映射到无符号整型一整圈；PI积分和功率计算使用更宽累加器。

两个Q15数相乘得到Q30中间结果，恢复Q15前需要右移15位。直接截断会产生系统偏差，可以在移位前加入半LSB做四舍五入；负数舍入要保证正负对称。不同Q格式相加前必须先统一缩放。

乘加顺序根据最坏输入和增益计算位宽。中间结果使用int32_t或int64_t，最后再饱和到目标范围，不能依赖有符号整数溢出回绕。PI积分、SVPWM归一化和反三角输入是重点风险点。

定点版本可以与浮点参考逐拍对比，覆盖最大电流、最小信号、角度跨界、饱和和正负对称。误差预算既看稳态量化，也看多级运算累积与控制波形。

164. 参数辨识为什么要避开电流和电压饱和？

▲ 面试回答

线性辨识默认输入能够真实施加到对象，并且对象参数在试验幅值内近似不变。电压饱和时控制器请求值与实际电压不同；电流限幅会削平激励；磁饱和又使电感随工作点变化。

如果仍用未限幅指令和线性模型拟合，算法会把输入削顶造成的响应变慢吸收到惯量、增益、时间常数和延迟中。结果可能在原试验轨迹上拟合很好，换一个幅值就失效。

试验要记录最终施加电压、实际电流、调制比和限幅标志，选择信噪比足够且保持在线性区的激励。已经进入非线性区的数据可以用于标定电感、磁链、逆变器压降或峰值能力，但应使用对应的非线性模型，不能与小信号数据混成一个通用参数。

165. PMSM模型的有效工作范围应该怎样说明？

▲ 面试回答

模型交付时要注明温度、电流、转速、母线、采样周期、输入幅值和频率范围。固定R、Ld、Lq和ψf的dq模型在中低电流附近可能足够，热机、高电流、MTPA和弱磁区会受到温漂、磁饱和与交叉饱和影响。

低速和电流过零附近，死区、器件压降、电流零偏、摩擦和回差可能主导误差；高速时铁耗、反电动势谐波、数字延迟和电压饱和更明显。机械模型还会随负载惯量、安装刚度、减速器温度和接触环境变化。

因此应给出模型用途和允许误差。用于PI初值时，只需控制频段内增益、极点和延迟合理；用于转矩估算、无感角度、预测控制或安全边界时，需要更完整的参数图与独立验证。未包含的非线性和边界要明确列出。

166. 死区和器件压降会产生哪些低次谐波？

▲ 面试回答

死区使桥臂平均输出电压随相电流方向产生偏差，MOS导通电阻和二极管压降又让误差随电流与温度变化。电流过零时误差方向切换，正弦电压被压扁或拉伸，产生明显低次谐波。

三相系统中常见5、7次相电流谐波，经过dq变换后表现为6倍电频附近的Id/Iq和转矩纹波。更高阶奇次分量也可能出现，实际幅值取决于死区、最小脉宽、器件压降、电流过零斜率和补偿精度。

母线提高时固定死区对应的绝对电压误差可能增加，高dv/dt还会加重采样共模干扰；负载改变则改变电流幅值、相位和器件压降。可以分档改变母线与负载，记录相电流过零、dq频谱和桥臂电压，并对比关闭补偿、改变死区及按Vdc缩放补偿后的结果。

167. 滑模控制用于PMSM时有什么优点和问题？

▲ 面试回答

滑模控制通过设计滑模面和切换律，让系统状态快速到达指定轨迹。它对匹配扰动和部分参数变化具有较强鲁棒性，适合负载扰动明显、参数变化较大的速度、位置或电流控制，也能与扰动观测结合。

主要问题是抖振。理想sign切换在数字系统中只能以有限采样和PWM频率实现，噪声与量化会让控制量高频切换，进一步传到Vd/Vq、相电流、转矩和机械噪声。切换增益太小无法到达滑模面，太大则纹波、EMI和器件应力增加。

可以使用饱和函数、边界层、高阶滑模或连续趋近律减小抖振，并让增益按误差和速度调度。边界层会带来稳态误差，高阶算法增加模型、微分和计算要求。

上机前要比较抗扰、稳态误差、控制量峰值、纹波、CPU占用和参数鲁棒性，并检查采样延迟与电压限幅。若性能提升只存在于仿真，而实机电流与噪声明显变差，就不适合替换现有PI。

2. 保护与可靠性

168. 三相电流合理性检查一般包含哪些内容？

▲ 面试回答

每相先检查原始ADC码和换算电流是否越过物理量程，零偏是否在上电标定范围内。运行中检查变化率、长时间不变、持续贴满量程和三通道增益一致性。越界可能是真过流或采样饱和，卡死常见于ADC、DMA和通道故障，单点跳变则要结合PWM边沿和数据帧完整性判断。

三线制电机在三相同一采样时刻、方向与单位一致时，应满足Ia+Ib+Ic接近零。持续偏大可能来自零偏、增益、通道映射、不同步采样或对地泄漏，阈值应包含ADC噪声和传感器公差。

单电阻重构盲区、有效矢量时间不足、开关振铃和两相不同时刻采样时，三相和判据可能无效。软件要先判断本帧是否可用，再执行合理性检查。故障发生时还应联合母线电流、桥臂电压和硬件保护分析。

169. 栅极驱动FAULT触发但软件电流不大，可能是什么原因？

▲ 面试回答

驱动器看到的过流或Vds事件可能只有几十纳秒到几微秒，ADC按固定PWM时刻采样，软件日志又经过滤波和降采样，很容易漏掉瞬时尖峰。软件电流不大只能说明常规采样点没有捕获异常。

FAULT还可能表示驱动欠压、过温、DESAT/Vds检测、SPI配置错误、米勒误导通、地弹或dv/dt误触发。故障后先读取并保存驱动器锁存寄存器，清标志过早会丢失根因。

需要保存时间戳、运行状态、PWM扇区与占空比、母线、三相和母线原始ADC、Id/Iq、Vd/Vq、角度、转速、驱动电源、温度及最近命令。复现时让FAULT或PWM Trip触发示波器，直接测Vgs、Vds和相电流，并检查探头和回流路径。

170. 母线欠压恢复后，驱动器能不能自动重新启动？

▲ 面试回答

是否自动重启取决于产品风险和上层协议，母线恢复本身不等于具备重新输出转矩的条件。默认流程是检测欠压后关闭PWM或受控停机、清零外部转矩命令并锁存原因；人员附近、垂直轴和可能自启动的设备通常需要人工或上位机重新授权。

恢复状态机包括母线稳定等待、栅极驱动和预充检查、温度与急停检查、参数及ADC自检、转子状态确认和受控接管。转子已经停住时重新确认角度；仍在旋转时使用飞车接管或等待停稳，不能按静止启动直接注入。

重新使能时清理或预置PI和观测器状态，参考值从当前状态限斜率接管。反复欠压设置重试次数、间隔和锁定条件，避免驱动器在临界电压附近循环启停。

171. PMSM的铜耗、铁耗和机械损耗怎样通过试验分离？

▲ 面试回答

铜耗按三相电流RMS和热态相电阻计算，谐波电流也包含在RMS中。铁耗主要是磁滞与涡流，受电频率、磁密和PWM谐波影响；机械损耗包括轴承、密封摩擦和风阻，通常随转速变化。

台架同时测直流输入功率、逆变器交流输出功率和轴端机械功率，先把逆变器损耗与电机损耗分开。空载做多个转速点，得到小电流铜耗以及铁耗和机械损耗的合计；带载时在相同转速布置多个电流点，用热态R扣除铜耗。

仅靠常规空载和带载试验，铁耗与机械损耗不一定能唯一分离。可以增加滑行试验、断电拖动、温度与速度拟合或有限元模型辅助，并用功率平衡检查闭合误差。报告要说明仪器带宽、端口口径和无法独立分离的部分。

172. PMSM绕组到外壳的热模型怎么建立？

▲ 面试回答

可以把绕组、定子/壳体和环境建成两到三节点热阻热容网络。铜耗和部分铁耗注入绕组或定子节点，绕组经Rth_wh向壳体传热，壳体再经Rth_ha散到环境。

绕组热容量较小，电流阶跃后温度变化快，对应短时间常数；壳体和整机热容量大，决定较慢的整体升温和冷却。安装法兰、风冷、液冷和环境温度会改变外部热阻，模型要注明边界条件。

参数通过多组恒定损耗升温和断电冷却曲线拟合。绕组热点优先用埋置传感器或电阻温升法校核，壳温用于慢节点修正。模型完成后用不同任务循环和环境验证峰值温度与稳态误差，再用于连续转矩降额和提前保护。

173. PMSM系统的可靠性试验矩阵怎么设计？

▲ 面试回答

试验维度包括母线最小/标称/最大、低温/常温/高温、空载/连续负载/峰值负载、零低速/基速/最高速、正反转、冷却最弱和参数边界。每个维度先做单因子功能与保护试验，再根据任务剖面安排耐久、启停和方向切换。

组合最差工况至少包括：低母线加重载启动、高母线加高温与大电流、最高速加最大惯量急减速、零低速持续大转矩加最差冷却，以及编码器或通信故障叠加垂直负载。

组合由FMEA、能量流和真实任务筛选，避免无物理意义的全排列。每项明确样本量、持续时间、触发条件和通过判据；判据既包含功能，也包含温升、绝缘、轴承、参数漂移和保护无损动作。版本或供应商变化后，根据影响分析重新执行相关矩阵。

3. 量产与代码评审

174. 同型号PMSM换批后性能分散，怎样处理参数离散？

▲ 面试回答

先固定驱动板、软件、参数、母线、负载和温度，对新旧批次测R、Ld/Lq、磁链、空载电流、齿槽转矩、编码器零位与安装误差，排除测试条件变化。关键参数统计均值、标准差、极值和相关性，并与供应商规范对照。

从分布两端选择高R、低磁链、低电感、高齿槽等边界样机，组合冷/热机、低母线、重载启动和低速换向，验证电流环、无感、弱磁和补偿裕量。

性能对单个参数敏感时，可以使用温度修正、增益调度、参数分档或查表。软件无法覆盖的离散要收紧来料规格、改善制造或增加下线筛选。量产判据从典型样机改为参数窗口和性能窗口，并持续监控批次趋势。

175. 标定参数怎样做版本管理和CRC校验？

▲ 面试回答

参数包包含固定魔数、数据结构版本、产品与硬件版本、有效载荷长度、序列号或电机ID、生成时间、递增计数及CRC。CRC覆盖关键头部和全部有效载荷，防止数据损坏和错误布局被接受。

写入时先写非活动分区，完成回读和CRC校验后再原子切换有效标志，掉电不能留下半包参数。A/B双分区可以在新参数损坏时回退到上一份已验证版本，并记录回退原因。

启动时检查魔数、长度、CRC、版本兼容和硬件/电机身份。结构升级使用明确迁移函数或安全默认值，禁止按旧布局直接解释新数据。编码器零位、电流标定和保护阈值不匹配时，应禁止PWM并提示重新标定，不能静默忽略。

176. 下线工位怎样自动检查相序、方向、极对数和电角度零位？

▲ 回答思路

测试从无转矩检查逐步进入低母线限流动作，每一步都能定位到具体连接、映射或标定参数。

▲ 面试回答

工位先测三相线间电阻和电流零偏，确认绕组、线束和采样通道对称。随后在低母线限流下施加几个固定αβ电压或电流矢量，对照Ia、Ib、Ic理论符号，验证功率相与采样映射。

使用固定定子磁场完成预定位，记录编码器机械角并计算电角度偏置。再让定子电角度以很低频率正向旋转，检查机械角是否按约定方向连续变化；机械轴转一圈或已知角度时，统计电角度周期数确认极对数。

最后在测力工装或允许小幅运动条件下给受限正Iq，确认输出转矩方向、Id接近给定且三相电流平衡，再做负Iq对称检查。任何步骤失败立即关PWM并保存原始ADC、角度、占空比和版本，禁止继续下一项。

177. 实验室参数怎样转成量产参数？要保留哪些余量？

▲ 面试回答

先冻结实验室样机的硬件、软件、参数和测试条件，再在多台电机、驱动板和编码器上复测，覆盖批次、温度、母线、负载和冷却差异。把单机能跑的参数拆成控制参数、标定参数和保护阈值，明确来源与适用版本。

控制增益按最差对象和总延迟验证稳定裕度；电压指令为母线纹波、死区和调制非线性留余量；电流与转矩限制考虑采样误差、Kt离散和磁饱和。保护阈值还要覆盖传感器公差、检测延迟、器件SOA和热热点误差，并保证软件限值先于硬件极限动作。

通过边界样机、组合极限、寿命和故障注入确定量产窗口。无法由一组参数覆盖的差异采用逐台标定、批次分档或在线修正，不能靠放宽保护边界掩盖离散。

178. 换一批PMSM后效果变差，怎样设计交叉替换试验？

▲ 面试回答

准备已验证的旧电机、旧驱动板和旧参数作为基准，再各取新批次电机、新硬件和新参数包。第一轮固定板卡与参数，只交换新旧电机；问题跟随电机移动，重点查R、L、磁链、齿槽、编码器安装和机械负载。

第二轮固定同一电机和参数，交换新旧驱动板，比较电流零偏、母线、栅极波形、死区和温升；问题跟随板卡则查元件公差、PCB和硬件版本。第三轮固定电机与板卡，只切换参数版本，核对CRC、单位、温度口径和标定数据。

若单因素不复现，再做必要的电机×板卡×参数组合，检查交互效应。所有组合使用同一电源、负载、温度和脚本，保存原始波形。通过故障是否随对象移动定位，避免在新电机上反复调参掩盖根因。

179. 评审一套PMSM控制代码，通常沿哪些链路检查？

▲ 回答思路

沿一个PWM周期追踪数据从产生到生效，分采样、角度、控制、调制和保护五条链检查单位、符号、时序、限幅与故障出口。

▲ 面试回答

采样链检查PWM触发ADC时刻、有效窗口、DMA帧完整性、通道映射、零偏、增益、极性和异常值。单/双电阻方案还要检查重构盲区和无效样本处理。

角度链从原始编码器或观测器追到机械角、电角度和速度，确认方向、零位、极对数、跨圈、时间戳和延迟补偿。启动对齐、角度切换和传感器故障路径单独审查。

控制链检查Clarke/Park约定、PI执行周期、离散系数、前馈解耦、电压电流限幅、抗积分饱和和模式接管。调制链继续核对反变换、母线归一化、SVPWM、最小脉宽、死区补偿和影子寄存器装载。

保护链要求硬件过流直接封锁PWM，软件处理母线、温度、传感器和通信故障，并明确锁存、复位和再使能。最后用固定测试向量、离线回放和低母线限流试验逐层核对中间变量，不能只看电机是否能转。

更新记录

版本： v1.0　日期： 2026-08-18　更新： 完成182题正式版；重写面试指导、自我介绍、项目准备和招聘沟通；代码题统一后置。

后续只记录会影响目录结构、题目范围、技术结论或回答标准的改动。

第六部分　代码题

180. 给你20分钟，手写一个窗口长度可配置的滑动平均滤波器，输入为int型ADC值、输出为float，单次更新时间复杂度为O(1)。

▲ 考察点

需要维护循环缓冲区和运行总和，处理窗口未填满、累加溢出、空指针和窗口范围。初始化可以是O(N)，每次更新必须是O(1)。

▲ 面试回答

#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#define MA_MAX_WINDOW 128U

typedef struct {
    int32_t  buffer[MA_MAX_WINDOW];
    int64_t  sum;
    uint16_t window;
    uint16_t index;
    uint16_t count;
} MovingAverage;

bool MA_Init(MovingAverage *f, uint16_t window)
{
    if ((f == 0) || (window == 0U) ||
        (window > MA_MAX_WINDOW)) {
        return false;
    }

    f->sum = 0;
    f->window = window;
    f->index = 0U;
    f->count = 0U;

    for (uint16_t i = 0U; i < window; ++i) {
        f->buffer[i] = 0;
    }
    return true;
}

float MA_Update(MovingAverage *f, int adc_value)
{
    if ((f == 0) || (f->window == 0U)) {
        return 0.0f;
    }

    if (f->count == f->window) {
        f->sum -= f->buffer[f->index];
    } else {
        ++f->count;
    }

    f->buffer[f->index] = (int32_t)adc_value;
    f->sum += (int64_t)adc_value;

    ++f->index;
    if (f->index >= f->window) {
        f->index = 0U;
    }

    return (float)f->sum / (float)f->count;
}

窗口填满后，每次只减去最旧值、加入新值并移动索引，不重新遍历数组。启动阶段用count而非window作除数，避免前面补零导致均值偏小。使用int64_t累加可以覆盖较大窗口和高ADC码值，项目中还应根据最大输入与窗口长度做静态范围检查。

181. 现场手写一个增量式PI控制器，要求包含输出限幅和抗饱和处理。

▲ 面试回答

增量式PI计算的是本拍控制量变化：

Δuk=Kp·ek-ek-1+Ki·Ts·ek

再与上一拍输出相加。它没有单独暴露积分变量，但output中已经包含历史增量，所以输出饱和后仍需限制积分方向。

typedef struct {
    float kp;
    float ki;
    float ts;
    float out_min;
    float out_max;
    float prev_error;
    float output;
} PI_Incremental;

static float clampf(float x, float low, float high)
{
    if (x > high) return high;
    if (x < low)  return low;
    return x;
}

float PI_IncUpdate(PI_Incremental *c,
                   float reference,
                   float feedback)
{
    if (c == 0) {
        return 0.0f;
    }

    const float error = reference - feedback;
    const float du_p = c->kp * (error - c->prev_error);
    const float du_i = c->ki * c->ts * error;

    float candidate = c->output + du_p + du_i;

    if (((candidate > c->out_max) && (du_i > 0.0f)) ||
        ((candidate < c->out_min) && (du_i < 0.0f))) {
        candidate = c->output + du_p;
    }

    c->output = clampf(candidate, c->out_min, c->out_max);
    c->prev_error = error;
    return c->output;
}

代码采用条件积分：候选输出越上限且积分增量为正，或者越下限且积分增量为负时，去掉本拍积分增量，只保留比例变化，再统一限幅。误差方向有助于退出饱和时，积分仍可继续作用。

初始化时output应与当前执行器输出一致，prev_error设为当前误差，能够减小手动/自动或模式切换冲击。控制周期变化后要重新计算Ki·Ts；发布代码还应检查参数范围和输入是否为有限数。

182. 手写一个一阶IIR低通滤波器，并说明滤波系数和截止频率的关系。

▲ 回答思路

先明确代码采用哪一种系数定义，再给出对应离散方法和反算截止频率。a的物理方向在不同代码写法中可能相反。

▲ 面试回答

采用下面的形式：

yk=a·yk-1+1-a·xk, 0≤a<1

typedef struct {
    float a;
    float state;
    int initialized;
} IIR1_LowPass;

float IIR1_Update(IIR1_LowPass *f, float input)
{
    if (f == 0) {
        return 0.0f;
    }

    if (!f->initialized) {
        f->state = input;
        f->initialized = 1;
    } else {
        f->state = f->a * f->state
                 + (1.0f - f->a) * input;
    }
    return f->state;
}

连续一阶低通为H(s)=1/(τs+1)，截止角频率ωc=1/τ=2πfc。采用极点匹配离散化时，连续极点e^(−Ts/τ)映射为离散极点a，因此：

a=e-Tsτ=e-2πfcTs

反算得到：

fc=-lna2πTs

如果采用后向欧拉，则有：

a=ττ+Ts=11+2πfcTs

两种公式接近但并不完全相同，代码和参数工具必须使用同一种离散方法。a越接近1，历史值权重越大，滤波更平滑、响应和相位延迟更慢；a越小，输出更快跟随输入，抑制高频噪声的能力下降。

初始化时直接把state设为首个输入，可以避免从零缓慢爬升。采样周期改变后必须重新计算a。滤波器放入电流或速度反馈时，还要检查截止频率附近的幅值衰减和相位滞后，避免为压噪声损失闭环稳定裕度。